# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 安徽省红跃环保科技有限公司道路建养材料技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2504-341302-07-02-925464 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 安徽省（自治区）宿州市埇桥县（区）桃园镇浍光村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （经度： 116度 56 分33.915秒，纬度： 33 度 30 分 0.076秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | N7723固体废物治理 C3039其它建筑材料制作 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业--一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用；二十七、非金属矿物制品业 30 56砖瓦、石材等建筑材料制造 303 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 宿州市埇桥区信息和工业化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 700 | 环保投资（万元） | 26 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.28% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、分区管控与“三线一单”相符性分析 安徽省人民政府于2020年7月13日发布了《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》，安徽省生态环境厅发布了《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》（皖环发〔2022〕5号），明确为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发[2018]17号），就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（统称“三线一单”），实施生态环境分区管控。 （1）生态保护红线 本项目位于安徽省宿州市埇桥区桃园镇浍光村，根据宿州市“三线一单”文本，对照宿州市生态保护红线和宿州市生态空间图，本项目不涉及生态保护红线。详见附图2区域生态红线图。 （2）环境质量底线 ①大气环境 - 根据《宿州市2024年环境质量报告》，O3、PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 本项目涉及主要大气污染物为生产过程中废气主要有水泥仓筒呼吸废气、粉煤灰仓筒呼吸废气、建筑掺合料仓筒呼吸废气、草木灰仓筒呼吸废气、投料废气、污泥贮存、矿化、陈化废气、卸料起尘、运输扬尘。本次评价要求；1#水泥仓筒呼吸废气采用密闭收集，经脉冲式布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放；粉煤灰仓筒呼吸废气采用密闭收集，经脉冲式布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放；建筑掺合料仓筒呼吸废气采用密闭收集后密闭收集，经脉冲式布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA004）排放；草木灰仓筒呼吸废气采用密闭收集后，经脉冲式布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA005）排放；投料废气采用集气罩收集，经脉冲式布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA006）排放；污泥贮存、矿化、陈化废气采用密闭收集，经生物除臭塔处理，通过15m高排气筒（DA007）排放；卸料起尘采用雾炮洒水降尘措施处理后无组织排放。本项目废气均采用可行性技术，本项目的建设对大气环境影响较小，符合环境质量底线要求。 ②地表水环境 根据《宿州市2024年环境质量状况报告》，本项目评价区域内地表水浍河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求。 本项目无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏不外排。 ③土壤环境 本项目对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，避免污染土壤，因此本项目不会对区域土壤环境产生影响。 综上所述，本项目在加强环境管理并落实本评价要求的各项环保措施的情况下，本项目废水、废气、固废均得到合理处置，符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线相符性分析 项目用水、用电由市政供水管网和市政供电提供，用地为工业用地，土地资源消耗符合要求。项目建成运营后资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 （4）与环境准入清单相符性分析 - 本项目位于安徽省宿州市埇桥区桃园镇浍光村，对照《宿州市“三线一单”生态环境准入清单》，本项目不在风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、自然保护区、湿地公园、森林公园、地质公园、水产种质资源保护区、世界文化遗产地（大运河宿州段）等优先保护单元内，不属于禁止开发建设活动及不符合空间布局要求活动的重点管控单元内。 - （5）生态环境分区管控相符性分析 根据《宿州市“三线一单”》，宿州市共划定重点管控单元22个，面积为1641.71平方公里，占全市国土面积的16.52%，一般管控单元5个，面积为7225.23平方公里，占全市国土面积的72.7%。本项目位于宿州市“三线一单”生态环境分区管控的一般管控单元内（环境管控单元编码：ZH34130230003）。详见下图。与宿州市分区管控要求分析内容见表1.1。 项目所在地 图1.1 管控单元位置示意图 表1.1 本项目涉及“三线一单”管控单元及管控要求 序号; 管控名称; 管控要求; 相符性分析. 1; 一般管控单元; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求：1禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建 窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其 他破坏基本农田的活动。 2禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 3禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。农业投入品生产者 、销售者和使用者应当及时回收农药、肥料等农业投入品的包装废弃物和 农用薄膜，并将农药包装废弃物交由专门的机构或者组织进行无害化处理 。 4在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目 。 5 基本农田保护区内禁止下列行为: (一)擅自将耕地改为非耕地; (二)闲置、荒芜耕地; (三)建窑、建房、建坟; (四)擅自挖沙、采石、采矿、取土; (五)排放污染性的废水、废气，堆放固体废弃物; (六)向基本农田提供不符合国家有关标准的肥料、农药; (七)毁坏水利排灌设施; (八)擅自砍伐农田防护林和水土保持林; (九)破坏或擅自改变基本农田保护区标志; (十)其他破坏基本农田的行为。 6在基本农田保护区内不得设立非农业开发区和工业小区。 7各级人民政府应当采取措施对耕地实行特殊保护，禁止违法占用耕地从 事非农业建设，严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地，确保 耕地优先用于粮食和蔬菜、油、棉、糖等农产品生产。实行耕地保护补偿 激励制度，具体按照国家和省有关规定执行。 允许开发建设活动的特殊要求：8加大优先保护类耕地保护力度，综合采 取占补数量和质量平衡、高标准农田建设、周边污染企业搬迁整治等措施 。 9提倡和鼓励农业生产者对其经营的基本农田施用有机肥料，合理施用化 肥和农药。利用基本农田从事农业生产的单位和个人应当保持和培肥地力。。 限制开发建设活动的要求：10严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有 色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境 保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报 告书或者报告表。优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关 行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。 11设施农业用地选址应当按照保护耕地、节约集约利用土地的原则，少占 或者不占耕地。确需占用耕地的，应当采取措施加强对耕地耕作层的保护 ；设施农业用地不再使用的，应当及时组织恢复种植条件。 不符合空间布局要求活动的退出要求：12在永久基本农田集中区域，已建 成可能造成土壤污染的建设项目，应当限期关闭拆除。 其他空间布局约束要求：13禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。 1一般管控单元内，执行现有法律法规和政策文件。禁止开发建设活动的 要求：1 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电 镀、酿造等污染严重的小型企业。 2 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔 业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口 。 3 禁止下列行为：(一)向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒 有害液体；(二)在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器 ；(三)向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶 性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；(四)向水体排放、倾倒工业废 渣、城镇垃圾和其他废弃物；(五)向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或 者放射性废水；(六)利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排 放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或 者病原体的废水和其他废弃物；(七)在河流、湖泊、运河、渠道、水库最 高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；(八)围 湖和其他破坏水环境生态平衡的活动；(九)引进不符合国家环境保护规定 要求的技术和设备；(十)法律、法规禁止的其他行为。 4 在淮河水域航行的船舶，应当遵守国家和省有关内河的船舶污染物排放 标准，禁止向水体排放残油、废油、不符合规定的船舶压载水和倾倒船舶 垃圾。 5 全面停止天然林商业性采伐。 6 坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，依法有序推进新建露 天矿山开采，严禁在自然保护区、风景名胜区、地质公园等禁止开采区域 内新设矿权。7 坚持水资源水生态水环境水灾害统筹治理，严格落实水产种质资源保护 区和自然保护区全面禁捕措施。 限制开发建设活动的要求：8 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工 、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办 理有关手续。 9 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计 、同时施工、同时投入使用。新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避 开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；（二）采用资源利用率高 、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；（三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。工程配套建设的水污染防治设施竣 工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序 进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不 得投入生产或者使用。10 在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。11 严格环境准入，在水污染防治重点控制单元的区域内，限制新建耗水量 大、废水排放量大的项目和单纯扩大产能的项目。严格控制缺水地区、水 污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。 12 严格管控重污染耕地，划定农产品禁止生产区，加强对严格管控类耕地 的用途管理。实施建设用地准入管理，城市控制性详细规划涉及疑似污染 地块或污染地块的，应根据规划用途明确其土壤环境质量要求并作为规划 许可条件。 13 完善规模畜禽养殖场污染治理设施，科学划定畜禽养殖禁养区、限养区 ，实行适度规模养殖。 不符合空间布局要求活动的退出要求：14 加强重金属污染源头控制和重金 属重点防控区域治理，对重要粮食生产区域周边的工矿企业实施重金属排 放总量控制，对达不到环保要求的企业要限期升级改造或依法关闭、搬迁。15 依法开展环境影响评价工作，严格落实生态环境损害责任追究问责制度，对不符合要求占用的岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出 。 其他空间布局约束要求16 推进农业水价综合改革，推广节水灌溉水肥一体 化技术，提高农业灌溉水利用效率。在缺水地区试行退地减水，有序调整种植业结构与布局。加快产业升级，降低单位工业增加值用水量，大力开展节水型载体建设。提高城镇水资源重复利用率，促进再生水利用。; 本项目不涉及禁止或限制行为，符合相关管控要求. 2; 污染物排放管控; 1一般管控单元内，执行现有法律法规和政策文件。允许排放量要求：1按照省政府下达给区域各市的允许排放量相关要求执行。现有源提标升级改造：2全面排查并淘汰经整改环保仍不达标的落后产能，集中治理产业集聚区水污染，全面建成污水集中处理及重污染企业污水 预处理设施。实施重污染行业专项整治，加强清洁生产审核和工业用水循 环利用。其他污染物排放管控要求：3完善大气污染物排放总量控制制度，加强对工业烟尘、粉尘、城市扬尘和有毒有害空气污染物排放的协同控制。严格 煤炭消费总量，增加清洁能源供给和使用，力争实现煤炭消费负增长。强 化机动车尾气治理，优先发展公共交通，严禁秸秆露天焚烧，推进秸秆综合利用，全面推行“绿色施工”。4加快城镇污水垃圾处理设施和配套管网建设，提升污泥处理处置水平。逐步推进老城区雨污分流改造，新建城区严格实行雨污分流。推进村庄生 活污水治理，因村制宜选择接入市政管网、建设小型设施相对集中处理、分散处理等模式，提高生活污水处理水平。5加强船舶港口污染控制，增强港口码头污染防治能力。6建立农业面源污染监测体系，严格控制农业面源污染。加强秸秆、农膜、农产品加工剩余物等农业废弃物综合利用，推进种养结合的废弃物无害 化处理、资源化利用，构建废弃物收集、转化、应用全链条污染防治与资 源化利用体系。推进农业面源污染综合防治示范区建设，加快发展循环农 业，实施化肥农药使用量零增长行动，加大测土配方施肥推广力度，引导 科学施肥，提高化肥利用效率，强化病虫害统防统治，推广绿色防控技术，广泛使用高效低毒低残留农药。7向淮河流域水体排放含病原体废水的，应当经过消毒处理，符合国家和省规定的有关标准后，方可排放。向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准。8船舶装载运输油类或者有毒货物，应当采取防止散落、溢流和渗漏措施 ，防止货物落水造成水污染。9省及淮河流域县级以上人民政府应当推广精准施肥、生物防治病虫害等 先进适用的农业生产技术，推广使用高效、低毒、低残留农药，减少化肥 、农药使用量，支持秸秆综合利用和畜禽粪污处理设施建设，调整农业产 业结构，发展绿色生态农业，开展清洁小流域建设，有效控制农业面源污染。; 本项目不涉及禁止或限 制行为，符合相关管控 要求. 3; 资源开发效率要求; 1一般管控单元内，执行现有法律法规和政策文件。水资源利用总量及效率要求：1按照省政府下达给区域各市的水资源利用总量及效率要求执行。地下水开采要求：2兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动 ，应当采取防护性措施，防止地下水污染。3开采地下水时，对下列含水层应当分层开采，不得混合开采：（一）半 咸水、咸水、卤水层；（二）已受污染的含水层；（三）含有毒有害元素 ，超过生活饮用水卫生标准的水层；（四）有医疗价值和特殊经济价值的 地下热水、温泉水和矿泉水。4淮河流域地下水开采区应当依靠降雨、地下径流、河流和湖泊、水库渗 漏等补给地下水。人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。能源利用总量及效率要求：5按照省政府下达给区域各市能源利用总量及效率要求执行。禁燃区要求：6按照省级清单中禁燃区要求执行。其他资源利用效率要求：7土地资源利用效率按照省政府下达给区域各市的要求执行。; 本项目不涉及禁止或限制行为，符合相关管控要求. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单与分区管控”要求。 2、其他政策符合性分析 （1）项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析 表1.2 与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析 序号; 中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见; 项目情况; 相符性. 1; 着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。京津冀及周边地区、汾渭平原持续开展秋冬季大气污染综合治理专项行动。东北地区加强秸秆禁烧管控和采暖燃煤污染治理。天山北坡城市群加强兵地协作，钢铁、有色金属、化工等行业参照重点区域执行重污染天气应急减排措施。科学调整大气污染防治重点区域范围，构建省市县三级重污染天气应急预案体系，实施重点行业企业绩效分级管理，依法严厉打击不落实应急减排措施行为。到2025年，全国重度及以上污染天数比率控制在1%以内。; 本项目涉及主要大气污染物为生产过程中废气主要有水泥仓筒呼吸废气、粉煤灰仓筒呼吸废气、建筑掺合料仓筒呼吸废气、草木灰仓筒呼吸废气、投料废气、污泥贮存、矿化、陈化废气、卸料起尘、运输扬尘。本次评价要求；1#水泥仓筒呼吸废气采用密闭收集，经脉冲式布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放；粉煤灰仓筒呼吸废气采用密闭收集，经脉冲式布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放；建筑掺合料仓筒呼吸废气采用密闭收集后密闭收集，经脉冲式布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA004）排放；草木灰仓筒呼吸废气采用密闭收集后，经脉冲式布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA005）排放；投料废气采用集气罩收集，经脉冲式布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA006）排放；污泥贮存、矿化、陈化废气采用密闭收集，经生物除臭塔处理，通过15m高排气筒（DA007）排放；卸料起尘采用雾炮洒水降尘措施处理后无组织排放。; 相符. （3）与《宿州市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 表1.3 与《宿州市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 序号; 政策名称; 政策相关内容要求; 相符性分析; 是否相符. 1; 《宿州市“十四五”生态环境保护规划》; 监督固体废物产生单位和利用、处置单位建立规范环境管理制度和管理台账，严格落实固体废物污染防治责任。加强固体废物产生、利用和处置单位日常执法监管，开展固体废物排查整治行动，督促落实固体废物源头控制措施。实施固体废物非法贮存、倾倒和填埋情况专项排查，严厉打击违法违规行为。; 本项目为利用一般工业固废进行建筑掺合料、集料、土壤改良土、绿化营养土进行生产的项目，减少资源浪费。; 符合. - （4）与《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》的符合性分析。 - 表1.4 与《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》相符性分析 序号; 关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知; 项目情况; 相符性. 1; 重点掌握跨省转移的主要固体废物类别、转移量及主要的接收地。对于最终处置去向明确的，抽查核实处置方式的合法性；对于最终处置去向不明确的，严格追查去向，依法追究企业主体责任。; 本项目所利用的固废均来自于宿州市辖区内，不存在跨省转移固废的情况。; 相符. - （5）与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》的符合性分析。 - 表1.5 与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》相符性分析 序号; 关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见; 项目情况; 相符性. 1; 到2025年，煤矸石、草木灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。; 本项目利用污泥、生石灰、炉渣等一般固废作原料。; 相符. 2; 加强大宗固废贮存及处置管理，强化主体责任，推动建设符合有关国家标准的贮存设施，实现安全分类存放，杜绝混排混堆。统筹兼顾大宗固废增量消纳和存量治理，加大重点流域和重点区域大宗固废的综合整治力度，健全环保长效监督管理制度。; 本项目设置污泥暂存区用于污泥的储存。项目做到了固废的分类存放。; 相符. 4、环境相容性分析 （1）选址合理性 本项目所在地位于安徽省宿州市埇桥区桃园镇浍光村。安徽省红跃环保科技有限公司已取得宿州市埇桥区桃园镇自然资源和规划所出具证明（详见附件5.1及5.2）：兹有安徽省红跃环保科技有限公司投资建设的环保道路建养材料项目，位于安徽省宿州市埇桥区桃园镇烩光村原东坪乡政府旧址，该项目占地面积2000平方米。该地块（三调）土地利用总体现状为0601（工业用地），不占用基本农田，不在宿州市生态红线范围内。因此，项目选址基本合理。建设项目厂址地理位置优越，交通便利，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、其他著名旅游景点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，从环境保护角度而言，项目选址合适、可行。 - 环境相容性 项目位于安徽省宿州市埇桥区桃园镇浍光村，项目东北侧为水泥制品生产工厂，东南西北侧均为农田。周边环境对项目产生影响较小。本项目属于固体废物治理项目，项目运营期产生的各类污染物在采取相应处理处置措施后，均可做到综合利用或无害化处置，不会对区域环境造成不利影响。因此，本项目建设对周边环境影响较小。 综上所述，本项目与周边环境相容。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 |  | 1、项目建设基本情况 （1）项目由来 安徽省红跃环保科技有限公司宿州分公司成立于2022年11月15日，选址位于安徽省宿州市埇桥区桃园镇浍光村。2023年，安徽省红跃环保科技有限公司宿州分公司投资2000万元建设“道路建养材料生产项目”。项目于2024年1月9日取得宿州市埇桥区生态环境分局埇环建字【2024】3号《关于对安徽省红跃环保科技有限公司宿州分公司道路建养材料生产项目（阶段性）环境影响报告表的批复》，2025年4月28日取得《道路建养材料生产项目》（阶段性）验收备案（项目因设备未完全安装、产能未达到环评设计要求故进行阶段性验收，环评设计三条生产线，实际建设一条生产线）。2025年8月安徽省红跃环保科技有限公司宿州分公司变更经营主体为安徽省红跃环保科技有限公司。 由于市场原因，计划在安徽省红跃环保科技有限公司内投资700万元建设“安徽省红跃环保科技有限公司道路建养材料技术改造项目”，项目不新增建筑面积，购置污泥螺旋提升机、搅拌机、矿化剂罐、矿化剂计量泵、返混料螺旋输送机等设备，配套建设供电、供水、环卫等公辅工程，项目建成后能达到年新增建筑掺和料15500吨、集料19276吨、土壤改良土12540吨、绿化营养土9020吨的生产能力。 （2）环评报告类别确定 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令第16号）中的有关规定，本项目属于““四十七、生态保护和环境治理业-一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中“其他”，应当编制环境影响报告表。 表2.1 环评类别对照表 项目类别 环评类别; 环境影响评价类别; 项目环评类别判定. 报告书; 报告表; 登记表. 四十七、生态保护和环境治理业. 103; 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用; 一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的; 其他; /; 报告表. 二十七、非金属矿物制品业 30. 56; 砖瓦、石材等建筑材料制造 303; /; 粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制 造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的; /; 报告表. （3）排污许可证分类管理类别判定： 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目判定如下：本项目属于一般工业固体废物的利用，无需申请排污排污许可证。 表2.2 固定污染源排污许可证分类管理名录（2019 年版） 项目类别 排污许可类别; 排污许可类别; 排污许可 管理类别. 重点; 简化; 登记. 四十五、生态保护和环境治理业 77. 103; 环境治理业772; 专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置（含焚烧发电）的，专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的; /; /; /. 二十五、非金属矿物制品业 30. 64; 砖瓦、石材等建筑材料制造303; 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦）; 粘土砖瓦及建筑砌块制造 3031（除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的），建筑用石加工3032，防 水建筑材料制造3033，隔热和隔音材料制造3034，其他建筑材料制造3039，以上均不含仅切割加工的; 仅切割加工的; /. 2、项目建设基本情况 项目建设地点位于安徽省宿州市埇桥区桃园镇浍光村内，依托原有厂房，购置上料机、两仓配料斗、皮带输送机、搅拌机、粉碎机、分筛机等设备，依托原有的供电、供水、环卫等公辅工程。项目建成后可达到年新增建筑掺和料15500吨、集料19276吨、土壤改良土12540吨、绿化营养土9020吨的生产能力。 项目建设内容一览表见表2.3。 表2.3 项目建设内容一览表 工程类别; 单项工程; 现有工程内容及规模; 本项目工程内容及规模; 本项目建成后 全厂工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 位于厂区中部，建筑面积587m2，设置一条免烧砖生产线，购置搅拌机、水计量系统、双压静压砖机等设备设施，具有年产高速护坡砖1333万块，各类生态路面环保砖333万块的生产能力。; 位于厂区南部。建筑面积300m2，购置粉碎机、分筛机、搅拌机等设备，具有年产建筑掺和料15500吨、集料19276吨、土壤改良土12540吨、绿化营养土9020吨的生产能力。; 生产区总面积887m2，设置一条免烧砖生产线，具有年产高速护坡砖1333万块，各类生态路面环保砖333万块的生产能力；设置一条各土壤加工生产线，具有年产建筑掺和料15500吨、集料19276吨、土壤改良土12540吨、绿化营养土9020吨的生产能力。; 面积改变，生产区位置变更，产品种类增加。. 辅助工程; 办公室; 位于厂区东北部，建筑面积13m2，用于办公。; /; 位于厂区东北部，建筑面积13m2，用于办公。; 无变更. 储运工程; 原料区; 位于厂区东部，建筑面积面积为300m2，主要用于原材料（炉渣、机制砂）的暂存；厂区西北侧设置固化剂、生物除臭剂暂存区面积为15m2。; /; 位于厂区东部，建筑面积面积为300m2，主要用于原材料（炉渣、机制砂）的暂存；厂区西北侧设置固化剂、生物除臭剂暂存区面积为15m2。; 无变更. 污泥储存区; 位于厂区西南侧，建筑面积200m2，污泥为干料，无渗滤液，用于免烧砖的生产。; 位于厂区西南侧，新增污泥储存区，建筑面积500m2，污泥（含水率60%），用于各类土壤的生产。; 位于厂区西南侧，总建筑面积700m2，分别为污泥为干料和污泥湿料，分别用于免烧砖的生产和各类土壤的生产。; 扩建新增. 成品区; 位于厂区北部，建筑面积为500m2，主要用于高速护坡砖、各类生态路面环保砖的暂存和养护。; 位于厂区北部，建筑面积为200m2，主要用于集料、土壤改良土、绿化营养土成品的暂存。; 位于厂区北部，建筑面积为700m2，主要用高速护坡砖、各类生态路面环保砖的暂存和集料、土壤改良土、绿化营养土的暂存。; 成品区新200m2. 水泥仓; 水泥仓放置在西侧厂房外2个，占地面积50m2，用于水泥的储存，储存量200t/个，水泥仓高度约15m。; 将2#水泥仓筒改建为粉煤灰仓筒，新增草木灰仓筒、建筑掺和料仓筒；; 共4个仓筒，分别为水泥仓筒、粉煤灰仓筒、草木灰仓筒、建筑掺和料仓筒; 将2#水泥仓筒改建为粉煤灰仓筒，新增草木灰仓筒、建筑掺和料仓筒；. 公用工程; 供水; 市政供水管网供给，用量为13482t/a; 市政供水管网供给，用量为63t/a; 市政供水管网供给，总用水量为13545t/a; 改建后用水增加63t/a. 供电; 供电电网供给，用量为10万kW·h/a; 供电电网供给，用量为5万kW·h/a; 市政供电电网，总用电量为15万kW·h/a; 改建后用电增加5万kW·h/a. 排水; 项目搅拌用水、固化剂配比用水所用水全部进入物料，无废水外排；免烧砖养护用水自然蒸发不外排；降尘用水自然蒸发不外排；设备清洗废水、车辆清洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于搅拌工序，无废水外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏不外排；初期雨水经收集后全部回用于搅拌工序。; 生活污水定期清掏不外排; 项目搅拌用水、固化剂配比用水所用水全部进入物料，无废水外排；免烧砖养护用水自然蒸发不外排；降尘用水自然蒸发不外排；设备清洗废水、车辆清洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于搅拌工序，无废水外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏不外排；初期雨水经收集后全部回用于搅拌工序。; 新增生活污水. 消防; 按照相关规定设置各类消防设施。; 按照相关规定设置各类消防设施。; 按照相关规定设置各类消防设施; 无变更. 环保工程; 废水治理; 排水实行雨污分流制：初期雨水经厂区雨水收集池收集后全部回用于搅拌工序；项目搅拌用水、固化剂配比用水所用水全部进入物料，无废水外排；免烧砖养护用水自然蒸发不外排；降尘用水自然蒸发不外排；设备清洗废水、车辆清洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于搅拌工序，无废水外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏不外排。; 生活污水经化粪池处理后定期清掏不外排。; 排水实行雨污分流制：初期雨水经厂区雨水收集池收集后全部回用于搅拌工序；项目搅拌用水、固化剂配比用水所用水全部进入物料，无废水外排；免烧砖养护用水自然蒸发不外排；降尘用水自然蒸发不外排；设备清洗废水、车辆清洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于搅拌工序，无废水外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏不外排。; 无变更. 废气治理; 1#水泥仓筒呼吸废气：密闭收集+脉冲除尘器+15m高排气筒（DA001）排放。; 1#水泥仓筒呼吸废气：新增水泥用量4000t/a，采用密闭收集+脉冲除尘器+15m高排气筒（DA001）排放。; 1#水泥仓呼吸废气：密闭收集+脉冲除尘器+15m高排气筒（DA001）排放。; 1#水泥仓呼吸废气废气量增加. 2#水泥仓筒呼吸废气：密闭收集+脉冲除尘器+15m高排气筒（DA002）排放。; 将2#水泥仓筒改建为粉煤灰仓筒，采用密闭收集+脉冲除尘器+15m高排气筒（DA002）排放。; 粉煤仓呼吸废气：采用密闭收集+脉冲除尘器+15m高排气筒（DA002）排放。; 将2#水泥仓筒改建为粉煤灰仓筒。. 物料混合搅拌设备密闭，无粉尘外溢； 不合格品破碎废气、投料废气：集气罩+脉冲除尘器+15m高排气筒（DA003）排放。; /; 物料混合搅拌设备密闭，无粉尘外溢；不合格品破碎废气、投料废气：集气罩+脉冲除尘器+15m高排气筒（DA003）。; 无变更. /; 建筑掺合料仓筒呼吸废气：采用密闭收集+脉冲除尘器+15m高排气筒（DA004）排放。; 建筑掺合料仓筒呼吸废气：采用密闭收集+脉冲除尘器+15m高排气筒（DA004）排放。; 新增. /; 草木灰仓筒呼吸废气：采用密闭收集+脉冲除尘器+15m高排气筒（DA005）排放; 草木灰仓筒呼吸废气：采用密闭收集+脉冲除尘器+15m高排气筒（DA005）排放; 新增. /; 投料废气：集气罩收集+布袋除尘器处理+15m高排气筒（DA006）排放。; 投料废气：集气罩收集+布袋除尘器处理+15m高排气筒（DA006）排放。; 新增. 污泥贮存废气：喷洒除臭剂处理。; 污泥贮存、矿化、陈化废气：密闭收集+生物除臭塔+15m高排气筒（DA007）排放。; 污泥贮存、矿化、陈化废气：密闭收集+生物除臭塔+15m高排气筒（DA007）排放。; 将污泥储存废气无组织排放改为有组织排放，增加有组织矿化、陈化的收集排放，新增排气筒（DA007）.. 卸料起尘：降低卸料高度，开启雾炮洒水降尘。; 卸料起尘：降低卸料高度，开启雾炮洒水降尘。; 卸料起尘：降低卸料高度，开启雾炮洒水降尘。; 废气量增加. 运输扬尘：采取运输车辆篷布覆盖，运输过程限速按规定线路行驶。; 运输扬尘：采取运输车辆篷布覆盖，运输过程限速按规定线路行驶。; 运输扬尘：采取运输车辆篷布覆盖，运输过程限速按规定线路行驶。; 废气量增加. 噪声治理; 选用低噪声设备，采用厂房隔声、距离衰减等措施。; 隔声、消声、减振、设备定期保养、绿化等; 隔声、消声、减振、设备定期保养、绿化等; 新增产噪设备. 固废治理; 一般固废暂存间：位于厂区西北侧，面积约20m2。; 一般固废暂存间：位于厂区西北侧，面积约20m2。; 一般固废暂存间：位于厂区西北侧，面积约20m2。; 依托. 危险废物：危废暂存间，位于厂区西北侧，面积10m2; 危险废物：危废暂存间，位于厂区西北侧，面积10m2; 危险废物：危废暂存间，位于厂区西北侧，面积10m2. 生活垃圾：垃圾桶等; 生活垃圾：垃圾桶等; 生活垃圾：垃圾桶等; 改建新增. 地下水、土壤; 厂区内危废间、事故池、污水处理站采取重点防渗，其他区域做一般防渗；租赁的厂房已采用抗渗混凝土防渗；因此本项目危废暂存间、沉淀池只需采用环氧树脂漆（1.5mm）进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。; 新增重点防渗区域矿化、陈化区，其他区域做一般防渗；租赁的厂房已采用抗渗混凝土防渗；因此本项目危废暂存间、沉淀池只需采用环氧树脂漆（1.5mm）进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。; 矿化、陈化区、污泥储存区、成品区、危废暂存间等重点防渗区采用环氧树脂漆（1.5mm）进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s其他区域采用一般防渗。; 改建 新增. 风险; 设置室外消火栓、灭火器、制定风险应急预案等。; 设置室外消火栓、灭火器、制定风险应急预案等。; 设置室外消火栓、灭火器、制定风险应急预案等。; 改建 新增. 依托可行性分析： 生产车间、水泥仓：本次改建项目拟依托现有生产车间，新增搅拌机、粉碎机、分筛机等设备，对原有道路建养材料生产项目进行改建，改建后平面布局合理，能够满足生产需要。 废水治理：项目采用市政供水，本次改建项目建成后新增劳动定员3人，新增生活污水排放量0.17t/d；项目现状设有化粪池，能够满足生活污水处理要求，依托可行； 固废治理：原项目设有1个危险废物暂存间，约10m2，位于位于厂区西北侧。本次改建项目不新增危废种类且产生量较小，危废间不新增面积。项目根据危废产生量重新签订危废合同，现有危废暂存设施能够满足本次改建项目贮存需求。 2、项目主要产品及产能 项目主要产品及产能见表2.4。 表2.4 项目主要产品及产能一览表 序号; 产品名称; 单位; 设计产能（技改前）; 实际产能（技改后）; 产能变化; 备注. 1; 免烧砖; 高速护 坡砖; 万块/a; 4000; 1333; -2667; /. 2; 各类生态路面环保砖; 500; 167; -333; 235mmx115mmx50mm/6kg. 3; 500; 166; -334; 230mmx110mmx50mm/4.5kg. 4; 建筑掺和料; t/a; 0; 15500; +15500. 5; 集料（生物滤料）; t/a; 0; 19276; +19276. 6; 土壤改良土; t/a; 0; 12540; +12540. 7; 绿化营养土; t/a; 0; 9020; +9020. - 注：《安徽省红跃环保科技有限公司宿州分公司道路建养材料生产项目》环境影响报告表设计三条生产线，年产4000万块高速护坡砖、1000万块各类生态路面环保砖，现实际建设一条生产线，年产1333万块高速护坡砖、333万块各类生态路面环保砖，经市场调研，高速护坡砖、各类生态路面环保砖市场行情较差，因此企业拟对原有项目进行改建，并承诺不再建设高速护坡砖、各类生态路面环保砖余下两条生产线。 表2.5 项目产品质量标准一览表 序号; 产品类型; 产品标准. 1; 建筑掺合料; 《混凝土用复合掺合料》 （JG∕T486-2015）. 2; 集料（生物滤料、混凝土集料）; 《轻集料及其试验方法 第1部分：轻集料》 (GB/T17431.1-2010). 3; 土壤改良土; 《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》（GB/T24600-2009）. 4; 绿化营养土; 《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》 （GB/T23486-2009）. - （1）建筑掺合料：项目生产的建筑掺和料使用炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、生石灰作为原料，经过研磨后加入水泥进行搅拌得到成品。本产品应满足《混凝土用复合掺合料》（JG∕T 486-2015）表1中的要求，产品出厂前应逐批检验，检验合格后方可出厂。出厂检验项目包括细度、流动度比、活性指数、胶砂抗压强度增长比、含水量、氯离子含量、三氧化硫含量、安定性。 表2.6 建筑掺合料的技术指标 序号; 项目; 普通型*; 早强型*; 易流型*. Ⅰ级; Ⅱ级; Ⅲ级. 1; 细度（45μm筛孔）（质量分数/%）; ≤12; ≤25; ≤30; ≤15; ≤12. 2; 流动度比/%; ≥100; ≥100; ≥95; ≥95; ≥110. 3; 活性指数/%; 1d; —; —; —; ≥120; —. 7d; ≥80; ≥70; ≥65; —; ≥65. 28d; ≥90; ≥75; ≥70; ≥110; ≥65. 4; 胶砂抗压强度增长比; ≥0.95; ≥0.90. 5; 含水量（质量分数/%）; ≤1.0. 6; 氯离子含量（质量分数/%）; ≤0.06. 7; 三氧化硫含量（质量分数/%）; ≤3.5; ≤2.0. 8; 安定性; 沸煮法*; 合格. 压蒸法*; 压蒸膨胀率不大于0.50%. 9; 复验性; 合格. - （2）集料：煤矸石、建筑掺和料、污泥、固化剂，经筛分出各种规格的成品骨料；筛下物主要为通过筛分后小于一定尺寸的废弃颗粒。筛下物可以替代一部分天然砂、石粉等细集料，减少对天然资源的开采，符合可持续发展理念，降低了填埋成本和环境压力。本产品应满足《轻集料及其试验方法第1部分-轻集料》（GB_T 17431.1-2010）标准要求，产品出厂前应逐批检验，检验合格后方可出厂。集料的检验项目为含泥量、泥块含量、煮沸质量损失、烧失量、硫化物和硫酸盐含量。 表2.7 集料出厂管控限值要求 项目名称; 技术指标. 含泥量/%; ≤3.0. 结构混凝土用轻集料≤2.0. 泥块含量/%; ≤1.0. 结构混凝土用轻集料≤0.5. 煮沸质量损失/%; ≤5.0. 烧失量/%; ≤5.0. 天然轻集料不作规定,用于无筋混凝土的煤渣允许≤18. 硫化物和硫酸盐含量(按SO3计)/%; ≤1.0. 用于无筋混凝土的自燃煤矸石允许含量≤1.5. - （3）土壤改良土：项目生产的土壤改良土使用城市污水处理厂污泥作为原料，添加秸秆、草木灰、沼渣、绿化用矿化剂，经过粉碎搅拌、低温闪急干化、矿化干化、陈化等工艺后得到成品。本产品应满足《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》（GB/T24600-2009）表1、表2、表3、表4中的要求，产品出厂前应逐批检验，检验合格后方可出厂。出厂检验项目理化指标及限值、养分指标及限值、生物学指标及限值、污染物指标及限值。具体要求详见下表： - 表2.8 土壤改良土出厂管控限值要求 理化指标; 序号; 理化指标; 限值. 1; pH; 5.5~10. 2; 含水率/%; <65. 养分指标; 1; 总养分[总氮(以N计)＋总磷(以P2O5计)＋总钾(以K2O计)]/%; ≥1. 2; 有机物含量/%; ≥10. 微生物学 指标; 1; 粪大肠菌群值; >0.01. 2; 细菌总数/(MPN/kg干污泥); <108. 3; 蛔虫卵死亡率/%; >95. 控污染物指标; /; 酸性土壤 (pH<6.5); 中性和碱性土壤 (pH≥6.5). 1; 总镉; 5; 20. 2; 总汞; 5; 15. 3; 总铅; 300; 1000. 4; 总铬; 600; 1000. 5; 总砷; 75; 75. 6; 总硼; 100; 150. 7; 总铜; 800; 1500. 8; 总锌; 2 000; 4000. 9; 总镍; 100; 200. 10; 矿物油; 3000; 3000. 11; 可吸附有机卤化物（AOX）(以Cl计); 500; 500. 12; 多氯联苯; 0.2; 0.2. 13; 挥发酚; 40; 40. 14; 总氰化物; 10; 10. - （4）绿化营养土：项目生产的绿化营养土使用城市污水处理厂污泥作为原料，添加草木灰、炉渣、土壤改良矿化剂，经过粉碎搅拌、低温闪急干化、矿化干化、陈化等工艺后得到成品。本产品应满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）表1、表2、表3、表4中的要求，产品出厂前应逐批检验，检验合格后方可出厂。出厂检验项目理化指标及限值、养分指标及限值、生物学指标及限值、污染物指标及限值。具体要求详见下表： - 表2.9 绿化营养土出厂管控限值要求 其他理化指标及限值; 序号; 理化指标; 限值. /; /; 酸性土壤(pH<6.5); 中性和碱性土壤(pH≥6.5). 1; pH; 6.5~8.5; 5.5~7.8. 2; 含水率（%）; <40. 养分指标及 限值; 1; 总养分[总氮(以N计)+总磷(以P5O2计)+总钾(以K2O计)](%); ≥3. 2; 有机物含量/%; ≥25. 生物学指标及限值; 1; 粪大肠菌群菌值; >0.01. 2; 蠕虫卵死亡率/%; >95. 控污染物指标; /; 酸性土壤(pH<6.5); 中性和碱性土壤(pH≥6.5). 1; 总镉(mg/kg干污泥); 5; 20. 2; 总汞计(mg/kg干污泥); 5; 15. 3; 总铅(mg/kg干污泥); 300; 1000. 4; 总铬(mg/kg干污泥); <600; <1000. 5; 总砷(mg/kg干污泥); <75; <75. 6; 总镍(mg/kg干污泥); <100; <200. 7; 总锌(mg/kg干污泥); <2000; <4000. 8; 总铜(mg/kg干污泥); <800; <1500. 9; 硼(mg/kg干污泥); <150; <150. 10; 矿物油(mg/kg干污泥); <3000; <3000. 11; 苯并(a)芘(mg/kg干污泥); <3; <3. 12; 可吸附有机卤化物(AOX)(以Cl计)(mg/kg干污泥); <500; <500. - 3、项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 表2.10 项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数一览表 主要生产设施; 设施参数; 改建前设计数量 （技改前）; 改建后数量 （技改后）; 数量 变化. 参数名称; 设计值. 原项目. 叉车; 型号; CPCDB40吨平衡重式叉车; 3; 1; -2. 铲车; 功率; 70kw; 3; 1; -2. 水泥仓; 容量; 200t; 6; 2; -4. 螺旋输送机; 型号; 219; 3; 1; -2. 水计量系统; 型号; ZY800; 3; 1; -2. 水泥计量系统; 型号; ZY1300; 3; 1; -2. 刺磙传 送机; 型号; AB50型; 3; 1; -2. 投料机（两仓）; 型号; /; 3; 1; -2. 双压静压砖机; 型号; 1300T; 9; 3; -6. 皮带输送机; 型号; 500cm; 9; 3; -6. 液压 系统; 功率; 90KW; 270; 90; -180. 电控系统; 型号; ZY1300; 3; 1; -2. 固化专用成型机; 型号; DJY-900; 3; 1; -2. 固化控制系统; 型号; /; 3; 1; -2. 码垛机; 型号; MDJ-MD01; 3; 1; -2. 强制布料车; 功率; 15kw; 3; 1; -2. 接板机; 型号; RLT-19PBJ; 3; 1; -2. 破碎机; 规格型号; PF反击式破碎机; 3; 1; -2. 挤出机; 型号; /; 0; 1; +1. 脉冲除尘器; 功率; 50kw; 3; 1; -2. 雾炮除尘; 型号; ZL-100; 3; 1; -2. 洗车平台; 型号; /; 3; 1; -2. 气控系统; 型号; W-0.9; 3; 1; -2. 模具; 型号; 300mmx300mmx100mm; 3; 1; -2-. 型号; 235mmx115mmx50mm; 3; 1; -2. 型号; 230mmx110mmx50mm; 3; 1; -2. 本项目. 强制布料车; 功率; 15kw; 1; 1; 0. 污泥螺旋提升机; 功率; 7.5; 0; 1; +1. 搅拌机; 功率; 15; 0; 1; +1. 矿化剂罐; 容积; /; 0; 1; +1. 矿化剂计量泵; 功率; 1; 0; 1; +1. 返混料螺旋输送机; 功率; 7.5; 0; 1; 1. 双向卸料螺旋输送机; 功率; 7.5; 0; 1; +1. 负压旋风分离器; 型号; /; 0; 1; +1. 关风卸料机; 功率; 4.5; 0; 1; +1. 高压 风机; 功率; /; 0; 2; +2. 中压 风机; 功率; 11; 0; 1; +1. 布料螺旋输送机; 功率; 7.5; 0; 1; +1. 矿化仓排风风机; 功率; 1.3; 0; 1; +1. 生物矿化仓; 容积; /; 0; 1; +1. 矿化仓上料机; 功率; 7.5; 0; 1; +1. 破碎机; 功率; 45; 0; 1; +1. 铲车; 型号; /; 0; 1; +1. 高温陈化仓; 尺寸; /; 0; 1; +1. 一般无加固废储料仓; 容积; /; 0; 1; +1. 固化 剂罐; 容积; /; 0; 1; +1. 固化剂计量泵; 功率; 1; 0; 1; +1. 拌混机; 功率; 11; 0; 1; +1. 成型机; 功率; 45; 0; 1; +1. 储罐; 容积; /; 0; 1; +1. 投加输送机; 功率; 7.5; 0; 1; +1. 注：项目土壤改良土、绿化营养土2种产品不同时生产，生产设备共用。集料和建筑掺和料共用搅拌机进行生产。. 4、项目原辅材料及资源、能源消耗 项目主要原辅材料及资源、能源消耗见表2.7。 表2.11 项目原辅材料及资源、能源消耗一览表 序号; 名 称; 单 位; 物质形态; 改建前设计用量; 改建后实际用量; 变化情况; 来源. 高速护坡砖原辅材料消耗. 1; 炉渣; t/a; 固态; 170194; 56731; -113463; /. 2; 污泥; t/a; 固态; 11914; 3971; -7943; /. 3; 机制砂; t/a; 固态; 73188; 24396; -48792; /. 4; 水泥; t/a; 粉状; 30635; 10211; -20424; /. 5; 固化剂; t/a; 液态; 255; 85; -170; /. 6; 生物除臭剂; t/a; 液态; 1; 0.4; -0.4; /. 7; 机油; t/a; 液态; 0.15; 0.1; -0.15; /. 各类生态路面环保砖原辅材料消耗. 1; 炉渣; t/a; 固态; 29806; 9935; -19871; /. 2; 污泥; t/a; 固态; 2086; 695; -1391; /. 3; 机制砂; t/a; 固态; 12817; 4272; -8545; /. 4; 水泥; t/a; 粉状; 5365; 1788; -3577; /. 5; 固化剂; t/a; 液态; 45; 15; -30; /. 6; 生物除臭剂; t/a; 液态; 0.633; 0.2; -0.433; /. 7; 机油; t/a; 液态; 0.25; 0.1; -0.15; /. 建筑掺和料. 1; 炉渣; t/a; 固态; 0; 5500; +5500; 钱营孜发电厂. 2; 粉煤灰; t/a; 固态; 0; 6000; +6000; 钱营孜发电厂. 3; 脱硫石膏; t/a; 固态; 0; 2000; +2000; 钱营孜发电厂. 4; 水泥; t/a; 固态; 0; 1000; +1000; 外购. 5; 生石灰; t/a; 固态; 0; 1000; +1000; 外购. 集料（生物滤料）. 1; 煤矸石; t/a; 固态; 0; 8000; +8000; 钱营孜发电厂. 2; 建筑掺 和料; t/a; 固态; 0; 6036; +6036; 自产. 3; 污泥; t/a; 固态; 0; 5200; +5200; 国祯污水处理厂. 4; 固化剂; t/a; 固态; 0; 40; +40; 外购. 土壤改良土. 1; 草木灰; t/a; 固态; 0; 2000; +2000; 光大电厂. 2; 炉渣; t/a; 态; 0; 1500; +1500; 钱营孜发电厂. 3; 污泥; t/a; 态; 0; 9000; +9000; 城南污水处理厂. 4; 土壤改良矿化剂; t/a; 液态; 0; 40; +40; 外购. 绿化营养土. 1; 秸秆; t/a; 固态; 0; 1000; +1000; 外购粉碎过得秸秆. 2; 草木灰; t/a; 固态; 0; 1000; +1000; 光大电厂. 3; 沼渣; t/a; 固态; 0; 2000; +2000; 安徽安特食品股份有限公司. 4; 污泥; t/a; 固态; 0; 5000; +5000; 城南污水处理厂. 5; 绿化用矿化剂; t/a; 固态; 0; 20; +20; 外购. 资源、能源消耗. 1; 水; t/a; /; 13482; 13545; +63; /. 2; 电; 万kw·h/a; /; 10; 15; +5; /. 注：本项目所使用的污泥、炉渣均属于一般固废，本项目不得利用危险废物做原料。. 主要原辅材料理化性质 （1）矿化剂 矿化剂能有效去除硫化氢、氨气等恶臭气体，除臭效率高，充分降解污泥中的有机质、钝化重金属、释放结合水加速晾晒干化，实现污泥的减量化、稳定化、 无害化，为资源化综合利用创造条件。矿化剂对人体和动植物无任何副作用，对环境不会产生污染。长期使用，可以达到净化空气，美化环境，提高生活品质的效果。矿化剂是遵循微生态工程原理，在充分借鉴先进复合微生物技术的基础上，采用微生态工程技术，运用现代生物技术生产，针对不同来源的固废针对性的培育能高效降解对应有机毒物的酶制剂和菌制剂，其原理是：从自然界已经存在的众 多微生物中选取对特征污染物有优异降解作用的菌株加以驯化和培养，并形成分工协作具有互补作用的菌群，以不同性质的污染物为食物，产生的酶作为催化剂加速各自的降解过程。此外，矿化剂的氧化还原作用能钝化重金属，比如能将有害的六价铬离子还原为稳定的三价铬离子。 可根据最终产物的要求选用不同型号的矿化剂，比如，土壤改良土使用有机质和氨氮分解能力强的土壤改良矿化剂；绿化用土使用能降解大分子，保留有机质和氨氮营养物的绿化用矿化剂。 （2）固化剂 主要用于多种泥浆的脱水干化和固化处理，可以达到污泥减量化、高强度固化和防水的效果。使用固化剂后污泥胶体性质即刻被破坏，毛细管通道迅速建立，增加和扩散，使污泥内部水份向外扩散挥发通道打开，利于污泥的迅速干化。 （3）污泥 项目污泥主要来源于城南污水处理厂，城南污水处理厂属于生活污水处理厂，污泥属于一般工业固废，根据企业提供的城南污水处理厂监测报告，污泥含水率为34.4%，项目生活污泥成分如下： 表2.12 生活污泥成分分析 检测项目; 检测结果; 《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》（GB/T24600-2009）; 《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》 （GB/T23486-2009）. pH（无量纲）; 8.6; 5.5~10; 5.5~7.8. 含水率（%）; 34.4; <65; <40. 酚（mg/kg）; 0.05; 40; /. 氰化物（mg/kg）; ND; 10; /. 总汞（mg/kg）; 0.23; 15; 15. 砷及其化合物（mg/kg）; 3.00; 75; 75. 铅及其化合物（mg/kg）; ND; 1000; 1000. 铜及其化合物（mg/kg）; 39.96; 1500; 1500. 铬及其化合物（mg/kg）; ND; 1000; 1000. 锌及其化合物（mg/kg）; 1.31×103; 4000; 4000. 镉及其化合物（mg/kg）; ND; 20; 20. 镍及其化合物（mg/kg）; ND; 200; 200. 备注; “ND”表示未检出。. 对照上表成分分析与《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》（GB/T24600-2009）、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）中标准限值，可知本项目使用污泥满足要求。 可行分析： 项目采用含水率40%左右的污水污泥作为主要原料，成本低廉，实现了废弃物的资源化利用。投加专用矿化剂进行矿化好氧发酵。此过程不仅有效降解有机质、杀灭病原菌，更关键的是在绿化营养土、土壤改良土内部培育并固定了丰富的功能菌群，使其成为具备高生物活性的“生物催化剂”。通过精准控制的生物干化技术，将物料含水率降至12%，滤料中含有的高活性生物酶能快速作用于待脱水的污泥，破坏其胶体结构，对亲水性有机质进行改性，拆解水分与污泥颗粒的结合，使结合水转化为自由水，从而显著改善污泥的脱水性能。 污泥作为原料，既有利于发展循环经济，同时也符合节约土地资源的原则，既满足了大量生产要求，又实现了减少环境污染，减低能源消耗的可持续发展模式。 （4）炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、煤矸石、草木灰、沼渣 炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、煤矸石来源于钱营孜发电厂，钱营孜发电厂用原煤燃烧进行发电，用石灰进行脱硫，根据钱营孜发电厂的环评报告及排污许可证，炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、煤矸石为一般工业固体废物，不属于危险废物。 草木灰来源于光大电厂，光大电厂用生物质进行发电，根据钱营孜发电厂的环评报告及排污许可证，草木灰为一般工业固体废物，不属于危险废物。 沼渣来源于安徽安特食品股份有限公司，是一家以玉米、小麦为原料，生产白酒、洋酒等产品的企业。根据安徽安特食品股份有限公司的环评报告及排污许可证，沼渣为一般工业固体废物，不属于危险废物。 （5）原料来源及控制措施 根据原料市场来源，本项目原材料主要来源于城南污水处理厂、钱营孜发电厂、光大电厂及国祯污水处理厂污泥，当这些企业由于检修或减产等原因，不能满足本项目生产所需的原料时，采购市内周边地区类似的企业，根据企业提供属于一般固废的证明材料及排污许可证（如环评、环保竣工验收报告、排污许可证等，查验原件，复印件盖公章），通过和回收单位签订协议，确保不回收到其他与本项目无关的工业废物或原料，不是危险废物，并在回收过程中严格把关，避免将其他原料的混入，随后将购买的原料运输到车间原料区暂存。 原材料采购来源控制: 本项目原料采购过程应严格控制原料来源，禁止采购被危险废物污染的原料，污泥需提供污泥检测报告，满足入场标准后方可入场。包装运输要求:原料运输前应进行包装或进行篷布遮盖，不得裸露运输，包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用;在装卸、运输过程中应确保包装完好，无物料遗洒;进厂后的原料应分区分类存放，同时对地面进行防水、防渗、防腐处理，符合一般固废暂存要求。 污泥：根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）：一般固体废物指未列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准认定其不具有危险特性的固体废物。本项目的各类污泥进厂区后喷洒除臭剂后在原料暂存车间储存，厂区原料暂存区具备防雨、防风、防渗漏等措施，污泥中不得混入生活垃圾，可以达到《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关标准。 本项目进厂原料污泥需经有资质单位检测报告，保证重金属、有机污染物满足使用要求，对于不符合要求的污泥不允许进场。本项目进厂后的污泥应做到分区贮存、产品分批次生产。项目所用的污泥产生单位需提供环评批复、污泥需提供泥质检测报告，判定污泥为一般固体废物。 原辅材料暂存及输送管理: 项目原辅材料暂存处满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)的要求。 (1)贮存、处置场地面应做硬化、遮挡处理，放置风蚀、雨淋、遗洒、泄漏、渗漏等防范措施，严禁向非物料储存区域放置。 (2)建立检查维护制度。定期检查地面、围护等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 (3)建立档案制度。应将入场的原料种类、数量等资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。物料输送过程中采用铲车进行转运、输送，转运、输送过程中应避免物料洒落，洒落的物料应及时进行清扫至指定地点暂存。 产品控制： ①检测标准：本项目产品经检测满足产品标准后方可出厂，产品检测的指标和标准根据行业和使用目的不同及时进行调整。 ②检测频次：本项目每批次产品生产完成后均需要进行产品合格性检测，监测指标满足相关产品标准要求后方可出厂。 ③生产要求：本项目所用原料污泥均需符合进厂要求后方可进厂投入生产，本项目污泥进厂后不得在厂区进行长时间的堆放，应尽快投入生产过程中。生产过程中应加强产品生产过程管理，需每日填写原料污泥消耗台账，并对相应的产品产量进行准确统计，生产过程中应根据产品的不同，应做到分区、分批次生产，保证产品不交叉生产，当每种产品种类结束生产时，应对生产设备及时进行清理清扫。生产过程中应做到生产设施、环保设施同时运行，产品出厂应满足标准要求后方可出厂使用。 5、水平衡 本项目营运过程中用水主要为职工生活用水。产生的废水主要为生活污水。 （1）生活用水 本项目职工定员3人，厂区不提供食宿。根据《宿州市行业用水定额》（DB3413T 0001-2020），工作人员生活用水以70L/人d计，年工作时间300天。则生活用水量为0.21t/d（63t/a），生活污水量按照用水量的80%计算，则项目生活污水产生量约为0.17t/d（51t/a）。废水主要污染物因子为COD、SS、BOD5、NH3-N。本项目生活污水中主要污染指标浓度选取为：COD 400mg/L、SS150mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N35mg/L。生活污水经化粪池处理后定期清掏用作周边农田施肥，不外排至环境水体中。 图2.1 本项目水平衡图 单位：t/d 图2.2 全厂水平衡图 单位：t/d 6、劳动定员及工作制度 改建前项目劳动定员10人，厂区不提供宿舍，不提供食堂，年工作时间为300，单班制工作，每班8h。因增加烧砖用土、绿化土、水泥用土、土壤改良土、轻集料生产线，本项目劳动定员增加3人，改建后全厂总人数共计13人，年工作时间为300天，单班制工作，每班8h。厂区提供宿舍，不提供食堂。 7、厂区平面布置 ①项目整体布置 项目建设地点位于安徽省宿州市埇桥区桃园镇浍光村，厂区分为生产区、办公室、原料区、成品区等功能分区，具体见平面布置图。 ②项目原料及产品由汽车进行运输。 ③平面布置合理性 项目厂区布置总体来说，结构明朗，流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程等需求。总体上做到按功能分区，系统分明布置整齐。 |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 |  | 1、土壤改良土生产工艺流程及产污环节图 - 图2.3 土壤改良土生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： - ①投料：使用铲车将原料污泥从污泥仓投入料斗中，液态矿化剂使用密闭的管道输入搅拌机、草木灰在草木灰仓中储存经密闭管道投至搅拌机中。污泥含水率为40%，矿化剂的添加量为污泥绝干量的1%~2%。此工艺会产生固体废物S1-1。 - ②粉碎、搅拌：利用刀片粉碎机对大块原材料进行粉碎，使其成为粉末状原材料。由于污水含水量较高，此处粉尘产生量可忽略不计。 - 将原料以及配料送入搅拌机内进行搅拌。搅拌机为密封状态，不产生搅拌恶臭，在出料和物料输送到矿化、干化、陈化工序过程中少量恶臭气体产生、在搅拌机的出料口上方设置集气罩，将恶臭气体抽入生物除臭装置处理后排入大气。 - ③低温闪急干化：低温闪急干化主要对矿化、干化、陈化仓内的原料经过负压抽取至低温闪急干化机进行打散，打散完成后再次输送至干化仓，循环3~5次，实现对原料的脱水，脱水后的污泥含水率约20%。打散过程中产的恶臭气体经过集气罩收集后抽入生物除臭装置处理后排入大气。低温闪急干化的本质，是在人为创造的、低于常压沸点的热力学环境下，使物料内部的水分获得足够能量，在极短时间内完成从液态到气态的剧烈相变，并迅速脱离物料主体，从而实现快速脱水干化。 - ④矿化干化：矿化技术主要依靠好氧微生物在分解有机物时释放的热量来蒸发物料中的水分，本项目矿化温度约25~60℃。该过程不需要额外的热源，因而具有较低的能耗和较高的经济性。生物矿化的关键在于控制通风量，以确保微生物的活性和水分的有效去除。项目采用曝气系统合理控制通风量，使仓内温度稳定在25~60℃保证微生物活性和水分去除；干化是矿化后产生的结果，实现污泥的脱水。项目原料经过搅拌后输送至矿化、干化仓，进行矿化，搅拌后的原料需在干化、矿化仓内先矿化3天，矿化完成后进一步的干化1天。 - ⑤低温闪急干化：经过矿化干化的产品再次进入干化仓进行二次低温闪急干化，二次干化脱水后产品含水量约为12%。 - ⑥陈化：陈化过程是一个微生物“发酵”和繁殖的过程，能够建立起丰富、均衡的微生物系统，抑制土传病原菌，分解原料中可能存在的对植物生长不利的有机酸、酚类等物质，以及未完全腐熟的有机质。陈化仓内部保持温度约为60℃左右可以有效地杀死大部分有害生物，陈化时间为15天。陈化工艺利用微生物好样发酵产生的热量保持陈化仓温度，无需额外的热源对陈化仓进行加热。 - ⑦筛分：通过振动筛筛分出各种规格的成品骨料，骨料分成5mm、8mm、15mm用于成品外售。筛选下来的细料继续进行下一步生产，对于未破碎完成的原料返回至破碎工序进一步破碎。 2、绿化营养土生产工艺流程及产污环节图 图2.4 绿化营养土生产工艺流程及产污环节图 - ①投料：使用铲车将原料污泥从污泥仓投入料斗中，液态矿化剂使用密闭的管道输入搅拌机。污泥含水率为40%，矿化剂的添加量为污泥绝干量的1%~2%。此工艺会产生固体废物S1-1。 - ②粉碎、搅拌：利用刀片粉碎机对大块原材料进行粉碎，使其成为粉末状原材料。此过程会产生粉碎粉尘。粉碎工序为密闭加工，在出料和物料输送到搅拌工序过程中少量粉尘产生、在粉碎机组的出料口上方设置集气罩，将含尘气体抽入脉冲式布袋除尘器处理后排入大气。 - 将原料以及配料送入搅拌机内进行搅拌。搅拌机为密封状态，不产生搅拌恶臭，在出料和物料输送到矿化、干化、陈化工序过程中少量恶臭气体产生、在搅拌机的出料口上方设置集气罩，将恶臭气体抽入生物除臭装置处理后排入大气。 - ③低温闪急干化：低温闪急干化主要对矿化、干化、陈化仓内的原料经过负压抽取至低温闪急干化机进行打散，打散完成后再次输送至干化仓，循环3~5次，实现对原料的脱水，脱水后的污泥含水率约20%。打散过程中产的恶臭气体经过集气罩收集后抽入生物除臭装置处理后排入大气。低温闪急干化的本质，是在人为创造的、低于常压沸点的热力学环境下，使物料内部的水分获得足够能量，在极短时间内完成从液态到气态的剧烈相变，并迅速脱离物料主体，从而实现快速脱水干化。 - ④矿化干化：矿化技术主要依靠好氧微生物在分解有机物时释放的热量来蒸发物料中的水分，本项目矿化温度约25~60℃。该过程不需要额外的热源，因而具有较低的能耗和较高的经济性。生物矿化的关键在于控制通风量，以确保微生物的活性和水分的有效去除。项目采用曝气系统合理控制通风量，使仓内温度稳定在25~60℃保证微生物活性和水分去除；干化是矿化后产生的结果，实现污泥的脱水。项目原料经过搅拌后输送至矿化、干化仓，进行矿化，搅拌后的原料需在干化、矿化仓内先矿化3天，矿化完成后进一步的干化1天。 - ⑤低温闪急干化：经过矿化干化的产品再次进入干化仓进行二次低温闪急干化，二次干化脱水后产品含水量约为12%。 - ⑥陈化：陈化过程是一个微生物“发酵”和繁殖的过程，能够建立起丰富、均衡的微生物系统，抑制土传病原菌，分解原料中可能存在的对植物生长不利的有机酸、酚类等物质，以及未完全腐熟的有机质。陈化仓内部保持温度约为60℃左右可以有效地杀死大部分有害生物，陈化时间为15天。陈化工艺利用微生物好样发酵产生的热量保持陈化仓温度，无需额外的热源对陈化仓进行加热。 - ⑦筛分：通过振动筛筛分出各种规格的成品骨料，骨料分成5mm、8mm、15mm用于成品外售。筛选下来的细料继续进行下一步生产，对于未破碎完成的原料返回至破碎工序进一步破碎。 3、建筑掺和料生产工艺流程及产污环节图 图2.5 建筑掺和料生产工艺流程及产污环节图 粉煤灰、水泥经密闭管道输送投料，炉渣、脱硫石膏、生石灰采用铲车投料，投入雷蒙磨经研磨后通过密闭管道输送至搅拌机，同时按比例加入水泥混合搅拌均匀后通过密闭管道输送至建筑掺合料成品仓储存。 4、集料生产工艺流程及产污环节图 图2.6 集料生产工艺流程及产污环节图 建筑掺合料为自产，储存在水泥仓中，经密闭管道投入搅拌机，污泥（含水率约12%）和煤矸石采用铲车投入搅拌机，加入液态固化剂进行搅拌，搅拌机搅拌过程中处于密闭状态。混和均匀后通过密闭管道打入集料成品仓暂存。建筑掺和料成品仓会产生呼吸废气；投料、搅拌工艺会有噪声产生。 项目生产过程中污染物产生节点汇总如下： 表2.7 生产工艺产污节点、主要污染物 产品; 类别; 产污环节; 代号; 污染因子. 土壤改良土; 废气; 投料; G1-1; 颗粒物. 低温闪急干化; G1-2; NH3、H2S、臭气浓度. 矿化干化; G1-3. 陈化; G1-4. 固废; 投料; S1-1; 废包装袋. 噪声; 设备运行; N; 噪声. 风机; N; 噪声. 绿化营养土; 废气; 投料; G2-1; 颗粒物. 低温闪急干化; G2-2; NH3、H2S、臭气浓度. 矿化干化; G2-3. 陈化; G2-4. 固废; 投料; S2-1、S2-2; 废包装袋、废包装桶. 噪声; 设备运行; N; 噪声. 风机; N; 噪声. 建筑掺和料; 废气; 投料; G3-1; 颗粒物. 噪声; 设备运行; N; 噪声. 风机; N; 噪声. 集料; 固废; 废包装袋; S4-1; 废包装袋. 噪声; 设备运行; N; 噪声. 风机; N; 噪声. 其他; 废气; 水泥仓筒呼吸废气; G; 颗粒物. 粉煤灰仓筒呼吸废气; G. 草木灰仓筒呼吸废气; G. 建筑掺和料仓筒呼吸废气; G. /; 废水; 职工生活; W1; COD、NH3-N、BOD5、SS. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 表2.8 环评及其相关手续办理情况一览表 序号; 项目名称; 环评文本; 环评批复; 验收意见; 排污许可. 1; 道路建养材料生产项目; 《安徽省红跃环保科技有限公司宿州分公司道路建养材料生产项目环境影响报告表》; 《关于对安徽省红跃环保科技有限公司宿州分公司道路建养材料生产项目环境影响报告表的批复》（宿州市埇桥区生态环境分局，埇环建字【2024】3号，2024年1月9日）; 《安徽省红跃环保科技有限公司宿州分公司道路建养材料生产项目》（阶段性）竣工环境保护验收报告表（2024年12月）；; 排污许可证 （证书编号：91341300MA8PP8YK24001W）. 《安徽省红跃环保科技有限公司宿州分公司道路建养材料生产项目竣工环境保护验收意见》（阶段性）（2024年12月28日）；设计三条免烧砖生产线，验收一条生产线。. 2、现有工程污染物实际排放总量 （1）废气 有组织： 现有工程DA003排气筒废气实际排放总量根据企业验收监测报告（报告编号：JJYS2024081，签发日期：2024年12月11日）中的检测结果进行核算。DA001排气筒因不具备检测条件未检测、DA002排气筒因所对应的水泥仓未实际投入使用，因此未进行检测。 表2.9 有组织废气检测结果 排气筒; 产品类别; 废气种类; 浓度范围(mg/m³); 排放量; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）. DA001; 免烧砖; 水泥仓废气; /; /; 10mg/m³. DA002; 免烧砖; 水泥仓废气; /; /. DA003; 免烧砖; 物料混合搅拌废气、不合格品破碎、投料废气; 1.7-2.5; 0.06. DA003排气筒废气排放量根据监测结果计算，现有工程按年生产300天，每天8个小时计，则实际颗粒物有组织排放量为0.06t/a，最大排放浓度为2.5mg/m3。 综上所述，项目有组织废气排放均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）中大气污染物特别排放限值（10mg/m3）。 - 无组织废气： - 无组织废气排放情况根据《道路建养材料生产项目》（报告编号：JJYS2024081，签发日期：2024年12月11日）进行判断。 表2.10 无组织废气检测结果 测点位置; 项目名称; 单位; 2024-11-21 检测结果. 厂界上风向G1; 臭气浓度; 无量纲; <10; <10; <10. 总悬浮颗粒物; μg/m3; 192; 187; 177. 氨; mg/m3; 0.05; 0.06; 0.06. 硫化氢; mg/m3; 0.001; 0.002; 0.001. 厂界下风向G2; 臭气浓度; 无量纲; < 10; < 10; < 10. 总悬浮颗粒物; μg/m3; 295; 325; 309. 氨; mg/m3; 0.09; 0.09; 0.10. 硫化氢; mg/m3; 0.002; 0.003; 0.002. 厂界下风向G3; 臭气浓度; 无量纲; < 10; < 10; < 10. 总悬浮颗粒物; μg/m3; 377; 392; 415. 氨; mg/m3; 0.13; 0.14; 0.13. 硫化氢; mg/m3; 0.006; 0.005; 0.005. 厂界下风向G4; 臭气浓度; 无量纲; < 10; < 10; < 10. 总悬浮颗粒物; μg/m3; 315; 293; 295. 氨; mg/m3; 0.10; 0.10; 0.10. 硫化氢; mg/m3; 0.004; 0.003; 0.004. 无组织废气监测结果分析：在废气监测期间，企业正常生产，生产负荷为33%。根据监测结果可知，厂界颗粒物最大浓度为0.415mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）标准中排放限值（1.0mg/m3）。臭气浓度、氨、硫化氢最大浓度值均小于标准限值满足《恶臭污染物排放标准GB14554-93》中的表1和表2新改扩二级标准； （2）废水 根据建设单位实际建设情况，排水实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网排入周边沟渠，生活污水经化粪池处理后定期清掏，搅拌用水全部进入物料，固化剂配比用水全部用于生产工序，免烧砖自然养护用水全部自然蒸发不外排，设备清洗废水沉淀后回用。车辆清洗废水沉淀后回用，降尘用水全部蒸发，初期雨水进入初期雨水池后回用于生产。 图2.7 现有项目水平衡图 单位：t/d （3）噪声 现有工程噪声检测结果引用安徽省红跃环保科技有限公司宿州分公司验收监测报告《道路建养材料生产项目》（报告编号：JJYS2024081，签发日期：2024年12月11日）中的监测结果进行判断。 表2.12 噪声检测结果 2024-11-21 噪声检测概况. 气象条件; 晴 风速1.8m/s; 检测频次; 1次/天，共2天. 仪器校正; 测前校准值93.6dB 测后校准值93.8dB; 仪器校准; 合格. - 检测结果. 编号; 测点位置; 昼 间 Leq dB(A); 夜 间 Leq dB(A). N1; 东厂界外1米; 54; /. N2; 南厂界外1米; 46; /. N3; 西厂界高于围墙0.5米; 55; /. N4; 北厂界高于围墙0.5米; 59; /. 2024-11-22 噪声检测概况. 气象条件; 晴 风速 1.9m/s; 检测频次; 1次/天，共2天. 仪器校正; 测前校准值93.7dB 测后校准值93.8dB; 仪器校准; 合格. - 检测结果. 编号; 测点位置; 昼 间 Leq dB(A); 夜 间 Leq dB(A). N1; 东厂界外1米; 52; /. N2; 南厂界外1米; 58; /. N3; 西厂界高于围墙0.5米; 55; /. N4; 北厂界高于围墙0.5米; 52; /. 噪声检测结果分析：在噪声监测期间，企业正常生产，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固废 本项目运营期项目固废主要包括一般工业固体废物、职工生活垃圾、危险废物：废机油。 1、生活垃圾：集中收集后交由环卫部门清运处理。 2、不合格免烧砖：收集后破碎回用于搅拌工序。 3、除尘器收集颗粒物：收集后回用于搅拌工序。 4、废弃桶、废包装袋：收集后外售综合利用。 5、沉淀池沉渣：定期清掏回用于物料混合搅拌工序。 6、废机油：委托有危废处理资质单位处置。 - 原项目生产产生的各种固体废弃物都能得到有效回收利用或处置，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 表2.13 原有项目污染物排放量的汇总表 - 类别; - 污染物名称; - 改建前排放量（t/a）; - 治理措施. - 废气; 水泥仓废气; /; 引风机+脉冲除尘器+15m高排气筒（DA001）排放. 投料、物料混合搅拌废气、不合格品破碎废气; 0.06; 集气罩+脉冲除尘器+15m高排气筒（DA003）排放. - 废水; 废水排放量; 0; 排水实行雨污分流制：雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网；废水经化粪池处理后定期清掏。. - 噪声; /; /; 厂房隔声和距离减震降噪等措施. - 固废; 生活垃圾; 1.5; 环卫部门. 废弃桶、废包装袋; 1.2; 物资回收部门回收利用. 除尘器收集颗粒物; 51; 回用. 不合格品; 100; 破碎后回用于工序. 沉淀池沉渣; 9; 回用于搅拌工序. 废机油; 0.15; 委托有资质单位处理. 3、与该项目有关的主要环境问题及整改措施 （1）原料棚未密闭，现场有异味 整改措施：大棚密闭，并制定落实安全操作规程、污染防治职责等制度，规范管理。将于2026年3月中旬整改完毕。 表2.14 项目存在问题及整改措施 序号; 存在问题; 整改措施; 整改时间. 1; 原料棚未密闭，现场有异味; 大棚密闭，并制定落实安全操作规程、污染防治职责等制度，规范管理; 2026年3月中旬. |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价选取2024年作为评价基准年。根据《宿州市2024年环境质量报告》，宿州市2024年环境空气质量基础污染物监测浓度项目区域空气质量达标判定见表3.1。 表3.1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价标准; 年均浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 71; 70; 101.4; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均浓度; 18; 40; 45.0; 达标. CO; 日平均第95百分位质量浓度; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位质量浓度; 170; 160; 106.3; 不达标. 宿州市2024年PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度分别为71μg/m3、43μg/m3、6μg/m3、18μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为170μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为O3、PM2.5、PM10。所以项目所在地为大气环境空气质量不达标区。 （2）特征污染物 本项目位于安徽省宿州市埇桥区桃园镇浍光村，本项目大气环境委托安徽精检分析股份有限公司进行检测，大气环境质量现状检测结果（报告编号：JJHP2023006，签发日期：2023年4月6日）详见下表： 表3.2 大气环境质量监测结果一览表 检测信息表. 检测类型; 环评现状检测; 采样人; 李虎、刘明魁. 采样日期; 2023年03月12日-03月14日; 分析日期; 2023年03月13日始. 大气检测气象参数. 采样日期; 采样时间; 风速（m/s）; 风向; 气温（℃）; 气压（Kpa）; 天气状况. 2023.03.12-03.13; 08:00-08:00; 2; 东南; 10; 102.31; 多云. 2023.03.13-03.14; 09:00-09:00; 3; 南; 8; 102.45; 多云. 2023.03.14-03.15; 10:00-10:00; 3; 西南; 10; 102.39; 多云. TSP测点位置及结果（μg/m3）. 采样日期; 采样时间; 项目所在地G1. 2023.03.12-03.13; 08:00-08:00; 235. 2023.03.13-03.14; 09:00-09:00; 249. 2023.03.14-03.15; 10:00-10:00; 252. 由表3-2可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准（日均值：0.3mg/m3）。 2、地表水环境 - 根据宿州市2024年环境质量状况：水生态环境质量：2024年，我市水环境质量稳步改善，全市13个地表水国家考核断面中9个水质为Ⅲ类，水质优良比例为69.2%，较上年同比提升15.4个百分点，好于省年度考核目标7.7个百分点；10个地表水省考核断面中，4个断面水质为Ⅲ类，水质优良比例为40%，好于省年度考核目标10个百分点；9个县级及以上集中式饮用水水源地，水质达标率为100%。 3、声环境 项目50m范围内无声环境保护目标，可不做现状监测。 4、生态环境 本项目位于安徽省宿州市埇桥区桃园镇浍光村，属于工业用地，且用地范围内没有生态环境保护目标，因此，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目属于固体废物治理，不涉及电磁辐射类项目。 6、地下水、土壤环境 项目为固体废物治理，厂区经分区防渗后，项目对地下水及土壤环境产生影响较小，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。”因此可不进行地下水、土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 表3.3 主要环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 雷楼; 60; 461; 居民区; 160户/480; （GB3095-2012）及其修改单中二级标准; 东北; 443. 2; 大吴村; 0; 488; 155户/465人; 东; 473. 注：以企业所在区域对角线交点为坐标原点，以东西方向为X坐标轴（东方向为正方向），以南北方向为Y坐标轴（北方向为正方向）. 2、声环境 项目50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于安徽省宿州市埇桥区桃园镇浍光村，属于工业用地，无生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废水排放标准 项目无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏不外排。 2、大气污染物排放标准 项目废气主要涉及水泥仓筒呼吸废气、粉煤灰仓筒呼吸废气、建筑掺合料仓筒呼吸废气、草木灰仓筒呼吸废气、投料废气、污泥贮存、矿化、陈化废气，具体排放限值见下表： 表3.4 大气污染物排放标准一览表 产污环节; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 水泥仓筒呼吸废气/DA001; 颗粒物; - 30; /; 15; 1.0; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB50/657-2016）. 粉煤灰仓筒呼吸废气/DA002; 颗粒物; 30; /; 15; 1.0; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB50/657-2016）. 建筑掺合料仓筒呼吸废气/DA004; 颗粒物; 30; /; 15; 1.0. 草木灰仓筒呼吸废气/DA005; 颗粒物; 30; /; 15; 1.0. 投料废气/DA005; 颗粒物; 30; /; 15; 1.0. 污泥贮存废气、发酵废气/DA005; NH3; /; 4.9; 15; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. H2S; /; 0.33; 0.06. 臭气浓度; /; /; 20（无量纲）. 3、噪声排放标准 评级区域内施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值要求；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；其标准限值见下表。 表3.5 建筑施工场界噪声排放标准单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3.6 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废排放标准 一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（安徽省环保厅（皖环发【2017】19号）：“为进一步加强大气主要污染物源头管控，有效落实《大气污染防治行动计划》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》等，确保大气环境质量改善目标任务顺利完成，现就加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作通知如下： 自2017年04月起，新增大气主要污染物排放的建设项目环境影响评价文件审批前必须取得的总量指标从两项增加为四项。在二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。 项目搅拌用水、固化剂配比用水所用水全部进入物料，无废水外排；免烧砖自然养护用水自然蒸发不外排；降尘用水自然蒸发不外排；设备清洗废水、车辆清洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于搅拌工序，无废水外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏不外排；初期雨水经收集后全部回用于搅拌工序。 根据主要环境影响和保护措施分析计算: 安徽红跃环保科技有限公司宿州分公司道路建养材料生产项目(年产4000万块高速护坡砖、1000万块各类生态路面环保砖)新增主要污染物排放总量控制目标为:颗粒物1.22吨/年。道路建养材料生产项目工程实际排放量0.06t/a，经核算道路建养材料技术改造项目需总量0.0625t/a，建成后项目全场污染物总排放量为0.1225t/a，故总量能满足需求，无需重新申请总量。 项目已于2023年8月取得宿州市生态环境局核发的“建设项目主要污染物排放总量指标核定表”，所需总量指标从宿州市埇桥区桃园镇关闭的东坪窑厂中调剂，符合总量指标要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目厂房系租赁，主体工程已结束，项目施工期不涉及土建施工，仅进行简单的设备安装及各功能区布局，具体施工环境保护措施分析如下： 1、废气防治措施 本项目不涉及土建工程，故施工过程中无施工扬尘，仅在施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的施工机械废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NO、SO2等。该部分废气产生量极少，且产生时间有限。通过设备选型，控制燃料类型，选用清洁能源等方面，可有效减少施工机械废气产生。 2、废水防治措施 因涉及设备安装，故在施工期间，会产生施工人员生活污水。本项目施工期间，施工人数最多8人，根据《建筑施工计算手册》中施工现场生活用水定额为20~60L/人·d，本项目取生活用水定额为40L/人·d，故施工期间生活用水量为0.32m3/d，根据《给排水设计手册》，生活污水产生量按用水量的80%计，故施工过程中生活污水产生量为0.256m3/d，经化粪池处理后进入市政管网。 3、噪声防治措施 本项目施工期不涉及基建项目，仅为简单的设备安装，故施工过程中的噪声为点焊接、吊车等，设备噪声源强较小，施工期场界噪声对周边影响较小。 4、固体废物防治措施 施工期产生的固体废物主要是废弃的装修材料、设备安装边角料、材料包装箱、袋和生活垃圾等，上述垃圾由环卫统一清运处置，无随意倾倒现象，故不会对周围环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1、废气 原项目已建设三个排气筒，分别为1#水泥仓筒排气筒DA001；2#水泥仓筒排气筒DA002；物料混合搅拌废气、不合格品破碎废气、制砖生产线投料废气排气筒DA003；新增一个建筑掺合料成品仓；一个草木灰原料仓； 本项目在原项目的基础上，1#水泥仓水泥储存量新增1000t/a，用于产品集料的生产。2#水泥仓改建为粉煤灰仓筒。新增建筑掺和料排气筒DA004，草木仓筒排气筒DA005，投料废气排气筒DA006、污泥贮存、矿化、陈化废气排气筒DA007。 本项目废气主要为1#水泥仓筒呼吸废气、粉煤灰仓筒呼吸废气、建筑掺和料呼吸废气、草木灰仓筒呼吸废气、投料废气、原料装卸废气、破碎松散废气、污泥贮存、矿化、陈化废气、运输扬尘。 ①1#水泥仓筒呼吸废气 1#水泥仓水泥储存量新增1000t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》302水泥制品制造行业系数手册中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表中物料输送储存颗粒物产生系数为0.19kg/t-产品。则本项目1#水泥仓筒呼吸废气新增污染物产生量为0.19t/a。扩建后1#水泥仓筒水泥储存总量为13000t/a，则颗粒物产生量为2.47t/a。 1#水泥仓筒呼吸废气新增产生量为0.19t/a，废气由水泥仓顶部的自带脉冲除尘器净化处理后距地面15m高的库顶排气筒（DA001）外排，日平均运行4h，年工作时间为300天，脉冲除尘器处理效率取99.5%，风机风量设置为2000m3/h，则水泥仓筒呼吸废气颗粒物有组织产生量为0.19t/a，产生浓度为79.16mg/m3，经处理后有组织排放量为0.00095t/a，有组织排放速率为0.0008kg/h，排放浓度为0.396mg/m3。 扩建后1#水泥仓筒呼吸废气颗粒物产生总量为2.47t/a，由水泥仓顶部的自带脉冲除尘器净化处理后距地面15m高的库顶排气筒（DA001）外排，日平均运行4h，年工作时间为300天，脉冲除尘器处理效率取99.5%，风机风量设置为2000m3/h，则水泥仓筒呼吸废气颗粒物有组织产生量为2.47t/a，产生浓度为1029.17mg/m3，经处理后有组织排放量为0.012t/a，有组织排放速率为0.01kg/h，排放浓度为5.14mg/m3。 ②粉煤灰仓筒呼吸废气 2#水泥仓筒改建为粉煤灰仓筒，粉煤灰使用量为6000t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》302水泥制品制造行业系数手册中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表中物料输送储存颗粒物产生系数为0.19kg/t-产品。则本项目1#粉煤灰仓筒呼吸废气新增污染物产生量为1.14t/a。 粉煤灰呼吸废气由仓顶部的自带脉冲除尘器净化处理后距地面15m高的库顶排气筒（DA002）外排，日平均运行4h，年工作时间为300天，脉冲除尘器处理效率取99.5%，风机风量设置为2000m3/h，则粉煤灰仓筒呼吸废气颗粒物有组织产生量为1.14t/a，产生浓度为475mg/m3，经处理后有组织排放量为0.0057t/a，有组织排放速率为0.0048kg/h，排放浓度为2.375mg/m3。 ③建筑掺合料仓筒呼吸废气 建筑掺合料储存在一个150t/a的水泥仓中，建筑掺合料年储存量为15500t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》302水泥制品制造行业系数手册中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表中物料输送储存颗粒物产生系数为0.19kg/t-产品。则本项目建筑掺合料仓筒呼吸废气污染物产生量为2.945t/a。 建筑掺合料仓筒呼吸废气由仓顶部的自带脉冲除尘器净化处理后距地面15m高的库顶排气筒（DA004）外排，日平均运行4h，年工作时间为300天，脉冲除尘器处理效率取99.5%，风机风量设置为3000m3/h，则粉煤灰仓筒呼吸废气颗粒物有组织产生量为2.945t/a，产生浓度为818.056mg/m3，经处理后有组织排放量为0.015t/a，有组织排放速率为0.012kg/h，排放浓度为4.09mg/m3。 ④草木灰仓筒呼吸废气 草木灰储存在一个150t/a的水泥仓中，草木灰年储存量为2000t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》302水泥制品制造行业系数手册中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表中物料输送储存颗粒物产生系数为0.19kg/t-产品。则本项目草木灰仓筒呼吸废气污染物产生量为0.38t/a。 草木灰仓筒呼吸废气由仓顶部的自带除尘器净化处理后距地面15m高的库顶排气筒（DA005）外排，日平均运行4h，年工作时间为300天，除尘器处理效率取99%，风机风量设置为2000m3/h，则草木灰仓筒呼吸废气颗粒物有组织产生量为0.38t/a，产生浓度为158.33mg/m3，经处理后有组织排放量为0.0038t/a，有组织排放速率为0.0031kg/h，排放浓度为1.583mg/m3。 ⑤投料废气 项目生石灰、炉渣、煤矸石投料采用铲车投料，投料过程中会有颗粒物产生，参照《逸散性工业粉尘控制技术》《中国环境科学出版社》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”0.02kg/t，项目投料量为14500t/a，则投料废气0.29t/a。 项目分别在生石灰、炉渣、煤矸石投料口设置集气罩对投料废气进行收集，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA006排放，投料时间取1200h/a，集气罩收集效率取90%，布袋除尘器处理效率取90%，风机风量设置为5000m3/h，则投料废气有组织产生量为0.261t/a，产生浓度21.75mg/m3，经处理后有组织排放量为0.026t/a，排放速率0.01t/a，排放浓度为2.175mg/m3，无组织排放量为0.029t/a。 风量计算： 根据《简明通风设计手册》，单个集气罩集气风量计算公式： Q=K（a＋b）×h×V0×3600 式中：Q——为集气罩集气风量，单位为m3/h； K——为安全系数1.4； （a+b）——为集气罩长加宽，单位为m； h——为罩口至污染源的距离，单位为m，本项目取0.5m； V0：污染源气体流速，一般在0.5m/s~1.5m/s，本次评价取0.5m/s 本项目项目分别在生石灰、炉渣、煤矸石投料口设置1个集气罩（0.5*0.5m）用来收集投料废气所需风机总风量为3780m3/h，为保证抽风效果，风机风量设置为5000m3/h。 ⑥卸料起尘 项目在装卸过程中会产生扬尘，本项目煤矸石、生石灰、炉渣总计14500吨堆放于封闭式原料仓库中，参照《逸散性工业粉尘控制技术》《中国环境科学出版社》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”，原料进场卸料的排放因子为0.02kg/t（卸料），计算出卸料起尘量为0.29t/a，平均每天卸料以2h计，卸料扬尘产生速率为0.483kg/h。项目煤矸石、生石灰、炉渣在封闭的原料库内进行装卸操作，且装卸过程中开启雾炮进行洒水降尘，装卸时降低物料抛洒高度。煤矸石、生石灰、炉渣装卸扬尘采取治理措施后，扬尘去除率可达80%，装卸起尘最终排放量为0.0058t/a，排放速率0.0097kg/h，以无组织形式排放。 ⑦污泥贮存、矿化、陈化废气 项目使用的原辅料污泥在厂区原料仓库内贮存，过程中会产生少量恶臭气体挥发形成污泥废气，（主要来源于污泥）。恶臭废气来源于污泥中腐烂有机质组分的发酵产生的异味组分，如硫化氢、氨、臭气浓度等。项目污泥贮存废气、发酵废气采用密闭收集，汇合后经生物除臭塔除臭，通过15m高排气筒DA005排放。 原料堆放过程臭气浓度产生值参照《城市污水处理厂臭气治理措施分析》《资源节约与环保》2019年第4期（邱赟、尹基宇）污泥脱水间气味值420（无纲量）。原料堆放过程臭气产生浓度参考《CTB 污泥处理工艺的臭气控制效果研究》（中国科学院 地理科学与资源研究所环境修复研究中心，陈俊）中表2混料车间内的各测点的H2S和NH3平均均值检测浓度，分别为NH3：1.17mL/m3（氨的相对密度为0.771g/L，约0.9mg/m3），H2S：0.15mL/m3（硫化氢的相对密度为1.189g/L，约0.18mg/m3）。CTB污泥处理工艺即污泥好氧发酵工艺，本项目产品生产过程与该研究的原料和工艺相似，因此具有一定可比性。 矿化、陈化臭气浓度产生值参照《城市污水处理厂臭气治理措施分析》《资源节约与环保》2019年第4期（邱赟、尹基宇）污泥脱水间气味值420（无纲量）。项目臭气污染物产生浓度参考《CTB污泥处理工艺的臭气控制效果研究》（中国科学院地理科学与资源研究所环境修复研究中心，陈俊）中表3的发酵车间过道所有测点的强制换气状态时的平均值分别为NH3：0.237ml/m3（氨的相对密度为0.771g/L，约0.18mg/m3），H2S：0.13ml/m3（硫化氢的相对密度为1.189g/L，约0.156mg/m3）。CTB污泥处理工艺即污泥好氧发酵工艺，本项目生产营养土过程与该研究的原料和工艺相似，因此具有一定可比性。 本项目原料堆放区占地面积500m2，高度6m，生物矿化仓占地面积24m2，高度约为5.4m，高温陈化仓占地面积24m2，高度5.4m，密闭区域设置抽风系统，强制通风为6次/h，根据换气风量为车间体积×换气次数核算所需风量。 表4.1 各区域所需风量一览表 区域; 占地面积/m2; 高度/m; 换气次数/次/h; 所需风量/m3/h. 原料堆放区; 500; 6; 6; 18000. 生物矿化仓; 24; 5.4; 6; 777.6. 高温陈化仓; 24; 5.4; 6; 777.6. 本项目原料堆放区所需风量为18000m3/h，生物矿化仓所需风量为777.6m3/h，高温陈化仓所需风量为777.6m3/hm3/h，为保证抽风效果，原料堆放区风机风量设置为20000m3/h，生物矿化仓风量设置为2000m3/h，高温陈化仓风量设置为2000m3/h，参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》单层密闭正压抽风收集效率和结合项目实际工程经验，集气效率80%计，处理效率取70%，环保设备工作时间为7200h/a。污泥贮存废气、发酵废气产排情况见下表： 表4.2 污泥贮存废气、发酵废气产生情况一览表 污染恭喜; 污染因子; 风量; 产生量; 产生速率; 产生浓度. 污泥贮存; NH3; 20000; 0.13; 0.018; 0.9. H2S; 0.026; 3.6×10-3; 0.18. 臭气浓度; /; /; 420（无量纲）. 生物矿化仓; NH3; 2000; 2.59×10-3; 3.6×10-4; 0.18. H2S; 2.25×10-3; 3.12×10-4; 0.156. 臭气浓度; /; /; 420（无量纲）. 高温陈化仓; NH3; 2000; 2.59×10-3; 3.6×10-4; 0.18. H2S; 2.25×10-3; 3.12×10-4; 0.156. 臭气浓度; /; /; 420（无量纲）. 合计; NH3; 24000; 0.135; 0.0188; /. H2S; 0.0305; 4.24×10-3; /. 臭气浓度; /; /; 420（无量纲）. 表4.3 污泥贮存废气、发酵废气排放情况 产污工序; 污染因子; 有组织产生量; 有组织产生浓度; 有组织排放量; 有组织排放速率; 有组织排放浓度. 污泥贮存、生物矿化仓、高温陈化仓; NH3; 0.108; 0.625; 0.032; 0.0045; 0.188. H2S; 0.0244; 0.141; 0.007; 0.001; 0.042. ⑧运输扬尘 汽车进出场区还会产生一定量的扬尘，运输扬尘采取运输车辆篷布覆盖，运输过程限速按规定线路行驶等措施后无组织排放。此处不做定量分析。 |

| 运营 期环 境影 和 保护 措施 | 表4.4 废气产排污情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 主要污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生 浓度mg/m3; 治理措施; 处理 能力; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 浓度限值mg/m3. 本项目. 1#水泥仓筒呼吸废气; 颗粒物; 0.19; 79.16; 有组织; 脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）; 2000m3/h; 100%; 99.5%; 是; 0.00095; 0.0008; 0.396; 30. 粉煤灰仓筒呼吸废气; 颗粒物; 1.14; 475; 有组织; 脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）; 2000m3/h; 100%; 99.5%; 是; 0.0057; 0.0048; 2.375; 30. 建筑掺合料仓筒呼吸废气; 颗粒物; 2.945; 818.056; 有组织; 脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA004）; 3000m3/h; 100%; 99.5%; 是; 0.015; 0.012; 4.09; 30. 草木灰仓筒呼吸废气; 颗粒物; 0.38; 158.33; 有组织; 除尘器+15m高排气筒（DA005）; 2000m3/h; 100%; 99%; 是; 0.0038; 0.0031; 1.583; 30. 投料废气; 颗粒物; 0.261; 21.75; 有组织; 脉冲式布袋布袋除尘器+15m高排气筒（DA006）; 5000m3/h; 90%; 90%; 是; 0.026; 0.01; 2.175; 30. 0.029; /; 无组织; 是; 0.029; /; /; 1.0. 污泥贮存、矿化、陈化废气; NH3; 0.108; 0.625; 有组织; 生物除臭塔+15m高排气筒（DA007）; 24000m3/h; 80%; 70%; 是; 0.032; 0.0045; 0.188; 4.9kg/h. 0.027; /; 无组织; 0.027; /; /; 1.5. H2S; 0.0244; 0.141; 有组织; 80%; 70%; 是; 0.007; 0.001; 0.042; 0.33kg/h. 0.0061; /; 无组织; 0.0061; /; /; 0.06. 全厂. 1#水泥仓筒呼吸废气; 颗粒物; 2.47; 1029.17; 有组织; 脉冲除尘器+15m高排气筒（DA001）; 2000m3/h; 100%; 99.5%; 是; 0.012; 0.01; 5.14; 10. 粉煤灰仓筒呼吸废气; 颗粒物; 1.14; 475; 有组织; 脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）; 2000m3/h; 100%; 99.5%; 是; 0.0057; 0.0048; 2.375; 30. 物料混合搅拌废气、不合格品破碎、投料废气; 颗粒物; 12; 348.75; 有组织; 脉冲除尘器+15m高排气筒（DA003）; 14337m3/h; 90%; 99.5%; 是; 0.06; 0.025; 2.5; 30. 1.33; /; 无组织; 1.33; /; /; 30. 建筑掺合料仓筒呼吸废气; 颗粒物; 2.945; 818.056; 有组织; 脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA004）; 3000m3/h; 100%; 99.5%; 是; 0.015; 0.012; 4.09; 30. 草木灰仓筒呼吸废气; 颗粒物; 0.38; 158.33; 有组织; 脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA005）; 2000m3/h; 100%; 99%; 是; 0.0038; 0.0031; 1.583; 30. 投料废气; 颗粒物; 0.261; 21.75; 有组织; 布袋除尘器+15m高排气筒（DA006）; 5000m3/h; 90%; 90%; 是; 0.026; 0.01; 2.175; 30. 0.029; /; 无组织; 是; 0.029; /; /; 1.0. 污泥贮存、矿化、陈化废气; NH3; 0.108; 0.625; 有组织; 生物除臭塔+15m高排气筒（DA007）; 24000m3/h; 80%; 70%; 是; 0.032; 0.0045; 0.188; 4.9kg/h. 0.027; /; 无组织; 0.027; /; /; 1.5. H2S; 0.0244; 0.141; 有组织; 80%; 70%; 是; 0.007; 0.001; 0.042; 0.33kg/h. 0.0061; /; 无组织; 0.0061; /; /; 0.06. 排气口设置及监测计划 本项目自行监测计划参考《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）、《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022）、《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物的治理》（HJ 1033-2019）要求进行： 表4.5 废气排放口设置及大气污染物监测计划 污染源类别; 排放口编号及名称; 排放口基本情况; 监测要求. 高度/m; 内径/m; 温度℃; 坐标; 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; 1#水泥仓筒呼吸废气; 15; 0.25; 25; /; 一般排放口; DA001; 颗粒物; 1次/年. 有组织; 粉煤灰仓筒呼吸废气; 15; 0.25; 25; /; 一般排放口; DA002; 颗粒物; 1次/年. 有组织; 建筑掺合料仓筒呼吸废气; 15; 0.3; 25; /; 一般排放口; DA004; 颗粒物; 1次/年. 有组织; 草木灰仓筒呼吸废气; 15; 0.25; 25; /; 一般排放口; DA005; 颗粒物; 1次/年. 有组织; 投料废气; 15; 0.4; 25; /; 一般排放口; DA006; 颗粒物; 1次/年. 有组织; 污泥贮存、矿化、陈化废气; 15; 0.8; 25; /; 一般排放口; DA007; H2S、NH3、臭气浓度; 1次/年. 无组织; 厂界; /; /; /; /; /; 厂界; 颗粒物; 1次/年. /; /; 厂界; H2S、NH3、臭气浓度; 1次/半年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气工艺可行性分析 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中粉尘的污染防治设施名称及工艺包括布袋除尘、旋风除尘等。 本次评价水泥仓呼吸废气、粉煤灰筒仓呼吸废气、建筑掺合料仓筒呼吸废气/物料混合搅拌废气、草木灰仓筒呼吸废气、料废废气所产生的颗粒物均采用脉冲式布袋除尘器处理。脉冲式布袋除尘器属于布袋除尘，为可行工艺，故本项目颗粒物处理措施可行。 本项目污泥贮存、矿化、陈化废气采用生物洗涤除臭塔处理后排放，生物洗涤除臭系统主要由生物洗涤装置、风机、自动控制装置等三个单元装置组成。生物洗涤装置是生物洗涤除臭系统的重要部分。要使生物洗涤除臭系统内生物填料保持高效的活性，其本身有一定的水分要求，一般湿度不低于 95%，为满足此要求，同时防止气体在通过高效气动洗涤时填料自身水分流失，需要对气体进行增湿处理，以准确控制气体的湿度。根据系统要求，控制气体湿度保持在到设定范围。 生物洗涤装置内装生物洗涤填料，其本身就是一个生物洗涤器，可在生物洗涤填料上形成生物膜，有效去除气体中的致臭分子，大大增加整个系统的抗冲击负荷，有 效地减轻生物过滤装置的负担，提高整个系统运行稳定性。生物洗涤装置由生物洗涤装置箱体、生物过滤填料支架、生物过滤填料、气体分 布器、洗涤循环和微加湿装置等组成。生物洗涤装置设置在系统中段，气体经生物洗涤装置洗涤后汇集进入脱水除雾装置，气体经脱水除雾装置净化后由风机引到排气管 排放。采用污水作为微生物补充液，需要时补充，运行成本极低；使用复合生物填料，微生物能够依靠洗涤液中的养分和气体中恶臭物质生长，无须另外投加药剂。 生物除臭工艺的特点主要为建设成本投入低，压力损失小，设备运行能耗低，运 行成本低于其他除臭方法，如活性炭吸附法、焚烧法；绿色环保，不使用有害的化学 药品，能源需要低廉，无二次污染物产生；全自动控制，全天候工作，运行稳定可靠，适用不同条件的运行状况；处理效率高、去除效果明显，对主要恶臭气体NH3的去除 率达到90%以上，对H2S的去除率达到80%以上；维护简便、多材料、多类型，满足 不同工作环境。目前许多污水处理厂污泥全封闭好氧发酵处理工程已经运用成功，经济可行，因此，生物过滤臭气净化工艺在技术和经济上是可行的。 非正常工况分析 非正常工况是指生产运行阶段的检修、操作不正常或设备故障等引起的一般性事故排放。根据本项目的污染物特点及工程分析，本项目非正常工况下分析污染源主要为：水泥仓呼吸废气、粉煤灰筒仓呼吸废气、建筑掺合料仓筒呼吸废气/物料混合搅拌废气、草木灰仓筒呼吸废气、投料废气处理设施“布袋除尘器”发生故障，引起的颗粒物烃事故排放，非正常工况按去除率下降至50%考虑；污泥贮存、矿化、陈化废气处理设施“生物除臭塔”发生故障，引起的颗粒物烃事故排放，非正常工况按去除率下降至50%考虑事故持续时间在0.5小时之内，非正常工况条件下废气排放源强及排放情况见下表： 表4.6 非正常工况下污染物排放情况表 # 序号; # 污染源; # 非正常排放原因; # 污染物; # 频次; # 排放量t/a; # 排放浓度mg/m3; # 措施. # 1; # DA001; # 颗粒物的处理设施“布袋除尘器”处理效率下降或故障，处理效率为50%; 颗粒物; # 1~2次/年; 7.9×10-5; 39.58; # 立即停止生产进行检修，直至废气治理设施正常运行。并定期对废气处理装置维护、维修、保养。. # 2; # DA002; 4.75×10-4; 237.5. # 3; # DA004; 1.23×10-3; 409.028. # 4; # DA005; 1.58×10-4; 79.165. # 5; # DA006; 1.085×10-4; 10.875. # 6; # DA007; # NH3、H2S的处理设施“生物除臭塔”处理效率下降或故障，处理效率为50%; NH3; 7.5×10-6; 0.313. H2S; 1.69×10-6; 0.0705. 废气影响分析 项目位于安徽省宿州市埇桥区桃园镇浍光村，根据《宿州市2024年环境质量报告》，PM10、PM2.5、O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。项目厂界外500m范围内环境空气保护目标主要为东侧473米的大吴村，北侧443米的雷楼。 本次评价要求；1#水泥仓筒呼吸废气采用密闭收集，经脉冲式布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放；粉煤灰仓筒呼吸废气采用密闭收集，经脉冲式布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放；建筑掺合料仓筒呼吸废气采用密闭收集后密闭收集，经脉冲式布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA004）排放；草木灰仓筒呼吸废气采用密闭收集后，经脉冲式布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA005）排放；投料废气采用集气罩收集，经脉冲式布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA006）排放；污泥贮存、矿化、陈化废气采用密闭收集，经生物除臭塔处理，通过15m高排气筒（DA007）排放；卸料起尘采用雾炮洒水降尘措施处理后无组织排放。 本项目1#水泥仓筒呼吸废气有组织排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB50/657-2016）中的标准限值要求；粉煤灰仓筒呼吸废气、建筑掺合料仓筒呼吸废气、草木灰仓筒呼吸废气、草木灰仓筒呼吸废气、投料废气有组织排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB50/657-2016）中的标准限值要求；污泥贮存废气、发酵废气有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值要求；卸料起尘满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB50/657-2016）中无组织监控浓度排放要求。 综上，该项目产生的大气污染物在落实本次评价的废气防治措施后，对区域内敏感点雷楼、大吴村大气环境质量影响较小。 2、废水 本项目营运过程中用水主要为职工生活用水，生活污水经化粪池处理后定期清掏不外排。 （1）生活用水 本项目职工定员3人，厂区不提供食宿。根据《宿州市行业用水定额》（DB3413T 0001-2020），工作人员生活用水以70L/人d计，年工作时间300天。则生活用水量为0.21t/d（63t/a），生活污水量按照用水量的80%计算，则项目生活污水产生量约为0.17t/d（51t/a）。废水主要污染物因子为COD、SS、BOD5、NH3-N。本项目生活污水中主要污染指标浓度选取为：COD 400mg/L、SS150mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N35mg/L。生活污水经化粪池处理后定期清掏用作周边农田施肥，不外排至环境水体中。 3、噪声 本项目营运期噪声源主要为搅拌机、破碎机、双压静压砖机、螺旋输送机及风机运行时产生的噪声，噪声级为80～90 dB (A)。项目的设备噪声强度见表4.6。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 表4.7 项目生产车间噪声源强 dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置m; 距离室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级; X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 搅拌机; 85; 选用低噪声设备、加设减振基础、厂房隔声、距离衰减; -14; -28; 1; E:35、S:6、W:9、N:48; E:54、S:69、W:65、N:51; 8：00-12：00； 14：00-18:00；; 15; E:39、S:54、W:50、N:36; 1m. 2; 破碎机; 85; -14; -24; 1; E:35、S:14、W:9、N:40; E:54、S:62、W:65、N:52; 8：00-12：00； 14：00-18:00；; 15; E:39、S:47、W:50、N:37; 1m. 3; 布料螺旋输送机; 80; -10; -24; 1.2; E:90、S:15、W:12、N:40; E:40、S:56、W:58、N:47; 8：00-12：00； 14：00-18:00；; 15; E:25、S:41、W:43、N:32; 1m. 4; 污泥螺旋提升机; 80; -10; -28; 1.2; E:32、S:7、W:12、N:47; E:49、S:63、W:58、N:46; 8：00-12：00； 14：00-18:00；; 15; E:37、S:48、W:43、N:31; 1m. 5; 拌混机; 80; -12; -18; 1.1; E:34、S:19、W:10、N:35; E:49、S:54、W:60、N:49; 8：00-12：00； 14：00-18:00；; 15; E:37、S:39、W:45、N:34; 1m. 表4.8 项目噪声源强一览表（室外声源） 单位：dB（A） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置m; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级. 1; 2#风机; --; -14; -22; 1; 90; 减振、消声器; 8：00-12：00； 14：00-18:00；. 2; 4#风机; --; -12; -28; 1; 90; 8：00-12：00； 14：00-18:00；. 3; 5#风机; --; -19; -12; 1; 90; 8：00-12：00； 14：00-18:00；. 4; 6#风机; --; -16; -33; 1; 90; 8：00-12：00；. 5; 7#风机; --; 7; 0; 1; 90; 14：00-18:00；. 注：室外声源以厂区中心为原点。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 厂界和环境保护目标达标情况分析： 根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的噪声预测模式，噪声衰减公式： ①如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图B.1 室内声源等效为室外声源图例 ②也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ④在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ⑤然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：LW——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 ⑥工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； t i——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ⑦预测结果 厂界噪声预测结果为安徽省红跃环保科技有限公司宿州分公司验收监测报告《道路建养材料生产项目》（报告编号：JJYS2024081，签发日期：2024年12月11日）中噪声监测结果叠加本项目厂界噪声预测结果值。 根据噪声源衰减计算程序，预测结果详见下表。 表4.9 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 厂界; 背景值; 贡献值; 预测值; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧; 54; /; 44; /; 54; /; 60; 55; 达标. 厂界南侧; 58; /; 55; /; 59; /; 60; 55; 达标. 厂界西侧; 55; /; 54; /; 57; /; 60; 55; 达标. 厂界北侧; 59; /; 41; /; 59; /; 60; 55; 达标. 由上表可见，东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对外环境的影响不大。因此，本项目噪声源噪声值经厂房隔声和距离减震降噪措施后，可保证厂界和敏感点噪声达标排放，对区域环境的影响较小。 监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），制定本项目噪声监测计划如下： 表4.10 噪声监测一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 本项目运营期项目固废主要包括生活垃圾，一般工业固体废物及危险废物。 （1）生活垃圾 本项目新增劳动定员3人，按每人每日排放生活垃圾0.5kg计，年工作天数300天，则生活垃圾产生量约0.45t/a，集中收集后交由环卫部门清运处理。 （2）一般工业固体废物 ① 除尘器收集粉尘 除尘器收尘颗粒物：根据工程分析，项目除尘器收集颗粒物为4.86t/a，收集后回用于生产。 ② 废包装袋 项目在矿化剂等物料使用过程中会产生废包装袋，根据建设单位提供资料，废包装袋的产生量为0.1t/a，集中收集后交由物资回收部门回收利用。 （3）危险废物 废机油：项目机械设备维护需要使用一定量的机油，根据建设单位提供资料，年废机油产生量为0.5t/a；废机油属于危险废物，废机油（类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08），委托有危废处理资质单位处置。 表4.11 项目固体废物产排污情况一览表 序号; 产生环节; 固废名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用量或处置量（t/a）; 环境管理要求. 1; 职工生活; 生活垃圾; 一般 固废; /; 固态; /; 0.45; 袋装; 环卫部门; 0.45; 垃圾桶. 2; 废气处理; 除尘器收集颗粒物; /; 固态; /; 4.86; 袋装; 回用于生产; 4.86; 固废暂存间. 3; 物料使用; 废包装袋; /; 固态; /; 0.1; 袋装; 交由物资回收部门回收利用; 0.1. 4; 设备运行; 废机油; 危险 废物; 矿物油; 液态; T，I; 0.5; 桶装; 委托有资质单位处理; 0.5; 危废暂存间. 表4.12 项目一般工业固体废物产生及处置统计一览表 序号; 一般工业固体废物; 废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 防治措施. 1; 生活垃圾; 900-999-99; 0.45; 职工生活; 固态; 废纸等; 1天; 环卫部门. 2; 废包装袋; 900-999-07; 0.1; 物料使用; 固态; 包装袋; 1个月; 交由物资回收部门回收利用. 3; 除尘器收 集颗粒物; 900-999-66; 4.86; 废气治理; 固态; 颗粒物; 1个月; 回用. 表4.13 项目危险废物产生及处置统计一览表 序号; 危险废物; 危险废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 防治措施. 1; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.5; 设备运行; 液态; 矿物油; 3个月; T，I; 委托有资质单位处理. 环境管理要求： 本项目产生的除尘器收集粉尘回用于生产，废包装袋经厂内集中收集后交由物资回收部门回收利用，废机油经于厂内危废暂存间暂存后委托有资质单位妥善处置。生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理。 本次环评要求建设单位在厂区内设置一般工业固体废物暂存间，位于厂区西北侧，占地面积20m2，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行管理。 本项目危险废物暂存于项目区内危废暂存间中，占地面积10m2，一般固废不得与危险废物混合，需分开存放并及时处置，危险固废定期委托有资质单位处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定，危险废物临时贮存的一般要求、危险废物临时贮存容器的选取、危废临时贮存设施的选址与设计原则、危废临时贮存设施的运行与管理、危废临时贮存设施的安全防护与监测、危废临时贮存设施的关闭等均需严格按照规定执行。一般固废不得与危险废物混合，需分开存放并及时处置，危险固废定期委托有资质单位处置。 ①危废暂存间设计时遵循以下原则： 1）危废暂存间内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 2）在危废暂存间内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的危废暂存间或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 3）贮存易产生颗粒物、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。 ② 同时应对危险废物存放设施实施严格的管理： 1）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 3）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 4）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 5）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 6）贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 7）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 5、地下水、土壤环境 （1）地下水环境 地下水污染途径： ①危险废物暂存间、污泥储存区、矿化区、陈化区、成品区未进行防腐、防渗处理，以跑、冒、滴、漏方式渗入地下水中。 ②危险废物暂存间、污泥储存区、矿化区、陈化区、成品区长期使用或工程质量不符合要求出现破损、断裂情况造成废水下渗。 地下水污染防治措施： 根据厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高，需要重点防治的区域，主要为危险废物暂存间等区域。一般防渗区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，包括具有可能污染地下水污染源的生产车间区域，主要包括生产车间、原料仓库、成品堆放区等区域。简单防渗区为不会对地下水造成污染的区域，主要包括厂区道路等区域。 针对本项目，为避免废水的非正常排放对地下水造成影响，应采取以下防渗措施： 1）重点防渗区防渗措施 重点防渗区：危险废物暂存间、污泥储存区、沉淀池等区域。针对本项目，区域采取全面防腐、防渗处理。针对重点防渗区，可通过下述措施使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s，主要采取措施（自上而下）： A、地面的表面铺1.5mm环氧树脂漆，或至少2mm厚其它人工材料，凡墙与地面相交的墙立面铺装180mm高的踢脚线； B、防渗层下铺200mm防渗混凝土，其下铺碎石稳定。 2）一般防渗区防渗措施 一般防渗区：本项目的一般防渗区主要包括生产车间、原料仓库、成品堆放区等区域。一般防渗区地面采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的防渗水泥进行硬化，通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 3）简单防渗区防渗措施 简单防渗区：本项目区内除了重点防渗区和一般防渗区之外的项目区域，主要为项目区厂区内的绿化区和厂区道路等。针对简单防渗区，主要采取的防渗措施如下： A、对于项目的地面进行防渗处理，采用混凝土浇铸，然后铺设防滑磁砖方式防渗，其厚度≮25cm。 B、项目区内外的生活污水管道均采用耐腐蚀管材，并注意日常的检查和维护，确保管道的正常使用。 C、项目区其它区域（除绿化用地、建筑占地之外，包括道路等）全部进行混凝土硬化处理，实现场地不见泥土。 综上，由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防；在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 因此，采取以上措施后正常状态下，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，污染物不会规模性渗入地下水，本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 跟踪监测要求： 本项目不对地下水环境进行跟踪监测。 - 土壤环境 土壤污染途径： 根据厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高，需要重点防治的区域，主要为危险废物暂存间等区域。一般防渗区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，包括具有可能污染地下水污染源的生产区域，主要包括生产区、原料区、成品堆放区等区域。简单防渗区为不会对地下水造成污染的区域，主要包括厂区道路等区域。 针对本项目，为避免废水的非正常排放对地下水造成影响，应采取以下防渗措施： 表4.14 项目地下水污染防治措施一览表 序号; 区域; 保护措施. 1; 重点防渗区; 危险废物暂存间、污泥储存区、矿化区、陈化区、成品区; 采取200mm防渗混凝土+1.5mm环氧树脂漆，防渗层渗透系数达到1.0×10-10cm/s. 2; 一般防渗区; 一般固废间; 采取粘土铺底+10～15cm的防渗水泥进行硬化，防渗层渗透系数达到1.0×10-7cm/s。. 3; 简单防渗区; 项目区厂区内的绿化区和厂区道路等; 混凝土硬化处理. 项目厂房系租赁，已进行地面硬化，本环评要求重点防渗区采取200mm防渗混凝土+1.5mm环氧树脂漆，防渗层渗透系数达到1.0×10-10cm/s；一般防渗区采取粘土铺底+10～15cm的防渗水泥进行硬化，防渗层渗透系数达到1.0×10-7cm/s。 综上，由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防；在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 因此，采取以上措施后正常状态下，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，污染物不会规模性渗入地下水，本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 跟踪监测要求： 本项目不对土壤环境进行跟踪监测。 6、环境风险 评价依据： （1）风险调查 1）物质风险性调查 本次评价将针对项目涉及的原辅材料、三废、产品等进行物质危险性识别，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目的危险物质为机油。 2）生产工艺危险性调查 本项目主要生产工艺为粉碎搅拌、低温闪急干化、矿化、干化、陈化等工艺过程，且不涉及危险物质的使用及贮存，无《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，表C.1中列明的工艺过程。 故本项目生产工艺不存在重大危险性。 （2）风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q； 式中：q1、q2…qn ——每种危险废物实际存在量，t。 Q1、Q2…Qn ——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 当Q<1时，该项目风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B表B.1、B.2，确定本项目的危险物质为润滑油及胶黏剂，其贮存量对应的临界量的对比情况见下表： 表4.15 危险物质临界量一览表 物质名称; CAS号; 本项目最大储存量，t; 临界量，t; q/Q. 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; /; 机油; 0.1; 2500; 0.0001. 经计算本项目Q=0.0001<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 环境风险防范措施： - （1）环境风险防范措施及应急要求 - 为了减轻危险物品发生泄漏事故的危害后果、频率、影响程度和范围，达到同行业可接受水平，建设单位必须采取相应的风险防范措施，本评价提出以下建议： ①总平面布置中，充分考虑总体布置的安全性，顺应生产流程布置，严格执行有关标准、规范和规定，并考虑各类工艺生产装置之间的防火间距，以及工艺生产装置与重要辅助设施、道路、行政设施等的防火间距。厂区内道路和厂外道路相连，以利于事故状态下人员疏散和抢救。 ②配备火灾自动报警系统，减小危险物质发生泄漏或火灾时对外环境的影响。 ③加强设备、管道、管件的巡查和维修，防止“跑、冒、滴、漏”等现象的发生，以避免造成人身和设备事故。 表4.16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目 名称; 安徽省红跃环保科技有限公司道路建养材料技术改造项目. 建设地点; （安徽）省; （宿州）市; （埇桥）区; （/）县; 桃源镇浍光村. 地理坐标; 经度; 116度56分33.915秒; 纬度; 33度30分0.076秒. 主要危险物质分布; 危废间、生产车间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气环境：燃烧发生火灾引起的大气二次污染物主要为一氧化碳，浓度范围在数十至数百毫克/立方米之间，对于下风向的环境空气质量在短时间内 有较小影响，长期影响甚微。 水环境：项目无生产废水排放；生活污水经化粪池预处理后定期清掏不外排。不会直接流入周围地表水，不会对周边水体构成影响。 地下水：项目危废暂存间地面做防腐防渗处理，故本项目对地下水影响较小。. 风险防范措施要求; （1）生产厂房、危废暂存间、禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业； （2）配备完善的消防器材如灭火器、消防栓和通风设备消防器材定期检查； （3）加强管理，确保废气处理设施正常运行，防止出现风机失效；如处理设备出现故障，应立即停止所有生产以减少废气排放，由专人检查、维修后恢复运行。 （4）危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计、建设和管理以防危险废物事故排放污染环境。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。. 填表说明：项目环境风险潜势为Ⅰ，只需要进行简单分析。 本项目建成后，通过加强风险管理后，该项目的环境风险可降至最低，通过加强防范措施及配备相应的应急预案，可以最大限度地减少风险事故的发生以及风险事故发生时造成的环境和人身安全的伤害。为保证生产的正常、安全，建设单位须建立必要的安全生产规章制度措施，加强个人安全防护知识和职工操作技能的教育培训工作。同时在厂区原料堆放区配置灭火器，制定相应的应急预案，确保厂区发生环境风险时，及时应对。在认真落实工程拟采取的措施及评价所提出的设施和对策后，项目对周围影响是可以接受的。. 7、环保投资估算 项目总投资700万元，其中环保投资30万元，约占总投资4.28%，主要用于废水、废气、固体废物和噪声污染的治理。 表4.17 项目环保防治措施及投资估算表 污染类别; 污染防治对象; 治理措施; 投资估算（万元）. 废水; 生活污水; 化粪池; （依托原有）. 废气; 1#水泥仓筒呼吸废气; 引风机+脉冲除尘器+15m高排气筒（DA001）; （依托原有）. 筒仓呼吸废气; 引风机+脉冲除尘器+15m高排气筒（DA002）; （依托原有）. 建筑掺合料仓筒呼吸废气; 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA004）; 5. 草木灰仓筒呼吸废气; 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA005）; 5. 投料废气; 布袋除尘器+15m高排气筒（DA006）; 5. 污泥贮存废气; 生物除臭塔+15m高排气筒（DA007）; 5. 运输扬尘; 车辆篷布覆盖，运输过程限速按规定线路行驶; 1. 卸料起尘; 降低卸料高度、开启雾炮除尘; 3. 噪声; 设备噪声等; 选用低噪声设备、建筑隔声等; /（依托原有）. 固废; 一般工业固体废物; 规范化一般固废暂存间; /（依托原有）. 危险废物; 规范化危险废物暂存间; /（依托原有）. 生活垃圾; 垃圾桶等; 1. 地下水、土壤; 一般防渗、重点防渗、污泥储存区设置导流沟、导流槽; 3. 环境风险; 设置室外消火栓、灭火器、制定风险应急预案等。; 2. 合计; 30. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 颗粒物排放口（DA001）/水泥筒仓呼吸废气 | 颗粒物 | 密闭收集+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA001） | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB50/657-2016） |
|  | 颗粒物排放口（DA002）/粉煤灰筒仓呼吸废气 | 颗粒物 | 密闭收集+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA002） | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB50/657-2016） |
|  | 颗粒物排放口（DA004）/建筑掺合料仓筒呼吸废气 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA004） |  |
|  | 颗粒物排放口（DA005）/建筑掺合料仓筒呼吸废气 | 颗粒物 | 除尘器+15m高排气筒（DA005） |  |
|  | 颗粒物排放口（DA006）/投料废气 | 颗粒物 | 脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA006） |  |
|  | 氨气、硫化氢排放口（DA007）/污泥贮存、矿化、陈化废气 | 硫化氢 | 密闭收集+生物除臭塔+15m高排气筒（DA005） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 氨气 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 车辆篷布覆盖，运输过程限速按规定线路行驶 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB50/657-2016） |
|  | 卸料起尘 | 颗粒物 | 降低抛洒高度、开启雾炮除尘 |  |
| 地表水环境 | 员工生活废水 | COD | 化粪池 | 不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 合理布局；对高噪声设备采取隔振减振措施；车间隔声；合理安排生产时间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目产生的一般工业固体废物废包装袋经厂内集中收集后交由物资回收部门回收利用；不合格品经破碎回收当做原料回用。除尘器收集颗粒物经收集后回用于输送计量工序；废机油于厂内危废暂存间暂存后委托有资质单位妥善处置；生活垃圾委托环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间、污泥储存区、矿化区、陈化区、成品区为重点防渗区域，危废暂存间、沉淀池采用抗渗混凝土（0.2m）+环氧树脂漆（1.5mm）进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s；污泥储存区在重点防渗的基础上设置导流沟导流槽。其他一般防渗区域采用环氧地坪进行一般防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 为保证公司员工和周围居民的生命财产安全，防止重、特大事故的发生，并能在事故发生后迅速有效的控制处理，防止事故扩大，根据公司实际情况，本着“安全第一，预防为主；统一指挥，分工负责”的原则，制定严格的事故应急预案并经常演练使之启动运转及时，是减轻风险事故环境影响的有效措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排放口规范化及信息公开化 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、改造、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物的排放口必须规范化，并且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 2、与排污许可证制度衔接 - 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），项目应在获得环评审批文件后，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求变更排污许可证，并在取得排污许可证后按照排污许可证申请与核发技术规范相关要求履行自行检测、台账管理、执行报告等手续。 3、竣工环境保护设施验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 - 4、改建前后污染物排放“三本账” - 表5.1 改建前后污染物排放“三本账” 单位：t/a - 类别; - 污染物名称; - 改建前排放量; - 本项目排放量; - “以新带老”削减量; - 改建后排放量; - 排放增减量. - 废气; 颗粒物; 0.06; 0.0625; 0; 0.1225; +0.0625. NH3; /; 0.032; 0.032; +0.032. H2S; /; 0.007; 0.007; +0.007. - 废水; COD; /; /; /; /; /. NH3-N; /; /; /; /; /. - 固废; 生活垃圾; 1.5; 0.45; 0; 1.95; +0.45. 废包装材料; 1.2; 0.1; 0; 1.3; +0.1. 除尘器收集的颗粒物; 51; 4.86; 0; 55.86; +4.86. 不合格品; 100; 0; 0; 100; +0. 沉淀池沉渣; 9; 0; 0; 9; +0. 废机油; 0.15; 0.1; 0; 0.25; +0.1. |

# 六、结论

安徽省红跃环保科技有限公司道路建养材料技术改造项目的建设符合国家产业政策要求，只要工程在运行期严格执行有关环保法规规定，切实落实报告提出的各项污染防治措施，在确保污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小，因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.06t/a | / | / | 0.0625t/a | 0 | 0.1225t/a | +0.0625t/a |
|  | NH3 | / | / | / | 0.032t/a | 0 | 0.032t/a | +0.032t/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.007t/a | 0 | 0.007t/a | +0.007t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 1.5t/a | / | / | 0.45t/a | 0 | 1.95t/a | +0.45t/a |
|  | 废弃桶、废包装袋 | 1.2t/a | / | / | 0.1t/a | 0 | 1.3t/a | +0.1t/a |
|  | 除尘器收集颗粒物 | 51t/a | / | / | 31.995t/a | 0 | 82.995t/a | +31.995t/a |
|  | 不合格品 | 100t/a | / | / | 0t/a | 0 | 100t/a | +0t/a |
|  | 沉淀池 沉渣 | 9t/a | / | / | 0t/a | 0 | 9t/a | +0t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.15t/a | / | / | 0.1t/a | 0 | 0.25t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①