# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 安徽爱乐新材料科技有限公司年产一万吨高性能秸秆木塑型材智能制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-341302-04-01-744434 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 宿州市埇桥区循环经济示范园东二环西侧（厂区二） |  |  |
| 地理坐标 | 经度： 117 度 2 分 24.356 秒，纬度： 33 度 38 分30.906秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业 类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29 塑料制品业 292 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 埇桥区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 1.7 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《宿州市循环经济示范园总体规划（2012—2030年）》 审批机关：安徽省发展和改革委员会 审批文件名称及文号：《关于印发安徽省第二批循环经济试点名单的通知》（发改地区〔2007〕1230号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | ① 规划环评名称：《宿州市循环经济示范园总体规划环境影响报告书》 审查机关：安徽省环境保护厅 审查文件名称及文号：《安徽省环保厅关于宿州市循环经济示范园总体规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函〔2014〕1367号） ②规划环评名称：《宿州市循环经济示范园总体规划环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：宿州市生态环境局 审查文件名称及文号：《宿州市生态环境局关于宿州市循环经济示范园总体规划环境影响跟踪评价报告书审查意见》（宿环函〔2020〕162号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ### 1.选址合理性及规划符合性分析 安徽爱乐新材料科技有限公司从事环保木塑板材制造，年产3万吨环保木塑型材。根据市场需求，扩建“安徽爱乐新材料科技有限公司年产一万吨高性能秸秆木塑型材智能制造项目”，扩建项目位于宿州市埇桥区循环经济示范园东二环西侧。 安徽爱乐新材料科技有限公司，地理位置优越，交通便利，区域供电、给水等基础设施完善。根据《宿州市循环经济示范园总体规划（2012-2030）——用地布局规划图》可知，本项目用地属于工业用地，根据宿州市循环经济示范园总体发展规划可知，产业定位为：以纺织服装业、机械电子制造业、食品加工业为三大主导产业，以高新技术产业为辅；宿州市循环经济示范园入园行业的控制建议表如下： 表1.1 入园行业的控制建议表 产业类型; 行业名称; 入区建议. 机械电子业; 矿山机械; 优先选择性入区. 纺织、缝纫、服装专用设备; 优先选择性入区. 农副食品加工专用设备; 优先选择性入区. 电子和电工机械专用设备制造; 优先选择性入区. 电气机械和器材制造业; 优先选择性入区. 汽摩配件; 优先选择性入区. 电子基础材料和电子元器件; 优先选择性入区. 其他与机械电子类行业发展相配套污染小的行业; 控制进入. 与机械加工行业配套的电镀行业; 禁止进入. 高水耗、高能耗、高污染型行业的机械加工行业; 禁止进入. 纺织服装业; 机织服装制造; 优先选择性入区. 针织或钩针编织服装制造; 优先选择性入区. 服饰制造; 优先选择性入区. 水洗、印染项目; 禁止进入. 食品加工业; 小麦精深加工; 优先选择性入区. 禽畜产品加工; 优先选择性入区. 粮油深加工; 优先选择性入区. 饲料加工; 优先选择性入区. 果蔬贮藏保鲜及加工; 优先选择性入区. 酿造行业; 限制进入. 高水耗、高污染的食品加工行业; 禁止进入. 乳制品行业; 禁止进入. 味精行业; 禁止进入. 物流业; 禁止贮存和输送有毒、有害化学品和危险品; 其他类型优先选择性入区. 禁止引进：不符合国家产业政策的项目、与园区产业定位不相符的行业；高能耗、高污染型行业；尚需要自行建设燃煤锅炉的企业；使用有毒、有害原料的项目；与《安徽省淮河流域水污染防治条例》和《安徽省城镇生活用水水源保护条例》相违背的项目. 本项目为C2922 塑料板、管、型材制造，不属于宿州市循环经济示范园限制进入、禁止进入项目，本项目的建设符合宿州市循环经济示范园总体规划要求；根据工程分析可知，项目在严格落实各项污染防治措施并且各项污染物达标排放的情况下，对周围环境影响较小。 - 2.与规划环评审查意见的符合性分析 本项目与《安徽省环保厅关于宿州市循环经济示范园总体规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函〔2014〕1367号）的符合性分析如下表所示： 表1.2 本项目与区域规划环评审查意见的符合性分析一览表 相关要求; 本项目情况; 符合性. （一）进一步优化示范园空间布局和组团结构。充分考虑居住区域环境要求，进一步优化调整示范园空间布局、组团结构，必要时设置生态隔离措施，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境保护方面的相互影响。不符合功能分区和定位的已建项目，要逐步实施调整或搬迁，需要设置卫生防护距离的企业，应按有关规定严格设定。严格控制示范园周边用地规划，加强对环境敏感点的保护。示范园内现有天然水体应予以保留。; 根据宿州市循环经济示范园总体发展规划入园行业的控制建议表可知，本项目为C2922 塑料板、管、型材制造，本次为扩建，不属于宿州市循环经济示范园限制进入、禁止进入项目，本项目的建设符合宿州市循环经济示范园总体规划要求。; 符合. （二）实行最严格的水资源管理制度。对示范园实现水资源总量控制管理制度，制定并实施示范园节水和中水利用规划，积极推进企业内、企业间水资源的梯级利用和企业用水总量控制，认真研究分质供水并适时实施，切实提高水资源利用率。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设；逐步取缔企业自备水井，新建项目一律不得开采地下水。已建和拟入园建设项目应严格执行水环境保护相关标准和要求。; 本项目采用区域供水管网供水；参照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目视为允许类；本项目不属于国家明令禁止的项目，不涉及《环境保护综合名录（2021年版）》中的“高污染、高环境风险”产品名录中所述行业类别及产品；根据《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》可知，本项目不属于“两高”项目；不属于高耗水、高耗能、污水排放量大的项目。; 符合. （三）在规划确定的示范园产业定位总体框架下，充分体现循环经济理念，并考虑与区域产业布局的互补，进一步优化发展重点，严格控制非主导产业项目入园。入园项目要采用先进的生产工艺和装备，采用高水平的污染治理措施。清洁生产水平现阶段按国内先进水平要求，并逐步提高，最大限度控制示范园污染物排放量和排放强度。建立并实施不符合规划、产业准入和环保准入项目的退出机制。示范园不得建设含电镀、印染工艺的项目，审慎研究并合理控制屠宰项目的规模。; 本项目为C2922塑料板、管、型材制造，本次为扩建，不属于宿州市循环经济示范园限制进入、禁止进入项目，本项目的建设符合宿州市循环经济示范园总体规划要求；项目不含电镀及印染工艺；项目所产生的颗粒物采用布袋除尘器处理；挥发性有机物采用CO催化燃烧处理，均属于高水平污染处理措施。; 符合. （四）坚持环保优先原则，强化环保基础设施建设。示范园污水依托埇桥区循环经济示范园污水处理厂处理，埇桥区循环经济示范园污水处理厂应于2014年底前投入运行，污水管网应与示范园开发建设同步进行或适度提前，确保示范园内污水全收集、全处理。在此之前，不得新建排放水污染物的项目﹐现有企业生产污水必须严格实行达标排放。落实各项水环境保护措施，确保示范园建设不降低水体功能及地表水和地下水环境质量。加快集中供热方案、燃气规划实施进度。全面落实《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》的各项要求。禁止新建燃煤锅炉。环境保护规划中环境空气质量标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。做好示范园建设中的水土保持工作。; 项目雨污分流，生活污水经化粪池预处理后纳管，进入城东污水处理厂集中处理；项目不使用锅炉; 符合. （五）加强各类固体废物的收集和处理处置。生活垃圾应集中收集后送环卫部门妥善处理；危险废物应按有关规定安全收集、暂存、处置。应确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。; 本项目产生的各类固体废物能得到有效处置，其中，本项目产生的废包装袋、废边角料、除尘器收集颗粒物统一收集后交由物资回收部门回收利用；废活性炭、废催化剂、废润滑油、废润滑油桶、废喷淋水于厂内危废暂存场所暂存后委托有资质单位妥善处置；生活垃圾委托环卫部门统一处理。项目危险废物按有关规定收集、暂存及处置；同时项目确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，并严格执行危险废物转移联单制度。; 符合. （六）建立健全示范园环境监控体系。示范园和入园企业要按照有关规范要求，开展日常环境监控工作，建设完善的污染物排放在线监控系统，并与环保部门实现联网。; 本环评要求建设单位按照有关规范要求，开展日常环境监控工作。; 符合. （七）坚持预防为主、防治结合，制定并落实示范园综合环境风险防范、预警和应急体系，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，做好应急软硬件建设和储备。建立环境风险单位信息库，入园企业要在示范园环境风险应急处置框架下，制定环境风险应急预案，在具体项目建设中细化落实。; 建设单位在示范园环境风险应急处置框架下，制定环境风险应急预案，做好应急软硬件建设和储备，并细化落实。; 符合. （八）加强环境保护制度建设和管理。入园建设项目应认真履行环保法律法规要求，严格执行环境环境影响评价制度和环保“三同时”制度；新增大气污染物、水污染物和重金属排放总量的应按照总量控制要求严格执行。; 建设单位应认真履行环保法律法规要求，严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度；本项目严格执行污染物排放总量控制相关要求。; 符合. 由上表可知，本项目与《宿州市循环经济示范园总体规划环境影响报告书》及批复（皖环函〔2014〕1367号）相符合。 本项目与《宿州市生态环境局关于宿州市循环经济示范园总体规划环境影响跟踪评价报告书审查意见》（宿环函〔2020〕162号）的符合性分析如下表所示： 表1.3 本项目与区域规划环评跟踪评价审查意见符合性分析表 相关要求; 本项目情况; 符合性. （一）应坚持高质量发展、协调发展理念，强化规划引领，夯实主导产业定位，严格控制非主导产业项目入园，建立并实施不符合规划、产业准入和环保准入条件项目搬迁或退出机制。进一步优化用地布局，合理、集约、高效利用土地资源，加强基础设施建设。着力推动园区产业转型升级，促进实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目为C2922塑料板、管、型材制造，本次为扩建，不属于宿州市循环经济示范园限制进入、禁止进入项目，本项目的建设符合宿州市循环经济示范园总体规划要求。; 符合. （二）严格空间管控，强化生态系统整体性保护。进一步优化园区内的空间布局，加强区内河道、绿地等生态空间保护，加快落实居住与工业布局管控要求。; 项目建设符合安徽省生态环境厅文件皖环发〔2022〕5号《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》要求。; 符合. （三）推动产业绿色转型、高质量发展。严格控制园区规模和范围，以环境友好、绿色发展为指导，严格项目行业准入和生态环境准入，积极推进循环经济发展，按照污染源“梯度分布、边界控制”的原则，对园区功能布局和污染源分布进行调整优化。; 本项目为C2922塑料板、管、型材制造，本次为扩建，不属于宿州市循环经济示范园限制进入、禁止进入项目，本项目的建设符合宿州市循环经济示范园总体规划要求。; 符合. （四）严守环境质量底线。根据大气、水、土壤污染防治攻坚战及相关要求，明确园区环境质量改善的阶段目标，制定区域污染物允许排放总量管控要求及污染减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量持续改善的目标。; 建设单位在加强企业环境管理并落实本评价要求的各项环保措施的情况下，本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声经隔声、减震、衰减降噪后对周边环境影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。; 符合. （五）完善区域环境监测体系。根据园区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、噪声、土壤等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理。; 本次评价根据本项目废气、废水、噪声等污染源特征，按照有关规范要求，制定相应的污染源监测计划。; 符合. （六）完善园区环境基础设施建设。固体废物、危险废物应依法依规集中收集、处理处置。; 本项目固体废物及危险废物按照相应标准要求妥善处置。; 符合. 由上表可知，本项目与《宿州市循环经济示范园总体规划环境影响跟踪评价报告书》及批复（宿环函〔2020〕162号）相符合。 综上，本项目选址合理，项目建设与周边环境相容，符合宿州市循环经济示范园总体规划要求。 |
| 其他符合性分析 | - 1.与“三线一单”相符性分析 - 安徽省生态环境厅皖环发〔2026〕1号发布了《安徽省生态环境厅关于印发安徽省生态环境分区管控管理实施细则的通知》，为贯彻落实《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于加强生态环境分区管控的实施意见》，强化我省生态环境分区管控管理，完善生态环境分区管控体系，根据《生态环境部关于印发〈生态环境分区管控管理暂行规定〉的通知》等要求，结合我省实际，实施生态环境分区管控。 - （1）生态保护红线 本项目位于宿州经济技术开发区宿州市埇桥区循环经济示范园东二环西侧，根据宿州市“三线一单”文本，对照宿州市生态保护红线和宿州市生态空间图，本项目不涉及生态保护红线。详见附图2区域生态红线图。 - （2）环境质量底线 - ①大气环境质量底线 - 根据《宿州市2024年环境质量公报》，PM10、PM2.5、O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值，因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 本项目涉及的主要大气污染物为混料、牵引切割、精确切割、砂光打磨工艺产生的颗粒物，以及熔融挤出工艺产生的挥发性有机物。混料、牵引切割、精确切割、砂光打磨废气采用集气罩收集后经布袋除尘器处理，通过15m高排气筒（DA006）排放；熔融挤出废气采用集气罩收集后经碱液喷淋+除雾器+CO催化燃烧装置处理，通过15m高排气筒（DA007）排放；本项目废气均采用可行性技术，总量实行“倍量替代”，本项目的建设对大气环境影响较小，符合环境质量底线要求。 - ②水环境质量底线 - 根据《宿州市2024年环境质量公报》，本项目评价区域内地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。 本项目冷却废水循环使用不外排，喷淋废水经收集后作为危废交由资质单位处理，生活污水经化粪池预处理；排水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及城东污水处理厂接管限值后排入污水处理厂集中处理。 - ③土壤环境风险防控底线 本项目对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，避免污染土壤，因此本项目不会对区域土壤环境产生影响。 综上所述，本项目在加强环境管理并落实本评价要求的各项环保措施的情况下，本项目废水、废气、固废均得到合理处置，符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线相符性分析 项目用水、用电由市政供水管网和供电管网提供，用地为工业用地，土地资源消耗符合要求。项目建成运营后资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 （4）与环境准入清单相符性分析 本项目位于宿州市埇桥区循环经济示范园东二环西侧，项目所属地区为宿州市循环经济示范园。对照《宿州市“三线一单”生态环境准入清单》开发区生态环境准入清单中宿州市循环经济示范园产业准入要求进行说明： - 限制发展项目：一、机械电子业：其他与机械电子类行业发展相配套污染小的行业；二、食品加工业：酿造行业；三、限制类项目、工艺和产品：《产业结构调整指导目录（2024年本）》《外商投资产业指导目录（2017年修订）》等（以下简称《指导目录》）中限制类；《指导目录》中鼓励类，在开发区所在区域具备一定资源要素禀赋，但与所处重点生态功能区主体功能定位和发展方向不相符合的产业。 禁止发展项目：一、不符合国家产业政策的项目、与园区产业定位不相符的行业；高能耗、高水耗、高污染型行业；尚需要自行建设燃煤锅炉的企业；使用有毒、有害原料的项目；与《安徽省淮河流域水污染防治条例》和《安徽省城镇生活用水水源保护条例》相违背的项目。禁止引入与园区产业定位不相符合的项目；物流业禁止贮存和输送有毒、有害化学品和危险品。二、禁止进入（1）机械电子业：与机械加工行业配套的电镀行业，高水耗、高能耗、高污染型行业的机械加工行业（2）纺织服装业：水洗、印染项目（3）食品加工业：高水耗、高污染的食品加工行业，乳制品行业，味精行业。三、物流业禁止贮存和输送有毒、有害化学品和危险品。 本项目为塑料板、管、型材制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目，不属于上述限制入区和禁止入区项目，符合宿州市循环经济示范园产业准入要求。 （5）生态环境分区管控相符性分析 根据《宿州市“三线一单”》，宿州市共划定重点管控单元22个，面积为1641.71平方公里，占全市国土面积的16.52%，一般管控单元5个，面积为7225.23平方公里，占全市国土面积的72.7%。本项目位于宿州市“三线一单”生态环境分区管控的重点管控单元内（环境管控单元编码：ZH34130220013）。详见下图。与宿州市分区管控要求分析内容见表1.3。 项目所在地 图1.1 管控单元位置示意图 表1.4 本项目涉及“三线一单”管控单元及管控要求 序号; 管控名称; 管控要求; 相符性分析. 1; 重点管控单元; 空间布局约束; 1严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。 2落实磷石膏综合利用途径，综合利用不畅的可利用现有磷石膏库堆存，不得新建、扩建磷石膏库（暂存场除外）。 3坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。 4引导石化、化工、钢铁、建材、有色金属等重点行业合理布局，提高化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀等行业集聚水平。 5严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。 6新建、扩建磷化工项目应布设在依法合规设立的化工园区或具有化工定位的产业园区内，所在化工园区或产业园区应依法开展规划环境影响评价工作，磷化工建设项目应符合园区规划及规划环评要求。 7持续开展涉水“散乱污”企业 清理整治，严把能耗、环保等标准，促使一批达不到标准或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出。 8推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 9严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。 10国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。1查明河道两岸和水体周边所有排污口，对污水直排的排污口实施截污纳管，实现旱季污水不入河。严格实施排污许可和排水许可制度，加强入河排污口监督监测。加强对小餐 饮、理发店、洗车店等排污的执法管理，加大对乱排、偷排行为的整治和处罚力度。 2城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排 污。排入城镇水体的工业污水应符合相关行业标准及地方标准要求，严禁 任何企业、单位超标和超总量排污，对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整顿。 3科学确定城市河道疏浚范围和清淤深度，妥善处理底泥，严禁清淤底泥 沿岸随意堆放或作为水体治理工程回填土，防止二次污染。 4严肃执法监督，严格执行排污许可、排水许可制度，严禁生活污水和工 业废水直排水体。严防道路冲洗污水、洗车冲洗污水、餐饮泔水、施工排 水等污水进入雨水口。 5积极推行低影响开发建设模式，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水 收集利用设施，加快海绵城市建设。新建城区可渗透地面占总硬化地面面 积比例要达到40%以上。 6加快对河道两岸违法建设的清理。对河道湖泊绿线范围内的岸线进行排查、清理，重点治理河湖水域岸线乱建、乱占行为。对硬质驳岸的非行洪河道、渠道，有计划实施生态修复与改造。禁止开发建设活动的要求： 1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。 2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 7非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。 8在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。 9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。 10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。 11禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。 12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。 13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。 14禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。15禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。 16在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。 17禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务项目。 18任何单位和个人不得在政府划定的禁止露天烧烤区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。 19在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊 保护的区域内，禁止从事下列生产活动： （1）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动； （2）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生恶臭、有毒有害气体的活动。 20严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 21禁止淘汰落后类的产业进入开发区。 22从事餐饮服务业的经营活动，不得有下列行为： （一）未经处理直接排放、倾倒废弃油脂和含油废物；（二）在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；（三）在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场所。限制开发建设活动的要求: 23加大钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等产能 压减力度。 24严格资源节约和环保准入门槛，转入项目必须符合国家产业政策、资源节约和污染物排放强度要求，避免产业转移中的资源浪费和污染扩散。 25对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产。 26加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”死灰复燃。 28重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。 29加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。 30严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新建、改扩建用煤项目严格实施煤炭消费等量或减量替代。 31推动钢铁行业碳达峰。严格执行产能置换，严禁新增产能，依法依规淘汰落后产能。 32优化产能规模和布局，引导化工企业向产业园区转移，提高集聚发展水平。不符合空间布局要求活动的退出要求:33加快城市建成区、重点流域的重污染企业和危险化学品企业搬迁改造，加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 34对城区内已建重污染企业要结合产业结构调整实施搬迁改造。 35城市规划区内已建的大气污染严重的建设项目应当搬迁、改造，城市建成区应当在规定的时间内完成重污染企业搬迁、改造或者关闭退出。 36严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令限制生产、停产整治等；情节严重的，报经有批准权的地方政府批准，责令停业、关闭。依法打击违反固体废物管理法律法规行为。 37加快区域产业调整。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出；城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。加大现有化工园区整治力度。退城企业，逾期不退城的予以停产。 38对不服从整改的餐饮企业，责令停业整治。依法关闭市、县（区）人民政府禁止区域内的露天餐饮、烧烤摊点，推广无炭烧烤。 39对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭。 40对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。 41对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 42重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 43严格执行水泥熟料、平板玻璃产能置换要求，实施水泥常态化错峰生产，有序退出低效产能。推进燃煤窑炉清洁能源替代，逐步淘汰钢铁企业煤气发生炉。 其他空间布局约束要求:44强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。 45企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的 产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。禁止开发建 设活动的要求：1 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2. 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。 3. 禁止下列行为：（一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒 有害液体；（二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器 ；（三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶 性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；（四）向水体排放、倾倒工业废 渣、城镇垃圾和其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或 者放射性废水；（六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排 放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或 者病原体的废水和其他废弃物；（七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最 高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；（八）围 湖和其他破坏水环境生态平衡的活动；（九）引进不符合国家环境保护规定 要求的技术和设备；（十）法律法规禁止的其他行为。 4. 在淮河水域航行的船舶，应当遵守国家和省有关内河的船舶污染物排放标准，禁止向水体排放残油、废油、不符合规定的船舶压载水和倾倒船舶垃圾。 5. 全面停止天然林商业性采伐。 6. 坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，依法有序推进新建露天矿山开采，严禁在自然保护区、风景名胜区、地质公园等禁止开采区域内新设矿权。 7. 坚持水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理，严格落实水产种质资源保护区和自然保护区全面禁捕措施。 限制开发建设活动的要求：8. 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目。建设该类项目，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。 9. 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外 ，还应当遵守下列规定：（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避 开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；（二）采用资源利用率高 、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；（三）改建、扩建项目和技改 项目应当把水污染治理纳入项目内容。工程配套建设的水污染防治设施竣 工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不 得投入生产或者使用。 10. 在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 11. 严格环境准入，在水污染防治重点控制单元的区域内，限制新建耗水量大、废水排放量大的项目和单纯扩大产能的项目。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。 12. 严格管控重污染耕地，划定农产品禁止生产区，加强对严格管控类耕地的用途管理。实施建设用地准入管理，城市控制性详细规划涉及疑似污染地块或污染地块的，应根据规划用途明确其土壤环境质量要求并作为规划许可条件。 13. 完善规模畜禽养殖场污染治理设施，科学划定畜禽养殖禁养区、限养区，实行适度规模养殖。 不符合空间布局要求活动的退出要求：14. 加强重金属污染源头控制和重金属重点防控区域治理，对重要粮食生产区域周边的工矿企业实施重金属排放总量控制，对达不到环保要求的企业要限期升级改造或依法关闭、搬迁。 15. 依法开展环境影响评价工作，严格落实生态环境损害责任追究问责制度，对不符合要求占用的岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。 其他空间布局约束要求：16. 推进农业水价综合改革，推广节水灌溉水肥一体化技术，提高农业灌溉水利用效率。在缺水地区试行退地减水，有序调整 种植业结构与布局。加快产业升级，降低单位工业增加值用水量，大力开 展节水型载体建设。提高城镇水资源重复利用率，促进再生水利用。1. 禁止新建化工园区，加大现有化工园区整治力度，加快城市建成区和重点流域等环境敏感区的重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。2018年年底前，将制定专项计划并向社会公开。 2.全面禁止洋垃圾入境，严厉打击走私。 3.禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。已明确的退城企业 ，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。 4.禁止新建企业自备燃煤设施。 5.在城市规划区内禁止新建废气污染严重的建设项目。 6.优化产业布局，划定并坚守生态红线，严禁在生态脆弱或环境敏感区建 设“两高”项目。 7.严禁采用国家限制和淘汰的采选技术、工艺和设备，强化矿山环境污染防治与生态恢复治理。加强生产矿山开采活 动与造地、复垦、恢复植被等生态修复同步实施。 8.严格禁止超出本地区资源环境承载能力的产业进入，逐步“关停并转 ”高污染和高耗水产业。 9.严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养 老机构等周边新建重污染行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 10.严把项目准入关，严格禁止与主体功能不符的产业进入。 11.禁止新建大规模工业开发区，严格控制开发区范围，已有工业开发区需转型为绿色生态工业区。 12.在新型城镇化工业化集聚发展区内，将环境影响较大、土地利用效率低、资源消耗多、产能过剩的产业列入限制类，将高耗水、高污染、高耗能的产业列入禁止类。 13.严格落实河长制，加强水源地保护，严禁对地表及地下水有较大污染的企业进入，严格控制面源污染，逐步淘汰与主体功能区不符的产业。 14.禁止新建企业自备燃煤设施 15.原则上不得新建热电联产和天然气化工项目 16.禁止进口或者销售超过污染物排放标准的非道路移动机械。 17.禁止生产、进口、销售不符合标准的非道路移动机械用燃料、发动机油、氮氧化物还原剂和润滑油添加剂以及其他添加剂。 18.禁止生产厚度小于0.025毫米超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。 19.禁止生产含塑料微珠日化产品等部分危害环境和人体健康的产品。 20.严禁新建《产业结构调整指导目录》限制类和新（改、扩）建淘汰类化工项目。 21.严禁未批先建。禁止建设达不到安全标准的落后生产工艺、未委托具有相应资质设计单位进行工艺设计、搬迁使用旧设备的新（改、扩）建项目。 22.新（改、扩）建精细化工项目，按规定开展反应安全风险评估，禁止反应工艺危险度5级的项目。 23.原则上在自然保护区的核心区和缓冲区禁止开展增殖渔业。 24.在禁养区内，严格禁止生产性养殖。 25.扎实落实市总河长2号令，全市范围内禁止在河坡、堤坡、干涸河床农田耕种，禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，进一步减少农药、化肥施用量和入河量。 1.开展重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评，调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构，严格控制环境风险项目。 2.落实国家相关要求，严格限制高风险化学品生产、使用、进出口，并逐步淘汰、替代。 3.严格控制高耗水新建、改扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。 4.进一步增加大中型矿山的比例（55%），矿石产量和采矿业总产值保持持续增长，精加工的矿产品比例进一步提高，严格控制小矿山数量，矿产资源开发利用方式得到根本性好转。5.限制低水平开发企业进入矿区，对区内已有低水平开发企业采用政府引带、企业运作等市场方式进行整合，控制开采总量，提高“三率”达标率。 6.在限制开发区域和禁止开发区域，新上涉及锅炉项目全部采用电锅炉。 7.严格控制重金属排放总量，重金属排放量比2015年不增加，对现有涉重企业改扩建项目要采取“增产不增污”的措施。 8.在农业发展区，以基本农田和一般农田保护为重点，限制进行大规模、高强度的工业化城镇化开发活动。 9.严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。 10.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建化工、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 11.严格控制开发区范围，已有工业开发区需转型为绿色生态工业区。 12.将环境影响较大、土地利用效率低、资源消耗多、产能过剩的产业列入限制类发展产业。 13.有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内。 14.建成区严格控制新建生物质锅炉。 15.严控化石能源消费总量，新、改、扩建项目严格实施煤炭等量或减量替代。 16.严格限制新建剧毒化学品生产项目，实现剧毒化学品生产企业只减不增，原则上不再批准新设光气生产企业。 17.严格控制尿素、电石、纯碱（天然碱除外）等过剩行业新增产能，确有必要建设的项目实行等量或减量置换。严格控制引进涉及光气化、硝化、重氮化、偶氮化工艺以及硝酸铵、硝酸胍、硝基苯系物等爆炸性化学品等高风险项目，原则上非重大产业配套、产业链衔接或高新产品项目不再引进。 18.新（改、扩）建精细化工项目，按规定开展反应安全风险评估，严格限制反应工艺危险度4级的项目。 19.在禁养区内可适度发展增殖渔业，按照水域承载力确定适宜的放养种类、放养量、放养比例、捕捞时间和捕捞量，起 捕应使用专门的渔具渔法，以最大限度减少对非增殖品种的误捕，确保不对非增殖生物资源和生态环境造成损害。发展增殖渔业要严格遵守《水生生物增殖放流管理规定》，严防种质退化和疫病传播。 20.在饮用水水源保护区、自然保护区的实验区，可根据资源调查结果合理投放滤食性、肉食性、草食性的当地土著品种，投放品种以鲢、鳙等滤食性鱼类为主。 21.在水产种质资源保护区，增殖渔业的起捕活动应在特别保护期以外的时间开展。 22.限养区内生产性养殖要严格按照《养殖水域滩涂规划》 要求，饲养滤食性鱼类的网箱围栏养殖总面积不超过水域面积的 1%，饲养吃食性鱼类的网箱围栏养殖总面积不超过水域面积的 0.25%。 23.鼓励宾馆、饭店、景区推出绿色旅游、绿色 消费措施，全面实施限塑令，严格限制一次性用品、餐具使用。 1.严格执行污染排放标准，加大钢铁等重点行业落后产能淘汰力度。 2.加大排放高、污染重的煤电机组淘汰力度。 3.坚决关停用地、工商手续不全并难以通过改造达标的企业，限期治理可 已达标改造的企业，逾期依法一律关停。 4.加快推进30万千瓦及以上热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉 和低效燃煤小热电关停整合。 5.取缔不达标燃料类煤气发生炉。 6.确保区域内35蒸吨/小时以下燃煤锅炉清零，基本淘汰每小时35蒸吨以下 茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施。 7.继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，坚持依法依规，通过加大执法检 查等措施，使涉重金属重点行业落后产能退出市场。 8.强化产业准入和淘汰制度，淘汰区内过剩、落后产能，实现“三高一低”企业逐步退出。 9.推进矿权整合，关闭退出资源枯竭、灾害严重、扭亏无望等矿井，有序开发煤炭资源。 10.逐步“关停并转”高污染和高耗水产业。 11.依法依规拆除不符合要求的自备油罐及装置。 12.依法清理非法流动加油车 13.供热范围覆盖内的生物质锅炉一律取缔 14.对符合下列五种情形且整改无望的，实施关停取缔。（1）国家产业政策明令淘汰的“散乱污”工业企业（作坊）。（2）无证无照或证照不全、违规经营的“散乱污”工业企业（作坊）。（3）环境污染严重、安全隐患突出且整改无望的“散乱污”工业企业（作坊）。（4）不符合产业布局规划的“散乱污”工业企业（作坊）。（5）违法用地、违法建设的“散乱污”工业企业（作坊）。 1.加快全市建成区及临近周边重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施低端化工等重污染企业搬迁工程。加大现有化工园区整治力度，明确退城企业的时间表，逾期不退城的予以停产。 2.大力淘汰关停环保、能耗、安全等不达标的30万千瓦以下燃煤机组； 1.沿沱河、唐河、北沱河两侧500米内所有养殖场进行全面清理。 2.新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上宜采用铁路运输。; 本项目不涉及禁止或限制行为，符合相关管控要求. 2; 污染物排放管 控; 1企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。 2积极推进清洁生产审核，对焦化、 有色金属、石化、化工、电镀、制革、石油开采、造纸、印染、 农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。 3建设项目所在水环境控制单元或断面总磷超标的，实施总磷排放量2倍或以上削减替代。所在水环境控制单元或断面总磷达标的，实施总磷排放量等量或以上削减替代。替代量应来源于项目同一水环境控制单元或断面上游拟实施关停、升级改造的工业企业，不得来源于农业源、城镇污水处理厂或已列入流域环境质量改善计划的工业企业。相应的减排措施应确保在项目投产前完成。 4专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，对重点行业企业实施清洁化改造。 5实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。 6所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。 7开展经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区水污染治理设施排查和污染治理，全面推行工业集聚区企业废水量、水污染物纳管总量双控制度。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。1实行厂网一体化建设，推行厂网一体化管理。深入开展城镇污水处理提质增效行动，加快推进城市老旧小区和 管网空白区污水管网建设，实施城市、县城市政污水管网更新修复。因地制宜，稳步推进城市初期雨水收集处理设施建设。 2持续推进乡镇污水主管网、到户支管网建设和破损、混接管网整治，进一步提高污水收集率和污水进水浓度，强化专业化运维，提高乡镇污水处理设施运行稳定性。 3加快推进城市老旧小区和管网空白区污水管网建设，实施城市、县城市政污水管网更新修复。加快推进城市污水再生利用设施建设，提高污水处理再生水利用率。 4推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点 一律予以取缔。允许排放量要求： 1. 环境空气质量持续改善，全省细颗粒物（PM2.5）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。 2化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项主要污染物重点工程减排量分别累计达到13.67万吨、0.69万吨、8.3万吨、3.07万吨。 3严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。 4新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。 区域大气污染物削减/替代要求： 5进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大 宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。 6对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 7推动具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造。（责任单位：省发展改革委，配合单位：省经济和信息化厅等）推动工业园区能源系统整体优化，鼓励工业企业、园区优先使用可再生能源。推进园区电、热、冷、气等多种能源协同的综合能源项目建设。 8进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。 9全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大 工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。 10实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 11使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。 现有源提标升级改造： 12污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 13对国家级新区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造。 14按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液 面VOCs排放，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。 15新改扩建（含搬迁）钢铁项目要严格执行产能置换实施办法，按照钢铁企业超低排放指标要求，同步配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，落实物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放管控措施。 16烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米，达到超低排放的钢铁企业每月至少95%以上时段小时均值排放浓度满足上述要求。 17已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 18铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 19城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。 20实施煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，推动煤电由主体电源向支撑性、调节性电源转变。其他污染物排放管控要求：21强化工业企业无组织排放管理，推进挥发性有机物排放综合整治，开展大气氨排放控制试点。 22依法严禁秸秆露天焚烧，全面推进综合利用。 23深化工业污染治理，工业污染源全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。 24露天开采、加工矿产资源，应当采取喷淋、集中开采、运输道路硬化绿化等防止扬尘污染的措施。 25合理控制燃油机动车保有量，严格控制重型柴油车进入城市建成区，限制摩托车的行驶范围，并向社会公告。机动车和船舶向大气排放污染物不得超过规定的排放标准。 26农业生产经营者应当改进施肥方式，科学合理施用化肥并按照国家有关规定使用农药，减少氨、挥发性有机物等大气污染物的排放。禁止在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药。 27工业生产中产生的可燃性气体应当回收利用。不具备回收利用条件而向大气排放的，应当进行污染防治处理。 28强化餐饮油烟和露天烧烤治理。加强餐饮油烟污染治理，对未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过排放标准排放油烟的，依法责令改正，并处以罚款。 29县级以上城市建成区禁止销售、燃放烟花爆竹。 30非煤矿山企业对产生扬尘的作业场所，应当按《安徽省非煤矿山管理条例》采取相应污染防治措施。 31建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。具体要求执行《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》。 32裸露地面扬尘、道路扬尘、装卸扬尘控制具体要求从严执行《安徽省大气污染防治条例》和《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等 要求。允许排放量要求：1按照省政府下达给区域各市的允许排放量相关要求执行。 现有源提标升级改造：2全面排查并淘汰经整改环保仍不达标的落后产能，集中治理产业集聚区水污染，全面建成污水集中处理及重污染企业污水预处理设施。实施重污染行业专项整治，加强清洁生产审核和工业用水循环利用。 其他污染物排放管控要求：3完善大气污染物排放总量控制制度，加强对工业烟尘、粉尘、城市扬尘和有毒有害空气污染物排放的协同控制。严格煤炭消费总量，增加清洁能源供给和使用，力争实现煤炭消费负增长。强化机动车尾气治理，优先发展公共交通，严禁秸秆露天焚烧，推进秸秆综合利用，全面推行“绿色施工”。 4加快城镇污水垃圾处理设施和配套管网建设，提升污泥处理处置水平。逐步推进老城区雨污分流改造，新建城区严格实行雨污分流。推进村庄生活污水治理，因村制宜选择接入市政管网、建设小型设施相对集中处理、分散处理等模式，提高生活污水处理水平。 5加强船舶港口污染控制，增强港口码头污染防治能力。 6建立农业面源污染监测体系，严格控制农业面源污染。加强秸秆、农膜、农产品加工剩余物等农业废弃物综合利用，推进种养结合的废弃物无害化处理、资源化利用，构建废弃物收集、转化、应用全链条污染防治与资源化利用体系。推进农业面源污染综合防治示范区建设，加快发展循环农业，实施化肥农药使用量零增长行动，加大测土配方施肥推广力度，引导 科学施肥，提高化肥利用效率，强化病虫害统防统治，推广绿色防控技术，广泛使用高效低毒低残留农药。 7向淮河流域水体排放含病原体废水的，应当经过消毒处理，符合国家和省规定的有关标准后，方可排放。向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准。 8 船舶装载运输油类或者有毒货物，应当采取防止散落、溢流和渗漏措施，防止货物落水造成水污染。 9省及淮河流域县级以上人民政府应当推广精准施肥、生物防治病虫害等先进适用的农业生产技术，推广使用高效、低毒、低残留农药，减少化肥、农药使用量，支持秸秆综合利用和畜禽粪污处理设施建设，调整农业产业结构，发展绿色生态农业，开展清洁小流域建设，有效控制农业面源污染。 1.十四五期间，全市化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排量分别达到0.5895万吨、0.0371万吨、0.6695万吨、0.1362万吨。 2.每小时35 蒸吨至65 蒸吨燃煤锅炉全部执行特别排放限值，每小时65蒸吨以上燃煤锅炉全部实施节能和超低排放改造。 1.实施工业污染源全面达标排放控制，重点工业污染源全面安装烟气在线监控设施。分行业按期执行特别排放限值要求，新、改、扩建项目和现有项目全面执行特别排放限值。继续推进重点行业污染治理设施升级改造，强化工业企业无组织排放治理，在安全许可要求下，实施封闭储存、密闭输送、系统收集。 2.涂料、油墨、胶粘剂、农药等生产企业应采用密闭一体化生产技术，统一收集挥发性有机物废气并净化处理，净化效率应大于90%，加强工艺过程无组织排放控制，全面推行泄漏检测与修复（LDAR）制度；加强废水、废液和废渣系统逸散排放控制，推进治污设施升级改造，确保连续达标排放；全面推进油品储运销VOCs治理，积极推进储油库和加油站安装油 气回收自动监测设备。 3.严格新车环境准入、加速老旧高排放车辆淘汰，强化机动车环保管理能力建设，构建绿色交通体系。严厉查处机动车超标排放，强化在用车定期排放检验，不达标车辆不得上路行驶。全面落实机动车排放检测/维护（I/M）制度，超标车辆应进行维修。 4.逐步停用不符合国Ⅲ标准要求的挖掘机、装载机、叉车、压路机、平地机、推土机等非道路移动机械。严格市场准入，所有制造、进口和销售的非道路移动机械不得装用不符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第三阶段要求的柴油机。 5.施工现场必须设置全封闭围挡，主要路段围挡高度不得低于2.5米，一般路段围挡高度不得低于1.8米。施工现场内堆放的砂、石、砖等散装易产生尘埃的物料进行封闭式管理，并用密目网进行覆盖。施工现场出入口内道路、加工区、办公区、生活区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施，祼土堆积时间超过3个月 以上的必须绿化。施工现场出入口必须配备车辆冲洗系统，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，并保持设备处于开启使用状态，视频监控装置要实时监控，严禁车辆带泥上路，并保存车辆冲洗影像资料。楼层垃圾要及时清理，清理时必须采用湿式作业，清运时采用封闭式管道或装袋，严禁高处抛洒；现场须设置垃圾池，渣土等建筑垃圾集 中、分类堆放在垃圾池内，严密遮盖，需要运输、处理的，渣土车辆需密闭运输。土方作业时要实行分段施工，必须采用洒水车、雾炮机等设备进行降尘、抑尘，并安排专人及时清扫路面遗撒泥土，使作业区、路面始终保持湿润状态，做到不泥泞、不扬尘。塔式起重机安装高压喷淋系统，覆盖整个施工区域，每天不少于4次喷淋作业；外脚手架在首层悬挑周围或 者10米高度设置喷淋系统，每隔5米设置一个喷头；道路安装喷淋系统定时洒水减少扬尘。 6.市区道路机械化清扫率达到100%，县城建成区达到86%。落实建筑垃圾运输属地管理职责，建筑垃圾运输许可车辆密闭率达到100%以上。 7.对露天堆放易产生扬尘的渣土、煤炭、沙石、垃圾等场所，采取洒水、覆盖、绿化等措施，减少扬尘污染。规范铁路、公路等货物运输管理，涉及散装货物运输业务且有烟粉尘排放的铁路货运站、道路货运站场以及其他物流露天堆场，应采取有效封闭措施减少扬尘污染；确实无法封闭的，应建设防风抑尘设施。 8.十四五期间，全面消除露天焚烧秸秆现象 9.2025年底前，全市农药利用率、化肥利用率、农作物病虫害绿色防控覆盖率分别达到 43%、45%、30%以上。 10.到2025年，全市秸秆综合利用率达到 92%以上。 11.到2025年，所有规模养殖场粪污处理装备全配套，畜禽养殖粪污综合利用率达到85%。 12.到2025年，农村生活污水治理率达到25%以上。 13.2022年细颗粒物（PM2.5）控制目标46.0微克/立方米，力争目标43.7微克/立方米；空气质量优良天数比率控制目标70%；重污染天数控制目标3天；地表水达到或好于Ⅲ类水体比例控制目标46.2%；劣Ⅴ类水体比例控制目标0%；氮氧化物重点工程减排量控制目标2678吨；挥发性有机物重点工程减排量控制目标545吨；化学需氧量重点工程减排量控制目标2358吨；氨氮重点工程减排量控制目标148吨。 1.在能源、冶金、建材、有色、化工、电镀、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。 2.每小时35 蒸吨至65 蒸吨燃煤锅炉全部执行特别排放限值，每小时65 蒸吨以上燃煤锅炉全部实施节能和超低排放改造。 3.推进现有企业和园区开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升级和循环化改造，加快节水及水循环利用设施建设，促进企业间水梯级串联循环利用。 4.加快推进现役煤电机组超低排放与节能改造。 5.加大城市及周边现有燃煤发电机组的供热改造力度，优先利用背压热电联产机组替代分散燃煤锅炉，扩大集中供热面积。鼓励现有大型发电机组实施供热改造。 6.取消燃煤电厂烟气旁路，对不能稳定达标的脱硫设施进行升级改造。 7.实施每小时20蒸吨以上的燃煤锅炉脱硫设施建设及除尘设施升级改造。 8.提升改造电力、化工、水泥等工业领域低氮燃烧、除尘、脱硝、脱硫设施，强化二氧化硫、氮氧化物、颗粒物及挥发性有机物污染治理。 9.加快城镇污水处理设施建设与改造，对辖区重点流域污水处理厂进行提标改造，推进重点流域污水处理厂全面达标排放。 10.推进造纸、农副产品加工、原料药制造、化工生产、制革、农药等重点行业专项治理，实施清洁化改造。 11.2017 年底前，造纸行业力争完成采取低污染制浆技术，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化和封闭循环利用技术改造。 12.对现有涉重企业改扩建项目要采取“增产不增污”。 13.在能源、冶金、建材、有色、化工、电镀、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。 14.建材、化工、陶瓷等行业按照“改造提升一批、优化整合一批、淘汰退出一批”的总体要求，提升产业发展质量和环保治理水平，全市原则上关闭一半砖瓦窑企业，同时要确保保留下来的砖瓦窑企业各项环保措施符合要求、排放稳定达标。 15.鼓励电力行业实施超净排放改造，其他行业参照重污染天气应急减排指南B级以上绩效开展提标改造。 16.积极推进陶瓷、玻璃等行业清洁燃料替代工程。 1.全面开展加油站、储油库和油罐车油气回收治理设施运行维护情况监督检查，推动企业制定实施日查、自检、年检和维护制度。 2.完善规模畜禽养殖场污染治理设施，持续完善畜禽养殖禁养区、限养区的科学划定，实行适度规模养殖。加快畜禽规模养殖场（小区）标准化改造和建设，到 2025 年，所有规模养殖场粪污处理装备全配套，畜禽养殖粪污综合利用率达到85%。 3.严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接作为肥料。 4.施工现场严禁使用尾气排放未达国家标准的车辆和非道路移动机械设备。 5.施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、散煤、木柴、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 6.禁止国五以下的柴油货车、农用车、三轮车进入禁行区。 7.禁止现场砂浆搅拌，减少现场污染源，全面推广应用预拌砂浆。 8.严禁露天焚烧垃圾，严防露天焚烧垃圾和有烟烧烤死灰复燃。全面规范治理露天烧烤污染，任何单位和个人不得在非指定区域露天烧烤或为露天烧烤提供场所。 9.严格依法取缔未经审批从事喷涂作业和露天喷涂或刷漆行为。 10.在高排放非道路移动机械禁限行区内，严格限制高排放车辆和机械使用，杜绝排放控制区“冒黑烟”现象。 11.加强港口码头船舶污染防治。400总吨以下小型船舶生活污水采取船上储存、交岸接收的方式处置。 12.到2025年底，土壤污染重点监管单位排污许可证应当全部载明土壤污染防治义务，至少完成一次土壤和地下水隐患排查，制定整改方案和台账并落实。; 本项目不涉及禁止或限制行为，符合相关管控要求. 3; 资源开发效率 要求; 到2025年，全省用水总量控制在306亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量较2020年均下降18%，农田灌溉水有效利用系数达到0.58。 1严格落实主体功能区规划，在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。对采用列入淘汰目录工艺、技术和装备的项目，不予批准取水许可；未按期淘汰的，有关部门和地方政府要依法严格查处。 2在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。地下水限采区内不得新增地下水开采量。严控工农业等生产性用水新增地下水开采量；城乡居民生活和特殊水质要求确需增加开采量的，必须通过压减生产性用水，确保不增加现状开采量。 3严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内自备水井，一律予以关闭。 4在地下水超采区，禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用中深层地下水，并削减开采量，逐步实现地下水采补平衡。 5城市公共供水管网能够满足用水需要却通过自备取水设施取用地下水的，取水许可不予审批；地下水严重超采地区取用地下水的，取水许可不予审批。 6在城市公共供水管网覆盖的区域内，禁止新建地下水取水井用于餐饮、洗浴、洗车等服务业和小区、单位集中供水等。 7皖北平原地区应当限制高耗水、重污染产业发展，提高城镇污水处理标准，加强污水、采矿排水再生利用；支持规模农业使用高效节水灌溉技术；对地下水超采地区，应当制定综合治理措施，控制开采量，逐步实现采补平衡。 1坚持集中式与分布式建设并举，因地制宜建设集中式光伏发电项目，推动整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点工作。坚持集中式和分散式相结合，有序推进皖北平原连片风电项目建设，稳妥推进皖西南地 区集中式风电项目建设，鼓励分散式风电商业模式创新。大力推进风光储一体化建设。加快建设一批抽水蓄能电站，打造千万千瓦级绿色储能基地。多元高效利用生物质能，推进农林生物质热电联产项目新建和供热改造，合理规划城镇生活垃圾焚烧发电项目，统筹布局生物燃料乙醇项目，适度发展先进生物质液体燃料。到2025年，非化石能源占能源消费总量比重 达到15.5%以上。 2推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。 3实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。4推动光伏发电规模化发展，充分利用荒山荒坡、采煤沉陷区等未利用空间，建设集中式光伏电站。加快工业园区、公共建筑、居民住宅等屋顶光伏建设，有序推动国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，因地制宜推进“光伏+”项目。 5积极开发风电资源，在皖北平原、皖西南地区建设集中连片风电，持续推进就近接入、就地消纳的分散式风电建设。 6大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆、政府公务用车新能源或清洁能源替代水资源利用总量及效率要求：1按照省政府下达给区域各市的水资源利用总量及效率要求执行。地下水开采要求：2兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。 3开采地下水时，对下列含水层应当分层开采，不得混合开采：（一）半咸水、咸水、卤水层；（二）已受污染的含水层；（三）含有毒有害元素，超过生活饮用水卫生标准的水层；（四）有医疗价值和特殊经济价值的地下热水、温泉水和矿泉水。 4淮河流域地下水开采区应当依靠降雨、地下径流、河流和湖泊、水库渗漏等补给地下水。人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。 能源利用总量及效率要求：5按照省政府下达给区域各市能源利用总量及效率要求执行。 禁燃区要求：6按照省级清单中禁燃区要求执行。 其他资源利用效率要求：7土地资源利用效率按照省政府下达给区域各市的要求执行。1.到十四五末，埇桥区、灵璧县、泗县、萧县、砀山县万元工业增加值用水量比2020年分别下降14%、32%、25%、16%、22%、19%，万元GDP用水量比2020年分别下降15%、16%、16%、15%、16%、15%，农田灌溉水有效利用系数控制为0.65。 2.到2025 年，全市用水总量控制在11.71亿立方米以内，其中城乡生活及工业用水总量6.0亿立方米。 3.到2022 年，规模以上工业用水重复利用率达到91%以上，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015 年分别降低32%和27%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.65以上。 4.到2035 年，全市用水总量控制在15亿m3以内。 新建耗煤项目实行煤炭减量替代。对煤炭开采与洗选业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、电力热力生产和供应业等行业新增耗煤（电力行业除外），实施煤炭消费量1.5倍减量替代。继续推进电能替代燃煤和燃油工作，替代规模达到省下达的指标要求。 1.在地下水超采区，禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用地下水。 2.在地下水禁止开采区内，禁止新建、改建和扩建取用地下水的建设项目。已有的地下水取水工程，应当统一规划建设替代水源。 3.在地下水限制开采区内，不得新增地下水开采量。确需新建地下水取水工程的，应当经省人民政府水行政主管部门批准。 4. 建设单位因施工需要直接取用地下水的，应当向具有审批权限的水行政主管部门申请临时取水。 5.城市公共供水管网覆盖区域和饮用水水源保护区内禁止取用地下水用于地源热泵系统。 6.在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。 7.严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。 1. 除集中供热企业外，禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，禁止销售、燃用各类型高污染燃料。 2.宿州市禁燃区内各乡镇、街道、园区管委会要加强对民用煤制品的监督管理，禁燃区内禁止销售、燃用民用煤制品，餐饮服务场所不得燃用煤炭及其制品，非道路移动机械不得燃用渣油和重油；鼓励使用太阳能、电能、天然气、液化石油气、沼气等清洁能源或者依托周边已有热电机组实施集中供热；推进农村清洁能源的替代和开发利用。 3.禁燃区内禁止使用散煤等高污染燃料，逐步实现无煤化。 4.市区京台高速以东，南外环以北、沱河路以西、新汴河以南；全市所有文物保护单位，车站等交通枢纽及铁路线路安全保护区，易燃易爆物品生产、储存单位，输变电设施安全保护区，医疗机构、学校（含幼儿园）、敬（养）老院、图书馆、档案馆、博物馆、文化馆、商场、影剧院，景区、林地、公园、绿地、苗圃，房屋室内及其公共走廊、楼梯、屋顶、阳台、窗口和党政机关办公场所等范围内，禁放区域内禁止经营、储存、燃放烟花爆竹。迎接国家庆典等重大活动需要燃放礼花的，由宿州市人民政府决定并发布通告。 5.坚决取缔禁燃区非法经营散煤网点。 严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。; 本项目不涉及禁止或限制行为，符合相关管控要求. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入清单中，符合“三线一单与分区管控”要求。 2.其他政策相符性分析 - （1）项目与关于印发《宿州市“十四五”生态环境保护规划》的通知（宿环委会【2022】2号）相符性分析 - 表1.5 与关于印发《宿州市“十四五”生态环境保护规划》的通知（宿环委会【2022】2号）相符性分析一览表 - 序号; - 安徽省“十四五”生态环境保护规划; - 项目情况; - 相符性. - 1; - 强化挥发性有机物（VOCs）治理精细化管理，在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修、干洗、餐饮等生活源VOCs综合治理；推进皖北地区胶合板、家具制造等产业集群升级改造，推进开发区、企业集群因地制宜推广建设涉VOCs“绿岛”项目，推动涂装类统筹规划建设集中涂装中心，活性炭使用量大的统筹建设活性炭本项目熔融挤出废气集中处理中心，有机溶剂使用量大的建设溶剂回收中心。; - 本项目属于塑料板、管、型材制造，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业。本项目熔融挤出废气采用集气罩收集经碱液喷淋+除雾器+CO催化燃烧装置处理，通过15m排气筒（DA007）排放; - 相符. - （2）项目与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》相符性分析详见下表。 - 表1.6 挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策相符性分析一览表 - 序号; - 挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策; - 项目情况; - 相符性. - 1; - 对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放：应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放; - 本项目熔融挤出工艺所产生的VOCs采用集气罩收集经碱液喷淋+除雾器+CO催化燃烧装置处理，通过15m排气筒（DA007）排放; - 相符. 3.产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于塑料板、管、型材制造，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 项目于2025年8月5日在宿州市发展和改革委员会备案，项目代码为：2508-341302-04-01-744434。因此，项目的建设符合地方的产业政策。 综上所述，项目的建设符合国家及地方的产业政策要求。 - 4.选址合理性和周边环境相容性分析 - 扩建项目所在地位于宿州市埇桥区循环经济示范园东二环西侧，属于埇桥区循环经济示范园。用地性质为工业用地，建设内容与用地性质相符。 根据现场勘察，现院内除本项目以外，其他均为空置厂房。本项目评价区域内无生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区及饮用水源保护区等环境敏感目标，项目选址地块周边以闲置厂房为主。外环境制约因素小，本项目对运营期产生的污染物可实现达标排放，对周边环境影响可以接受，因此本项目建设与周边环境较相容。 本项目为塑料板、管、型材制造项目，自身产污环节较少，在落实本次环评提出的相关污染防治措施，并认真履行“三同时”制度后，根据预测分析可知，该项目的建设不会降低评价区域原有功能级别，对区域环境影响较小。 综上所述，从选址、环境相容性等方面考虑，本项目建设选址是可行的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目建设基本情况 - （1）项目背景 - 安徽爱乐新材料科技有限公司曾用名安徽淮宿建材有限公司，成立于2013年4月，主要从事木塑型材生产及深加工。2015年安徽爱乐新材料科技有限公司在安徽省宿州市埇桥区循环经济示范园仁和路西侧（厂区一）投资5500万元建设年产1万吨木塑型材及深加工项目。该项目已于2014年12月30日经宿州市埇桥区发展和改革委员会予以备案。于2015年3月16日经埇桥区环保局以《关于安徽淮宿建材有限公司年产1万吨木塑型材及深加工项目环境影响报告表的批复》(埇环建字〔2015〕10号）从环保角度同意该项目开工建设。2017年2月，项目建设完成。2017年3月27日经埇桥区环境保护局以《关于安徽淮宿建材有限公司年产1万吨木塑型材及深加工项目竣工环保验收意见》（埇环验字【2017]11号）同意该项目通过竣工环境保护验收。2020年10月28日，安徽爱乐新材料科技有限公司进行了排污许可登记管理申请（证书编号：91341302066516894M001X）。2024年10月16日对排污登记进行变更。 - 2023年5月，安徽爱乐新材料科技有限公司在厂区一内进行扩建，投资4600 万元建设《安徽淮宿建材有限公司年产3万吨节能环保木塑型材及深加工扩建项目》，该项目于2023年10月26日取得《关于安徽淮宿建材有限公司年产3万吨节能环保木塑型材及深加工扩建项目环境影响报告表的批复》（宿州市埇桥区生态环境分局，埇环建字[2023]57号），2024年4月7日该项目在全国建设项目竣工环境保护验收系统进行备案（阶段性验收，验收产能为20000 吨木塑型材）。2025年2月8日该项目在全国建设项目竣工环境保护验收系统进行备案（阶段性验收，验收产能为7500 吨木塑型材）。 由于市场原因安徽爱乐新材料科技有限公司拟在宿州市埇桥区循环经济示范园东二环西侧（厂区二）新建厂房，建设《安徽爱乐新材料科技有限公司年产一万吨高性能秸秆木塑型材智能制造项目》，新建厂房3000平方米，项目建成后能够达到年产7100吨PVC板，2900吨PE板的生产能力。 （2）环评报告表类别确定 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令第16号）中的有关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29，53塑料制品业292”，应当编制环境影响报告表。 表2.1 环评类别对照表 项目类别 环评类别; 环境影响评价类别; 项目环评类别判定. 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53; 塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 报告表. - （3）排污许可管理类别确定 - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号）中的有关规定，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业 29 62塑料制品业 292”，本项目属于塑料板、管、型材制造 2922，属于简化管理，故本项目执行排污许可简化管理。 表2.2 排污许可类别对照 项目类别 排污许可类别; 排污许可类别; 排污许可 管理类别. 重点; 简化; 登记. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62; 塑料制品业 292; 塑料人造革、合成革制造 2925; 年产 1 万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产 1 万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造 2922、塑料丝、绳和编织品制造 2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造 2927、人造草坪制造 2928、塑料零件及其他塑料制品制造 2929; 其他; 简化. - （4）项目建设内容 安徽爱乐新材料科技有限公司位于宿州经济技术开发区埇桥循环经济示范园东二环西侧，项目新建厂房约3000平方米，拟购置PVC板材生产线7条，PE板材生产线3条，配套建设变配电、给排水、消防、环保设施等辅助工程，项目建成后能够达到年产7100吨PVC板的，2900吨PE板的生产能力。项目建设基本情况见表2.3。 表2.3 项目建设基本情况一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积3000m2，1F，钢结构，设置7条PVC生产线，3条PE生产线，购置挤出机、定型台、牵引机、切割锯、砂光打磨机等设备，项目建设后可达到年产7100吨PVC板材生产线，2900吨PE板材生产线的生产能力。; 新建. 辅助工程; 办公室+展厅; 位于生产车间内部东南侧，建筑面积200m2，用于日常办公和产品的展示。; 新建. 储运工程; PVC板材混料区; 位于生产车间内部西北侧，面积约400m2，用于PVC板材原料的储存及投料混合。; 新建. PE板材混料区; 位于生产车间内部西北侧，面积约200m2，用于PE板材原料的储存及投料混合。. 成品区; 位于生产车间内部东北侧，面积约600m2，用于PVC板材、PE板材成品的堆放。. 公用工程; 给水; 给水来自市政管网，供水量为2310t/a。; 新建. 排水; 排水实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网；项目冷却废水循环使用不外排，喷淋废水经收集后作为危废交由资质单位处理，生活污水经化粪池预处理后排入城东污水处理厂进行处理。. 供电; 市政供电管网统一供电，用电量80万kW·h/a。. 消防; 按照相关规定设置各类消防设施。. 环保工程; 废气治理; 混料、牵引切割、精确切割、砂光打磨废气：集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA006）排放。; 新建. 融熔挤出废气：集气罩+碱液喷淋+除雾器+CO催化燃烧装置+15m排气筒（DA007）排放. 废水治理; 排水实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网；项目冷却废水循环使用不外排，喷淋废水经收集后作为危废交由资质单位处理，生活污水经化粪池处理后排入城东污水处理厂进行处理。; 新建. 噪声治理; 隔声、消声、减振、设备定期保养等。; 新建. 固废治理; 一般工业固体废物：一般工业固体废物暂存区，面积60m2，位于厂区南侧。; 新建. 危险废物：危险废物暂存间，面积50m2，位于厂区北侧，并进行分区隔离。; 新建. 生活垃圾：垃圾桶等。; 新建. 地下水、土壤; 危废暂存间为重点防渗区域，采用环氧树脂漆（1.5mm）进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s；一般防渗区采取粘土铺底+10～15cm的防渗水泥进行硬化，防渗层渗透系数达到1.0×10-7cm/s。; 新建. 环境风险; 设置室外消火栓、灭火器、制定风险应急预案等。; 新建. 2.项目拆解规模及产品方案 表2.4 项目主要产品及产能一览表 序号; 产品名称; 产能（t/a）; 规格（尺寸）; 备注; /. 1; PVC板材; 7100; 145—25mm; 地板; 7条线. 219—26mm; 长城版. 2; PE板材; 2900; 145—25mm; 地板; 3条线. 219—26mm; 长城版. 合计产能10000吨. 3.项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 表2.5 项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. PVC板材生产线. 1; 挤出机; SJZ65/132; 台; 7. 2; 定型台; 8米; 台; 7. 3; 牵引机; 3米; 台; 7. 4; 切割锯; 1.5米; 台; 7. 5; 翻转架; 3米; 台; 7. 6; 高低混料机; 800/2500; 台; 1. 7; 熔融共挤机; 45机; 台; 7. 8; 压花机; /; 台; 7. PE板材生产线. 1; 挤出机; SJZ65/130; 台; 3. 2; 定型台; 4.5米; 台; 3. 3; 切割锯; 1.5米; 台; 3. 4; 翻转架; 4米; 台; 3. 5; 砂光打磨机; /; 台; 1. 6; 切割机; /; 台; 1. 7; 压花机; /; 台; 3. 4.项目原辅材料及资源、能源消耗 项目主要原辅材料及资源、能源消耗见表2.6。 表2.6 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 规格; 性状; 备注. 主要原辅材料消耗. PVC产品. 1; PVC粉; t/a; 4600; 50kg/袋; 粉状; 外购. 2; 轻钙（碳酸钙）; t/a; 2300; 50kg/袋; 粉状; 外购. 3; 阻燃剂; t/a; 150; /; 粉状; 外购. 4; 稳定剂; t/a; 200; /; 粉状; 外购. 5; 调节剂; t/a; 250; /; 粉状; 外购. 6; 发泡剂; t/a; 100; 50kg/袋; 粉状; 外购. 7; 润滑剂; t/a; 100; /; 粉状; 外购. 8; 颜料; t/a; 50; /; 粉状; 外购. 9; ASA面料; t/a; 350; 50kg/袋; 粉状; 外购. PE板产品. 1; PE木塑底料; t/a; 2800; /; 粉状; 外购. 2; PE粒子; t/a; 400; /; 颗粒; 外购. 资源、能源消耗. 1; 水; t/a; 1704; /; /; 区域供水管网. 2; 电; 万kW·h/a; 80; /; /; 区域电网提供. - 原辅材料说明： PVC树脂粉：聚氯乙烯，英文简称 PVC (Polyvinyl chloride polymer=PVC分子结构），是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的树脂。是氯乙烯的均聚物。 氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小。分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，70-85℃开始溶解，130℃变为粘弹态，160-180℃开始转变为粘流态；成型温度160-190℃，比重约1.4g/cm3，含氯量56%～58%，有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5~10kJ/m2；聚氯乙烯在100℃加热条件下可产生分解，在200℃以下，热解产物主要为少量氯化氢和氯乙烯，随着温度的升高，聚氯乙烯热解失重速率逐渐增加，400℃时聚氯乙烯的热解失重速率达到最大，随后热解失重速率逐渐降低，在435℃热解基本结束。 PE：是由乙烯单体聚合而成的热塑性树脂，无臭、无味、无毒。纯品为乳白色蜡状固体，薄膜透明，块状半透明或不透明。密度为0.91～0.965 g/cm³，熔点105～135°C，耐热性差，易燃。拉伸强度较低，抗冲击性好，尤其低温韧性佳，抗蠕变性差，易受力变形。 轻钙（碳酸钙）：采用轻质碳酸钙，用化学加工方法制得的，由于它的沉降体积（2.4—2.8mL/g）比用机械方法生产的重质碳酸钙沉降体积（1.1—1.9mL/g）大，因此被称为轻质碳酸钙。其特点为白色粉末或无色结晶、无气味，粒径为0.5-15um。碳酸钙在塑料制品中能起到一种骨架作用，对塑料制品尺寸的稳定性有很大作用， 能提高制品的硬度，还可以提高制品的表面光泽和表面平整性。在一般塑料制品中添加碳酸钙耐热性可以提高，由于碳酸钙白度在90%以上，还可以取代昂贵的白色颜料起到增白作用。 - ASA面料：ASA面料是由苯乙烯、丙烯腈和丙烯酸酯类橡胶体共聚而成，再经凝聚、洗涤、干燥后挤出成膜制成，ASA树脂在生产过程中可能残存游离单体在洗涤、干燥挤出成膜等过程挥发后，但产品中游离态单体较少。ASA具有很强的耐候性，高分子聚合物中若含有双键，则双键容易被能量强度较大的太阳光中的紫外线灯打开，由此造成高分子聚合物的耐老化性能下降，而ASA正是用不含不饱和双键的丙烯酸橡胶替代了ABS中含有不饱和双键的丁二烯橡胶，因此，不但可抵抗紫外线照射引起的降解、老化、褪色，还避免了大气的氧化、加工过程高温引起的分解或变色由此极大地提升了材料的抗老化与耐候性能。根据测试结果，ASA的抗老化性能是ABS的10倍以上。根据研究，ASA树脂热稳定好，其分解温度在270℃以上。本项目PVC树脂瓦面层采用ASA塑料膜复合而成。 稳定剂：热稳定剂是塑料加工助剂中重要类别之一，本项目采用的稳定剂主要由钙盐、锌盐、润滑剂、抗氧剂等，采用特殊工艺复合而成的复合盐，不含有毒有害重金属成分。PVC塑料只有在160℃以上才能加工成型，而它在120~130℃时就开始热分解，释放出HCl气体，如果不抑制HCl的产生，分解又会进一步加剧。在实际生产过程中，PVC塑料中含有少量的如铅盐、金属皂、酚、芳胺等杂质时，既不影响其加工与应用，又能在一定程度上起到延缓其热分解的作用。 发泡剂：PVC发泡调节剂是一种丙烯酸酯类高分子加工助剂，通过超高分子量设计增强PVC熔体强度与均质性，优化发泡制品的泡孔结构均匀性与密度。其核心功能包括促进PVC塑化、提升熔体内聚力以及维持熔体流动性，从而防止发泡过程中气泡合并与塌陷，适用于建筑板材、广告板、管材等硬质PVC发泡制品生产。 润滑剂：PVC润滑剂是塑料加工中用于改善树脂流动性和制品脱模性的助剂，主要应用于PVC等材料加工领域。其通过减少熔体摩擦、防止粘黏设备及降解，提升加工效率和制品质量。 该产品按作用机理分为外润滑剂（如石蜡、聚乙烯蜡）和内润滑剂（如硬脂酸酯类），前者在界面形成润滑层，后者降低熔体黏度。外观多为微黄色蜡样固体、片状或白色粉末，具有耐热、防喷霜、增强透明度等特性。实际应用中多采用复配方式平衡内外润滑效果，推荐添加量通常为0.1-0.8PHR，最高可提升脱模性能25%及加工效率30%。部分产品还具备环保特性，适配PVC发泡制品、双螺杆挤出等工艺，并优化填料分散性与制品光泽度。 阻燃剂：阻燃剂是赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂，主要是针对高分子材料的阻燃设计的。阻燃剂的使用一般应具备以下几个条件：不降低高分子材料的物性，如耐热性、机械强度、电气性能；分解温度不应太高，但在加工温度下又不能分解；耐久性好；耐候性好。 PE木塑底料：PE木塑底料是以聚乙烯（PE） 为基体，与木质/植物纤维（木粉、稻壳、秸秆等）复配功能性助剂造粒制成的基础复合材料，是生产木塑地板、园林构件、户外家具等制品的核心原料，常搭配色母、共挤层料使用。PE基体：占比40%—60%，可用原生或再生PE，决定耐候、耐腐蚀等基础性能； 植物纤维：占比30%—50%，提供木材质感，粒径、含水率直接影响制品强度与稳定性； 功能助剂：占比5%—10%，含抗紫外、抗氧化、润滑剂、稳定剂等，提升耐老化、加工流动性与使用寿命； 可选填充：部分配方添加碳酸钙等无机粉体，降低成本并改善刚性。 关键特性性能融合：兼具木材纹理与塑料稳定性，耐水、防腐、防虫蛀，热膨胀系数比实木低50%—70%； 耐候耐用：户外耐候可达10—15年，-40℃至60℃环境下颜色与结构稳定； 加工友好：可挤出、模压、注塑，易钉、钻、锯，适配复杂截面与个性化纹理； 绿色环保：原料多为农林废弃物，可循环利用，符合低碳理念。 主要用途 户外场景：木塑地板、栈道、护栏、廊架、花箱等园林景观材料； 建筑与装饰：外墙挂板、室内装饰条、户外门窗框等； 家具与工业：户外桌椅、托盘、物流周转箱等耐腐蚀制品 - 6.水平衡 本项目营运过程中所产生的废水主要为生活污水和喷淋废水。 ①生活污水 - 项目新增劳动定员20人，项目不设置食堂，根据《宿州市城市行业用水定额》（DB3413/T0001-2020），职工日人均用水量按70L估算，年工作时间按300天计算。则职工生活用水量为1.4t/d（420t/a）。废水产生量按照用水量的80%计算，则产生的生活污水量为1.12t/d（336t/a）。生活污水经化粪池预处理后排入城东污水处理厂。 ②冷却废水 PVC板材、PE板材冷却定型均使用水冷冷却。根据工程设计，冷却水池有效容量为8t，循环量2t/h，日补充水量按水箱有效容量的3%计算，则补充水量为0.24t/d（72t/a）；冷却用水量为72t/a，冷却水循环使用不外排，定期补充损耗。 ③喷淋废水 - 项目熔融挤出废气处理设碱液喷淋+除雾装置。废气量为50000m3/h，喷淋塔液气比为1.0L/m3，计算循环量为50m3/h（400m3/d）。循环喷淋过程中，进入废气中水量约为循环量的1%，即损耗量为4m3/d。项目拟配备有效容积1m3喷淋废水循环沉淀池一座，为保证废气处理效果，定期排水同时补充新水，每月排放/补充一次（合计排放/补充12次），则喷淋用水量1212t/a，喷淋废水量为12t/a，喷淋废水作为危废交由资质单位处置。 图2.1 水平衡图 t/a - 6.劳动定员及工作制度 根据建设单位提供的资料，本项目劳动定员20人。本项目工作制度为年工作300天，单班（昼间）运行8小时。 7.厂区平面布置 ① 项目整体布置 项目厂区一建设地点位于安徽省宿州市埇桥区循环经济示范园仁和路西侧；厂区二建设地点位于宿州市埇桥区循环经济示范园东二环西侧，厂区分为生产区、办公区、成品区等功能分区，具体见平面布置图。 ② 项目原料及产品由汽车进行运输。 ③ 平面布置合理性 项目厂区布置总体来说，结构明朗，流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程等需求。总体上做到按功能分区，系统分明，布置整齐。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.营运期生产工艺流程及产污节点图 图2.2 PVC板材生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述如下： （1）混料：将外购的PVC粉、轻钙、阻燃剂、稳定剂、调节剂、发泡剂、润滑剂、颜料人工拆包投入混料机。混料机将投入的物料充分混合均匀，混料过程全程密闭此工序会产生投料废气G1-1、固体废物S1-1、机械噪声N。 （2）融熔挤出：混合均匀的物料通过管道进入融熔挤出机，熔融采用电加热加热到180到220摄氏度。加热后的物料成为具有一定流动性的熔体。熔体通过挤出机的模具挤出，形成具有特定截面形状和尺寸的木塑板坯。此工序会产生熔融挤出废气G1-2。 （3）压花：采用在线压花机对挤出后的木塑板材表面压花，使得板材表面 形成一定规律性的形状。在线压花机主要通过加热使压花机上面带有的印花模具直接在板材表面上压花，加热温度为100℃左右，时间为30s。在加热软化过程中，属于物理性熔融，由于分子间的剪切挤压会发生断链、分解、降解等，而产生少量有机废气（以NMHC计），同时氯乙烯在200℃以下，热解产物主要为少量氯化氢和氯乙烯；本项目覆膜过程无需加热，温度主要来源于熔融挤出工序的物料，该物料从190℃降至100℃左右，ASA膜与熔融挤出工序的物料经过滚筒压制，粘合完成覆膜，不需胶黏剂，因覆膜压花过程未达到270℃的热解温度，故本项目不考虑该过程苯乙烯、丙烯腈等污染物的产排；以上工序会产生少量异味（以臭气浓度计）。 （4）冷却定型：压花后的木塑板材在牵引作用下进入冷却机的冷却水池内，通过喷淋管上的喷淋孔对板材直接冷却定型，冷却水池尺寸为4m×1.1m×1m。冷却水循环使用不外排，定期补充损耗。此工艺会产生冷却废水W1-1。 （5）牵引切割：将冷却定型的板材通过牵引进行切割。此工艺会产生切割废气G1-3、废边角料S1-2、机械噪声N。 （6）砂光打磨：将冷却后的木塑板材运至在线砂光机上对板材表面进行打磨、抛光和修整。该工序会产生在线砂光废气G1-4、废屑S1-3和机械噪声N。 （7）精确切割：根据客户需求，对切割后的木塑板材进行精切。该工序会产生切割废气G1-5、废边角料S1-3和机械噪声N。 （8）码垛：精确切割后得到成品，码垛堆放。 图2.3 PE板材生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述如下： （1）混料：将外购的PE木塑底料、PE粒子。人工拆包投入混料机。混料机将投入的物料充分混合均匀，混料过程全程密闭。此工序会产生混料废气G2-1、废包装袋S2-1和机械噪声N。 （2）融熔挤出：混合均匀的物料通过管道进入融熔挤出机，熔融采用电加热加热到180到220摄氏度。加热后的物料成为具有一定流动性的熔体。熔体通过挤出机的模具挤出，形成具有特定截面形状和尺寸的木塑板坯。此工序会产生熔融挤出废气G1-2。 （3）压花：采用在线压花机对挤出后的木塑板材表面压花，使得板材表面 形成一定规律性的形状。在线压花机主要通过加热使压花机上面带有的印花模具直接在板材表面上压花，加热温度为100℃左右，时间为30s。由于PE（聚乙烯）通常在170~210℃时裂解产生非甲烷总烃。压花工序操作温度100℃，远未到达PE裂解温度，故压花工艺产生的极少量的有机废气本环评不作分析。 （4）冷却定型：压花后的木塑板材在牵引作用下进入冷却机的冷却水池内，通过喷淋管上的喷淋孔对板材直接冷却定型，冷却水池尺寸为4m×1.1m×1m。 冷却水循环使用不外排，定期补充损耗。此工艺会产生冷却废水W2-1。 （5）牵引切割：将冷定型的板材通过牵引进行切割。此工序会产生切割废气G2-3，废边角料S2-2和机械噪声N。 （6）精确切割：根据客户需求，对牵引切割后的木塑板材进行精切。该工序会产生切割粉尘G2-4、废边角料S2-3和机械噪声N。 - （7）码垛：精确切割后得到成品，码垛堆放。 综上分析，项目运营期产污情况见下表： 表2.7 运营期主要污染工序一览表 产品种类; 污染类别; 污染源 编号; 产生工序; 主要污染因子. PVC板材; 废气; G1-1; 混料; 颗粒物. G1-2; 熔融挤出; 非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度. G1-3; 牵引切割; 颗粒物. G1-4; 砂光打磨; 颗粒物. G1-5; 精确切割; 颗粒物. 废水; W1-1; 冷却定型; COD、BOD5、SS、NH3-N. 噪声; N; 设备运行; 机械噪声. 固废; S1-1; 混料; 废包装袋. S1-2; 牵引切割; 边角料. S1-3; 砂光打磨; 碎屑. S1-4; 精确切割; 边角料. S23; 职工生活; 生活垃圾. 噪声; N; 设备运行; 机械噪声. PE板材; 废气; G2-1; 混料; 颗粒物. G2-2; 熔融挤出; 非甲烷总烃. G2-3; 牵引切割; 颗粒物. G2-4; 精确切割; 颗粒物. 废水; W2-1; 冷却定型; COD、BOD5、SS、NH3-N. 噪声; N; 设备运行; 机械噪声. 固废; S2-1; 混料; 废包装袋. S2-2; 牵引切割; 边角料. S2-3; 精确切割; 边角料. 公用工程; 废水; /; 生活废水; COD、BOD5、SS、NH3-N. 固废; /; 职工生活; 生活垃圾. /; 设备维护; 润滑油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程环保手续履行情况 - 安徽爱乐新材料科技有限公司，曾用名安徽淮宿建材有限公司，始建于2013年4月，原有工程位于安徽省宿州市埇桥区循环经济示范园仁和路西侧（厂区一），本次新建项目位于宿州市埇桥区循环经济示范园东二环西侧（厂区二），现有工程环保手续履行情况见下表： 表2.8 现有项目环评及验收情况 - 序号; - 项目名称; - 环评批复; - 阶段验收意见 - 或备案; - 排污许可手续. - 1; - 《安徽淮宿建材有限公司年产1万吨木塑型材及深加工项目》; 《关于安徽淮宿建材有限公司年产1万吨木塑 型材及深加工项目环境影响报告表的批复》（埇环建字【2015】10号）; - 《关于安徽淮宿建材有限公司年产1万吨木塑 - 型材及深加工项目竣工环保验收意见》（埇环验字【2017】11号）; - 排污许可证 - （证书编号：91341302066516894M001X）. - 2; - 《安徽淮宿建材有限公司年产3万吨节能 - 环保木塑型材及深加工扩建项目》; - 《关于安徽淮宿建材有限公司年产3万吨节能 环保木塑型材及深加工扩建项目环境影响报告表的批复》（埇环建字【2023】57号）; - 《安徽淮宿建材有限公司年产3万吨节能环保木塑型材及深加工扩建项目（阶段性）竣工环境保护验收报告表》. - 《安徽淮宿建材有限公司年产3万吨节能环保木塑型材及深加工扩建项目竣工环境保护验收报告表》（阶段性）. 2.现有工程污染物实际排放总量 现有工程废气污染物实际排放总量根据《安徽淮宿建材有限公司年产3万吨节能环保木塑型材及深加工扩建项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告表》和《安徽淮宿建材有限公司年产3万吨节能环保木塑型材及深加工扩建项目竣工环境保护验收报告表》验收检测中的检测结果进行核算。检测结果如下： 表2.9 有组织废气排放情况一览表 检测位置; 检测项目; 频次; 排放浓度（mg/m3）; 标杆流量（m3/h）; 排放速率（kg/h）. 后处理（砂 光）、切割 粉尘DA001 出口; 颗粒物; 第一次; 11.9; 9836; 0.1170. 第二次; 14.2; 9836; 0.1397. 第三次; 13.6; 9945; 0.1353. 生产车间1挤出废气 DA002出口; 非甲烷总烃; 第一次; 1.80; 7907; 0.0142. 第二次; 1.59; 7818; 0.0124. 第三次; 1.62; 7678; 0.0124. 生产车间2挤出废气 DA003出口; 非甲烷总烃; 第一次; 1.78; 6829; 0.0122. 第二次; 1.51; 6941; 0.0105. 第三次; 1.91; 6568; 0.0125. 后处理（砂 光）、切割 粉尘DA001 出口; 颗粒物; 第一次; 15.1; 8863; 0.1338. 第二次; 11.7; 9743; 0.1140. 第三次; 12.2; 8745; 0.1067. 生产车间1挤出废气 DA002出口; 非甲烷总烃; 第一次; 1.38; 8277; 0.0114. 第二次; 1.65; 8106; 0.0134. 第三次; 1.65; 8034; 0.0133. 生产车间2挤出废气 DA003出口; 非甲烷总烃; 第一次; 1.72; 7423; 0.0128. 第二次; 1.55; 7324; 0.0114. 第三次; 1.69; 7041; 0.0112. 表2.10 有组织废气排放情况一览表 采样日期; 采样点位; 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次. 2024.12.9; 二级活性炭吸附装置出气（DA004）; 排气筒高度（m）; 15. 截面积（m2）; 0.1257. 烟温（℃）; 17.1; 16.8; 17.0. 流速（m/s）; 13.7; 13.9; 13.9. 标干流量（m3/h）; 5828; 5917; 5918. 非甲烷总烃; 检测浓度（mg/m3）; 2.04; 2.67; 3.40. 排放速率（kg/h）; 1.19×10-2; 1.58×10-2; 2.01×10-2. 2024.12.9; 袋式除尘 器出气口 (DA005); 排气筒高度（m）; 15. 截面积（m2）; 0.2827. 烟温（℃）; 14.6; 13.7; 13.2. 含湿量（%）; 1.79; 1.79; 1.80. 流速（m/s）; 4.3; 4.1; 4.3. 标干流量（m3/h）; 4157; 3976; 41. 颗粒物; 检测浓度（mg/m3）; 2.1; 1.5; 1.8. 排放速率（kg/h）; 8.73×10-3; 5.96×10-3; 7.52×10-3. 2024.12.10; 二级活性 炭吸附装 置出气口 (DA004); 排气筒高度（m）; 15. 截面积（m2）; 0.1257. 烟温（℃）; 16.5; 16.7; 16.8. 流速（m/s）; 12.6; 12.6; 12.5. 标干流量（m3/h）; 5368; 5364; 5321. 非甲烷总烃; 检测浓度（mg/m3）; 19.2; 23.3; 23.1. 排放速率（kg/h）; 0.103; 0.125; 0.123. 2024.12.10; 袋式除尘 器出气口 (DA005); 排气筒高度（m）; 15. 截面积（m2）; 0.2827. 烟温（℃）; 13.1; 13.1; 14.3. 流速（m/s）; 3.6; 3.4; 4.0. 含湿量（%）; 1.84; 1.84; 1.83. 标干流量（m3/h）; 3496; 3302; 3867. 颗粒物; 检测浓度（mg/m3）; 2.6; 2.8; 2.4. 排放速率（kg/h）; 9.09×10-3; 9.25×10-3; 9.28×10-3. 企业年生产时间取4800h，DA001排气筒验收检测期间生产负荷为80%，颗粒物最大排放浓度为15.1mg/m3；DA002排气筒验收检测期间生产负荷为80%，非甲烷总烃最大排放浓度为1.8mg/m3；DA003排气筒验收检测期间生产负荷为80%，非甲烷总烃最大排放浓度为1.91mg/m3；DA004排气筒12月10日验收检测期间生产负荷为100%，非甲烷总烃最大排放浓度为23.3mg/m3；DA005排气筒12月10日验收检测期间生产负荷为100%，颗粒物最大排放浓度为2.8mg/m3；排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求。 企业按年生产300天，每天8个小时计；年排放量：颗粒物、非甲烷总烃分别为（0.846t/a、0.686t/a）。 表2.11 无组织废气监测结果一览表 采样日期; 检测项目; 频次; 单位; - 采样点位. 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4. - 2024.12.10; 总悬浮 - 颗粒物; 1; μg/m3; 236; 348; 403; 386. 2; μg/m3; 269; 369; 435; 445. 3; μg/m3; 221; 378; 374; 357. 4; μg/m3; 250; 332; 421; 411. - 非甲烷 总烃; 1; μg/m3; 0.43; 1.10; 1.15; 1.10. 2; μg/m3; 0.56; 1.00; 1.21; 1.25. 3; μg/m3; 0.54; 1.10; 1. 11; 1.31. 4; μg/m3; 0.64; 1. 11; 1.29; 1.49. - 2024.12.11; 总悬浮 - 颗粒物; 1; μg/m3; 205; 336; 378; 373. 2; μg/m3; 196; 315; 411; 405. 3; μg/m3; 219; 349; 352; 348. 4; μg/m3; 212; 302; 419; 390. - 非甲烷 总烃; 1; μg/m3; 0.54; 1.03; 1.28; 1.38. 2; μg/m3; 0.77; 1.19; 1.18; 1.34. 3; μg/m3; 0.49; 1.29; 1.30; 1.27. 4; μg/m3; 0.52; 1.47; 1.35; 1.20. - 项目厂界无组织颗粒物最高浓度值小于标准限值，均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界污染物排放限值要求；非甲烷总烃厂界无组织排放小于《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）限值要求；非甲烷总烃厂区内无组织排放最高浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准。 （2）废水 现有工程废水污染物实际排放总量根据《安徽淮宿建材有限公司年产3万吨节能环保木塑型材及深加工扩建项目竣工环境保护验收报告表》验收检测中的检测结果进行核算。检测结果如下： 表2.12 污水处理设施总排口 采样日期; 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2024.12.10; 废水排 放口; pH; 无量纲; 8.4（水温：9.2℃）; 8.2（水温：9.1℃）; 8.4（水温：9.1℃）; 8.4（水 温：9.1℃）. 悬浮物; mg/L; 13; 17; 15; 16. 化学需氧量; mg/L; 59; 54; 52; 60. 五日生化需氧 量; mg/L; 10.4; 10.5; 9.9; 9.9. 氨氮; mg/L; 3.28; 3.34; 3.39; 3.20. 全盐量; mg/L; 5.38×102; 6.75×102; 6.30×102; 7.02×102. 动植物油; mg/L; 0.34; 0.37; 0.33; 0.34. 2024.12.11; 废水排放口; pH; 无量纲; 17; 16; 16; 15. 悬浮物; mg/L; 53; 56; 58; 62. 化学需氧量; mg/L; 10.7; 10. 1; 9.7; 10.4. 五日生化需氧 量; mg/L; 3.50; 3.67; 3.58; 3.34. 氨氮; mg/L; 9.59×102; 5.27×102; 6.65×102; 6.60×102. 全盐量; mg/L; 0.42; 0.40; 0.38; 0.40. 项目化学需氧量最大排放浓度为62mg/L，悬浮物最大排放浓度为17mg/L，氨氮最大排放浓度为3.67mg/L，五日生化需氧量最大排放浓度为10.7mg/L，全盐量最大排放浓度为9.59×102mg/L，动植物油最大排放浓度为0.42mg/L，废水满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中废水间接排放标准，并满足污水处理厂接管要求。 （3）噪声监测结果 噪声监测根据2024年《安徽淮宿建材有限公司年产3万吨节能环保木塑型材及深加工扩建项目竣工环境保护验收报告表》验收检测中的检测结果进行核算。检测结果如下： 表2.13 噪声监测结果一览表 采样日期; 天气状况; 风速（m/s）; 点位; 检测结果 Leq〔dB（A）〕. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2024.12.09; 晴; 1.8; 2.1; N1东厂界外1m; 57; 48. N2南厂界外1m; 59; 47. N3西厂界外1m; 57; 48. N4北厂界外1m; 58; 46. 八里曾家，距厂界南 侧11m; 53; 47. 2024.12.10; 晴; 1.8; 2.2; N1东厂界外1m; 57; 47. N2南厂界外1m; 57; 45. N3西厂界外1m; 50; 45. N4北厂界外1m; 54; 47. 八里曾家，距厂界南 侧11m; 55; 47. 根据监测结果可知，厂界昼间噪声最大值为59dB（A）（˂ 65dB（A）），夜间噪声最大值为48dB（A）（˂55dB（A）），因此项目厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。敏感点八里曾家昼间噪声最大值为55dB（A）（˂ 60dB（A）），夜间噪声最大值为47dB（A）（˂ 50dB（A）），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （4）固体废物处置 - 固体废物量参考《安徽淮宿建材有限公司年产3万吨节能环保木塑型材及深加工扩建项目》，具体见下表 表2.14 固体废物产排污情况一览表 序号; 固废名称; 固体废物种类; 产生量（t/a）; 处理方式. 1; 生活垃圾; 一般 固废; 11.55; 环卫部门清运处理. 2; 废边角料; 3.4; 暂存于固废暂存间，外售处理。. 3; 不合格品; 3. 4; 除尘器收集粉尘; 54.54. 5; 废包装物; 0.2. 6; 废活性炭; 危险废物; 36.576; 收集至危废暂存间暂存. 7; 废机油; 0.05. 8; 废机油桶; 0.02. 表2.15 原有项目污染物排放一览表 项目; 污染因子; 污染物排放量. 废气; 颗粒物; 11.55. 非甲烷总烃; 3.4. 固废; 生活垃圾; 3. 废边角料; 54.54. 不合格品; 0.2. 除尘器收集粉尘; 36.576. 废包装物; 0.05. 废活性炭; 0.02. 废机油; 11.55. 废机油桶; 3.4. 3.与该项目有关的主要环境问题及整改措施 项目验收提出的整改要求均已改正，目前厂区无原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 （1）基本污染物环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价选取2024年作为评价基准年。根据《宿州市2024年环境质量报告》，宿州市2024年环境空气质量基础污染物监测浓度项目区域空气质量达标判定见表3.1。 表3.1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价标准; 年均浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 71; 60; 118.3; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 43; 30; 143.3; 不达标. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均浓度; 18; 40; 45.0; 达标. CO; 日平均第95百分位质量浓度; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位质量浓度; 170; 160; 106.3; 不达标. 宿州市2024年PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度分别为71μg/m3、43μg/m3、6μg/m3、18μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为170μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值的污染物为O3、PM2.5、PM10。所以项目所在地为大气环境空气质量不达标区。 - 特征污染因子环境质量现状评价 扩建项目位于宿州市埇桥区循环经济示范园东二环西侧，东南侧2943米为宿州市新曙光塑料制品有限公司，因此本项目特征因子TSP、非甲烷总烃现状质量引用2025年7月安徽精检分析股份有限公司检测的《宿州市新曙光塑料制品有限公司年产30000吨再生塑料颗粒及塑料制品项目》中数据进行评价，符合“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求。引用数据见表3.2。 图3.1 引用数据相对位置图 表3.2 大气环境质量监测结果一览表 TSP测点位置及结果（μg/m3）. 采样日期; 采样起止时间; 项目所在地G1. 2025.7.10-7.11; 09:00-09:00; 178. 2025.7.11-7.12; 09:20-09:20; 190. 2025.7.12-7.13; 09:40-09:40; 192. 2025.7.13-7.14; 10:00-10:00; 187. 2025.7.14-7.15; 11:00-11:00; 184. 2025.7.15-7.16; 13:00-13:00; 185. 2025.7.16-7.17; 14:00-14:00; 179. 非甲烷总烃测点位置及结果（mg/m3）. 采样日期; 采样起止时间; 项目所在地G1. 2025.7.10-7.11; 15:00-15:02; 0.81. 15:15-15:17. 15:30-15:32. 15:45-15:47. 2025.7.11-7.12; 09:10-09:12; 0.71. 09:25-09:27. 09:40-09:42. 09:55-09:57. 2025.7.12-7.13; 09:40-09:42; 0.58. 09:55-09:57. 10:10-10:12. 10:25-10:27. 2025.7.13-7.14; 09:00-09:02; 0.72. 09:15-09:17. 09:30-09:32. 09:45-09:47. 2025.7.14-7.15; 15:00-15:02; 0.70. 15:15-15:17. 15:30-15:32. 15:45-15:47. 2025.7.15-7.16; 09:02-09:04; 0.66. 09:19-09:21. 09:36-09:38. 09:52-09:54. 2025.7.16-7.17; 14:34-14:36; 0.60. 14:49-14:51. 15:04-15:06. 15:19-15:21. 注：1、“ND”表示未检出。 2.含“*”表示外包，外包单位：江苏康达检测技术股份有限公司，报告编号：KDWT254184。. 由表3.2可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其修改单中的二级标准（日均值：0.3mg/m3）；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》的数值规定（一次值：2.0mg/m3）。 2.地表水环境 2024年，宿州市水环境质量稳中向好、稳中趋优。全市13个地表水国家考核断面中10个水质达到Ⅲ类，水质优良比例为76.9%，较上一年同比提升7.7个百分点，超额完成省厅下达的年度力争考核目标；10个地表水省考核断面中5个断面水质为Ⅲ类，水质优良比例为50%，超出省年度考核目标20个百分点。9个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率保持100%。 3.声环境 本项目50m范围内有声环境保护目标，需要做现状监测。声环境委托安徽 精检分析测试有限公司进行检测（检测日期为2025年11月13日），检测结果详见下表： - 表3.3 声环境监测结果一览表 单位：dB（A） 噪声监测概况. 气象条件; 晴 风速 2.8 m/s; 检测频次; 1次/天，共1天. 仪器校正; 测前校准值93.8dB 测后校准值93.9dB; 仪器校准; 合格. 2025-11-13检测结果. 编号; 测点位置; 昼间 Leq dB(A); 夜间 Leq dB(A). N1; 东侧厂界外1m; 57; /. N2; 南侧厂界外1m; 56; /. N3; 西侧厂界外1m; 46; /. N4; 北侧厂界外1m; 55; /. N5; 八里曾家; 52; /. - 由上表数据可见，N5监测点八里曾家的昼夜噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 - 4.生态环境 扩建项目位于宿州市埇桥区循环经济示范园东二环西侧，属于工业用地，可不做生态环境现状调查。 - 5.电磁辐射 本项目为塑料板、管、型材制造，不涉及电磁辐射类项目。 - 6.地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类） （试行）》 要求，报告表项目原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目建成后，全厂将按照有关规范进行防腐防渗设计。因此本项目不存在地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1.大气环境 表3.4 主要保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 小李家; -442; 423; 居民区; 约10户/43人; （GB3095-2012）及其修改单中二级标准; 西北; 587. 2; 八里曾家; -22; 26; 居民区; 约70户/303人; 西北; 8. 3; 小端家; 486; -365; 居民区; 约8户/31人; 东南; 307. 注：以企业所在区域对角线交点为坐标原点，以东西方向为X坐标轴（东方向为正方向），以南北方向为Y坐标轴（北方向为正方向）. 2.声环境 项目厂界外50m范围内声环境保护目标包括八里曾家部分村民。 表3.5 项目声环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离 (m). X; Y. 八里曾家; -22; 26; 居民区; 63户/192人; 西北; 8. 3.地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 扩建项目位于宿州市埇桥区循环经济示范园东二环西侧，属于工业用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废水排放标准 项目生活污水依托厂房化粪池预处理；喷淋废水与生活污水汇合排水满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2 中水污染物特别排放限值中的间接排放限值及城东污水处理厂接管限值，经市政污水管网排入城东污水处理厂处理。 表3.6 项目废水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 标准名称; pH; COD; SS; NH3-N; BOD5. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2 中水污染物特别排放限值间接排放限值; /; /; /; /; /. 城东污水处理厂处理接管限值; 6~9; 400; 200; 35; 160. 本项目执行; 6~9; 400; 200; 35; 160. 2.大气污染物排放标准 项目混料、牵引切割、精确切割、砂光打磨工艺产生的污染物为颗粒物，熔融挤出工艺产生的污染物为氯乙烯、非甲烷总烃、氯化氢。 混料、牵引切割、精确切割、砂光打磨废气所产生的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中排放限值要求；融熔挤出废气所产生的非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中塑料制品工业污染物排放限值；融熔挤出废气所产生的氯化氢执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中污染物排放限值；融熔挤出废气所产生的氯乙烯执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表2中污染物排放限值。 颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中污染物排放限值；非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值；氯乙烯无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表5中的标准限值；氯化氢无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中污染物排放限值；非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4中污染物排放限值；臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（ GB14554-93）表1中的标准限值。其标准限值见下表。 表3.7 大气污染物排放标准一览表 产污环节; 排气筒; 污染物; 最高允许排放浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 混料、牵引切割、精确切割、砂光打磨; DA006; 颗粒物; 30; /; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 融熔挤出; DA007; 非甲烷总烃; 40; 1.6; /; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. /; /; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准. 氯乙烯; 5; /; 0.15; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 氯化氢; 30; /; 0.2; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 臭气浓度; /; 2000（无量纲）; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（ GB14554-93）. 表3.8 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度; 在厂房外设置监控点; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值要求；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；其标准限值见表3.9、表3.10。 表3.9 建筑施工场界噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3.10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4.固废排放标准 一般固体废物的贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的贮存要求，参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《安徽省“十四五”生态环境保护规划》和《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（安徽省环保厅（皖环发〔2017〕19号）），对水污染物化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）两项指标，大气污染物二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCS）四项指标实施污染物排放总量控制。 根据《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》，实施排污权交易的排污单位为全省列入排污许可重点和简化管理范围内有污染物许可排放量要求的排污单位，实施排污权交易的污染物种类为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）4类。 本项目生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及城东污水处理厂接管标准限值后排入城东污水处理厂集中处理。 根据主要环境影响和保护措施分析计算，本项目运营期排放的废气污染物排放量为：颗粒物：0.665t/a，挥发性有机物：0.669t/a。 宿州市生态环境局核定安徽爱乐新材料科技有限公司年产一万吨高性能秸秆木塑型材智能制造项目新增主要污染物排放总量控制目标为：颗粒物：0.827t/a，挥发性有机物：1.425t/a。 综上所述，本项目总量控制指标满足核定要求（详见附件11） |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目场地为空地，拟建设生产车间、以及其他辅助用房。厂房建成后进行简单的装修和生产设备的安装。施工期产生的环境影响相对营运期而言属于短期和暂时影响，环境影响随着施工期的结束而消失，但仍需采取相应的环保措施降低对周边环境影响。 - 1.大气环境影响和保护措施 - 项目施工期大气污染物主要为建筑材料运输、基础施工产生的扬尘以及运输车辆产生的汽车尾气等，施工期间产生的颗粒物污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。 施工扬尘 施工期对大气造成污染的主要是颗粒物，应严格按照《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》及《宿州市建设工程施工扬尘污染治理工作实施方案》中相关规定控制施工期颗粒物，具体措施如下： （1）施工现场实行围挡全封闭。主要路段施工现场围挡要严格按照建筑工程施工扬尘污染防治规定要求设立，主要路段围挡高度不得低于2.5米，一般路段围挡高度不得低于1.8米。围挡要进行美化亮化，公益广告不得破损。围挡底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏。 （2）施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施，祼土堆积时间超过3个月的必须绿化。 （3）施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。 （4）施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖。 （5）渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛撒。需要运输、处理的，按照市、县政府市容环境治理有关规定和要求办理。 （6）外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁。 （7）施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 （8）施工现场必须使用商品混凝土和预拌砂浆，严禁现场搅拌混凝土、配制砂浆作业。 （9）施工现场大门出口处必须设置自动冲洗设施，并保持设备处于开启使用状态，视频监控装置要实时监控，并保存车辆冲洗影像资料。 （10）建筑面积1万平方米及以上的建筑施工工地现场要安装扬尘在线监测和视频监控装置并与当地住建部门联网，实行施工全过程监控。 （11）施工单位应配备相应降尘设备（雾炮机、洒水车），保证现场防尘使用，在用设备外观必须干净美观。 （12）喷淋系统设置。塔式起重机安装高压喷淋系统，覆盖整个施工区域，每天不少于4次喷淋作业；外脚手架在首层悬挑周围或者10米高度设置喷淋系统，每隔5米设置一个喷头；道路安装喷淋系统定时洒水减少扬尘。 （13）施工后期道路排水工程、绿化工程，施工时围挡不得拆除。挖土整平施工时必须进行湿式作业。裸土必须覆盖，渣土及时清运。 （14）根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 （15）建筑施工现场的施工总承包单位和工程监理单位要定期进行扬尘污染防治专项检查，并形成书面记录。对不能有效整改的项目，工程监理单位有向建设行政主管部门报告的义务。 尾气 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式影响最大。运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。根据同类资料类比分析，在一般气象条件下，平均风速3.8m/s时，建筑工地的CO、NO2以及未完全燃烧的碳氢化物THC为其上风向的5.4-6倍，其CO、NO2以及碳氢化物THC影响范围在其下风向可达100m，影响范围内CO、NO2以及碳氢化物THC浓度均值分别为10.03mg/Nm3、0.216m/Nm3和1.05mg/Nm3。CO、NO2浓度值分别为《环境空气质量标准》中二级标准值的2.2倍和2.5倍，碳氢化物THC不超标（我国无该污染物的质量标准，参照以色列居民区大气中有害物质的最大允许浓度2.0mg/Nm3）。 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有CO、NO2以及碳氢化物 THC 存在。本项目施工期较长，通过密闭施工，设置围栏，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30%，即影响范围为70m。 有机溶剂废气 室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶黏剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）等。其主要污染因子为VOCs，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 根据本项目工程分析，装修阶段需向周围大气环境排放VOCs，为无组织排放，排放周期短且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至两个月后才能营业或居住。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、VOCs等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以项目运营后也要注意室内空气的流畅。 2.水环境影响和保护措施 本项目施工期间产生的废水主要为施工废水及施工人员生活污水。施工废水不得任意直接排放、应采取现场建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，对施工期废污水进行收集简单处理后达标排放，施工人员产生的生活废水经化粪池统一处理。 通过采取上述废水治理措施后，项目施工期产生的废水可以得到妥善处理，不会对项目所在区域地表水环境产生影响。 3.声环境影响和保护措施 项目工程施工噪声源主要包括：工程开挖、构筑物砌筑、场地清理和修理等使用施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声声源。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定工程的噪声影响主要来源于施工现场（场址区内）的声源噪声。施工期主要工程项目有地基平整、压实、基础开挖、商业用房及其它辅助与公用设施的建设、装修等。在施工过程中，设备产生的噪声可能对作业人员和场址周围环境造成一定影响，噪声源的声压级一般在80～90dB(A）左右。施工方应在施工期采取有效的噪声控制措施： ① 在设备选型时尽量采用低噪声设备，采用围栏进行施工。 ② 合理安排施工时间，高噪声设备禁止在夜间（22:00-6:00）进行施工，尤其是要严格控制施工机械噪声值在大于85dB(A）的作业。 ③ 合理布局施工现场。施工时应将高噪声设备布置在场区中央，同时尽可能避免多台高噪声设备同时作业。 ④ 加强管理，尽量减少人为噪声（如钢管、模板等构件的装卸、搬运等）。 由于项目施工工期较短，负面影响只是暂时性的，在采取隔声降噪措施和严格管理下，场界噪声能达到国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，因此在采取以上措施后，施工噪声对周围环境产生的影响较小。 4.固体废物环境影响和保护措施 项目施工期产生的固体废物主要有施工场地产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。施工产生的建筑垃圾应集中堆放，由施工单位运至市政指定建筑废渣专用堆放场，以免影响施工和环境卫生；施工人员产生的生活垃圾应全部及时交由环卫部门进行处置。 在落实以上环保措施后，项目产生的固体废物不会对区域环境产生不利影响，但值得注意的是建筑垃圾和生活垃圾应分类收集、分类存放、分类运输和分类处置，不得混装。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影响 和 保护 措施 | - 1.废气 - 根据项目工程分析，项目建设投入运营过程中主要废气是混料废气、熔融挤出废气、牵引切割、精确切割、砂光打磨废气。废气污染源强分析如下： 废气源强核算过程： （1）混料废气 - 本项目PVC板材、PE板材均采用人工拆包的方式将原辅料投入混料机，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292 塑料制品行业系数手册－树脂、助剂配料混合挤出颗粒物产生系数为6kg/吨－产品。本项目PVC板材、PE板材年产量为10000吨，则混料工序颗粒物产生量为60t/a。 （2）切割废气 - 项目板材需根据客户要求尺寸进行切割，本项目涉及的切割主要是牵引切割、精确切割。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中201 木材加工行业系数手册－锯材、木片、单板下料切割颗粒物产生系数为0.243kg/m3－产品。本项目PVC板材年产量为7100t/a、PE板材年产量为2900t/a，PVC板材密度取1.5g/cm3，PE板材密度取0.95g/cm3，PVC板材、PE板材产品总体积为7786m3。切割工艺颗粒物产生量为1.89t/a。 - （3）砂光打磨废气 项目PVC板材精确切割后会进行砂光打磨，让产品的表面更加光滑。砂光打磨工艺会产生颗粒物。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中201 木材加工行业系数手册－冷却/裁边/砂光后处理颗粒物产生系数为1.71kg/m3－产品。PVC板材体积为4733m3/a，则砂光打磨工艺颗粒物产生量为8.09t/a。 混料、切割、砂光打磨废气采用集气罩收集后经布袋除尘器处理，通过15m高排气筒（DA006）排放。风机风量设置为20000m3/h，工作时长取2400h/a，集气罩收集效率取95%，布袋除尘器处理效率取99%。颗粒物产生总量为69.98t/a，有组织颗粒物产生量为66.481t/a，产生浓度为1385.02mg/m3，经布袋除尘器处理后颗粒物排放量为0.665t/a，排放速率为0.277kg/h，排放浓度为13.85mg/m3，无组织排放量为3.499t/a。 风量计算： 根据《简明通风设计手册》，单个集气罩集气风量计算公式： Q=K（a＋b）×h×V0×3600 式中：Q——为集气罩集气风量，单位为m3/h； K——为安全系数1.4； （a+b）——为集气罩长加宽，单位为m； h——为罩口至污染源的距离，单位为m，本次取1m； V0：污染源气体流速，一般在0.5m/s~1.5m/s，本次评价取均值0.6m/s根据建设单位提供资料： 混料需设置一个集气罩尺寸为0.4m×0.4m；砂光打磨需设置一个集气罩尺寸为0.6m×0.6m；切割需设置10个集气罩尺寸均为0.2m×0.2m；经计算本项目设置的集气罩集气风量最低为17659.8m3/h，为保证抽风效果，风机设计风量为20000m3/h。 （4）熔融挤出废气 - PVC板材、PE板材融熔挤出采用电加热，熔融挤出工序会产生挥发性有机物。该工序温度控制在160-190℃之间，PVC（聚氯乙烯）在加热软化属于物理性熔融，由于分子间的剪切挤压会发生断链、分解、降解等，而产生少量有机废气（以非甲烷总烃计），同时氯乙烯在200℃以下，热解产物主要为少量氯化氢和氯乙烯；本项目覆膜过程无需加热，温度主要来源于熔融挤出工序的物料，该物料从190℃降至150℃左右，ASA膜与熔融挤出工序的物料经过滚筒压制，粘合完成覆膜，不需胶黏剂，因覆膜压花过程未达到270℃的热解温度，故本项目不考虑该过程苯乙烯、丙烯腈等污染物的产排；以上工序会产生少量异味（以臭气浓度计）。 - 融熔挤出废气采用碱液喷淋+除雾器+CO催化燃烧装置处理。卤代烃燃烧产生二噁英的条件为高浓度、高温、贫氧。熔融挤出废气所产生的氯乙烯浓度较低，因此废气处理的过程中不会产生二噁英。 - 氯乙烯： - 参照《中国卫生检验杂志》2008年4月18卷第4期《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》的研究结论，在不加热稳定剂的情况下，PVC（聚氯乙烯）在100℃时开始分解，130℃以上分解更快，热分解过程中可能会产生氯化氢和氯乙烯气体。参考美国EPA对PVC塑料造粒工序研究的系数，氯乙烯产生系数为0.027kg/t-PVC，项目年使用4600t/aPVC，则氯乙烯产生量为0.124t/a。 - 非甲烷总烃： - 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292 塑料制品行业系数手册－树脂、助剂配料混合挤出挥发性有机物产生系数为1.5kg/吨－产品。本项目PVC板材、PE板材年产量为10000吨，则融熔挤出工序挥发性有机物产生量为15t/a，其中氯乙烯量为0.124t/a，其余有机废气以非甲烷总烃表征，非甲烷总烃产生量为14.876t/a。 - 氯化氢： - 参照《燃烧化学学报》2002年12月第6期中山西太原理工大学发表的文献《树脂瓦的热解/红外（Py/FTIR）研究》结果表明：“在树脂瓦的挤出过程中，PVC树脂粉（聚氯乙烯）具有热塑性，比重约为1.4g/cm3，含氯量56%～58%，熔点约为70~85℃，成型温度在160~190℃，分解温度>200℃。聚氯乙烯颗粒在热解过程中，由于分子间的剪切挤压发生断链、分解、降解过程中会产生氯乙烯和氯化氢单体，由于加热温度一般控制在塑料原料允许的范围内，分解的单体量较少，且加热在密闭的容器内进行，产生的单体仅有少量排出。加热分解产生单体按10～20g/t-PVC计，即仅占总量的0.001%～0.002%。本项目挤出过程中温度未达到聚氯乙烯的分解温度，但在热解过程中会产生少量氯化氢单体，本项目考虑最不利情况，按总量的0.002%计。本项目年使用PVC树脂粉4600t/a，则氯化氢产生量为0.092t/a。 - 臭气浓度： - 本项目PVC树脂加热过程中，有机废气的挥发会产生一定的异味，归为臭气类别。本文引用张欢等在《恶臭污染评价分级方法》中基于韦伯—费希纳公式所建立的臭气强度与臭气浓度的关系，将国外臭气强度6级法与我国《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相结合，该分级法以臭气强度的嗅觉感觉和实验经验为分级依据，对臭气浓度进行等级划分，提高了分级的准确程度。 - 表4.1 臭气强度相对应的臭气浓度限值 单位：无量纲 - 分级; - 臭气强度; - 臭气浓度; - 嗅觉感觉. - 0; - 0; - 10; - 未闻到有任何气味，无任何反应. - 1; - 1; - 23; - 勉强能闻到有气味，但不宜辨认气味性质（感觉阈值）认为无所谓. - 2; - 2; - 51; - 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常. - 3; - 3; - 117; - 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. - 4; - 4; - 265; - 有很强的气味，很反感，想离开. - 5; - 5; - 600; - 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑. - 经类比同类型项目，项目生产车间臭气强度一般在2~3级，折合臭气浓度约为51~117（无量纲），本项目产生的异味大部分会随着有机废气经集气系统收集后通过15m排气筒（DA007）排放，未被收集的少部分异味经过车间通风排入大气环境。该类异味覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，在加强车间通风的情况下，厂界外臭气浓度在10以下，对外环境影响较小。因此本环评不做定量分析，仅要求生产车间内确保废气收集措施运行正常及加强通风即可。 融熔挤出废气：采用集气罩收集后经碱液喷淋+除雾器+CO催化燃烧装置处理，通过15m高排气筒（DA007）排放。风机风量设置为50000m3/h，工作时长取2400h/a，集气罩收集效率取90%，碱式喷淋对氯化氢处理效率取75%，CO催化燃烧对非甲烷总烃、氯乙烯的处理效率取95%。工作时长取2400h/a。 氯乙烯：产生总量为0.124t/a，有组织氯乙烯产生量为0.111t/a，产生浓度为0.93mg/m3，经处理后氯乙烯排放量为0.006t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.047mg/m3，无组织排放量为0.012t/a。 非甲烷总烃：产生总量为14.876t/a，有组织非甲烷总烃产生量为13.388t/a，产生浓度为111.57mg/m3，经处理后非甲烷总烃排放量为0.669t/a，排放速率为0.279kg/h，排放浓度为5.579mg/m3，无组织排放量为1.488t/a。 氯化氢：产生总量为0.092t/a，有组织氯化氢产生量为0.083t/a，产生浓度为0.69mg/m3，经处理后氯化氢排放量为0.033t/a，排放速率为0.014kg/h，排放浓度为0.276mg/m3，无组织排放量为0.009t/a。 风量计算： 根据《简明通风设计手册》，单个集气罩集气风量计算公式： Q=K（a＋b）×h×V0×3600 式中：Q——为集气罩集气风量，单位为m3/h； K——为安全系数1.4； （a+b）——为集气罩长加宽，单位为m； h——为罩口至污染源的距离，单位为m，本次取0.7m； V0：污染源气体流速，一般在0.5m/s~1.5m/s，本次评价取均值1m/s（根据《局部排放设置控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）中有毒气体外部排风罩控制风速1.0m/s）。 根据建设单位提供资料： 融熔挤出废气需设置10个集气罩，尺寸均为0.6m×0.6m；经计算本项目设置的单个集气罩集气风量最低为4233.6m3/h，风机风量最低为42336Nm3/h，为保证抽风效果，风机设计风量为50000m3/h。 |

| 运营 期环 境影响 和 保护 措施 | 表4.2 废气产排污情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 主要污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生 浓度mg/m3; 治理措施; 处理 能力; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 浓度限值mg/m3. 混料、切割、砂光打磨废气; 颗粒物; 66.481; 1385.02; 有组织; 布袋除尘器+ +15m排气筒（DA006）排放; 20000m3/h; 95%; 99%; 是; 0.665; 0.277; 13.85; 30. 3.499; /; 无组织; 3.499; /; /; 1.0. 融熔挤出废气; 氯乙烯; 0.111; 0.93; 有组织; 碱液喷淋+除雾器+CO催化燃烧装置+15m排气筒（DA007）排放; 50000m3/h; 90%; 95%; 是; 0.006; 0.002; 0.047; 5. 0.012; /; 无组织; 0.012; /; /; 0.15. 非甲烷总烃; 13.388; 111.57; 有组织; 95%; 0.669; 0.279; 5.579; 40. 1.488; /; 无组织; 1.488; /; /; 4.0. 氯化氢; 0.083; 0.69; 有组织; 75%; 0.033; 0.014; 0.276; 30. 0.009; /; 无组织; 0.009; /; /; 0.2. 排气口设置及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-020），制定本项目大气监测计划： 表4.3 废气排放口设置及大气污染物监测计划 污染源类别; 排放口编号及名称; 排放口基本情况; 监测要求. 高度/m; 内径/m; 温度℃; 坐标; 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; 混料、牵引切割、精确切割、砂光打磨废气排放口/DA006; 15; 0.7; 25; 117°2′23.617″, 33°38′31.360″; 一般排放口; DA006; 颗粒物; 1次/年. 有组织; 融熔挤出废气排放口/DA007; 15; 1; 30; 117°2′24.380″, 33°38′31.336″; 一般排放口; DA007; 非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢; 1次/年. 无组织; 厂界; /; /; /; /; /; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢、臭气浓度; 1次/年. 无组织; 厂区内; /; /; /; /; /; 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影响 和 保护 措施 | 废气工艺可行性分析 本项目废气主要是料、牵引切割、精确切割、砂光打磨废气和熔融挤出废气。混料、牵引切割、精确切割、砂光打磨废气采用集气罩收集后经布袋除尘器处理，通过15m高排气筒（DA006）排放；熔融挤出废气采用集气罩收集后经碱液喷淋+除雾器+CO催化燃烧装置处理，通过15m高排气筒（DA007）排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，颗粒物污染治理可行技术为①袋式除尘。②滤筒/滤芯除尘。本项目颗粒物治理技术采用布袋除尘器处理为可行技术。非甲烷总烃污染治理可行技术为①喷淋。②吸附；③吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。本项目采用碱液喷淋+除雾器+CO催化燃烧属于可行技术，熔融挤出工艺所产生氯化氢气体采用碱液喷淋处理，硫化氢气体易溶于水，故采用碱液喷淋处理为可行技术。具体对照详见下表。 表4.4 废气污染治理措施可行性分析 废气种类; 污染物 种类; 规定可 行技术; 可行技 术来源; 本项目采取措施; 是否 可行. 混料、切割、砂光打磨废气; 颗粒物; ①袋式除尘。②滤筒/滤芯除尘; 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）; 布袋除尘器; 是. 融熔挤出废气; 非甲烷总烃; ①喷淋。②吸附；③吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 碱液喷淋+除雾器+CO催化燃烧装置; 是. 氯化氢; /; /; 碱液喷淋; 是. 综上，本项目采取的大气污染防治措施可行，按照本次环评要求落实后，对大气影响较小。 非正常工况分析 非正常工况是指生产运行阶段的检修、操作不正常或设备故障等引起的一般性事故排放。根据本项目的污染物特点及工程分析，非正常工况主要为环保设施故障，即混料、牵引切割、精确切割、砂光打磨废气处理设施“布袋除尘器”发生故障，引起颗粒物的事故排放，融熔挤出废气处理设施“碱液喷淋+除雾器+CO催化燃烧装置”发生故障，引起非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢的事故排放，一旦设施发生故障，应立即停止生产进行检修，直至废气治理设施正常运行。并定期对废气处理装置维护、维修、保养。事故持续时间在0.5小时之内，非正常工况条件下废气排放源强及排放情况见下表： 表4.5 非正常工况下污染物排放一览表 # 序号; # 污染源; # 非正常排放原因; # 污染物; # 频次; # 排放量t/a; # 排放浓度mg/m3; # 持续时间/h; # 措施. # 1; # DA006; # 颗粒物处理设施“布袋除尘器”处理效率下降或故障，处理效率为50; # 颗粒物; # 1～2次/年; # 0.028; # 692.51; # 0.5; # 立即停止生产进行检修，直至废气治理设施正常运行。并定期对废气处理装置维护、维修、保养。. # 2; DA007; # 氯乙烯、非甲烷总烃、氯化氢处理设施“碱液喷淋+除雾器+CO催化燃烧装置”处理效率下降或故障，处理效率为50; # 氯乙烯; # 1～2次/年; # 4.63×10-5; # 0.465. # 非甲烷总烃; # 5.58×10-3; # 55.785. # 氯化氢; # 3.46×10-5; # 0.345. 废气影响分析 项目位于宿州市埇桥区循环经济示范园东二环西侧，根据《宿州市2024年环境质量报告》，项目所在地为大气环境空气质量不达标区。项目厂界外500米范围内环境空气保护目标主要为西北侧8米八里曾家。 本环评要求混料、牵引切割、精确切割、砂光打磨废气经收集后采用布袋除尘器处理后尾气通过15m高排气筒（DA006）排放；熔融挤出废气采用集气罩收集后经碱液喷淋+除雾器+活性炭+CO催化燃烧装置处理，通过15m高排气筒（DA007）排放；混料、牵引切割、精确切割、砂光打磨废气所产生的颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中排放限值要求；融熔挤出废气所产生的非甲烷总烃排放满足《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中塑料制品工业污染物排放限值；融熔挤出废气所产生的氯化氢排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中污染物排放限值；融熔挤出废气所产生的氯乙烯排放满足《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表2中污染物排放限值。 颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中污染物排放限值；非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值；氯乙烯无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表5中的标准限值；氯化氢无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中污染物排放限值；非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4中污染物排放限值；臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（ GB14554-93）表1中的标准限值。 综上，该项目产生的大气污染物在落实本次评价的废气防治措施后，对区域及周边戚平庄、赵屯、孙庄、黄庄的大气环境质量影响较小。 2.废水 本项目污水主要为生活污水、喷淋废水。项目生活污水经厂区新建化粪池处理；地面冲洗水废水与生活污水汇合达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及城东污水处理厂接管限值后经市政污水管网排入城东污水处理厂进行处理。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.6 项目废水产排生情况一览表 产排污环节; 废水 类别; 排放量 (t/a); 污染物种类; 污染物产生情况; 治理设施; 污染物排放情况; 排放方式; 执行标准. 产生量t/a; 浓度mg/L; 工艺; 处理能力; 治理效率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放浓度mg/L. 职工 生活; 生活 污水; 336; COD; 0.101; 300; 化粪池; /; 15%; 是; 0.086; 255; 间接排放; 400. SS; 0.067; 200; 30%; 0.047; 140; 200. BOD5; 0.061; 180; 18%; 0.05; 147.6; 160. NH3-N; 0.01; 30; 3%; 0.01; 29.1; 35. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.7 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放量 （t/d）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; GB18918-2002 一级A标准. 1; DW001; /; /; 1.12; 城东污水处理厂; 间断; 城东污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5（8）. 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），制定本项目废水监测计划： 表4.8 废水污染物监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水总 排放口; 流量、pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、NH3-N、石油类; 1次/年. 废水进入城东污水处理厂的可行性分析 （1）废水达标排放可行性 根据工程分析，全厂污水的排放量为1.12t/d（336t/a）。主要污染物为COD、NH3-N、SS、BOD5、石油类。生活污水经厂区化粪池预处理后排入城东污水处理厂。 （2）城东污水处理厂简介 城东污水处理厂工程一期工程，位于宿州循环经济示范园。总占地面积40000m2，合60亩，其中一期工程占地约46.2亩。总投资约7046.99万元。污水处理厂设计规模确定为：近期（2020年）为2万m3/d，远期（2030年）为4万m3/d。一期工程粗格栅进水泵房、细格栅沉砂池、CASS池、中间泵池、V型滤池、紫外消毒渠、鼓风机房、总变配电站、浓缩脱水机房、土建按40000m3/d规模考虑，设备按20000m3/d配置，其余构筑物按一期20000m3/d设计。污水处理厂采取沉淀+水解酸化+CASS工艺+深度处理+V型过滤工艺，处理后尾水满足排放水质满足国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后，排入运粮河。收水服务区域为宿州市循环经济示范园区内企业、园区东侧大学城、沱河以北商住区及朱仙庄镇。 （3）纳管可行性分析 ① 水质可行性分析 由工程分析可知，该项目废水主要污染物为COD、NH3-N、SS、BOD5、石油类，水质简单，水污染为常规因子，在总排口水质可以达到城东污水处理厂接管要求，不会对区域地表水环境产生不利影响，项目废水水质不会对污水处理厂处理工艺造成冲击。 ② 水量可行性分析 项目废水量1.12/d，占城东污水处理厂当前总处理规模的0.056%。项目建成后，城东污水处理厂完全有能力接收本项目废水，在水量上不会对污水处理厂造成冲击，可确保本项目接管处理的废水得到有效处理。 ③ 管道范围可行性 根据对项目厂区雨污水管网的建设调查和分析，目前雨污分流式污水主干管网的建设已基本实现了全覆盖。根据管网敷设范围，项目处于其受水范围内，目前已接通。 ④ 处理工艺可行性 城东污水处理厂目前总处理规模为2万m3/d，主要去除COD、BOD5、氨氮和总磷。本项目废水量小、水质简单，项目区的废水预处理效果完全在城东污水处理厂的进水水质范围内，完全可采用污水处理厂的处理工艺进行处理，不会对其工艺造成冲击。因此，本项目废水经厂区预处理后进入城东污水处理厂进一步处理，达标排入运粮河，对周边环境影响较小。 综上，本项目外排废水水质、水量均满足城东污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂造成冲击负荷，不会降低项目区现有水环境功能。因此本项目污水进入城东污水处理厂处理是可行的。 3.噪声 本次拟建项目噪声源主要为切割锯、高低混料机、切割机、砂光打磨机、风机运行时产生的噪声，噪声级在80~90dB（A）之间，项目的设备噪声强度见表4.9。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措施 | 表4.9 项目生产车间噪声源强 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置m; 距离室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级; X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 切割锯1; 85; 选用低噪声设备、加设减振基础、厂房隔声、距离衰减; 18; -16; 1; E:51、S:57、W:75、N:80; E:50、S:49、W:47、N:47; 8:00-18:00; 10; E:40、S:39、W:37、N:37; 1m. 2; 切割锯2; 85; 18; -18; 1; E:50、S:55、W:75、N:82; E:51、S:50、W:47、N:47; 8:00-18:00; 10; E:41、S:40、W:37、N:37; 1m. 3; 切割锯3; 85; 18; -20; 1; E:49、S:53、W:75、N:84; E:51、S:50、W:47、N:47; 8:00-18:00; 10; E:41、S:40、W:37、N:37; 1m. 4; 切割锯4; 85; 18; -22; 1; E:49、S:51、W:76、N:86; E:51、S:51、W:47、N:46; 8:00-18:00; 10; E:41、S:41、W:37、N:36; 1m. 5; 切割锯5; 85; 18; -24; 1; E:48、S:49、W:76、N:88; E:51、S:51、W:47、N:46; 8:00-18:00; 10; E:41、S:41、W:37、N:36; 1m. 6; 切割锯6; 85; 18; -26; 1; E:48、S:47、W:76、N:90; E:51、S:51、W:47、N:46; 8:00-18:00; 10; E:41、S:41、W:37、N:36; 1m. 7; 切割锯7; 85; 18; -28; 1; E:47、S:45、W:77、N:92; E:52、S:52、W:47、N:46; 8:00-18:00; 10; E:42、S:42、W:37、N:36; 1m. 8; 切割锯8; 85; 18; -30; 1; E:47、S:43、W:77、N:94; E:52、S:52、W:47、N:46; 8:00-18:00; 10; E:42、S:42、W:37、N:36; 1m. 9; 切割锯9; 85; 18; -32; 1; E:46、S:41、W:78、N:96; E:52、S:53、W:47、N:45; 8:00-18:00; 10; E:42、S:43、W:37、N:35; 1m. 10; 切割锯10; 85; 18; -34; 1; E:46、S:39、W:79、N:98; E:52、S:53、W:47、N:45; 8:00-18:00; 10; E:42、S:43、W:37、N:35; 1m. 11; 高低混料机; 80; 0; -17; 1; E:63、S:50、W:61、N:85; E:49、S:51、W:49、N:46; 8:00-18:00; 10; E:39、S:41、W:39、N:36; 1m. 12; 切割机; 85; 35; -34; 1; E:32、S:41、W:93、N:98; E:54、S:53、W:46、N:45; 8:00-18:00; 10; E:44、S:43、W:36、N:35; 1m. 13; 砂光打磨机; 80; 35; -28; 1; E:32、S:50、W:94、N:89; E:54、S:51、W:46、N:46; 8:00-18:00; 10; E:44、S:41、W:36、N:36; 1m. 注：室内声源以建筑物中心为原点。 表4.10 项目噪声源强一览表（室外声源） 单位：dB（A） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置m; 声源源强dB（A）; 声源控制措施. X; Y; Z; 声功率级. 1; 风机/DA006; --; 0; -9; 1; 90; 减振、消声器. 2; 风机/DA007; --; 19; -8; 1; 90; 减振、消声器. |
| --- | --- |
|  | 图4.1 噪声等效声级图 |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措施 | 厂界和环境保护目标达标情况分析： 根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式，噪声衰减公式： ①如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图B.1 室内声源等效为室外声源图例 ②也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ④在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ⑤然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：LW——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 ⑥工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； t i——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ⑦预测结果 根据噪声源衰减计算程序，预测结果详见下表。 表4.11 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 厂界; 背景值; 贡献值; 预测值; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧; 57; /; 54; /; 58; /; 65; 55; 达标. 厂界南侧; 56; /; 55; /; 58; /; 65; 55; 达标. 厂界西侧; 46; /; 50; /; 51; /; 65; 55; 达标. 厂界北侧; 55; /; 50; /; 56; /; 65; 55; 达标. 八里曾家; 52; /; 48; /; 53; /; 60; 50; 达标. 由上表可见，东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间：65dB（A）；夜间55dB（A）），对外环境的影响不大。 为减小项目噪声对周边环境的影响，企业应采取以下噪声污染防治措施： ① 合理规划布局，优化总平面布置，合理安排设备的位置，将高噪声设备放置在远离敏感点的一侧；对产生强噪声的车间，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 ② 防治措施 在满足工艺生产的前提下，优先选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；采取隔声、消声、减振等降噪措施减少设备机组运行、振动产生的噪声。在设备底座设置混凝土减振基础，同时安装高效减振器。 ③ 加强管理 建立设备定期维护、保养的管理制度，防止设备因故障产生非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强员工操作管理，制定严格的操作规程，提倡文明生产，避免不必要的撞击噪声。 因此，本项目噪声源噪声值经厂房隔声和距离减震降噪措施后，可保证厂界噪声达标排放，对区域环境的影响较小。 监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），制定本项目噪声监测计划如下： 表4.12 噪声监测一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. 4.固体废物 项目固体废物主要分为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）生活垃圾 项目劳动定员20人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人·d）计，则项目生活垃圾产生量共计10kg/d，3t/a。垃圾桶收集后由环卫部门统一收集定期清运处理。 （2）一般工业固废 ①废包装袋 项目PVC粉、轻钙、发泡剂、PE木塑底料、PE粒子等原辅材料拆包使用后会产生废包装袋，根据企业提供资料废包装袋产生量约0.3t/a，统一收集后外售。 ②废边角料 项目牵引切割、精确切割工艺会产生废边角料，根据企业提供资料废边角料产生量约1300t/a，经收集后统一外售处理 ③布袋除尘器收集颗粒物 根据工程分析可知，布袋除尘器收集的颗粒物量为65.816t/a，经收集后外售处理。 （3）危险废物 ①废活性炭 项目收集的有机废气进入催化燃烧废气处理系统处理，总活性炭填充量约为5m3，活性炭填充密度约为380～450kg/m3，本次按照平均填充密度400kg/m3计，活性炭1年更换一次，则本项目产生的废活性炭约为2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物HW49，危废代码为900-039-49。于厂内危废暂存场所暂存后委托有资质单位妥善处置。 ②废催化剂 本项目有机废气处理装置催化段使用催化燃烧专用催化剂，根据业主提供资料，催化剂约5年更换一次，催化剂装填量共约为450kg，则废催化剂产生量为0.45t/5a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），同时参考2024年12月安徽省生态环境厅关于该类危废属于哪种危废代码的回复意见，确定本项目废催化剂属于危险废物HW50，危废代码为900-049-50，于厂内危废暂存场所暂存后委托有资质单位妥善处置。 ③废润滑油 项目设备定期维护检修，产生废润滑油，根据企业提供资料，废润滑油产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物HW08，危废代码为900-217-08，于厂内危废暂存场所暂存后委托有资质单位妥善处置。 ④废润滑油桶 本项目预计会产生废润滑油桶约30个（单个空桶约1.0kg）。则项目废包装桶产生量为0.03t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油桶属于危险废物HW08，危废代码为900-249-08。于厂内危废暂存场所暂存后委托有资质单位妥善处置。 ⑤喷淋废水 根据工程分析项目喷淋废水产生量12t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），喷淋废水属于危险废物HW49其他废物，危废代码为772-006-49。于厂内危废暂存场所暂存后委托有资质单位妥善处置。 表4.13 项目固体废物产排污情况一览表 序号; 产生环节; 固废名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用量或处置量（t/a）; 环境管理要求. 1; 职工生活; 生活垃圾; 一般 固废; /; 固态; /; 3; 袋装; 环卫部门; 3; 垃圾桶. 2; 物料使用; 废包装袋; /; 固态; /; 0.3; 袋装; 物资回收部门回收利用; 0.3; 固废暂存间. 3; 牵引切割、精确切割; 废边角料; /; 固态; /; 1300; 袋装; 1300. 4; 废气处理; 布袋除尘器收集颗粒物; /; 固态; /; 12; 袋装; 12. 1; 废气处理; 废活性炭; 危险 废物; /; 固态; T; 2; 桶装; 委托有资质单位处理; 2; 危废暂存间. 2; 废气处理; 废催化剂; 废催化剂; 固态; T; 0.09; 袋装; 0.09. 3; 废气处理; 废润滑油; 润滑油; 液态; T, I; 0.1; 袋装; 0.1. 4; 设备维护; 废润滑油桶; 润滑油; 固态; - T, I; 0.03; 桶装; 0.03. 5; 废气治理; 喷淋废水; /; 固态; - T; 12; /; 12. 表4.14 项目一般工业固体废物产生及处置统计一览表 序号; 一般工业固体废物; 废物 类别; 废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 产废周期; 防治措施. 1; 生活垃圾; SW64; 900-001-S64; 3; 职工 生活; 固态; 废纸等; 1天; 环卫部门. 2; 废包装袋; SW17; 900-003-S17; 0.3; 物料使用; 固态; 废塑料; 1天; 交由物资回收部门回收利用. 3; 废边角料; SW17; 900-003-S17; 1300; 生产过程; 固态; 废塑料; 1天. 4; 布袋除尘器收集颗粒物; SW17; 900-003-S17; 12; 废气治理; 固态; 废塑料; 1天. 表4.15 项目危险废物产生及处置统计一览表 序号; 危险废物; 危险废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 防治措施. 1; 废活性炭; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-209-08; 0.3; 设备 运行; 液态; 活性炭、非甲烷总烃; 12个月; T, I; 委托有资质单位处理. 2; 废催化剂; HW49 其他废物; 900-041-49; 3.175; 废气 处理; 固态; 铂、钯; 3个月; T, I. 3; 废润滑油; HW49 其他废物; 900-039-49; 1.647; 废气 处理; 固态; 润滑油; 1年; T. 4; 废润滑油桶; HW49 其他废物; 900-041-49; 0.225; 废气 处理; 固态; 润滑油; 3年; T/In. 5; 循环水池污泥; HW13有机树脂类废物; 265-104-13; 2.8; 冷却定型; 液态; /; /; T. 环境管理要求： 本项目产生的一般工业固体废物废边角料、废包装材料、布袋除尘器收集颗粒物经厂内集中收集后交由物资回收部门回收利用；废活性炭、废催化剂、废润滑油、废润滑油桶、废喷淋水于厂内危废暂存间暂存后委托有资质单位妥善处置；生活垃圾委托环卫部门统一处理。 本次环评要求建设单位在厂区内设置一般工业固体废物暂存间，位于生产车间内东南角，占地面积60m2，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行管理。 本项目危险废物暂存于项目区内危废暂存间中，占地面积50m2，一般固废不得与危险废物混合，需分开存放并及时处置，危险固废定期委托有资质单位处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定，危险废物临时贮存的一般要求、危险废物临时贮存容器的选取、危废临时贮存设施的选址与设计原则、危废临时贮存设施的运行与管理、危废临时贮存设施的安全防护与监测、危废临时贮存设施的关闭等均需严格按照规定执行。一般固废不得与危险废物混合，需分开存放并及时处置，危险固废定期委托有资质单位处置。 5.地下水、土壤环境 （1）地下水环境 地下水污染途径： ① 危废暂存间、循环水池未进行防腐、防渗处理，以跑、冒、滴、漏方式渗入地下水中。 ② 危废暂存间、循环水池长期使用或工程质量不符合要求出现破损、断裂情况，造成废水下渗。 地下水污染防治措施： 根据厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高，需要重点防治的区域，主要为危险废物暂存间区域。一般防渗区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，包括具有可能污染地下水污染源的生产车间区域，主要包括生产车间、原料区、成品区等区域。简单防渗区为不会对地下水造成污染的区域，主要包括厂区道路等区域。 针对本项目，为避免废水的非正常排放对地下水造成影响，应采取以下防渗措施： 表4.16 项目地下水污染防治措施一览表 序号; 区域; 保护措施. 1; 重点防渗区; 危废暂存间、循环水池; 本项目厂房已进行地面硬化。本环评要求重点防渗区采取200mm防渗混凝土+1.5mm环氧树脂漆，防渗层渗透系数达到1.0×10-10cm/s. 2; 一般防渗区; 混料区、成品区、精切区; 本项目厂房已进行地面硬化。本环评要求一般防渗区采取粘土铺底+10～15cm的防渗水泥进行硬化，防渗层渗透系数达到1.0×10-7cm/s。. 3; 简单防渗区; 项目厂区内的绿化区和 厂区道路等; 混凝土硬化处理. 本环评要求危废暂存间、循环水池重点防渗区采取200mm防渗混凝土+1.5mm环氧树脂漆，防渗层渗透系数达到1.0×10-10cm/s。 综上，由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防；在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 因此，采取以上措施后正常状态下，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，污染物不会规模性渗入地下水，本项目不会对区域地下水环境产生影响。 跟踪监测要求： 本项目不对地下水环境进行跟踪监测。 - 土壤环境 - 土壤污染途径： 扩建项目建设地点位于宿州市埇桥区循环经济示范园东二环西侧，土壤环境影响途径主要有大气沉降、地面漫流、垂直入渗及地下水位等。本项目土壤影响类型及途径主要有废气污染物通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境；固体废物尤其是危险废物及危险物质在厂区内储存过程中渗出液进入土壤，危害土壤环境。 土壤污染防治措施： 为减少项目对土壤的污染，应采取以下防治措施： （1）源头控制：严格控制项目生产过程中废气的产生量，应严格控制污染物排放，按照废气处理措施要求处理，确保废气处理达到相应的标准要求。土壤的污染多半是大气沉降影响，因此还应杜绝废气事故排放的发生。 （2）过程防控措施：做好厂区防渗措施，按照防渗要求，采取严格的基础防渗措施，重点防渗区防渗层厚度相当于防渗透系数≤10—7cm/s和厚度6m的黏土层的防渗性能。其他区域做好水泥防渗处理，以防止土壤环境污染；加强管理，防止意外事故发生，以防止土壤环境污染。 跟踪监测要求： 本项目不对土壤环境进行跟踪监测。 6.环境风险 评价依据： （1）风险调查 1）物质风险性调查 本次评价将针对项目涉及的原辅材料、三废、产品等进行物质危险性识别，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目的危险物质为润滑油。 2）生产工艺危险性调查 本项目主要生产工艺为融熔挤出、压花、冷却定型、牵引切割、砂光打磨等工艺，不涉及高温、高压等工艺过程，且不涉及危险物质的使用及贮存，无《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，表C.1中列明的工艺过程。 故本项目生产工艺不存在重大危险性。 （2）风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q； 式中：q1、q2…qn ——每种危险废物实际存在量，t。 Q1、Q2…Qn ——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 当Q<1时，该项目风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B表B.1、B.2，确定本项目的危险物质为润滑油，其贮存量对应的临界量的对比情况见下表： 表4.17 危险物质临界量一览表 物质名称; CAS号; 本项目最大储存量，t; 临界量，t; q/Q. 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、 柴油等；生物柴油等）; 润滑油; /; 0.05; 2500; 0.00002. 经计算本项目Q=0.00002<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 环境风险防范措施： - （1）环境风险防范措施及应急要求 - 为了减轻危险物品发生泄漏事故的危害后果、频率、影响程度和范围，达到同行业可接受水平，建设单位必须采取相应的风险防范措施，本评价提出以下建议： ①总平面布置中，充分考虑总体布置的安全性，顺应生产流程布置，严格执行有关标准、规范和规定，并考虑各类工艺生产装置之间的防火间距，以及工艺生产装置与重要辅助设施、道路、行政设施等的防火间距。厂区内道路和厂外道路相连，以利于事故状态下人员疏散和抢救。 ②配备火灾自动报警系统，减小危险物质发生泄漏或火灾时对外环境的影响。 ③加强设备、管道、管件的巡查和维修，防止“跑、冒、滴、漏”等现象的发生，以避免造成人身和设备事故。 ④废气事故性排放对策 为了减轻本项目对周围大气环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展，建设方须建立严格、规范的大气污染应急预案，加强废气净化设施的日常管理、维护。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。 表4.18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目 名称; 安徽爱乐新材料科技有限公司年产一万吨高性能秸秆木塑型材智能制造项目. 建设地点; （安徽）省; （宿州）市; （埇桥区）区; （）县; 循环经济示范园东二环西侧. 地理坐标; 经度; 117度2分24.356秒; 纬度; 33度38分30.906秒. 主要危险物质分布; 危废间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气环境：燃烧发生火灾引起的大气二次污染物主要为一氧化碳，浓度范围在数十至数百毫克/立方米之间，对于下风向的环境空气质量在短时间内 有较小影响，长期影响甚微。 水环境：项目生产废水经与生活污水汇合排入城东污水处理厂进行处理。 地下水：项目危废暂存间地面做防腐防渗处理，故本项目对地下水影响较小。 废气处理装置故障事故影响分析：事故情况下污染物的排放浓度会有一定 程度的增加，并超过相关质量标准，对周围的大气环境产生一定的影响。. 风险防范措施要求; （1）生产厂房、危废暂存间、禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业； （2）配备完善的消防器材如灭火器、消防栓和通风设备消防器材定期检查； （3）加强管理，确保废气处理设施正常运行，防止出现风机失效；如处理设备出现故障，应立即停止所有生产以减少废气排放，由专人检查、维修后恢复运行。 （4）危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计、建设和管理以防危险废物事故排放污染环境。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。. 填表说明：项目环境风险潜势为Ⅰ，只需要进行简单分析。 本项目建成后，通过加强风险管理后，该项目的环境风险可降至最低，通过加强防范措施及配备相应的应急预案，可以最大限度地减少风险事故的发生以及风险事故发生时造成的环境和人身安全的伤害。为保证生产的正常、安全，建设单位须建立必要的安全生产规章制度措施，加强个人安全防护知识和职工操作技能的教育培训工作。同时在厂区原料堆放区配置灭火器，制定相应的应急预案，确保厂区发生环境风险时，及时应对。在认真落实工程拟采取的措施及评价所提出的设施和对策后，项目对周围影响是可以接受的。. 7.环保投资估算 项目总投资3000万元，其中环保投资50万元，约占总投资1.7%，主要用于废水、废气、固体废物和噪声污染的治理。 表4.19 项目环保防治措施及投资估算表 污染类别; 污染防治对象; 治理措施; 投资估算（万元）. 废水; 生活污水; 化粪池（依托）; /. 废气; 混料、牵引切割、精确切割、砂光打磨废气; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA006）排放。; 5. 融熔挤出废气; 集气罩+碱液喷淋+除雾器+活性炭+CO催化燃烧装置+15m排气筒（DA007）排放。; 15. 噪声; 设备噪声等; 选用低噪声设备、建筑隔声等; 10. 固废; 一般工业固体废物; 建设一般固废暂存间; 4. 危险废物; 建设危险废物暂存间; 6. 生活垃圾; 垃圾桶等; 1. 地下水; 一般防渗、重点防渗; 5. 环境风险; 设置室外消火栓、灭火器、制定风险应急预案等。; 4. 合计; 50. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 混料、牵引切割、精确切割、砂光打磨废气排放口（DA006）/混料、切割、砂光打磨 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA006）排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 融熔挤出废气排放（DA007）/融熔挤出 | 非甲烷总烃 | 集气罩+碱液喷淋+除雾器+活性炭+CO催化燃烧装置+15m排气筒（DA007）排放 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）；《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）； |
|  |  | 氯乙烯 |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（ GB14554-93） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 化粪池 | 城东污水处理厂接管限值 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  | 生产废水 | COD | / |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 合理布局；对高噪声设备采取隔振减振措施；车间隔声；合理安排生产时间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目产生的一般工业固体废物废边角料、废包装材料、布袋除尘器收集颗粒物经厂内集中收集后交由物资回收部门回收利用；废活性炭、废催化剂、废润滑油、废润滑油桶、喷淋废水于厂内危废暂存间暂存后委托有资质单位妥善处置；生活垃圾委托环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间、循环水池等区域为重点防渗区域采用环氧树脂漆（1.5mm）进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s；一般防渗区采取粘土铺底+10～15cm的防渗水泥进行硬化，防渗层渗透系数达到1.0×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 为保证公司员工和周围居民的生命财产安全，防止重、特大事故的发生，并能在事故发生后迅速有效地控制处理，防止事故扩大，根据公司实际情况，本着“安全第一，预防为主；统一指挥，分工负责”的原则，制定严格的事故应急预案并经常演练使之启动运转及时，是减轻风险事故环境影响的有效措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.排放口规范化及信息公开化 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）、《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、改造、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物的排放口必须规范化，并且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 2.排污许可衔接 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），项目应在获得环评审批文件后，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，并在取得排污许可证后按照排污许可证申请与核发技术规范相关要求履行自行检测、台账管理、执行报告等手续。 3.竣工环境保护设施验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 4.污染物排放“三本账” 表5.1 污染物排放“三本账” 单位：t/a - 类别; - 污染物名称; - 现有排放量; - 本项目排放量; - “以新带老”削减量; - 建成后排放量; - 排放增减量. 废气; 颗粒物; 0.846; 0.665; /; 1.511; +0.665. 非甲烷总烃; 0.686; 0.669; /; 1.355; +0.669. 氯乙烯; /; 0.006; /; 0.006; +0.006. 氯化氢; /; 0.033; /; 0.033; +0.033. 废水; COD; /; /; /; /; /. NH3-N; /; /; /; /; /. 一般工业固体废物; 生活 垃圾; 11.55; 3; /; 14.55; +3. 废边角料; 3.4; 1300; /; 1303.4; +1300. 不合格品; 3; /; /; 3; /. 除尘器收集粉尘; 54.54; 12; /; 66.54; +12. 废包装物; 0.2; 0.3; /; 0.5; +0.3. 危险废物; 废活性炭; 36.576; 2; /; 38.576; +2. 废机油; 0.05; /; /; 0.05; +0. 废机油桶; 0.02; /; /; 0.02; +0. 废润 滑油; /; 0.1; /; 0.1; +0.1. 废润滑油桶; /; 0.03; /; 0.03; +0.03. 废催化剂; 0.09; 0.09; +0.09. 废喷淋水; 12; 12; +12. |

# 六、结论

安徽爱乐新材料科技有限公司年产一万吨高性能秸秆木塑型材智能制造项目的建设符合相关要求，只要工程在运行期严格执行有关环保法规规定，切实落实报告提出的各项污染防治措施，在确保污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小。综上，从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.846t/a | / | / | 0.665t/a | 0 | 1.511t/a | +0.665t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.686t/a | / | / | 0.669t/a | 0 | 1.355t/a | +0.669t/a |
|  | 氯乙烯 | / | / | / | 0.006t/a | 0 | 0.006t/a | +0.006t/a |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.033t/a | 0 | 0.033t/a | +0.033t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 11.55t/a | / | / | 3t/a | 0 | 14.55t/a | +3t/a |
|  | 废边角料 | 3.4t/a | / | / | 1300t/a | 0 | 1303.4t/a | +1300t/a |
|  | 不合格品 | 3t/a | / | / | / | 0 | 3t/a | / |
|  | 除尘器收集粉尘 | 54.54t/a | / | / | 12t/a | 0 | 66.54t/a | +12t/a |
|  | 废包装物 | 0.2t/a | / | / | 0.3t/a | 0 | 0.5t/a | +0.3t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 36.576t/a | / | / | 2t/a | 0 | 38.576t/a | +2t/a |
|  | 废机油 | 0.05t/a | / | / | / | 0 | 0.05t/a | +0 |
|  | 废机油桶 | 0.02t/a | / | / | / | 0 | 0.02t/a | +0 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.1t/a | 0 | 14.55t/a | +3t/a |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.03t/a | 0 | 1303.4t/a | +1300t/a |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.09t/a | 0 | 0.09t/a | +0.09t/a |
|  | 废喷淋水 | / | / | / | 12t/a | 0 | 12t/a | +12t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①