# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 宿州益新农牧科技有限公司解集镇益新肉鸡养殖场鸡粪综合处理项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 宿州益新农牧科技有限公司 |
| 编制日期： | 2026年4月 |

中华人民共和国生态环境部

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 宿州益新农牧科技有限公司解集镇益新肉鸡养殖场鸡粪综合处理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2511-341302-04-01-160207 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 宿州市埇桥区解集镇解集村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （117度17分46.745秒，33度55分30.728秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | A0532畜禽污粪处理活动 G5949其他危险品仓储 | 建设项目行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业59；149危险品储存594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 埇桥区发展改革委 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） |  | 100 | 环保投资 （万元） | 28.6 |
| 环保投资占比（%） |  | 28.6 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2700m2（占地面积） |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 无须设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不属于废水直排建设项目；本项目亦不属于污水集中处理厂项目无须设置; 无须设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质储存量未超过临界量; 无须设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水; 无须设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及向海排放污染物; 无须设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 |  | 规划名称：《宿州市国土空间总体规划（2021-2035）》 发文机关：安徽省人民政府 批复名称：安徽省人民政府关于《宿州市国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复 发文字号：皖政秘〔2024〕43号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 构筑安全发展的空间底线：划定落实耕地和永久基本农田保护红线。根据农业生产适宜性评价结果，结合耕地质量等别、粮食作物种植情况、高标准农田建设区域等因素，优先划定耕地和永久基本农田保护红线。在永久基本农田以外的一般耕地中将高标准农田建设、国土综合整治新增加的耕地以及集中连片、具有良好排灌设施的耕地优先划入永久基本农田储备区。 划定落实生态保护红线。将整合优化后的自然保护地，以及具有水源涵养、水土保持和生物多样性维护等生态保护极重要的区域划入生态保护红线，主要分布在黄河故道、皇藏峪、凤山、梅山、泗县南部水域空间等区域。 增存统筹划定城镇开发边界。在优先划定耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线的基础上，根据人口变化趋势和存量建设用地状况，在现状城镇集中建设区和规划拟集中开发建设的区域划定城镇开发边界，主要位于中心城区、四个县县城、产业园区和各镇区。 落实细化主体功能区：落实细化主体功能区定位。立足自然资源禀赋、资源环境承载能力、经济社会发展水平，传导落实国家、安徽省主体功能区战略要求，砀山县、萧县、灵璧县、泗县为国家级农产品主产区，埇桥区为省级城市化地区。以乡镇、街道为基本单元，对各区县主体功能定位进行细化，实施差别化管控。 落实细化农产品主产区布局。将承载农产品生产主要功能、优质耕地和永久基本农田集中连片的乡镇细化确定为农产品主产区。农产品主产区重点发展优势农业产业，因地制宜保障资源环境可承载的加工制造业生产空间，推进工业向园区集中布局；鼓励发展生态旅游、农产品加工和商贸服务业，保障“一二三”产融合用地空间；合理控制开发强度和规模，严格控制新增建设空间，加强土地综合整治和生态修复。 优化城市化地区空间布局。将以承载新型城镇化为主要功能的乡镇（含街道）划为城市化地区。提升土地产出效率和效益，限制污染型工业用地规模，按照“盘活存量、集约高效”的要求，全面实施“退二进三”政策，优化空间结构，提高新增建设用地的准入门槛与产出要求。整合闲置低效的工业企业和农村居民点等存量用地，推动工业化和城镇化进程，不断提高人口和产业集聚强度，强化创新驱动能力，支撑农村人口向城市化地区集中。 完善叠加功能类型。在基本功能类型划分的基础上，将矿产资源丰富的乡镇叠加划定为能源资源富集区，将世界文化遗产--隋唐大运河通济渠泗县段核心保护范围划定为历史文化资源富集区。在不影响其城市化职能和农产品主产区基础地位的前提下，鼓励能源资源富集区、历史文化资源富集区地上地下空间复合利用。历史文化资源富集区推进历史文化资源整体保护与活化利用，彰显历史文化整体价值；能源资源富集区为全市提供能源资源保障，引导转型发展，支持资源就地转化。 划定科学合理的规划分区：统筹划定规划分区。统筹协调全域土地利用结构，严守耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线等空间底线，将市域划分为农田保护区、生态保护区、生态控制区，城镇发展区、乡村发展区和矿产能源发展区。 本项目为A0532畜禽污粪处理活动、G5949其他危险品仓储，位于宿州市埇桥区解集镇解集村宿州益新农牧科技有限公司，利用现有厂房，新增生产线，不新增厂房，根据宿州市国土空间总体规划图（2021-2035）（附图17），本项目符合要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目产业政策符合性分析 将建设项目与《产业结构调整指导目录（2024年本）》对照，建设项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类第一项“农林牧渔业”中第14条“畜禽养殖废弃物处理和资源化利用（畜禽粪污肥料化、能源化、基料化和垫料化利用，病死畜禽无害化处理）”。因此，建设项目符合国家产业政策要求。 对照《关于发布＜畜禽养殖业污染防治技术政策＞的通知》（环发〔2010〕151号）等相关行业规定，本项目符合行业规定。 本项目已于2025年11月14日在埇桥区发展改革委进行了备案，项目编码为2511-341302-04-01-160207。项目建设符合国家和地方产业政策要求。 2、选址合理性分析 （1）用地符合性 改建项目位于解集镇解集村宿州益新农牧科技有限公司现有厂区内，不新增用地，项目位于宿州市埇桥区解集镇和栏杆镇。根据现有环评附件中宿州市埇桥区解集镇人民政府和栏杆镇人民政府出具的证明文件和项目用地“三区三线”套合图（附图18）可知，宿州益新农牧科技有限公司解集镇益新肉鸡养殖项目位于城市开发边界外，不占用永久基本农田和生态保护红线。可知，本项目所选地块为设施农用地，不在永久基本农田划定范围内。符合土地利用总体规划要求。 - （2）周边环境相容性 根据现场踏勘，本次改建项目依托宿州益新农牧科技有限公司现有粪污暂存间，粪污暂存区在生产管理区常年主导风向的侧风向处，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》规定，禁止在下列区域内建设畜禽养殖场： ①生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区； ②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区； ③县级人民政府依法划定的禁养区域； ④国家或地方法律、法规规定的禁养区域； ⑤厂界与上述禁建区域边界的最小距离不得小于500m。 本项目位于安徽省宿州市埇桥区解集镇解集村，远离城镇、学校、风景名胜区、饮用水源地，项目区四周主要为一般农田，不占用基本农田；根据本项目的测绘文件，本项目距离最近村庄黄山前直线距离145.5m；根据宿州市埇桥区栏杆镇人民政府栏杆设农〔2023〕62号文《关于同意宿州益新农牧科技有限公司（养鸡）项目设施农用地备案报告的答复》，项目用地为设施农用地；根据《宿州市埇桥区人民政府办公室关于印发埇桥区畜禽养殖禁养区划定方案的通知》中的如下“禁养区”划定范围： 1）城镇居民区、文化教育科学研究等人口集中区； 2）风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区； 3）县级人民政府依法划定的禁养区域； 4）新汴河的陆域保护区范围为20年一遇洪水位河道边缘起水平纵深不小于45米的范围：沱河、奎河、潍河、浍河、北沱河、唐河、方河，保护范围为两侧河岸堤坝外侧堤脚（无堤坝的从上河口）向陆域纵深30米以内； 5）法律、法规规定需特别保护的其他区域。 根据解集镇农业综合服务中心和栏杆镇人民政府出具的证明，本项目所在区域不属于禁养区和限养区。 因此，本项目的建设符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》关于选址的规定，不涉及上述埇桥区畜禽养殖禁养区。 项目周边的交通、供电等基础设施满足项目生产建设要求。（项目周边关系详见附图2）。 综上，项目选址合理。 - （3）环境防护距离 本项目无需设置大气环境防护距离。现有环境防护距离为厂区周围100m范围，本项目在现有项目厂界范围内。根据卫生防护距离设置要求，在本项目卫生防护距离范围内，不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院等环境空气要求较高的项目。本项目距离最近村庄黄山前直线距离145.5m，符合卫生防护距离要求。 综上，项目选址合理。 3、与“三线一单”符合性分析 根据宿州市生态环境局《宿州市“三线一单”编制文本》，本项目与宿州市“三线一单”相符性如下。 （1）生态保护红线 根据《安徽省宿州市“三线一单”》，宿州市生态红线分布情况见下表。 表1-2 宿州市生态保护红线登记表 类型; 名称; 生态系统特征; 保护地名录; 所属行政区; 面积（km2). Ⅱ水土保持生态保护红线; Ⅱ-1淮北河间平原农产品提供及水土保持生态保护红线; 暖温带落叶阔叶林带; 宿州大方寺省级自然保护区、泗县沱河省级自然保护区、泗县新汴河省级湿地自然公园、安徽灵璧磬云山国家地质自然公园、泗县沱河省级自然保护区、安徽泗县石龙湖国家湿地公园; 灵璧县; 8.2. 泗县; 28.82. 埇桥区; 65.24. Ⅲ生物多样性维护生态保护红线; Ⅲ-1淮北平原北部生物多样性维护及水土保持生态保护红线; 暖温带落叶阔叶林带; 安徽砀山酥梨种质资源森林公园、砀山县黄河故道省级自然保护区、安徽相山国家森林自然公园、安徽萧县皇藏峪省级自然保护区、安徽萧县黄河故道省级自然保护区、梅山省级森林自然公园、宿州大方寺 省级自然保护区、萧县凤山省级森林自然公园、萧县永堌省级森林自然公园; 砀山县; 113.87. 萧县; 103.45. 根据宿州市生态保护红线，本次评价项目不占用自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区以及重要生态敏感区。因此，本项目不涉及生态保护红线（本项目与宿州市生态保护红线位置关系图如附图9）。 （2）与宿州市“三线一单”生态环境分区管控相符性分析 根据《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》，对照《宿州市“三线一单”生态环境准入清单》中环境管控单元划分，项目所在地大气环境、水环境、土壤环境均属于一般管控单元。项目与宿州市“三线一单”分区管控符合性分析见下表。依据安徽省“三线一单”公众服务平台，项目生态环境管控单元分布图见附图19。 经与“三线一单”成果数据分析，与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类0个，一般管控类1个。具体管控要求及交叠情况详见下表。 表1-3 “三线一单”管控要求符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元分类; 区域管控要求; 管控类别; 管控要求; 企业现状; 相符性. ZH34130230003; 一般管控单元3; 一般管控单元; 无; 空间布局约束; 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。禁止下列行为：（1）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；（2）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；（3）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者 将上述物质直接埋入地下；（4）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（5）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；（6）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（7）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；（8）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动；（9）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；（10）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目属于A0532畜禽污粪处理活动、G5949其他危险品仓储，位于宿州市埇桥区，不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区。本项目废水为碱喷淋塔废水，经三级沉淀池+黑膜发酵池处理后作为沼液肥料用于周围农田，不外排。; 符合. 污染物排放管控; 一般管控单元内，执行现有法律法规和政策文件。允许排放量要求：按照省政府下达给区域各市的允许排放量相关要求执行。; 本项目废气经布袋除尘+碱喷淋塔+除臭塔+15m高排气筒（DA002）排放; 符合. 其他污染物排放管控要求：完善大气污染物排放总量控制制度，加强对工业烟尘、粉尘、城市扬尘和有毒有害空气污染物排放的协同控制。; 本项目废气经布袋除尘+碱喷淋塔+除臭塔+15m高排气筒（DA002）排放. 资源开发效率要求; 一般管控单元内，执行现有法律法规和政策文件。水资源利用总量及效率要求：按照省政府下达给区域各市的水资源利用总量及效率要求执行。; 本项目用水为碱喷淋塔用水，水循环使用，定期排放，废水排放量少; 符合. 4、与分区管控符合性分析 4.1水环境质量底线及分区管控 根据水环境控制单元划分成果，以及控制单元水环境系统重要性、敏感性、环境功能、水环境问题严重性的分析，完成水环境管控分区，筛选优先保护区、重点管控区域。其他区域作为水环境一般管控区。经《宿州市水环境分区管控图》（附图10）可知，本项目所在区域为一般管控区。 水环境一般管控区：将除水环境优先保护区和重点管控区之外的其他区域，按照水环境控制单元划定为水环境一般管控区，共划定水环境一般管控区27个，总面积8189.67平方公里，占宿州市国土总面积的比例为82.40%。 本项目评价区域内的地表水体为拖尾河，本报告引用现有环评《宿州益新农牧科技有限公司解集镇益新肉鸡养殖项目》2024.7.29—2024.7.31监测数据。拖尾河的水质均能够《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 本项目不新增人员，生产废水经现有三级沉淀池+黑膜发酵池处理后用于农田施肥，不外排地表水体。 综上，项目建设满足水环境质量底线及分区管控要求。 4.2大气环境质量底线及分区管控 根据大气环境重点管控区的划定结果，将二类功能区中除大气环境重点管控区外的区域划分为大气环境的一般管控区。再按大气环境优先保护区>受体敏感区>高排放区>布局敏感区>弱扩散区>一般管控区的原则，进行聚合处理，完成宿州市大气环境管控分区。其中，优先保护区面积266.13平方公里，占全市面积的2.68%；重点管控区面积1989.27平方公里，占全市面积的20.02%；一般管控区7966.89平方公里，占全市面积的80.16%。经《宿州市大气环境分区管控图》（附图11）可知，本项目所在区域为一般管控区。 大气环境一般管控区：依据《中华人民共和国大气污染防治法》《安徽省大气污染防治条例》《安徽省碳达峰实施方案的通知》《安徽省工业领域碳达峰实施方案》《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 根据宿州市人民政府发布的大气环境质量情况及“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”发布的信息，2024年宿州市环境空气质量现状不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值，宿州市环境空气质量不达标。 本项目干清鸡粪烘干废气、天然气燃烧废气经布袋除尘+碱喷淋塔+除臭塔处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放，能够达到相应排放要求。 因此，项目建设满足大气环境质量底线及分区管控要求。 4.3土壤环境风险防控底线及分区防控 土壤环境风险防控区包括优先保护区、土壤环境风险重点防控区和一般防控区。经与《宿州市土壤环境风险分区防控图》（附图12）对照分析可知，本项目所在区域属于一般防控区。 土壤环境风险一般管控区：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《宿州市“十四五”生态环境保护规划》对一般管控区实施管控。 本项目产生的危废暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置，危废暂存间、鸡粪暂存间、废水收集处理区、成品区均做防渗设施，不会对土壤产生污染。 因此，项目建设满足土壤环境风险防控底线及分区防控要求。 4.4煤炭资源利用上线及分区管控 煤炭资源利用管控分区包含重点管控区和一般管控区。其中高污染燃料禁燃区为重点管控区，其余为一般管控区。经与《宿州市高污染燃料禁燃区图》（附图13）对照分析可知，本项目所在区域属于一般管控区。 一般管控区：落实《宿州市“十四五”生态环境保护规划》《宿州市“十四五”节能减排实施方案》，《宿州市“十四五”能源发展规划（2021-2025）》等要求。 本项目使用天然气为燃料，不使用煤炭等高污染燃料。 因此，项目建设满足煤炭资源利用上线及分区管控要求。 4.5水资源利用上线及分区管控 依据《安徽省人民政府办公厅关于公布地下水超采区、限采区范围的通知》（皖政办秘〔2015〕179号），省水利厅、发改委、经信委、自然资源厅、生态环境厅、住建厅联合印发的《关于印发<安徽省地下水超采区治理方案>的通知》（皖水资源〔2015〕91号）要求，结合《安徽省地下水超采区评价》成果，将已公布的限采区作为2020年水资源重点管控区域。其余区域作为水资源一般管控区。经与《宿州市地下水开采重点管控区图》（附图14）对照可知，本项目所在区域属于一般管控区。 水资源分区管控要求：落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》、《水利部国家发展改革委关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（水节约〔2022〕113号）、《关于落实“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（安徽省水利厅2022年8月）、《宿州市水利发展“十四五”规划》（宿州市水利局2021年12月）等要求。 本项目碱喷淋用水循环使用，定期排放，进一步减少新鲜水用量，因此符合水资源利用一般管控区要求。 4.6土地资源利用上线及分区管控 土地资源管控区划分为重点管控区和一般管控区。经与《宿州市土地资源重点管控区图》（附图15）对照分析可知，本项目所在区域属于一般管控区。 土地资源分区管控要求：落实《宿州市国土空间总体规划》（2021-2035年）等要求。 本项目位于宿州市埇桥区解集镇解集村，项目用地为设施农用地，项目建设满足土地资源利用上线及分区管控要求。 分析可知，本项目符合分区管控要求。 4.7环境管控单元划定及分类管控 通过分析生态、水、大气、土壤、资源等要素各环境管控单元的功能及保护管控要求等，将宿州市综合环境管控单元划分为优先保护、重点管控和一般管控等三类。经与《宿州市生态环境管控单元图》（附图16）对照分析可知，本项目所在区域属于一般管控单元。 一般管控单元：除优先保护类和重点管控类之外的其他区域，执行区域生态环境保护的基本要求。 6、与《安徽省“十四五”大气污染防治规划》（皖环发〔2022〕12号）符合性分析 拟建项目与皖环发〔2022〕12号符合性分析如下表所示。 表1-4 项目与皖环发〔2022〕12号符合性分析 皖环发〔2022〕12号内容; 本项目实际建设情况; 符合性. 1; 产业结构调整：以协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护为重要导向，以产业转型升级、绿色发展为主要目标，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，以落后产能淘汰压减、重点行业绿色转型、产业集群和园区升级改造、产业布局优化调整以及固定源深度治理为主要任务。; 本项目符合“三线一单”要求。; 符合. 2; 能源结构调整：基于大气污染防治需求，结合国家应对气候变化与推进“能源革命”任务，把落实“实现减污降碳协同增效”作为总要求，进行能源结构优化、散煤清洁化治理、能源布局优化，推动能源绿色低碳转型。同时，以大气环境质量改善和二氧化碳（CO2）控制为重要导向，推动煤炭消费结构进一步优化。; 本项目生产工艺所需热源为天然气，不使用煤炭。; 符合. 3; 实施扬尘精细化管控，推进扬尘管控精细化、规范化、长效化，加强巡查严格执法，实施网格化管理，实施降尘考核。; 运输车辆两边加装挡板，条件具备时遮盖篷布进行密闭运输。; 符合. 由上表可知，拟建项目符合《安徽省“十四五”大气污染防治规划》（皖环发〔2022〕12号）要求。 7、“三区三线”符合性分析 - 本项目位于宿州市埇桥区解集镇解集村宿州益新农牧科技有限公司现有厂区内，不新增用地。根据项目用地“三区三线”套合图（附图18）可知，宿州益新农牧科技有限公司解集镇益新肉鸡养殖场鸡粪综合处理项目位于城市开发边界外，不占用永久基本农田和生态保护红线。 - 本项目所选地块为设施农用地，不在永久基本农田划定范围内。 8、与相关政策符合性分析 表1-5 与相关政策符合性分析 序号; 政策名称; 相关要求; 符合性分析; 相符性. 1; 《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》(国办发〔2017〕48号); 以沼气和天然气为主要处理方向，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向。根据不同区域、不同畜种、不同规模，以肥料化利用为基础，采取经济高效适用的处理模式，宜肥则肥，宜气则气，宜电则电，实现粪污就地就近利用。新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，依法进行环境影响评价。 鼓励沼液和经无害化处理的畜禽养殖废水作为肥料科学还田利用。 加强畜禽粪污资源化利用技术集成，根据不同资源条件、不同畜种、不同规模，推广粪污全量收集还田利用、专业化能源利用、固体粪便肥料化利用、异位发酵床、粪便垫料回用、污水肥料化利用、污水达标排放等经济实用技术模式。; 本项目干清鸡粪烘干采用天然气为热源，烘干后作为有机肥原料外售，废水经现有三级沉淀池+黑膜发酵池处理后用于周围农田，不外排; 符合. 符合. 2; 《关于印发宿州市水污染防治工作方案的通知》（淮政〔2015〕65号）; （六）推进农业农村污染防治。防治畜禽养殖污染。2016年6月底前完成畜禽养殖禁养区科学划定工作，2017年底前依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。非禁养区内现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。自2016年起，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。到2020年，规模畜禽养殖场（小区）废弃物综合利用率达75%。; 本项目配套建设粪便利用设施，现有项目干清鸡粪外售做肥料。本项目年产烘干鸡粪1.2万吨，场区已设计雨污分流与粪便污水资源化利用方案，干清鸡粪烘干作为有机肥原料外售；生产废水经现有三级沉淀池+黑膜发酵池处理后用于农田施肥，不外排；废弃物综合利用率达75%以上。; 符合. 3; 《安徽省淮河流域水污染防治条例》（2018年11月23日安徽省第十三届人民代表大会常务委员会修订）; 第十三条禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。 第十六条在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施。第十九条禁止下列行为： （一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体； （二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器； （三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下； （四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物； （五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水； （六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物； （七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物； （八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动； （九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备； （十）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目无外排废水，对区域地表水体无影响。项目实行雨污分流制，初期雨水收集进入初期雨水池，后期雨水外排进入农灌沟；生产废水经现有三级沉淀池+黑膜发酵池处理后用于农田施肥，不外排；项目建成后严格按照要求进行沼液、废气处理及固废处置，严格按照相关法律、法规要求进行日常生产活动。; 符合. 4; 《关于印发宿州市水污染防治工作方案的通知》（宿政发〔2015〕29号）; 3.推进农业农村污染防治。防治畜禽养殖污染。坚持生态先行，疏堵结合，严格养殖准入门槛，实现畜禽养殖转型升级。2016年6月底前，各县区依法科学划定畜禽养殖禁养区、限养区，具体范围细化到村，按期依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。持续推进养殖污染专项整治。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。养殖区养殖规模未达到规模化标准的养殖户，污染防治标准按规模化养殖场要求，2016年底前，全面完成规模养殖场标准化改造，逾期完不成任务的，予以关闭取缔。; 本项目现有场区设计时已经考虑了雨污分流与粪便污水资源化利用；初期雨水收集后进行经沉淀池+黑膜发酵池工艺处理。; 符合. 5; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）; （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）; 本项目采用燃气热风炉初加工干清鸡粪，为宿州益新农牧科技有限公司解集镇益新肉鸡养殖项目配套项目，为减少干清鸡粪的运输频次，降低恶臭对沿途的影响，因此不需要进入园区；项目废气采用布袋除尘+碱喷淋塔+除臭塔+15m高排气筒（DA002）处理，处理后的废气执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）重点区域颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米的要求。本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等重点行业。本项目采用的燃料是天然气，不使用煤炭。; 符合. （二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦; 本项目属于项目类别为A0532畜禽污粪处理活动、G5949其他危险品仓储，采用天然气为燃料，不属于高污染原料。; 符合. （三）实施污染深度治理。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氨肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氨氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造其中，日用玻璃、玻璃棉氨氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准; 本项目采用天然气为燃料，不属于高污染原料。且项目不在供热管网覆盖范围内，废气执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》相关限值标准。; 符合. 6; 《安徽省2024年大气污染防治工作要点》; （三）持续深入打好蓝天保卫战。实施空气质量改善行动计划，开展皖北六市空气质量提升攻坚行动。建设全省大气环境管理一体化智慧监管平台。完成钢铁行业超低排放改造，启动水泥、焦化行业超低排放改造。开展低效失效大气污染治理设施排查整治。推进各类锅炉、炉窑清洁能源替代，推动民用散煤“清零”。组织实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业挥发性有机物全流程深度治理，持续开展重点行业挥发性有机物问题排查和综合治理，全面实施低挥发性有机物含量原辅材料源头替代。深入开展清洁柴油车（机）行动，加快淘汰国三及以下排放标准营运货车，非道路移动机械环保编码应登尽登。加强车用油品质量抽检抽查和新生产、销售机动车的环保达标监管，严查排放检验机构弄虚作假行为。修订重污染天气应急预案，完善排放源清单和重污染天气应急减排清单，持续开展重点行业企业绩效分级。积极稳妥做好秸秆禁烧管控。实施餐饮油烟、噪声扰民问题整治提升行动，开展恶臭异味和道路扬尘问题专项整治，推进宁静小区建设。; 本项目以天然气为燃料，不涉及煤的使用。; 符合. 7; 安徽省空气质量持续改善行动方案的通知（皖政〔2024〕36号）相符性分析; 加快涉气重点行业深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全省钢铁冶炼企业、燃煤锅炉全面完成超低排放改造，独立烧结、球团、热轧企业参照钢铁超低排放标准力争完成改造。推进重点行业深度治理，推进燃气锅炉低氨燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。减少非正常工况排放，重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气。; 本项目使用天然气为燃料，废气经布袋除尘+碱喷淋塔+除臭塔+15m高排气筒（DA002）处理后达标排放; 符合. 8; 《安徽省2022年大气污染防治工作要点》的通知（安环委办〔2022〕37号; 3.积极发展清洁能源。坚持实施“增气减煤”，提升供应侧非化石能源比重，提高消费侧电力比重，增加天然气供应量、优化天然气使用，2022年底前，新增电能替代电量60亿千瓦时，天然气供气规模达76亿立方米。持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造，提高以电代煤以气代煤比例。推进现有机组实施清洁能源替代、功能转换，积极争取“外电入皖”。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发风电与光伏发电，鼓励建设风能、太阳能、生物质能等新能源项目，推进生物燃料乙醇项目改造提升。; 本项目使用天然气为燃料，符合“增气减煤”的要求。; 符合. 4.加快产业结构转型升级。严格执行《产业结构调整指导目录》《产业发展与转移指导目录》，落实国家产业结构调整指导目录中碳排放控制要求。有序开展产业承接和重点行业省内调整优化，高水平打造皖北承接产业转移集聚区。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能; 本项目满足国家产业结构调整指导目录中碳排放控制要求。本项目非“两高项目”，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业。. 9; 畜禽粪便无害化处理技术规范（GB/T 36195-2018）; 4.1新建、扩建和改建畜禽养殖场和养殖小区应设置粪污处理区，建设畜禽粪便处理设施；没有粪污处理设施的应补建。 4.2畜禽养殖场、养殖小区的粪污处理区布局应按照NY/T682的规定执行。 4.3畜禽粪便处理应坚持减量化、资源化和无害化的原则。 4.4畜禽粪便处理过程应满足安全和卫生要求，避免二次污染发生。 4.5发生重大疫情时应按照国家兽医防疫有关规定处置。; 本项目在现有粪污暂存区内新增烘干设备，使用现有项目粪污暂存区中干清鸡粪为烘干原料，干清鸡粪烘干后外售做有机肥原料; 符合. 5.1不应在下列区域内建设畜禽粪便处理场：a）生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；b)城市和城镇居民区，包括文教科研、医疗、商业和工业等人口集中地区；c)县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域; d）国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 5.2在禁建区域附近建设畜禽粪便处理场，应设在5.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧下风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不应小于3km。 5.3集中建立的畜禽粪便处理场与畜禽养殖区域的最小距离应大于2km。 5.4畜禽粪便处理场地应距离功能地表水体400m以上。 5.5畜禽粪便处理场区应采取地面硬化、防渗漏、防径流和雨污分流等措施。; 本项目在现有粪污暂存区新增烘干设备，使用现有项目粪污暂存区中干清鸡粪为烘干原料，烘干后外售作有机肥原料；周边500m范围无所列的保护区或禁养区域。按照《宿州市埇桥区人民政府办公室关于印发埇桥区畜禽养殖禁养区划定方案的通知》中禁养区包括城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区，不包括村屯居民，故禁养区不包括距离本项目145.5米的黄山前村。. 6.1畜禽生产过程宜采用干清粪工艺，实施雨污分流，减少污染物排放量。 6.2畜禽粪便贮存设施应符合GB/T27622的规定。 6.3畜禽养殖污水贮存设施应符合GB/T26624的规定。 6.4畜禽粪便收集、运输过程中，应采取防遗洒、防渗漏等措施。; 本项目在现有粪污暂存区内新增烘干设备，使用现有项目粪污暂存区中干清鸡粪为烘干原料，烘干后外售做有机肥原料，运输过程中使用薄膜覆盖. 10; 《畜禽粪便堆肥技术规范》（3442-2019）; 4.1畜禽粪便堆肥场选址及布局应符合GB/T36195的规定。 4.2原料存放区应防雨防水防火。畜禽粪便等主要原料应尽快预处理并输送至发酵区，存放时间不宜超过ld。 4.3发酵场地应配备防雨和排水设施。堆肥过程中产生的渗滤液应收集储存，防止渗滤液渗漏。 4.4堆肥成品存储区应干燥、通风、防晒、防破裂、防雨淋。; 本项目粪便堆肥场选址及布局符合GB/T36195的规定；原料存放区防雨防水防火；本项目为干清鸡粪烘干，作为有机肥原料外售，不涉及发酵、堆肥工序; 符合. 5.5臭气控制 堆肥过程中产生的臭气应进行有效收集和处理，经处理后的恶臭气体浓度符合GB 18596的规定。臭气控制可采用如下方法： a)工艺优化法：通过添加辅料或调理剂，调节碳氮比(C/N)、含水率和堆体孔隙度等，确保堆体处于好氧状态，减少臭气产生； b)微生物处理法：通过在发酵前期和发酵过程中添加微生物除臭菌剂，控制和减少臭气产生；收集处理法：通过在原料预处理区和发酵区设置臭气收集装置，将堆肥过程中产生的臭气进行。 c)有效收集并集中处理。; 本项目为干清鸡粪烘干，作为有机肥原料外售，不涉及堆肥工序. 11; 《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）; 以推动畜牧业绿色发展为目标，按照畜禽粪污减量化、资源化、无害化处理原则，通过清洁生产和设施装备的改进，减少用水量和粪污流失量、恶臭气体和温室气体产生量，提高设施装备配套率和粪污综合利用率。重点围绕生产沼气、沼肥、肥水、堆肥、沤肥、商品有机肥、垫料、基质等以资源化利用为目的的处理方式，兼顾作为场内生产回冲用水、农田灌溉用水和向环境水体达标排放等处理方式，规范建设标准，科学建设畜禽粪污处理设施设备，促进污染防治与畜牧业协调发展。; 本项目在现有粪污暂存区内新增烘干设备，使用现有项目粪污暂存区中干清鸡粪为烘干原料，烘干后外售做有机肥原料，运输过程中使用薄膜覆盖; 符合. 12; 《中华人民共和国农业行业标准》（NY525-2021）; 要求中4.1原料有机肥料生产原料应遵循“安全、卫生、稳定、有效”的基本原则，原料按目录分类管理，分为适用类，评估类和禁用类。优先选用附录A中的适用类原料；禁止选用粉煤灰、钢渣、污泥、生活垃圾（经分类陈化后的厨余废弃物除外）、含有外来入侵物种的物料和法律法规禁止的物料等存在安全隐患的禁用类原料；其余为评估类原料，如选择附录B中的评估类原料，须进行安全评估并通过安全性评价后才能用于有机肥料生产。有机肥料生产原料适用类目录见下表。 有机肥料生产原料适用类目录： 原料种类; 原料名称. 种植业废弃物; 谷、麦及薯类等作物秸秆. 豆类作物秸秆. 油料作物秸秆. 园艺及其他作物秸秆. 林草废弃物. 养殖业废弃物; 畜禽粪尿及畜禽圈舍垫料（植物类）. 废饲料. 加工业废弃物; 麸皮、稻壳、菜籽饼、大豆饼、花生饼、芝麻饼、油葵饼、棉籽饼、茶籽饼等种植业加工过程中的副产物. 天然原料; 草炭、泥炭、含腐殖酸的褐煤等.; 本项目原料为养殖业废弃物中畜禽粪尿及畜禽圈舍垫料（植物类），属于适用类。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 1.1现有项目概况 宿州益新农牧科技有限公司成立于2023年6月6日，注册地位于安徽省宿州市埇桥区解集镇解集村黄山前66号，企业于2024年11月开工建设，2025年1月宿州益新农牧科技有限公司解集镇益新肉鸡养殖项目竣工并投入试生产，实际生产能力为年出栏420万只白羽肉鸡。 表2-1 现有项目“三同时”执行情况一览表 序号; 项目名称; 环评情况; 验收情况; 备注. 1; 宿州益新农牧科技有限公司解集镇益新肉鸡养殖项目; 宿环建函〔2024〕65号; 2025年8月31日自主验收; 主要建设鸡舍16栋，建筑面积36000m2，设标准化鸡舍、办公室、宿舍、食堂以及配套的附属设施、环保设施；购置主要设备自动饲喂系统、供暖系统等，年出栏420万白羽肉鸡. 1.2本项目概况 现有项目干清鸡粪经粪污暂存区暂存后运往宿州益新生物科技公司做为生物有机肥原料，沿途会有恶臭气体，考虑减少对沿途环境的影响，公司内部商议后决定：在原有解集镇益新肉鸡养殖项目的基础上新增燃气烘干设备生产线一条，利用现有粪污暂存间，面积2700平方米，年产干清烘干鸡粪1.2万吨。项目已于2025年11月14日取得埇桥区发改委备案，项目代码为2511-341302-04-01-160207。 2、环境影响评价类别 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等法律法规，本项目需开展环境影响评价工作。本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“A0532畜禽粪污处理活动、G5949其他危险品仓储”。“A0532畜禽粪污处理活动”在《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中无相应项目类别，本项目属于鸡粪烘干项目，烘干燃料为天然气，使用LNG储罐储存燃料。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（环境保护部令第16号），本项目环境影响评价类别判定情况见下表。 表2-2 项目环评类别判定情况表 # 环评类别 # 项目类别; # 环境影响评价类别; # 项目环评类别判定. # 报告书; # 报告表; # 登记表. # 五十三、装卸搬运和仓储业59; # 149危险品储存594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）; # 总容量20万立方米及以上的油库（含油品码头后方配套油库）；地下油库；地下气库; # 其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）; # /; # 本项目属于其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库），应编制报告表. 综上，本项目应编制报告表。 3、排污管理等级 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目排污等级为登记管理。 表2-3 项目排污许可管理类别判定情况表 # 排污等级 # 项目类别; # 排污类别; # 项目排污类别判定. # 重点管理; # 简化管理; # 登记管理. # 四十四、装卸搬运和仓储业59; # 102、危险品仓储594; # 总容量10万立方米及以上的油库（含油品码头后方配套油库，不含储备油库）; 总容量1万立方米及以上10万立方米以下的油库（含油品码头后方配套油库，不含储备油库）; # 其他危险品仓储（含油品码头后方配套油库，不含储备油库）; 项目属于其他危险品仓储（含油品码头后方配套油库，不含储备油库）故排污许可类别为登记管理. 综上，本项目排污许可管理类别为登记管理。 |
| --- | --- |

| - 建设内容 | 4、工程建设内容 建设项目主体、辅助、储运、公用及环保工程一览见下表。 表2-4 建设项目主要建设内容一览表 工程 类别; 单项工程名称; 现有项目建设内容及规模; 拟改建项目内容及规模; 改建完成后工程内容及规模; 备注. 主体工程; 标准化肉鸡饲养鸡舍; 共建设16栋鸡舍，均采用钢结构材质，单栋建筑尺寸为96.5m×17.5m，檐口高度5m，顶高7.5m，建筑面积约1688m2；总建筑面积约27020m2，每栋鸡舍同步配置四层笼养设备、自动上料塔、风机及湿帘、自动干清粪系统等设备；形成饲养白羽肉鸡约70万只存栏量的规模，年出栏6批次，年出栏白羽肉鸡420万只; /; 共建设16栋鸡舍，均采用钢结构材质，单栋建筑尺寸为96.5m×17.5m，檐口高度5m，顶高7.5m，建筑面积约1688m2；总建筑面积约27020m2，每栋鸡舍同步配置四层笼养设备、自动上料塔、风机及湿帘、自动干清粪系统等设备；形成饲养白羽肉鸡约70万只存栏量的规模，年出栏6批次，年出栏白羽肉鸡420万只; 不变. 辅助工程; 料塔; 每栋鸡舍设置1个饲料塔，总计设置16个饲料塔，单个料塔容积18t; /; 每栋鸡舍设置1个饲料塔，总计设置16个饲料塔，单个料塔容积18t; 不变. 办公室; 位于厂区北侧，1栋1层办公室，用于养殖场内人员办公使用，建筑面积约70m2; /; 位于厂区北侧，1栋1层办公室，用于养殖场内人员办公使用，建筑面积约70m2; 不变. 员工宿舍; 位于场区生活室东侧，建设1栋1层宿舍，用于员工住宿使用，建筑面积约45m2; /; 位于场区生活室东侧，建设1栋1层宿舍，用于员工住宿使用，建筑面积约45m2; 不变. 餐厅厨房; 位于场区北侧，建设餐厅、厨房各一间供员工使用，建筑面积约35m2; /; 位于场区北侧，建设餐厅、厨房各一间供员工使用，建筑面积约35m2; 不变. 消毒间; 位于厂区南侧入口处，建筑面积约20m2，用于进出场的消毒; /; 位于厂区南侧入口处，建筑面积约20m2，用于进出场的消毒; 不变. 配电房; 设置发电房两间，位于厂区鸡舍西侧，用于配电，建筑面积约252m2; 设置发电房两间，位于厂区鸡舍西侧，用于配电，建筑面积约252m2; 不变. 发电房; 设置发电房一间，位于厂区鸡舍西侧，用于备用发电机安装使用，设置5台500kW的备用柴油发电机，建筑面积约140m2。柴油使用吨桶进行储存; /; 设置发电房一间，位于厂区鸡舍西侧，用于备用发电机安装使用，设置5台500kW的备用柴油发电机，建筑面积约140m2。柴油使用吨桶进行储存; 不变. 供热系统; 位于场区鸡舍西侧，建筑面积约210m2，放置空气能供热系统设备; /; 位于场区鸡舍西侧，建筑面积约210m2，放置空气能供热系统设备; 不变. 储运工程; 仓库; 2间仓库，位于场区鸡舍西侧，总建筑面积约630m2，用于存放配件、杂物; /; 2间仓库，位于场区鸡舍西侧，总建筑面积约630m2，用于存放配件、杂物; 不变. 冷库; 位于污水处理设施南侧，使用电制冷，建设面积20m2，用于病死鸡的暂存; /; 位于污水处理设施南侧，使用电制冷，建设面积20m2，用于病死鸡的暂存; 不变. 粪污暂存间; 封闭式厂房结构，位于厂区东侧，檐口高6m，顶高8.5m，建筑面积约2700m2，用于干清粪工艺收集的鸡粪、饲料残渣及污泥暂存; 封闭式厂房结构，位于厂区东侧，檐口高6m，顶高8.5m，建筑面积约2700m2，用于干清粪工艺收集的鸡粪、饲料残渣及污泥暂存，粪污暂存区位于厂房北侧，烘干区位于厂房东南侧，面积约500m2，成品区位于烘干区西侧，面积约300m2，烘干区新增燃气烘干设备生产线一条，年产烘干鸡粪1.2万吨; 封闭式厂房结构，位于厂区东侧，檐口高6m，顶高8.5m，建筑面积约2700m2，用于干清粪工艺收集的鸡粪、饲料残渣及污泥暂存，粪污暂存区位于厂房北侧，烘干区位于厂房南侧，面积约500m2，成品区位于烘干区西侧，面积约300m2，烘干区新增燃气烘干设备生产线一条，年产烘干鸡粪1.2万吨; 依托现有厂房，不新增用地. 危废暂存间; 位于厂区北侧，占地面积10m2; 位于厂区北侧，占地面积10m2; 位于厂区北侧，占地面积10m2; 依托现有. 公用工程; 供电; 本项目用电主要由城乡电网接入，场区设置一座配电房，年用电量约为120万kWh; 本项目用电主要由城乡电网接入，场区设置一座配电房，年用电量约为20万kWh; 本项目用电主要由城乡电网接入，场区设置一座配电房，年用电量约为140万kWh; 依托现有，新增. 给水; 本项目供水由乡镇自来水供给，用水主要为生活用水和鸡舍冲洗用水、鸡饮用水、消毒用水、降温用水、生物除臭喷淋装置（喷淋除臭塔、除臭棚喷淋）用水等，合计新鲜水用量44775.04m3/a; 本项目供水由乡镇自来水供给，用水主要为碱喷淋塔装置用水等，合计新鲜水用量14973m3/a; 本项目供水由乡镇自来水供给，用水主要为生活用水和鸡舍冲洗用水、鸡饮用水、消毒用水、降温用水、生物除臭喷淋装置（喷淋除臭塔、除臭棚喷淋、碱喷淋塔）用水等，合计新鲜水用量59748.04m3/a; 依托现有，新增. 排水; 雨污分流，厂区设置雨水排水系统，末端设置初期雨水截流设施，通过提升泵将初期雨水泵入初期雨水暂存池，经黑膜发酵池处理系统处理后用于农田施肥，不外排；后期雨水通过阀门转换排入厂区外的沟渠；废水通过收集管道进入黑膜发酵池发酵处理，处理后沼液全部用于周边农田灌溉，不外排; 本项目碱喷淋塔废水通过收集管道经三级沉淀池+黑膜发酵池处理，处理后沼液全部用于周边农田灌溉，不外排; 雨污分流，厂区设置雨水排水系统，末端设置初期雨水截流设施，通过提升泵将初期雨水泵入初期雨水暂存池，经黑膜发酵池处理系统处理后用于农田施肥，不外排；后期雨水通过阀门转换排入厂区外的沟渠；废水通过收集管道进入黑膜发酵池处理，处理后沼液全部用于周边农田灌溉，不外排; 依托现有，新增. 供热、制冷; 鸡舍墙体为保温材料，可以减少鸡舍热量损失，项目采用空气能供暖用于冬季鸡舍取暖；办公生活区采用空调。夏季鸡舍夏季采用水帘风机降温，整个过程由全自动控制; /; 鸡舍墙体为保温材料，可以减少鸡舍热量损失，项目采用空气能供暖用于冬季鸡舍取暖；办公生活区采用空调。夏季鸡舍夏季采用水帘风机降温，整个过程由全自动控制; 不变. 环保工程; 废水治理; 生活污水; 生活污水经隔油池处理后、养殖废水经二级沉淀池收集和经初期雨水收集池收集的初期雨水经三级沉淀池进黑膜发酵池处理，设置沉淀池包括二级沉淀池和三级沉淀池，二级沉淀池位于鸡舍和粪污暂存间南侧，共设置9个，每个尺寸均为2m×2m×2m，容积72m3；三级沉淀池1个，位于黑膜发酵池西南侧，尺寸5m×18m×2m，容积180m3；黑膜发酵池25m×40m×4m，容积4000m3；沼液暂存池25m×40m×4m，容积4000m3。; 本项目碱喷淋塔废水通过收集管道经三级沉淀池+黑膜发酵池处理，处理后沼液全部用于周边农田灌溉，不外排; 生活污水经隔油池处理后、养殖废水经二级沉淀池收集和经初期雨水收集池收集的初期雨水、碱喷淋塔废水经三级沉淀池进黑膜发酵池处理，设置沉淀池包括二级沉淀池和三级沉淀池，二级沉淀池位于鸡舍和粪污暂存间南侧，共设置9个，每个尺寸均为2m×2m×2m，容积72m3；三级沉淀池1个，位于黑膜发酵池西南侧，尺寸5m×18m×2m，容积180m3；黑膜发酵池25m×40m×4m，容积4000m3；沼液暂存池25m×40m×4m，容积4000m3。; 依托现有，新增. 生产废水. 初期雨水; 初期雨水进入初期雨水收集池并经三级沉淀池进入黑膜发酵池处理，设置2个（一个200m3，一个400m3）初期雨水收集池对前15min初期雨水进行收集; /; 初期雨水进入初期雨水收集池并经三级沉淀池进入黑膜发酵池处理，设置2个（一个200m3，一个400m3）初期雨水收集池对前15min初期雨水进行收集; 不变. 沼液灌溉输送系统; 沼液通过泵车输送至协议农田施肥; 沼液通过泵车输送至协议农田施肥; 沼液通过泵车输送至协议农田施肥; 依托现有. 废气治理; 鸡舍恶臭; 科学设计日粮，提高饲料利用率和优化饲料配比；鸡粪日产日清，及时消毒；夏季采用水帘降温，同时采用自然与强制相结合的方式进行通风；定期对鸡舍喷洒除臭剂、进行消毒等措施控制无组织排放; /; 科学设计日粮，提高饲料利用率和优化饲料配比；鸡粪日产日清，及时消毒；夏季采用水帘降温，同时采用自然与强制相结合的方式进行通风；定期对鸡舍喷洒除臭剂、进行消毒等措施控制无组织排放; 不变. 污水处理设施恶臭; 将二级沉淀池和三级沉淀池密闭加盖，通过引风机负压收集，收集后的气体经喷淋除臭塔处理后有组织排放（DA001）; /; 将二级沉淀池和三级沉淀池密闭加盖，通过引风机负压收集，收集后的气体经喷淋除臭塔处理后有组织排放（DA001）; 不变. 粪污暂存区恶臭; 粪污暂存区为全密闭状态，配套通风设施，出风端配套建设除臭棚，除臭棚内设置喷淋装置和滤墙；定期喷洒除臭剂; /; 粪污暂存区为全密闭状态，配套通风设施，出风端配套建设除臭棚，除臭棚内设置喷淋装置和滤墙；定期喷洒除臭剂; 不变. 食堂油烟; 高效油烟净化装置处理后屋顶排放; /; 高效油烟净化装置处理后屋顶排放; 不变. 沼气火炬燃烧; 脱水脱硫+沼气储气柜（20m3）+火炬高度5m; 脱水脱硫+沼气储气柜（20m3）+火炬高度5m; 脱水脱硫+沼气储气柜（20m3）+火炬高度5m; 依托现有. 鸡粪烘干废气、天然气燃烧废气; /; 布袋除尘+碱喷淋塔+除臭塔+15m高排气筒（DA002）; 布袋除尘+碱喷淋塔+除臭塔+15m高排气筒（DA002）; 新增. 噪声治理; 鸡舍隔声、各类泵安装减震垫、风机安装消声器等降噪措施; 燃气烘干设备安装减震垫，风机安装消声器等降噪措施; 鸡舍隔声、各类泵、燃气烘干设备安装减震垫、风机安装消声器等降噪措施; 新增. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾收集后由环卫部门统一清运; /; 生活垃圾收集后由环卫部门统一清运; 不变. 一般工业固废; 沼渣、污泥、鸡粪、饲料残渣及脱落羽毛一起外售作为有机肥基料外售; 干清鸡粪使用烘干设备烘干后外售，布袋除尘器收集粉尘收集后外售，废布袋由设备维护单位回收利用，现产现清，不在厂区内贮存，沼渣作为有机肥基料外售; 沼渣、污泥、饲料残渣及脱落羽毛一起外售作为有机肥基料外售，干清鸡粪烘干后外售，布袋除尘器收集粉尘收集后外售，废布袋由设备维护单位回收利用，现产现清，不在厂区内贮存; 依托现有，新增. 中药水剂及益生菌药剂包装袋，外售物资回收单位回收利用; /; 中药水剂及益生菌药剂包装袋，外售物资回收单位回收利用; 不变. 病死鸡; 病死鸡暂存于冷库，定期交畜禽无害化处理公司进行无害化处理; /; 病死鸡暂存于冷库，定期交畜禽无害化处理公司进行无害化处理; 不变. 危险废物; 废脱硫剂，危废暂存间（10m2）密闭暂存，定期委托有资质单位集中处理; 废脱硫剂、废润滑油、废润滑油桶、碱喷淋沉淀、废药剂包装暂存于危废暂存间（10m2），定期委托有资质单位集中处理; 废脱硫剂、废润滑油、废润滑油桶、碱喷淋沉淀、废药剂包装暂存于危废暂存间（10m2）密闭暂存，定期委托有资质单位集中处理; 依托现有. 土壤、地下水污染防治措施; 地下水分区防渗及环境监测; /; 地下水分区防渗及环境监测; 不变. 风险应急措施; 配套相关应急设施、应急物资，编制突发环境事件应急预案，定期组织演练；设置2座初期雨水池，总容积600m3，完善雨污分流系统; /; 配套相关应急设施、应急物资，编制突发环境事件应急预案，定期组织演练；设置2座初期雨水池，总容积600m3，完善雨污分流系统; 不变. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 本项目与宿州益新农牧科技有限公司现有厂房基础设施依托性内容分析一览表： 表2-5 依托性工程内容一览表 类别; 依托性分析; 本项目情况; 备注. 公用工程; 供电; 市政供电系统，满足供电需要; 改建后全厂用电量140万kW·h; 符合依托性要求. 供水; 供水管网已建设完成，具备依托性条件; 改建后全厂用水量59748.04m3/a; 符合依托性要求. 排水; 雨污分流，厂区设置雨水排水系统，末端设置初期雨水截流设施，通过提升泵将初期雨水泵入初期雨水暂存池，经黑膜发酵池处理系统处理后用于农田施肥，不外排；后期雨水通过阀门转换排入厂区外的沟渠；废水通过收集管道进入黑膜发酵池发酵处理，处理后沼液全部用于周边农田灌溉，不外排; 本项目碱喷淋塔废水通过收集管道经三级沉淀池+黑膜发酵池处理，处理后沼液全部用于周边农田灌溉，不外排，现有项目需938.87亩的沼液消纳地，已签订消纳协议消纳面积3900亩，灌溉面积完全可以消纳本项目污水处理站沼液; 符合依托性要求. 环保工程; 生活污水经隔油池处理后、养殖废水经二级沉淀池收集和经初期雨水收集池收集的初期雨水经三级沉淀池进黑膜发酵池处理；沼液通过泵车输送至协议农田施肥; 本项目碱喷淋塔废水通过收集管道进入三级沉淀池+黑膜发酵池发酵处理，处理后沼液通过泵车输送至协议农田施肥，消纳面积3900亩; 符合依托性要求. 危险废物储存依托现有危废暂存间，位于厂区北侧，建筑面积约10m2，贮存能力约10t; 现有项目危废暂存量为2.55t，本项目实际生产过程中危险废物最大暂存量为0.5462t; 符合依托性要求. 5、平面布置 宿州益新农牧科技有限公司位于宿州市埇桥区解集镇解集村，项目中心坐标位置为经度117度17分46.745秒，纬度33度55分30.728秒。本次改建项目依托宿州益新农牧科技有限公司现有粪污暂存间，项目区四周主要为一般农田，厂区厂界南侧直线距离145.5m为村庄。地理位置、周边环境关系见附图1、附图2。 本项目拟新增燃气热风炉，新增废气处理设施，年产烘干鸡粪1.2万吨。本项目拟利用现有粪污暂存间，本项目平面布置见附图5。 平面布置的合理性分析如下： （1）烘干区、成品区、顺序布置，方便管理。 （2）高噪声设备位于车间东侧，噪声对周围环境影响较小。 （3）生产线产生的废气处理设施及排气筒远离周边环境敏感点，废气对周边环境影响较小。 （4）项目功能分区明确。 改建项目在力求工艺流程流畅、节省投资的基础上，根据安全卫生、环保、施工等要求，结合厂区地质地形、气象等自然条件，因地制宜地对厂区构筑物、运输线路等进行总平面布置，力求布置紧凑，辅助装置服务到位，安全管理，保护环境。项目总平面布置从方便物流、安全管理、保护环境等角度综合考虑，总平面布置较为合理。 6、产品方案 项目改建前后产品方案和本项目原材料明细表如下表： 表2-6 项目改建前后全厂产品方案一览表 序号; 产品名称; 现有项目年产量; 改建项目年产量; 改建完成后总年产量; 增减量; 备注. 1; 白羽肉鸡; 420万只/年; /; 420万只/年; 0; 年出栏6次，出栏毛重2.7kg/只. 2; 烘干鸡粪; 0; 1.2万吨/年; 1.2万吨/年; +1.2万吨/年; 干清鸡粪原料1.848万吨/年. 表2-7 本项目主要原材料明细表 序号; 名称; 材料名称/牌号; 材料消耗; 工序; 备注. 原料年用量; 成品年用量. 1; 干清鸡粪; /; 1.848万吨; 1.2万吨; 烘干; 原料含水率56%-66%，成品含水率约40%. 注：本项目原料用量根据现有项目环评中描述“项目鸡舍内鸡粪经干清粪工艺收集后运送至粪污暂存区，根据《排污许可证申请与核发技术规范-畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中“表9各类畜禽污染物产生量”知，肉鸡粪便产生量为0.11kg/d·只。本项目年出栏肉鸡420万只，分6批次，每批次出栏70万只，存栏时间40天，则年产生鸡粪量为18480t/a。” 表2-1 物料平衡图 表2-8 物料平衡表 原料; 成品; 烘干水分（蒸发）. 1.848万吨; 1.2万吨; 6480吨. 合计; 1.848万吨. 注：干清鸡粪原料含水率56%-66%，本项目取平均值61%，成品含水率40%。 7、主要设备 项目主要设备情况见下表： 表2-9 项目改建前后全厂主要生产设备一览表 类型; 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 备注. 改建前; 本次新增; 改建后全厂. 鸡舍设备; 1; 肉鸡笼养笼具设备; 44800; 0; 44800; 4层，每笼正常放16只鸡，最大可放20只鸡. 2; 禽用喂水系统; 16; 0; 16; /. 3; 自动喂料系统; 16; 0; 16; /. 4; 料塔; 16; 0; 16; 16t. 5; 环境控制系统; 水帘系统; 16; 0; 16; 单栋鸡舍水帘系统配备3台水泵. 6; 通风系统; 16; 0; 16; 单栋鸡舍通风系统有30台排风扇，总风量36000m3/h. 7; 空气能供热设备; 22; 0; 22; /. 烘干设备; 1; 燃气热风炉; 0; 1; 1; 120万大卡. 2; 储罐; 0; 1; 1; 5m3LNG储罐. 粪污处理系统; 1; 自动干清粪设备; 16; 0; 16; /. 2; 二级沉淀池; 9; 0; 9; 二级沉淀池位于鸡舍和粪污暂存间南侧，共设置9个，每个尺寸均为2m×2m×2m. 3; 三级沉淀池; 1; 0; 1; 三级沉淀池位于黑膜发酵池西南侧，尺寸5m×18m×2m. 4; 黑膜发酵池; 1; 0; 1; /. 5; 沼液暂存池; 1; 0; 1; /. 6; 潜污泵; 5; 0; 5; /. 7; 加盖式槽车; 1; 0; 1; /. 沼气工程; 1; 沼气脱水装置; 1; 0; 1; /. 2; 沼气脱硫装置; 1; 0; 1; /. 3; 阻火器; 1; 0; 1; /. 4; 沼气储气柜; 1; 0; 1; 20m3. 5; 备用柴油发电机; 5; 0; 5; 500kW. 废气处理; 1; 生物除臭棚; 1; 0; 1; 除臭棚含通风系统8台排风扇、1套喷淋系统、1套除臭墙及填料. 2; 生物喷淋除臭塔; 1; 0; 1; /. 3; 碱喷淋塔; 0; 1; 1; /. 4; 布袋除尘器; 0; 1; 1; /. 5; 除臭塔; 0; 1; 1; /. 8、主要原辅材料 （1）项目主要原辅材料消耗 表2-10 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 项目名称; 改建前年用量; 本次改建年用量; 改建后年用量; 最大储存量; 储存方式; 用途; 备注. 1; 鸡苗; 420万只/年; 0; 420万只/年; 70万只/年; /; 鸡苗育肥; 外购鸡苗，均已接种疫苗，无需在养殖场内进行疫苗接种，病、死鸡直接淘汰. 2; 干清鸡粪; 0; 1.848万吨/年; 1.848万吨/年; 150t; /; 烘干原料; 自产，用于烘干原料，含水率56%-66%. 3; 饲料; 10500t; 0; 10500t; 288t; 16t饲料塔储存，单个储量18t; 白羽肉鸡食物; 外购运输至料塔，不设饲料暂存间和中转场. 4; 脱硫剂; 0.01t; 0.001t; 0.011t; /; 瓶装; 净化沼气; 外购，用于沼气脱硫，由于用量较少，场内不单独储存。. 5; 药剂; 中药水剂; 50t; 0; 50t; 2.5t; 袋装; 鸡苗育肥中喂食; 外购. 6; 益生菌药剂; 40t; 0; 40t; 2.5t; 袋装; 外购. 7; 消毒剂; 戊二醛; 1t; 0; 1t; 0.25t; 10L桶装，储存于项目仓库; 生产区及员工进行消毒; 外购. 过硫酸氢钾; 0.5t; 0; 0.5t; 0.25t; 袋装25kg，储存于项目仓库. 8; 除臭剂; 5t; 0; 5t; 0.5t; 仓库内袋装密闭储存; 除臭; 外购. 9; 制冷剂; 0.05t; 0; 0.05t; /; /; 冷库; R410a环保制冷剂，不在厂区内储存，定期更换、加注. 10; 新鲜水; 44775.04 t/a; 14973t/a; 59748.04t/a; /; /; /; 乡镇自来水管网. 11; 电; 120万kWh; 20万kWh; 140万kWh; /; /; /; 乡镇电网. 12; 柴油; 1t; 0; 1t; 0.5t; 桶装，位于发电房内; 应急发电; 外购. 13; 天然气; 0; 451756.8m3/a; 451756.8m3/a; 2700Nm3; 储罐; 烘干; 外购. 14; 润滑油; 0; 0.01t; 0.01t; 0.01t; 桶装，放置托盘上; /; 外购. 15; 氢氧化钙; 0; 1.097t; 1.097t; 0.1t; 袋装100kg，储存于项目仓库; 碱喷淋; 外购. 16; 过氧化氢; 0; 0.074t; 0.074t; 0.025t; 桶装25kg，储存于项目仓库; 沉淀; 外购. - （2）本项目主要原辅材料理化性质 表2-11 改建项目主要原辅材料理化性质一览表 原料名称; 理化性质. 干清鸡粪; 呈糊状至半固体，含水率56%-66%，质地不均匀，常混有羽毛、饲料残渣和垫料（如稻壳、木屑），颜色为深棕色至黑褐色，是生产有机肥或沼气的主要来源。氮含量高，约1.5%-4.0%（以湿重计，总氮约0.6%-1.5%）。其中约60%-70%以尿酸和未消化蛋白质形式存在，极易分解产生氨气，导致氮损失和恶臭。呈弱酸性至中性，新鲜时pH值通常在6.0-7.5之间。但在储存或堆肥初期，含氮有机物快速分解产生氨，会使pH迅速升高至8.5以上，甚至超过9.0；盐分含量较高，电导率可达10-20mS/cm或更高，直接大量施用可能对作物幼苗造成“盐害”。. 天然气; 天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/m3，相对密度（水）为0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。危险特性:易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次气酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 氢氧化钙; 俗称熟石灰或消石灰，无机碱类化合物，化学式为Ca(OH)2，分子量74.09。常温下白色粉末状固体，密度约2.24g/cm3，难溶于水（1.73g/L，20℃），不溶于醇，溶于甘油和酸，溶于酸时放出大量热。氢氧化钙580℃时分解为氧化钙和水。氢氧化钙属于强碱性物质，有刺激和腐蚀作用，属于中度腐蚀性刺激物。吸入其粉尘，可强烈刺激呼吸道，还有可能引起肺炎。皮肤接触可导致烧伤和水疱，氢氧化钙引起的灼伤，创面痂皮呈浅黑色并有逐渐加重之势。. 过氧化氢; 过氧化氢为蓝色黏稠状液体，溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚，水溶液为无色透明液体。熔点-0.43°C，沸点150.2°C，纯的过氧化氢其分子构型会改变，所以熔沸点也会发生变化。凝固点时固体密度为1.71g/cm3，密度随温度升高而减小。它的缔合程度比H2O大，所以它的介电常数和沸点比水高。LD502000rag/kg(小鼠，经口)。经常接触多患皮炎及支气管和肺脏疾病。经口中毒时会出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、体温升高、结膜和皮肤出血，个别可能出现视力障碍、痉挛、轻瘫。. 9、公用工程 9.1给排水工程 - （1）现有项目 - 现有项目用水具体为肉鸡饮用水、鸡舍冲洗用水、消毒用水、除臭剂喷洒用水、鸡舍降温用水、员工办公生活用水、初期雨水、喷淋塔装置用水等。 - 现有项目全年水平衡图如下： 图2-2 现有项目全年水平衡示意图单位：t/a （2）改建项目 本项目不新增人员，给排水主要为碱喷淋塔用水。 喷淋塔用水： 项目使用布袋除尘+碱喷淋塔+除臭塔+15m高排气筒（DA002）对烘干废气进行处理，喷淋塔流量按照30m3/h。循环溶液在线量为2m3，溶液循环使用，定期补充损耗。为保证处理效率，循环水一天排放两次，废水产生量为4m3/d（1440m3/a），循环水量蒸发损耗量类比GB/T 50050-2017《工业循环冷却水处理设计规范》：明确蒸发损失系数k与进塔气温相关，气温20℃时k=0.0014（即每1℃温差对应0.14%蒸发率），30℃时K=0.0015。本项目高温废气120℃，降温至25℃，温差为95℃，采用内插法计算K=0.00145，则蒸发损失效率为0.145%/℃*95℃=13.78%。 则每小时蒸发量为30*13.78%=4.134m3/h，每日蒸发水量为3.99*8=33.07m3/h，需补充水量为31.92+4=37.07m3/d（13531m3/a）。 图2-3 本项目用水平衡图（单位：t/a） - （3）改建后全厂用水主要为肉鸡饮用水、鸡舍冲洗用水、消毒用水、除臭剂喷洒用水、鸡舍降温用水、员工办公生活用水、初期雨水、碱喷淋塔用水等。 - 具体水平衡图如下。 图2-4 改建后全厂用水平衡图（单位：t/a） 9.2供电 由市政电网供电。改建前项目用电量约为120万kW·h/a，本项目用电量约20万kW·h/a，改建后全厂用电量为140万kW·h/a。 10、工作制度及定员 工作制度：本项目采用一班制（一班8小时）生产，全年工作日360天。厂区提供食堂和宿舍。 劳动定员：改建前全厂工作人员共25人，改建后不新增人员。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产污环节 | - 一、本项目生产工艺流程： - 1、烘干鸡粪工艺流程 图2-5 烘干鸡粪工艺及产污节点图 生产工艺流程简介： - （1）投放：粪污暂存区暂存的干清鸡粪由输送带直接输送至燃气炉烘道中，干清鸡粪原料含水率56%-66%，本项目取平均值61%，输送投料过程中不产生粉尘。该过程会产生噪声。 - （2）烘干：干清鸡粪由烘道内输送带输送，烘干后输送至出口，本项目采用低氮燃烧，燃气热风炉火焰温度控制在1000℃内，其中烘道热风从燃气热风炉出口至烘道尾端温度逐渐降低。彻底杀灭大肠杆菌、寄生虫卵等有害物质需温度大于等于80℃，并保持1小时以上，本项目烘道尾端热风温度约120℃，整个过程在1.5至2小时，因此可以彻底杀灭大肠杆菌、寄生虫卵等有害物质。成品含水率约40%。该过程会产生烘干废气、噪声。 - （3）装运、运输：成品由输送带输送至运输车时会产生少量粉尘，装运过程中使用封闭式传输带，厂房全封闭。运输过程中要求对运输车辆应加强管理，在车辆两边加装挡板，条件具备时遮盖篷布进行密闭运输，减少粉尘对环境的影响。本次不进行定量分析。 二、产污环节分析 表2-12 产污节点、污染物种类、排放方式及污染防治设施一览表 污染类别; 产生工序; 污染源强; 主要污染因子; 收集方式及治理措施. 废气; 鸡粪烘干; G1-1鸡粪烘干废气; 颗粒物、硫化氢、氨; 布袋除尘器+碱喷淋塔+除臭塔+15m高排气筒（DA002）. 天然气燃烧; G1-2天然气燃烧废气; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物. 装运; G1-3装料粉尘; 颗粒物; 无组织排放，封闭式传输带，车间密闭. 污水处理设施; 污水处理设施恶臭; 氨、硫化氢、臭气浓度; 沉淀池密闭加盖，负压收集经喷淋除臭塔处理后经15米高排气筒排放（DA001）. 沼气燃烧; 沼气燃烧废气; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 脱水脱硫+沼气储气柜（20m3）+火炬高度5m. 废水; 废水处理; 碱喷淋塔废水; COD、BOD5、SS、pH、硫化物; 经现有项目三级沉淀池+黑膜发酵池处理后用于周围农田，不外排. 固废; 一般固废; /; S1-1布袋除尘器收集粉尘; /; 于成品区外售. /; 废布袋; /; 由设备维护单位回收利用，现产现清，不在厂区内贮存. /; 沼气池沼渣和沉淀污泥; /; 暂存于粪污暂存区后外售. /; 生活垃圾; /; 交由环卫部门收集处理. 危险废物; /; 废润滑油; /; 交由有资质单位处置. 废润滑油桶; /; 交由有资质单位处置. /; 碱喷淋沉淀; /; 交由有资质单位处置. /; 废脱硫剂; /; 交由有资质单位处置. /; 废药剂包装; /; 交由有资质单位处置. 噪声; /; 生产机械设备运行噪声; 噪声; 减震安装、隔声、消声. 注：本项目干清鸡粪暂存渗滤液依托现有黑膜发酵池处理后用于农田施肥，不外排，粪污暂存区依托现有，为全密闭状态，配套通风设施，出风端配套建设除臭棚，除臭棚内设置喷淋装置和滤墙。 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环评、验收及排污许可情况 - 表2-13 现有项目环保手续履行情况一览表 序号; 项目名称; 环评情况; 验收情况; 排污许可登记; 备注. 1; 宿州益新农牧科技有限公司解集镇益新肉鸡养殖项目; 宿环建函〔2024〕65号; 2025年8月31日自主验收; 91341302MA8QJ9ETX4001Z; 建设鸡舍16栋，建筑面积36000m2，拟建设标准化鸡舍、办公室、宿舍、食堂以及配套的附属设施、环保设施；购置主要设备自动饲喂系统、供暖系统等，年出栏420万羽白羽肉鸡. 现有项目环保、验收、排污许可等环保手续均已履行。 - 二、现有工程污染物排放达标情况 （1）废气 ①有组织废气 污水处理设施（沉淀池）恶臭：沉淀池进行封闭通过管道负压集气恶臭气体通过喷淋除臭塔处理后经15m高排气筒DA001排放。 根据河南鑫成环测检测技术有限公司2025年6月22日—2025年6月23日进行的解集镇益新肉鸡养殖项目竣工环境保护验收监测工作，监测点位为DA001污水处理设施废气排气筒出口，检测项为氨气、硫化氢、臭气浓度。 - 验收检测结果见下表： 表2-14 有组织废气监测结果一览表 采样日期; 检测点位; 检测因子; 检测频次; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 标干流量（m3/h）. 2025.06.22; DA001污水处理设施废气排气筒出口; 氨气; 第1次; 2.58; 0.014; 5.28×103. 第2次; 2.68; 0.014; 5.26×103. 第3次; 2.74; 0.014; 5.26×103. 均值; 2.67; 0.014; 5.27×103. 硫化氢; 第1次; 0.171; 9.04×10-4; 5.28×103. 第2次; 0.166; 8.73×10-4; 5.26×103. 第3次; 0.159; 8.34×10-4; 5.26×103. 均值; 0.165; 8.70×10-4; 5.27×103. 臭气浓度; 第1次; 266（无量纲）; /; 5.28×103. 第2次; 232（无量纲）; /; 5.26×103. 第3次; 202（无量纲）; /; 5.26×103. 均值; /; /; 5.27×103. 采样日期; 检测点位; 检测因子; 检测频次; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 标干流量（m3/h）. 2025.06.23; DA001污水处理设施废气排气筒出口; 氨气; 第1次; 2.32; 0.012; 5.29×103. 第2次; 2.39; 0.013; 5.24×103. 第3次; 2.27; 0.012; 5.28×103. 均值; 2.33; 0.012; 5.27×103. 硫化氢; 第1次; 0.133; 7.04×10-4; 5.29×103. 第2次; 0.146; 7.65×10-4; 5.24×103. 第3次; 0.125; 6.61×10-4; 5.28×103. 均值; 0.135; 7.10×10-4; 5.27×103. 臭气浓度; 第1次; 269（无量纲）; /; 5.29×103. 第2次; 234（无量纲）; /; 5.24×103. 第3次; 288（无量纲）; /; 5.28×103. 均值; /; /; 5.27×103. 结合以上验收检测结果可知，现有项目DA001排气筒出口有组织氨气、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放限值的要求（氨气：4.9kg/h；硫化氢：0.33kg/h；臭气浓度2000（无量纲））。 ②无组织废气 - 根据河南鑫成环测检测技术有限公司2025年6月22日~2025年6月23日进行的解集镇益新肉鸡养殖项目竣工环境保护验收监测工作，监测点位为上风向一个点位和下风向三个点位，检测项为氨气、硫化氢、臭气浓度。 - 验收检测结果见下表。 表2-15 无组织废气监测结果一览表 采样日期; 检测点位; 检测频次; 氨气; 硫化氢; 臭气浓度. 浓度（mg/m3）; 浓度（mg/m3）; 浓度（无量纲）. 2025.06.22; 上风向参照点1#; 第1次; 0.06; 0.005; <10. 第2次; 0.09; 0.007; <10. 第3次; 0.08; 0.006; <10. 第4次; 0.07; 0.008; <10. 下风向监控点2#; 第1次; 0.19; 0.017; <10. 第2次; 0.20; 0.014; <10. 第3次; 0.15; 0.015; <10. 第4次; 0.14; 0.013; <10. 下风向监控点3#; 第1次; 0.18; 0.016; <10. 第2次; 0.19; 0.013; <10. 第3次; 0.14; 0.014; <10. 第4次; 0.17; 0.018; <10. 下风向监控点4#; 第1次; 0.18; 0.014; <10. 第2次; 0.20; 0.012; <10. 第3次; 0.14; 0.011; <10. 第4次; 0.17; 0.017; <10. 采样日期; 检测点位; 检测频次; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物. 浓度（mg/m3）; 浓度（mg/m3）; 浓度（μg/m3）. 2025.06.22; 上风向参照点1#; 第1次; 0.018; 0.025; 255. 第2次; 0.014; 0.026; 271. 第3次; 0.016; 0.023; 242. 下风向监控点2#; 第1次; 0.022; 0.032; 364. 第2次; 0.028; 0.036; 355. 第3次; 0.025; 0.038; 329. 下风向监控点3#; 第1次; 0.025; 0.034; 360. 第2次; 0.023; 0.037; 327. 第3次; 0.021; 0.030; 362. 下风向监控点4#; 第1次; 0.024; 0.037; 336. 第2次; 0.022; 0.032; 322. 第3次; 0.026; 0.038; 348. 采样日期; 检测点位; 检测频次; 氨气; 硫化氢; 臭气浓度. 浓度（mg/m3）; 浓度（mg/m3）; 浓度（无量纲）. 2025.06.23; 上风向参照点1#; 第1次; 0.08; 0.007; <10. 第2次; 0.06; 0.008; <10. 第3次; 0.07; 0.006; <10. 第4次; 0.07; 0.009; <10. 下风向监控点2#; 第1次; 0.16; 0.014; <10. 第2次; 0.17; 0.015; <10. 第3次; 0.15; 0.017; <10. 第4次; 0.18; 0.011; <10. 下风向监控点3#; 第1次; 0.18; 0.018; <10. 第2次; 0.15; 0.014; <10. 第3次; 0.14; 0.016; <10. 第4次; 0.17; 0.012; <10. 下风向监控点4#; 第1次; 0.19; 0.017; <10. 第2次; 0.16; 0.013; <10. 第3次; 0.16; 0.014; <10. 第4次; 0.17; 0.019; <10. 采样日期; 检测点位; 检测频次; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物. 浓度（mg/m3）; 浓度（mg/m3）; 浓度（μg/m3）. 2025.06.23; 上风向参照点1#; 第1次; 0.015; 0.024; 247. 第2次; 0.012; 0.021; 260. 第3次; 0.017; 0.027; 279. 下风向监控点2#; 第1次; 0.028; 0.037; 327. 第2次; 0.030; 0.038; 348. 第3次; 0.022; 0.039; 342. 下风向监控点3#; 第1次; 0.025; 0.035; 362. 第2次; 0.023; 0.038; 351. 第3次; 0.024; 0.032; 368. 下风向监控点4#; 第1次; 0.026; 0.033; 368. 第2次; 0.027; 0.035; 357. 第3次; 0.020; 0.037; 349. 注：“<10”表示该项目未检出。 结合以上验收检测结果可知，现有项目厂界氨气、硫化氢、臭气浓度排放浓度均满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准的要求（氨气：1.5kg/h；硫化氢：0.06kg/h；臭气浓度20（无量纲））。 现有项目厂界颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准的要求（颗粒物：1.0mg/m3；二氧化硫：0.40mg/m3；氮氧化物：0.12mg/m3）。 - （2）废水 现有项目采用干清粪工艺对粪便进行清理，清理后的干清鸡粪暂存至粪污暂存区与黑膜沼气池沼渣一起作为有机肥基料外售，产生的渗滤液、鸡舍冲洗废水、初期雨水、喷淋塔定期排水、生活污水等进入黑膜沼气池发酵，沼液作为液态农肥用于周围农田施肥，实现了场区废水零排放。 - （3）固废 - 现有项目固废分别为一般工业固体废弃物。其中沼渣、污泥等经控水后与干清鸡粪一起作为有机肥基料外售，病死鸡暂存于冷库，定期交畜禽无害化处理公司进行无害化处理，饲料残渣及脱落羽毛与干清鸡粪一同外售作为生产有机肥原料，沼气脱硫剂暂存危废暂存间，定期委托有资质单位处置，生活垃圾设置分类收集垃圾桶，环卫部门清运，现有项目不涉及固（液）体废物监测。 - （4）噪声 根据河南鑫成环测检测技术有限公司2025年6月22日—2025年6月23日进行的解集镇益新肉鸡养殖项目竣工环境保护验收监测工作，监测报告中数据，检测结果如下表所示，监测点位为东、西、南、北厂界外1m处。 - 表2-16 噪声监测结果一览表 采样日期; 检测点位; 主要噪声源; 测量值（Leq）. 昼间 dB（A）; 夜间 dB（A）. 2025.06.22; 东厂界外1m处; 风机; 57; 42. 北厂界外1m处; 59; 43. 西厂界外1m处; 56; 46. 南厂界外1m处; 57; 45. 2025.06.23; 东厂界外1m处; 52; 44. 北厂界外1m处; 57; 42. 西厂界外1m处; 57; 43. 南厂界外1m处; 58; 46. - 结合以上验收检测结果可知，现有项目厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准（昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A））。 - 现有工程总量执行情况 根据现有工程资料，各污染物排放情况如下表所示。 表2-17 现有工程污染物排放量一览表：t/a 类别; 污染物; 现有工程排放量（固体废物产生量）. 废气; 氨; 0.114. 硫化氢; 0.00692. 臭气浓度; 249（无量纲）. 固废; 一般固废; 鸡粪便; 18480. 病死鸡; 38.85. 中药水剂及益生菌药剂包装袋; 0.1. 饲料残渣及脱落羽毛; 0.47. 沼气池沼渣和沉淀污泥; 10.498. 生活垃圾; 4.5625. 危险废物; 废脱硫剂; 2.5. 医疗废物; 0.05. 四、与该项目有关的主要环境问题及整改措施 现有项目位于宿州市埇桥区解集镇解集村，利用厂区现有厂房进行生产，现有工程已通过验收。 经现场踏勘，宿州益新农牧科技有限公司严格落实环保“三同时”要求，并按规定落实了环境管理要求和固定污染源排污许可申请工作，存在部分环境问题，整改要求和时限如下表所示。 - 表2-18 现有工程主要环境问题及整改要求一览表 序号; 存在问题; 整改要求; 整改时限. 1; 未根据现有环评要求进行例行监测; 建议根据现有环评要求进行例行监测; 三个月. |
| --- | --- |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| - 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物质量现状 本项目位于宿州市埇桥区解集镇解集村宿州益新农牧科技有限公司现有厂房，根据宿州市人民政府发布的大气环境质量情况及“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”发布的信息，宿州市2024年环境空气质量基础污染物监测浓度见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 评价因子; 平均时段; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 71; 60; 118.33; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 30; 143.33; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 900; 4000; 22.50; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 170; 160; 106.25; 不达标. 由上表可知，宿州市2024年环境空气中SO2年均值、NO2年均值、CO24小时平均第95百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值；PM10年均值、PM2.5年均值、O3日最大8小时平均第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值，超标倍数分别为0.014、0.229、0.063倍。因此判断宿州市为不达标区。 （2）特征污染物 本项目特征污染因子有TSP、硫化氢、氨。本次环评特征污染物引用现有项目《宿州益新农牧科技有限公司解集镇益新肉鸡养殖项目环境影响评价报告书》，报告中委托安徽精检分析股份有限公司于2024年7月29日-8月4日项目区域连续7天空气质量的监测数据。详见下表。 表3-2 特征污染物监测点位基本信息一览表 序号; 监测点位名称; 相对方位; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（km）; 备注. G1; 苍山前; WWS; TSP、硫化氢、氨; 2024年3月28日-4月3日; WWS; 1.22; 引用. 表3-3 总悬浮颗粒物检测结果（μg/m3） 采样日期; 采样起止时间; 苍山前 G1. 2024.07.29-07.30; 00:01-00:01; 216. 2024.07.30-07.31; 00:01-00:01; 225. 2024.07.31-08.01; 00:01-00:01; 207. 2024.08.01-08.02; 00:01-00:01; 213. 2024.08.02-08.03; 00:01-00:01; 221. 2024.08.03-08.04; 00:01-00:01; 224. 2024.08-04-08.05; 00:01-00:01; 211. 表3-4 氨和硫化氢检测结果（mg/m3） 采样日期; 采样起止时间; 苍山前G1. 氨; 硫化氢. 2024-07-29; 02:00-02:45; 0.17; 0.001. 08:00-08:45; 0.14; 0.004. 14:00-14:45; 0.13; 0.005. 20:00-20:45; 0.17; 0.003. 2024-07-30; 02:00-02:45; 0.12; 0.002. 08:00-08:45; 0.14; 0.003. 14:00-14:45; 0.14; 0.005. 20:00-20:45; 0.12; 0.003. 2024-07-31; 02:00-02:45; 0.18; 0.001. 08:00-08:45; 0.16; 0.004. 14:00-14:45; 0.13; 0.005. 20:00-20:45; 0.17; 0.003. 2024-08-01; 02:00-02:45; 0.17; 0.002. 08:00-08:45; 0.14; 0.004. 14:00-14:45; 0.17; 0.005. 20:00-20:45; 0.13; 0.003. 2024-08-02; 02:00-02:45; 0.16; 0.001. 08:00-08:45; 0.18; 0.003. 14:00-14:45; 0.16; 0.004. 20:00-20:45; 0.16; 0.002. 2024-08-03; 02:00-02:45; 0.16; 0.001. 08:00-08:45; 0.13; 0.003. 14:00-14:45; 0.15; 0.005. 20:00-20:45; 0.16; 0.003. 2024-08-04; 02:00-02:45; 0.12; 0.001. 08:00-08:45; 0.15; 0.004. 14:00-14:45; 0.13; 0.005. 20:00-20:45; 0. 14; 0.003. 表3-5 大气环境质量现状评价标准单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 评价标准. H2S; 1小时平均; 10. NH3; 1小时平均; 200. TSP; 24小时平均; 300. 表3-6 环境空气质量（1小时均值）评价结果一览表 采样点; 项目; 浓度范围（mg/m3）; Pi; 超标数（个）; 超标率（%）; 最大超标倍数; 达标分析. G1; H2S; 小时均值; 0.001-0.005; 0.1-0.5; 0; 0; —; 达标. NH3; 小时均值; 0.12~0.18; 0.6~0.9; 0; 0; —; 达标. TSP; 24小时均值; 0.207~0.225; 0.69-0.75; 0; 0; —; 达标. 从上表可以看出，各测点H2S、NH3、TSP平均单因子指数均小于1，项目所在区域大气污染物，TSP平均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值；H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，项目区域大气环境质量良好。 2、地表水环境质量现状 结合本项目所处的地理位置，建设项目附近水体为拖尾河，引用现有项目《宿州益新农牧科技有限公司解集镇益新肉鸡养殖项目环境影响评价报告书》，报告中委托安徽精检分析股份有限公司于2024年7月29日—7月31日项目区域连续3天地表水监测数据。详见下表。 表3-7 地表水环境质量监测点位一览表 编号; 河流; 监测点位名称. W1; 拖尾河; W1（项目南侧农田灌渠入拖尾河断面上游500m）. W2; W2（项目南侧农田灌渠入拖尾河断面）. W3; W3（项目南侧农田灌渠入拖尾河断面下游500m）. 表3-8 地表水水质现状监测结果 采样日期; 检测因子; 单位; 采样地点及检测结果. 项目南侧农田灌渠入拖尾河断面上游500m W1; 项目南侧农田灌渠入拖尾河断面W2; 项目南侧农田灌渠入拖尾河断面下游500m W3. 2024-07-29; pH值; 无量纲; 7.1; 7.0; 7.2. 五日生化需氧量; mg/L; 5.3; 5.2; 4.8. 化学需氧量; mg/L; 25; 24; 23. 氨氮; mg/L; 0.299; 0.330; 0.369. 总磷; mg/L; 0.10; 0.17; 0.23. 总氮; mg/L; 0.83; 1.04; 1.05. 粪大肠菌群; MPN值/L; 1.7×102; 2.9×102; 2.7×102. 2024-07-30; pH值; 无量纲; 7.1; 7.0; 7.1. 五日生化需氧量; mg/L; 4.1; 4.4; 4.7. 化学需氧量; mg/L; 19; 20; 27. 氨氮; mg/L; 0.311; 0.377; 0.413. 总磷; mg/L; 0.11; 0.15; 0.24. 总氮; mg/L; 0.94; 0.98; 1.49. 粪大肠菌群; MPN值/L; 1.9×102; 2.4×102; 2.7×102. 2024-07-31; pH值; 无量纲; 7.1; 7.1; 7.1. 五日生化需氧量; mg/L; 4.7; 4.5; 5.8. 化学需氧量; mg/L; 22; 21; 28. 氨氮; mg/L; 0.328; 0.370; 0.417. 总磷; mg/L; 0.13; 0.20; 0.20. 总氮; mg/L; 0.61; 0.86; 1.13. 粪大肠菌群; MPN值/L; 2.0×102; 2.4×102; 2.6×102. 表3-9 地表水环境质量标准单位：mg/L（除 pH） 项目; pH; COD; BOD5; 氨氮; TN; TP; 粪大肠菌群数（个/L）. GB3838-2002Ⅳ类标准; 6~9; ≤30; ≤6.0; ≤1.5; -; ≤0.3; ≤20000. 地表水体拖尾河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准限值详见下表。由上表中评价结果可知，拖尾河的水质均能够《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状 根据现场勘查，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。因此，本项目无需进行声环境质量现状监测。 4、土壤、地下水环境质量现状 根据现场勘查，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径。无需进行土壤、地下水环境质量现状。 5、生态环境质量现状 根据现场勘查，本项目无需进行生态环境质量现状。 |
| --- | --- |
| - 环境保护目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定，确定建设项目具体环境保护目标范围如下： - 1、环境空气保护目标：厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 表3-10 主要大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 厂区中心空间相对位置/m; 保护目标; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 环境功能区. X; Y. 1; 黄山前; 277; -499; 居民; SE; 145.5; 环境空气质量标准（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值. 注：以厂区中心为坐标原点，东西向为横轴，南北向为纵轴。 2、地下水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、声环境保护目标：厂界外50米范围内无声环境保护目标。 |
| - 污染物排放控制标准 | 1、废气污染物排放标准 本项目鸡粪烘干产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放监控浓度限值；鸡粪烘干产生的氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建项目二级标准；天然气燃烧废气中氮氧化物、二氧化硫、颗粒物执行《工业炉窑大气污染物综合治理方案》通知中的限值；污水处理设施产生的氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建项目二级标准；沼气燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值；成品装运产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值。烘干有机废气和天然气燃烧废气采用同一根排气筒排放，执行标准从严执行，执行标准值见下表。 表3-11 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 排气筒高度m; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 二氧化硫; 960; 2.6; 0.4. 氮氧化物; 1400; 0.77; 0.12. 表3-12 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》 污染物; 排放限值; 执行标准. 颗粒物; 30mg/m3; 关于印发《工业炉窑大气污染物综合治理方案》的通知. 二氧化硫; 200mg/m3. 氮氧化物; 300mg/m3. 表3-13 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 有组织排放; 无组织排放. 排放高度（m）; 排放速率（kg/h）; 厂界标准值（mg/m3）. 硫化氢; 15; 0.33; 0.06. 氨; 4.9; 1.5. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 表3-14 本项目有组织废气执行标准 排放口编号; 污染源; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 排气筒高度m; 最高允许排放速率kg/h; 执行标准. DA001; 污水处理设施废气; NH4; /; 15; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. H2S; /; 0.33. 臭气浓度; /; 2000（无量纲）. DA002; 鸡粪烘干、天然气燃烧废气; 颗粒物; 30; 15; /; 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》的通知. /; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. SO2; 200; /; 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》的通知. NOx; 300; /. H2S; /; 0.33; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. NH4; /; 4.9. 臭气浓度; /; 2000（无量纲）. 表3-15 本项目无组织废气执行标准 污染源; 污染物; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 执行标准. 厂界; NH4; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. H2S; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. SO2; 0.4. NOx; 0.12. 2、噪声 本项目营运期项目区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准详见下表。 表3-16 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. 3、固体废物 - 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废弃物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 废水： 本项目废水为碱喷淋塔废水，经现有三级沉淀池+黑膜发酵池处理后用于周围农田灌溉，不外排。 废气： 本项目污水处理设施产生的废气经密闭负压收集+喷淋除臭塔+15m高排气筒（DA001）排放；烘干工序产生的废气经布袋除尘+碱喷淋塔+除臭塔+15m高排气筒（DA002）排放，废气总量控制指标为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，有组织排放颗粒物0.041t/a、二氧化硫0.041t/a、氮氧化物0.761t/a。 根据《宿州市生态环境分区管控编制文本》本项目所在区域属于大气环境一般管控区。新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造，则倍量替代后申请排放总量为颗粒物0.082t/a、二氧化硫0.082t/a、氮氧化物1.522t/a。 表3-17 项目改建后污染物变化情况表（t/a） 项目; 现有工程排放量; 现有工程许可排放量; 改建工程有组织排放量; 以新带老削减量; 改建工程需申请总量; 改建工程建成后全厂排放量. 1; 颗粒物; ---; ---; 0.041; ---; 0.082; 0.041. 2; 二氧化硫; ---; ---; 0.041; ---; 0.082; 0.041. 3; 氮氧化物; ---; ---; 0.761; ---; 1.522; 0.761. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境影响和保护措施 | 本项目建设地点位于宿州市埇桥区解集镇解集村宿州益新农牧科技有限公司现有厂房。其无土方开挖、结构、装饰等施工期作业，施工期污染物主要为设备安装时施工人员产生的少量生活污水和生活垃圾等，故本次评价对施工期环境影响不作分析。 |
| --- | --- |
| 营运期环境影响分析 | 1、大气环境影响分析及防治措施 1.1废气源强估算 本项目产生的有组织废气主要有鸡粪烘干废气、天然气燃烧废气、污水处理设施恶臭等，主要污染物为颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物；无组织废气主要有鸡粪烘干废气、天然气燃烧废气、装料粉尘、沼气燃烧废气等，主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等。 - （1）鸡粪烘干废气 ①颗粒物 本项目鸡粪烘干废气产生的颗粒物参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《2625有机肥料及微生物废料制 造行业系数手册》所给出的相关数据，有机肥制造业前处理、后处理环节的颗粒物产污系数约为0.370kg/t-产品。本项目成品烘干鸡粪12000t/a，年生产时间2880h，颗粒物有组织产生量4.44t/a，产生速率约为1.54kg/h。 ②恶臭气体 本项目鸡粪烘干恶臭气体为硫化氢、氨、臭气浓度，污染物源强参考现有项目环评中粪污堆放恶臭气体源强，根据现有环评中计算结果：年产生鸡粪量为18480t/a，总氮产生量为184.8t/a。 根据《畜禽场环境评价》（刘成国主编，中国标准出版社），氮挥发量占总氮量的10%，其中氨氮含量占氮挥发量的25%，硫化氢含量约为氨氮含量的10%，则氨氮产生量为184.8×10%×25%=4.62t/a，硫化氢产生量约0.462t/a，鸡粪中氨态氮转化为氨气释放主要集中在新鲜粪便产生后的15天内转化，则15天转化率按100％计。本项目鸡粪烘干氨气按100%转换，则氨气产生量共计为4.62/15×15=4.62t/a，硫化氢产生量约0.462t/a。 由于臭气浓度无量纲，无法进行定量分析，本环评仅对其定性分析。 - （2）天然气燃烧废气 - 本项目燃气热风炉燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《33-37,431-434机械行业系数手册》中天然气工业炉窑产污系数，天然气燃烧颗粒物产污系数为0.000286千克/立方米－原料，SO2产污系数为0.000002S千克/立方米－原料，NOx产污系数为0.00187千克/立方米－原料，工业废气量13.6方米/立方米－原料。 根据企业提供资料，本项目燃气热风炉规格为120万大卡（即热功率为1200000kcal/h），天然气热值取8500kcal/m3，热风炉热效率取90%，计算天然气小时消耗量： 天然气消耗量=热功率/（天然气热值×热效率）=1200000/（8500*0.90）=156.86m3/h，若每天工作8小时，每年工作360天，则年总消耗量为：156.86×8×360=451756.8m3，因此，本项目天然气用量约为156.86m3/h，年总用量约为451756.8m3。 - 为防止LNG储罐受热膨胀导致超压，储罐操作时最大充装量不超过容积的90%，液态天然气的密度约在425-470kg/m3之间，随温度略有波动，工程计算中常取450kg/m3，气化率约为600Nm3/m3，那么液态LNG有效液体体积为5*90%=4.5m3，液态LNG质量为4.5*450=2.03t，气态天然气标准体积为4.5*600=2700Nm3，气态天然气总热值为2700*8500=2295万大卡，理论最大持续运行时间为2700/157=17.2小时，按每日运行8小时计，满载情况下可供大约2.2天的生产，实际运行时需考虑储罐的日蒸发损失、热风炉并非始终满负荷运行等因素，2天补给一次是合理的。 本项目天然气用量为156.86m3/h（451756.8m3/a），年生产时间2880h，则根据上述产污系数，天然气燃烧废气各污染物产生量核算如下： 表4-1 天然气燃烧废气污染物产生源强核算一览表 废气编号; 污染物; 天然气用量（m3/a); 产污系数; 产生量. 烘干燃烧废气; 工业废气量; 451756.8; 13.6方米/立方米－原料; 6143904. SO2; 0.000002S千克/立方米－原料; 0.090t/a. NOx; 0.00187千克/立方米－原料; 0.845t/a. 颗粒物; 0.000286千克/立方米－原料; 0.129t/a. 注：S—收到基硫分(取值范围0-100，燃料为气体时，取值范围≥0)，本次评价按100取值。 - 综上所述，本项目颗粒物产生量为4.44+0.129=4.569t/a，硫化氢产生量为0.462t/a，氨产生量为4.62t/a，二氧化硫产生量为0.090t/a，氮氧化物产生量为0.845t/a，废气新增一套布袋除尘+碱喷淋塔+除臭塔+15m高排气筒（DA002）排放。 风量核算： 本次扩建项目新增一条烘干生产线，集气罩为矩形集气罩，风量计算方法根据《大气污染控制工程》中的控制风速法计算。计算公式为： 其中： Q为风量，m³/h； K：考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4； P：罩口周长（m）（矩形集气罩尺寸设置为：长1.2m，宽0.68m，P=3.76m）； H：罩口至污染源的距离（m）（本项目取0.3m）； Vx：污染源控制速度（m/s）（本项目取1.5m/s）。 则矩形集气罩风量为8520m3/h。考虑风损、管压降等因素，风量取10000m3/h。年工作2880h。 本项目废气采用布袋除尘+碱喷淋塔+除臭塔+15m高排气筒（DA002）排放。布袋除尘收集颗粒物效率按90%计，治理效率按95%计，碱喷淋塔治理效率参考《钢铁工业烧结废气超低排放治理工程技术规范》（HJ 1408-2024）中湿法洗涤（喷淋塔）颗粒物去除效率70%-90%，本项目取80%计算，则收集颗粒物的量为4.569*0.9=4.1121t/a，经布袋除尘器处理后为4.1121*0.05=0.205605t/a，再经碱喷淋塔处理后约为0.205605*0.2=0.041t/a，其中无组织排放量为4.5699*0.1=0.457t/a。 碱喷淋塔治理硫化氢参考《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)，碱液吸收是推荐工艺，治理效率参考类似项目95-99%，本项目取95%，除臭塔处理硫化氢参考《生物脱臭技术研究进展与展望》(陈飞，四川环境，2004)，生物除臭对H2S的治理效率为99.9%，本项目考虑最不利情况下，治理效率按95%计，收集效率按90%计，则硫化氢有组织收集量为0.462*0.9=0.4158，处理后有组织产生量为0.4158*0.05*0.05=0.00104t/a，无组织排放量为0.462*0.1=0.0462t/a。 碱喷淋塔治理二氧化硫参考《工业锅炉烟气治理工程技术规范》(HJ462-2021)，湿法脱硫（类似原理）是主流技术，针对本项目二氧化硫浓度低、气量小的特点，碱喷淋塔的治理效率按保守取50%进行计算，收集效率按90%计，则二氧化硫有组织排放量约0.09*0.9*0.5=0.041t/a，无组织排放量为0.09*0.1=0.009t/a。 除臭塔治理氨气参考《生物脱臭技术研究进展与展望》(陈飞，四川环境，2004)中生物除臭对氨气的治理效率为96.4%，本项目取95%，收集效率按90%计，则有组织排放量约4.62*0.9*0.05=0.208t/a，无组织排放量为4.62*0.1=0.462t/a。 本项目不考虑烘干工艺内高温对恶臭气体的分解作用，废气处理设施的设计处理能力基于污染物的全部产生量。 （3）装料粉尘 本项目装料使用封闭式传输带，车间密闭，运输过程中使用薄膜覆盖，产生粉尘量极少，本次不做分析。 （4）污水处理设施恶臭 本项目喷淋塔废水经现有项目三级沉淀池+黑膜发酵池处理后用于周围农田施肥，不外排。现有项目设置三级沉淀池1个，尺寸5m×18m×2m，沉淀池面积共4×9+90=126平方米，根据现有项目水平衡得知，现有项目废水进入三级沉淀池水量约28.76m3/d，本项目喷淋塔废水量约4m3/d，因此现有项目三级沉淀池足够容纳本项目废水。根据现有项目环评计算：参照环境工程，2012年第30卷增刊孟丽红等《污水泵站的恶臭评价与治理对策》中给出的污水处理构筑物单位面积恶臭污染物排放源强，沉砂集水池、缓冲池参照集水池恶臭源强：氨0.0103mg/s·m2、硫化氢0.00026mg/s·m2。现有项目污水处理设施恶臭气体产生量和池体的面积大小有关，本项目不改变现有项目沉淀池大小，因此，恶臭气体产生量不发生变化，本次不进行分析。 现有项目污水处理池密闭加盖，恶臭气体收集效率95%，通过引风机负压收集，收集后的气体经喷淋除臭塔处理后经15m高排气筒（DA001）排放，收集效率以95％计，同时在周边喷洒除臭剂等降低无组织恶臭的逸散，并加强治污区周围绿化。 （5）沼气燃烧废气 本项目运营期进入厌氧池污水量为1440m3/a，COD进水浓度为500mg/L，出水浓度为125mg/L，根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》中的数据，理论上每去除1kgCOD可产生沼气量为0.35m3，则沼气产生量为：0.52m3/d（189m3/a）。 沼气是高湿度气体，H2S平均含量为0.099%，需要进行脱水脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫治理效率可达到95%以上，现有项目干法脱硫装置设计规模为20m3/h，操作压力≤15kpa，阻力≤15kpa，净化率≥95%。 本项目所产沼气送现有火炬系统燃烧，净化后的沼气含尘浓度≤20mg/Nm3，H2S含量≤20mg/Nm3，根据《建设项目环境保护实用手册》沼气燃烧的烟气产生量为1m3沼气燃烧产生的废气量为7.96m3，烟气量为=189×7.96=1504.44m3/a由此可知： ①净化后沼气中H2S含量=1504.44×20÷109=3.00888×10-5t/a 主要污染物排放量计算方式如下： SO2产生量： 2H2S+3O2→2SO2+2H2O 68 128 3.00888×10-5 x SO2的排放量为=128×3.00888×10-5÷68=5.66377×10-5t/a。 SO2排放浓度=5.66377×10-5t/a÷1504.44m3/a×109=37.65mg/m3。 ②烟尘排放量计算 烟尘的排放量为1504.44×20÷109=3.00888×10-5t/a。 ③NOx排放量计算 根据《环境保护实用数据手册》，每燃烧1万m3沼气产生12.8kgNOx，则NOx排放量为0.000242t/a。脱硫效率按现有项目环评中沼气燃烧脱硫效率计算，治理效率为95%。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-2 本项目有组织废气污染源源强核算及相关参数一览表 编号及名称; 产污环节; 污染物种类; 产生源强; 排放形式; 排放时间h/a; 治理设施; 废气处理能力m3/h; 收集效率%; 治理工艺; 治理工艺除去率%; 是否为可行技术; 排放状况; 排放标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. DA001; 污水处理区; 氨; /; /; /; 有组织; 8760; 负压收集+喷淋除臭塔+15m高排气筒（DA001）; 4000; 95; 喷淋除臭塔; 95; 是; /; /; /; 4.9kg/h. 硫化氢; /; /; /; /; /; /; 0.33kg/h. DA002; 鸡粪烘干、天然气燃烧; 氨; 160.417; 1.604; 4.620; 有组织; 2880; 布袋除尘+碱喷淋塔+除臭塔+15m高排气筒（DA002）; 10000; 90; 除臭塔; 95; 是; 7.219; 0.072; 0.208; 4.9kg/h. 硫化氢; 16.042; 0.160; 0.462; 碱喷淋塔; 95; 0.0361; 0.0004; 0.0010; 0.33kg/h. 除臭塔; 95. 臭气浓度; /; /; /; 除臭塔; 90; /; /; /; 2000（无量纲）. 颗粒物; 158.646; 1.586; 4.569; 布袋除尘; 95; 1.428; 0.014; 0.041; 30mg/m3 3.5kg/h. 碱喷淋; 80. 二氧化硫; 3.125; 0.031; 0.090; 碱喷淋; 50; 1.406; 0.014; 0.041; 200mg/m3. 氮氧化物; 29.340; 0.293; 0.845; /; 0; 26.406; 0.264; 0.761; 300mg/m3. 表4-3 本项目废气污染源源强核算及相关参数一览表 排气筒概况; 排放标准; 是否达标; 监测要求. 编号及名称; 污染物种类; 高度m; 内径m; 温度℃; 类型; 地理坐标; 监测点位; 监测因子; 监测频次. DA001; 氨; 15; 0.3; 30; 一般排放口; 117°17′49.52″, 33°55′28.47″; 4.9kg/h; 达标; DA001出口; 氨; 1次/年. 硫化氢; 0.33kg/h; 硫化氢; 1次/年. DA002; 氨; 15; 0.4; 60; 一般排放口; 117°17′49.72″, 33°55′30.10″; 4.9kg/h; 达标; DA002出口; 氨; 1次/年. 硫化氢; 0.33kg/h; 硫化氢; 1次/年. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 臭气浓度; 1次/年. 颗粒物; 30mg/m3 3.5kg/h; 颗粒物; 1次/年. 二氧化硫; 200mg/m3; 二氧化硫; 1次/年. 氮氧化物; 300mg/m3; 氮氧化物; 1次/年. 表4-4 本项目无组织废气排放情况一览表 污染物产生源; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 污染源参数（面积）; 排放高度m. 速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 鸡粪烘干、天然气燃烧; 氨; 0.160; 0.462; /; 0.160; 0.462; 500; 5. 硫化氢; 0.016; 0.046; 0.016; 0.046. 臭气浓度; /; /; /; /. 颗粒物; 0.159; 0.457; 0.159; 0.457. 二氧化硫; 0.003; 0.009; 0.003; 0.009. 氮氧化物; 0.029; 0.085; 0.029; 0.085. 成品装运; 颗粒物; /; /; 封闭式传输带，车间密闭，运输过程中使用薄膜覆盖; /; /; 300; 5. 污水处理区; 氨; /; /; 定期喷洒除臭剂+加强治污区周围绿化; /; /; 2219; 1. 硫化氢; /; /; /; /. 沼气燃烧; 二氧化硫; 1.967×10-5; 5.6638×10-5; 脱硫; 9.83×10-7; 2.83×10-6; 20; 5. 氮氧化物; 8.403×10-5; 2.42×10-4; /; 8.403×10-5; 2.42×10-4. 颗粒物; 1.045×10-5; 3.009×10-5; /; 1.045×10-5; 3.009×10-5. 1.2非正常工况下大气环境影响分析 本项目建成运行后非正常工况下废气排放情况主要考虑：生产过程设备检修、工艺设备运转异常等情况下的污染排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。当废气治理措施发生故障时，会导致废气非正常排放。本项目非正常工况分析主要考虑废气处理系统工作过程突发失效时。经计算，在非正常工况下，各污染物有组织排放情况详见下表。根据下表可知，非正常工况下，厂区无废气超标排放的情况，建设单位应该加强日常管理，定期对废气处理设施进行检修，活性炭定期更换，避免出现废气处理设施发生故障、废气处理设施处理效率降低。 表4-5 本项目非正常工况废气排放情况 排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放状况; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 排放量（kg/次）; 速率（kg/h）; 1h; 1次; 应定期对环保设备进行维护. DA001; 设备故障; 氨; /; /. 硫化氢; /; /. DA002; 设备故障; 氨; 1.604; 1.604. 硫化氢; 0.160; 0.160. 臭气浓度; /; /. 颗粒物; 1.586; 1.586. 二氧化硫; 0.031; 0.031. 氮氧化物; 0.293; 0.293. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个设备固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；③定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.3废气污染防治措施可行性 （1）废气收集及处理措施 本项目有组织废气收集及处理措施见下图。 图4-1 废气收集处理系统图 - （2）废气污染治理设施可行性分析 本项目污水处理设施恶臭气体依托现有项目密闭负压收集+喷淋除臭塔+15m高排气筒（DA001），废气的种类不发生改变，本次可行性不进行分析；黑膜发酵池产生的沼气依靠现有项目火炬燃烧，本次可行性不进行分析。 ①布袋除尘器 本项目采取耐高温袋式除尘器，其过滤负荷较高，滤袋使用寿命长、运行安全可靠。构造由壳体、灰斗、排灰装置、脉冲清灰系统等部分组成。当含尘气体从进风口进入后，首先碰到进出风口中间斜隔板气流便转向流入灰斗，同时气流速度变慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接落入灰斗，起到预收尘的作用，进入灰斗的气流随后折向上通过内部的滤袋，粉尘被捕集在滤袋外表面，清灰使提升阀关闭，切断通过该除尘室的过滤气流，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入高压空气，以清除滤袋外表面上的灰尘，收尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期由专用的清灰程序控制器自动连续进行。经滤袋过滤后，尘粒、反应产物及被吸附的成分被阻留在滤袋外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再通过提升阀、出风口排入大气。 根据前文计算可知，需烘干的水分为6480t/a，风机风量为10000m3/h，年运行2880h，则每小时蒸发水量2250kg/h，干空气质量流量为12000kg/h，废气含湿量为：2250/12000*1000=187.5g/kg（0.1875kg/kg），常压下P取101.3kPa，则含湿量与饱和水蒸气压力的关系Pw=101.3*0.1875/（0.622+0.1875）=23.46kPa，饱和水蒸气压23.46kPa对应温度为60-65℃，本项目烘道尾端温度约120℃，保守估计废气温度进入布袋时80℃，高于废气的露点温度，水汽不会冷凝析出，因此运行过程中无结露和糊袋风险。 ②碱喷淋塔 本项目采用碱喷淋塔装置，技术简单、运行管理方便，初始投资和运行成本，污染废气由风机送入喷淋塔底部，废气向上流动，与从塔顶向下喷淋的液滴逆向接触。塔内通常装有填料（如拉西环、鲍尔环）来极大地增加气液接触表面积。在接触过程中，废气中的污染物（硫化氢、二氧化硫、颗粒物）通过上述物理溶解或化学反应被液滴捕获。净化后的气体继续上升，经过除雾层（通常也是一层填料或挡板）去除夹带的液滴后，从塔顶排出。捕获了污染物的碱喷淋液落到塔底，部分被泵抽回循环使用，部分作为废水定期排出并进行处理。 ③除臭塔 图4-2 项目生物滤池除臭系统结构示意图 生物除臭的主要流程是：臭气－加湿器-生物滤芯（内含专性细菌）-排放。生物除臭过程主要以两个步骤进行：（1）水溶渗透；（2）生物氧化。 水溶渗透过程是生物除臭的第一步。滤料表面覆盖有水层，臭气中的化学物质与滤料接触后在表层溶解，并从气相转化为水相，以利于滤料中的细菌做进一步的吸收和分解。另外，滤料的多孔性使其具有超大的比表面积，使气、水两相有更大的接触面积，有效增大了气相化学物质在水相中的传送扩散速率（经实验测试所得，其产生的瞬时效应是化学清洗的好几百倍）。所以，水溶渗透过程其实是物理作用过程，高速的传送扩散意味着滤料可迅速将臭气的浓度降至极低的水平。 第二步是通过生物氧化来降解污染物的过程。滤料中的专性细菌（根据臭源的类型筛选而得到的处理菌种）将以污染物为食，把污染物转化为自身的营养物质，使碳、氢、氧、氮、硫等元素从化合物的形式转化为游离态，进入微生物的自身循环过程，从而达到降解的目的。与此同时，专性细菌等微生物又可实现自身的繁殖过程。当作为食物的污染化合物与专性细菌的营养需要达到平衡，而水分、温度酸碱程度等条件均符合微生物所需时，专性细菌的代谢繁殖将会达到一个稳定的平衡，而最终的产物是无污染的二氧化碳、水和盐。 专性细菌的适应温度范围为5~45℃，最佳生长温度为25~30℃；最佳pH值为6~8；湿度为100%RH。在最佳的条件下专性细菌对污染化学物的降解将达到最佳的效果。要使生物滤芯能长期正常地运作，滤料的选择非常重要，因为滤料的成分直接影响到臭气的治理效率及滤料所占用的空间体积作为滤料应满足以下的条件： （a）具有合理的吸水性； （b）对于菌体有合理的营养平衡； （c）具有低水压降的多孔性物质； （d）具有可中和生物气化反应后生成的酸性物质的能力。 该生物除臭工艺中所用的滤料均能满足以上要求，其主要成分为：高质混合肥料、聚苯乙烯胶球体、活性炭、沸石和有机物料。但其中需要注意的是，如果臭气中含有酯类气溶胶物质时，必须利用预滤料或生物刷作预处理，以防止堵塞和覆盖滤料表面。同时，避免气源中混有会使菌体中毒的化学物质而引起整个生物除臭系统的瘫痪。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》中可行技术要求的确立原则：可行技术可按照行业可行技术指南和污染物排放标准控制要求确定。以污染防治技术的污染物排放持续稳定达标性、规模应用和经济可行性作为确定污染防治可行技术的重要依据。 项目各类废气处理措施参考《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中“表15有机肥料及微生物肥料工业排污单位生产单元或设施废气治理可行技术参照表”的相符性分析见下表： 表4-6 本项目废气处理措施可行性分析一览表 序号; 污染物种类; HJ864.2-2018中可行技术; 本项目采用的防治措施; 可行性分析. 1; 氨、硫化氢、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; - 袋式除尘；生物除臭（滴滤法、过滤法）；低硫燃料; - 本项目鸡粪烘干、天然气燃烧废气由“布袋除尘+喷淋塔+除臭塔”设施处理，尾气经15m高排气筒（DA002）排放; 属于可行的技术. 注：现有项目废气处理措施可行性不进行分析 从上表可知，本项目废气污染物分别采取的收集处理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中的可行技术，符合要求。 综上所述，本项目采取废气治理措施后能够使得大气污染物达标排放，所采用的废气治理措施均是常见和成熟的废气治理工艺，废气治理措施具有可行性。 （3）废气污染源监测计划 根据行业类型，本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中自行监测的相关要求，项目废气污染源监测计划如下： 表4-7 本项目环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; 排气筒 （DA001）; 氨; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）. 硫化氢; 1次/年. 臭气浓度; 1次/年. 排气筒 (DA002); 氨; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）. 硫化氢; 1次/年. 臭气浓度; 1次/年. 颗粒物; 1次/年; 排放浓度执行《工业炉窑大气污染物综合治理方案》的通知；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 二氧化硫; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》的通知. 氮氧化物; 1次/年. 无组织废气; 厂界; 氨; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; 1次/年. 臭气浓度; 1次/年. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 1.4环境防护距离 现有环评建议设置100m环境防护距离。经现场勘查，项目环境防护距离范围内无敏感保护目标，未来也不得规划建设居民住宅、学校等敏感目标。本项目在现有场区范围内，不新增防护距离，依然采用现有项目设置的环境防护距离，环境防护距离为100米。 （4）废气环境影响结论 本项目有组织废气为鸡粪烘干废气、天然气燃烧废气、污水处理设施恶臭等，主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；无组织废气为鸡粪烘干废气、天然气燃烧废气、装料粉尘、沼气燃烧废气等，主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等。 本项目生产营运过程中，污水处理设施恶臭依托现有项目密闭负压收集+喷淋除臭塔+15m高排气筒（DA001）排放；鸡粪烘干、天然气燃烧废气由布袋除尘+喷淋塔+除臭塔+15m高排气筒（DA002）排放 本项目鸡粪烘干产生的颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放监控浓度限值；鸡粪烘干产生的氨、硫化氢、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建项目二级标准；天然气燃烧废气中氮氧化物、二氧化硫、颗粒物可满足《工业炉窑大气污染物综合治理方案》通知中的限值；污水处理设施产生的氨、硫化氢、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建项目二级标准；沼气燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值；成品装运产生的颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值。鸡粪烘干有机废气和天然气燃烧废气采用同一根排气筒排放，执行标准从严执行。 根据源强核算，本项目污染物排放量较小，可达标排放。项目在采取上述措施后，项目对周围环境和环境保护目标产生的影响较小。 2、废水 本项目废水主要为碱喷淋塔废水。 （1）废水源强核算： 本项目碱喷淋塔废水产生量为4m3/d（1440m3/a），碱喷淋塔废水中污染物为COD、BOD5、SS、pH、硫化物。 按上文分析可知，产生硫化氢总量为0.462t/a，收集效率90%，则喷淋废水中硫化物浓度约为272mg/L。 烘干废气中颗粒物总量为4.569t/a，收集效率90%，进入系统的量为4.569*0.9=4.1121t/a，经布袋除尘（95%）后剩余颗粒物量约为4.1121*0.05=0.2056t/a，碱喷淋塔处理效率为80%，则进入碱喷淋中的颗粒物量约为0.2056*0.8=0.1644，碱喷淋废水中颗粒物的浓度约为114mg/L。 碱喷淋废水中COD浓度参考《规模化畜禽养殖场沼气工程运行管理规范》及同类型项目，沼气脱硫喷淋废水的常见经验浓度范围300-800mg/L，本项目取500mg/L。BOD5/COD比值在0.4-0.6之间，基于COD取500mg/L，按比值0.6计算，BOD理论值为300mg/L。此比值和浓度在养殖场综合废水特征范围内，具有合理性。 参考同类型企业，在喷淋塔中加入氢氧化钙调节至合适浓度，硫化物治理效率95%—99%，本项目取平均值97%，碱喷淋废水进入三级沉淀池中，在三级沉淀池中加入过氧化氢对硫化物进行二次处理，参考《废水处理工程技术手册》及《芬顿氧化法废水处理工程技术规范》（HJ1095-2020）中关于过氧化氢氧化技术的原理阐述，在弱碱性条件下，过氧化氢能高效地将硫化物（S2-）氧化为无害的硫酸盐（SO42-），反应迅速彻底，治理效率取90%，其余污染物治理效率按现有环评中计算。 碱喷淋塔废水经三级沉淀池+黑膜发酵池处理后，用于周围农田灌溉，不外排。具体见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-10 项目废水主要污染物产生及排放情况 - 污染源; - 废水量m3/a; - 污染物; - 产生情况; - 治理措施; - 处理效率（%）; - 处理后情况; - 排放 - 去向. - 浓度mg/L; - 产生量t/a; - 废水量m3/a; - 浓度mg/L; - 排放量t/a; - 排放标准mg/L; - 用于周边农田施肥，不外排. - 碱喷淋塔废水; - 1440; - pH; /; /; 三级沉淀池+黑膜发酵池; /; - 1440; /; /; 5.5-8.5. - COD; 500; 0.7200; 75; 125; 0.18000; 200. - BOD5; 300; 0.4320; 80; 60; 0.08640; 100. - SS; 114; 0.1641; 95; 5.70; 0.00821; 100. - 硫化物; 272; 0.3917; 碱喷淋; 97%; 0.816; 0.00118; 1.0. 三级沉淀池; 90%. 由上表可知，本项目运营期废水产生量1440t/a，本项目废水经现有项目黑膜发酵池处理后作为沼液肥料用于周围农田，实现了场区废水零排放。用于灌溉的水满足《农田灌溉水质标准》GB5084—2021中表1农田灌溉水质基本控制指标限值，由现有项目环评可知，用于灌溉的农田种植农作物为玉米和小麦，本项目废水不涉及表2中农田灌溉水质选择控制项目限值中的污染物。 现有项目运营期废水产生量28.76（m3/d）10498.291m3/a，本项目运营期废水产生量4m3/d（1440m3/a），现有项目黑膜发酵池容积4000m3，沼液暂存池容积4000m3。黑膜发酵池和沼液暂存池可以容纳现有项目和本项目废水量，企业与解集镇解集村村民委员会签订沼液消纳协议，面积为3900亩，主要作物为小麦、玉米，肥料需求量大于污水处理设施处理沼液年产生量，根据现有环评中计算：“本次根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》计算沼液配套农田面积938.87亩的沼液消纳地”。本项目新增废水4m3/d（1440m3/a），灌溉面积完全可以消纳污水处理站沼液。 表4-11 农田灌溉水质基本控制项目限值 序号; 项目类别; 作物种类. 水田作物; 旱地作物; 蔬菜. 1; 悬浮物/（mg/L）≤; 80; 100; 60a，15b. 2; 五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L）≤; 60; 100; 40a，15b. 3; 化学需氧量（CODCr）/（mg/L）≤; 150; 200; 100a，60b. 4; 硫化物（以S2−计）/（mg/L）≤; 1.0. 5; pH值; 5.5-8.5. a加工、烹调及去皮蔬菜。 b生食类蔬菜、瓜类和草本水果。. 3、噪声 （1）噪声源强分析 本项目营运期的噪声主要为燃气热风炉、风机、污水提升泵等设备运行噪声，噪声源强（距离设备1.5m处）约为75~80dB（A），主要噪声源强见下表。 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A); 风机隔声设计；出风管道消声设计风机机壳与基础之间增加弹簧减振器来减弱噪声的传播; 昼间. 1; 风机; /; 101.1; -20.3; 1.2; 80/1; /. 2; 污水提升泵; /; 58; -4; 1.2; 80/1; /; 采用低噪音设备; 昼间. 表中坐标以厂区中心（117.296432,33.924869）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 鸡粪-声屏障; 燃气热风炉; /; 75/1; 20; 74.3; -20.3; 1.2; 22.8; 54.5; 4.9; 142.7; 65.2; 65.2; 65.9; 65.1; 昼间; 15; 15; 15; 15; 50.2; 50.2; 50.9; 50.1; 1. 注：表中坐标以厂区中心（117.296432,33.924869）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）厂界噪声达标预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式对本项目噪声进行预测分析： 1）室内声源等效室外声源： ①如图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1—为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw—为某个声源的倍频带声功率级，dB； r—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，m2。 Q—方向因子，无量纲值。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 图4-3室内声源等效为室外声源示意图 ②算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数 在室内近似为扩散声场时，按③中公式计算出靠近室外围护结构处的声压级。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按④中公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ④将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw2： 式中：S—透声面积，m2。 2）室外声源衰减 ①计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： LW—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。 A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； ②已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp（r0），计算相同方向预测点位置的倍频带声压级： 预测点的A声级LA(r），可利用8个倍频带的声压级按如下计算： 式中：LPi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； LPi——i倍频带A计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压，只能获得A声功率级或某点的A声级时，按如下公式近似计算； 可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选择中心频率为500Hz的倍频带做估算。 ③各种因素引起的衰减量计算 a.几何发散衰减： b.空气吸收引起的衰减量： 式中：a——空气吸收系数，km/dB。 c.地面效应引起的衰减量： 式中：r——声源到预测点的距离，m； Hm——传播路径的平均离地高度。 （3）多个室外声源噪声贡献值叠加 设第i个室外声源在计算点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在计算点产生的A声级为LA,j，在T时间内该声源工作时间为tj，则计算点的总等效声级为： 式中：ti—在T时间内j声源工作时间，S； tj—在T时间内i声源工作时间，S； T—计算等效声级的时间，h； N—室外声源个数，M等效室外声源个数 1）预测结果 各噪声源对厂界噪声的贡献值见下表。 表4-14 各噪声源对厂界噪声的贡献值见下表 单位：dB(A) 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 现状厂界噪声（dB(A)）; 贡献值（dB(A)）; 噪声叠加值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 125.6; -19.7; 1.2; 昼间; 52; 56; 57.45; 60; 达标. 南厂界; 7.7; -169.4; 1.2; 昼间; 54; 28.1; 54.01; 60; 达标. 西厂界; -37.8; 3.2; 1.2; 昼间; 57; 39.2; 57.07; 60; 达标. 北厂界; -37.2; 4.5; 1.2; 昼间; 52; 39.3; 52.22; 60; 达标. # 注：表中坐标以厂区为中心（117.296432,33.924869）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 通过对本项目噪声源强及噪声的防治措施和衰减特性分析，项目夜间不生产，因此不对夜间噪声进行预测。厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目噪声对环境影响不大。 （4）噪声污染防治措施 本项目位于宿州市埇桥区解集镇解集村宿州益新农牧科技有限公司现有厂房，为了减少本项目噪声对周边环境的影响，建议业主还应采取以下防治措施： ①尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备地基与地面之间安装减振基座，减少机械振动产生的噪声污染。 ②加强车间的隔音措施，如适当增加设备用房墙壁厚度，设备安装应避免接触车间墙壁，并安装隔声门窗。 ③合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，减少对周围环境的影响。 （5）噪声监测计划：依照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，结合项目实际情况制定噪声监测方案如下： 表4-15 本项目环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测 指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周; 厂界声环境; 每季度委托监测一次; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 3、固体废弃物 3.1固废产生情况分析 - 本项目的固体废物主要为布袋除尘器收集粉尘、废润滑油桶、废润滑油、废布袋、沼气池沼渣和沉淀污泥、废脱硫剂、碱喷淋沉淀、废药剂包装等。 （1）布袋除尘器收集粉尘 本项目在烘干鸡粪过程中会产生鸡粪烘干粉尘和天然气燃烧粉尘，由上述计算，粉尘总量为4.569t/a，本项目使用布袋除尘收集粉尘，收集效率为90%，布袋除尘效率为95%，则本项目布袋除尘器收集粉尘约为4.569*0.9*0.95=3.9t/a。收集后放入成品内外售。 - （2）废润滑油桶、废润滑油 - 由建设单位提供资料可知，本项目润滑油使用量为0.01t/a，废润滑油产生量为约使用量的50%，则废润滑油产生量为0.005t/a，每桶规格10kg，则产生废润滑油桶1只，每只桶重量大约1kg，则废桶产生量约0.001t/a。 - （3）废布袋 - 布袋除尘器定期维护更换产生的废滤袋，项目拟上1套布袋除尘器，每个滤袋重量约为500g，每个布袋除尘器中约有48个袋子，则年更换产生的滤袋约为0.024t/a，主要成分为布袋、树脂颗粒残留，为一般固废，由设备维护单位回收利用，现产现清，不在厂区内贮存。 - （4）沼气池沼渣和沉淀污泥 - 本项目进入黑膜发酵池中污水合计1440t/a，沉淀池污泥和沼渣产生量按照处理污水的0.1％计，则沼渣、污泥产生量为1.440t/a（含水率60％），暂存于粪污暂存区后运到宿州益新生物科技有限公司生产有机肥。 - （5）废脱硫剂 - 本项目沼气工程产生的沼气经脱硫后使用，脱硫过程产生一定量的废脱硫剂，参考现有项目废脱硫剂产生情况得到本项目废脱硫剂产生量约为0.02t/a，危废暂存间密闭暂存，定期委托有资质单位集中处理。 - （7）碱喷淋沉淀 - 本项目使用氢氧化钙治理喷淋废水中硫化物，具体反应为Ca(OH)2+H2S→CaS↓+2H2O，由上文分析可知，本项目硫化氢有组织收集量为0.4158t/a，参与反应的量为0.4158*0.97=0.4033t/a，反应形成硫化钙沉淀，摩尔质量比CaS(72)：H2S(34)=72/34，干硫化钙沉淀约为0.4033*（72/74）=0.8544，含水率按60%，则碱喷淋沉淀产生量为0.8544/0.4=2.1360t/a。危废暂存间密闭暂存，定期委托有资质单位集中处理。 - （8）废药剂包装 市场上常见的工业级氢氧化钙（如熟石灰）纯度通常为90%—95%。按92%纯度折算，纯氢氧化钙理论消耗量约为0.4033*（74/34）=0.8775，并考虑工程上为保证反应完全通常需要过量投加10-20%，本项目取15%，则实际投放量约为0.8775/0.92*1.15=1.097t/a。氢氧化钙桶装规格为100kg/袋，废药剂包装质量为0.3kg，本项目每年需要11袋，则废氢氧化钙药剂袋0.0033t/a 本项目进入三级沉淀池中硫化物量为0.01386t/a，摩尔质量S=32，H2S=34，硫元素质量约为0.01386t/a×(32/34)=0.01305t/a，摩尔质量比H2O2(4×34=136):S(32)=136/32=4.25，则纯过氧化氢理论消耗量为0.01305*4.25=0.05546t/a，考虑工程上为保证反应完全，通常需要过量投加10-20%（此处按20%计，即系数1.2），则90%H2O2年投加量约为0.05546*1.2/90%=0.074t/a。氢氧化钙桶装规格为25kg/桶，质量为0.5kg，本项目每年需要3桶，则废氢氧化钙药剂包装为0.0015t/a。 综上，本项目废药剂包装0.0048t/a。 - 本项目营运期产生的固体废物产生及处置情况详见下表。 表4-16 本项目固废产生和处置情况一览表 编号; 名称; 废物类别; 废物代码; 性状; 产生量（t/a）; 拟采取处置方式. 1; 布袋除尘器收集粉尘; 一般固废; /; 固态; 3.9; 收集后放入成品内外售. 2; 废布袋; 一般固废; /; 固态; 0.024; 设备维护单位回收利用，现产现清，不在厂区内贮存. 3; 沼气池沼渣和沉淀污泥; 一般固废; /; 固体; 1.440; 暂存于粪污暂存区后运到宿州益新生物科技有限公司生产有机肥. 表4-17 本项目危险废物产生和处置情况一览表 编号; 名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.005; 机械设备维护; 液态; 矿物油类; 矿物油类; 每年/次; T，I; 分类收集，暂存在危废暂存间内，委托有资质单位定期处置. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.001; 机械设备维护; 固态; 矿物油类; 矿物油类; 每年/次; T，I. 3; 废脱硫剂; HW49; 900-041-49; 0.020; 沼气脱硫; 固态; 氧化铁; 氧化铁; 三个月/次; T/In. 4; 碱喷淋沉淀; HW49; 900-041-49; 2.1360; 碱喷淋沉淀; 固态; /; /; 三个月/次; T/In. 5; 废药剂包装; HW49; 900-041-49; 0.0048; 去硫化物; 固态; /; /; 三个月/次; T/In. 根据以上分析，本项目产生的固体废物分析结果汇总详见下表。 3.2运营期固废污染防治措施及环境管理要求 （1）一般固废环境影响分析 根据工程分析，本项目一般固废为布袋除尘器收集粉尘、废布袋、沼气池沼渣和沉淀污泥等，布袋除尘器收集粉尘收集后放入成品内外售，废布袋设备维护单位回收利用，现产现清，不在厂区内贮存，沼气池沼渣和沉淀污泥暂存于粪污暂存区后运到宿州益新生物科技有限公司生产有机肥。 （2）危险废物环境影响分析 根据工程分析，本项目危险废物为废润滑油、废润滑油桶、废脱硫剂、碱喷淋沉淀、废药剂包装等，由企业分类收集后，暂存于危险固废临时贮存场所，定期交由资质单位处理。 - （3）一般工业固体贮存场所环境影响分析 - 本项目一般固废不设置贮存场所。 （4）危险废物贮存场所环境影响分析 ①贮存能力可行分析 根据《国家危险废物名录》（2025版）规定，本项目危险废物主要包括废润滑油、废润滑油桶、废脱硫剂、碱喷淋沉淀、废药剂包装等。 本项目危险废物贮存场所的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等基本信息见下表。 表4-18 本项目危险废物贮存情况一览表 贮存场所; 固体废物名称; 废物类别; 废物代码; 位置; 占地面积; 暂存能力; 暂存周期; 暂存量t. 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 危废暂存间; 10m2; 10t; 一年; 0.005. 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 一年; 0.001. 废脱硫剂; HW49; 900-041-49; 三个月; 0.005. 碱喷淋沉淀; HW49; 900-041-49; 三个月; 0.534. 废药剂包装; HW49; 900-041-49; 三个月; 0.0012. 合计; 0.5462. 本次改建项目危废暂存间依托宿州益新农牧科技有限公司现有危废暂存间，现有危废暂存间位于厂区北侧，建筑面积约10m2，贮存能力约10t。现有项目危险固废主要有疾病防疫产生的医疗废物和废沼气脱硫剂，危废产生量2.55t/a，最大暂存量为2.55t。根据危废转移频次，本项目实际生产过程中危险废物最大暂存量为0.5462t，因此依托可行。 ②危废贮存场所环境影响分析 本项目危废暂存间依托现有项目危废暂存间，本次不对危废贮存场所环境影响进行分析。 （5）危废运输过程的环境影响分析 项目废润滑油为液态，经收集后至危废暂存场所。在运输过程中若发生容器泄漏，撒漏的废润滑油会对土壤、地下水造成污染，若遇雨天或撒漏到雨水管网，则会随雨水管网影响地表水体，从而影响周边环境保护目标。 为避免厂区运输过程中产生的影响，项目废润滑油运输过程中，应采用符合要求的危废容器盛装，同时在盛装时，应做好渗漏测试，确保其完好；合理规划厂区运输路线；厂区运输时可采用推车运输，推车上设置固定的塑料容器，将收集后的废润滑油容器（加盖密封）放置在塑料容器内，同时塑料容器加盖并固定。确保在翻转时不会撒漏出来；此外厂区应根据应急预案要求设置吸附棉，若发生泄漏及时吸附清理，避免污染扩大。 危险废物运输污染防治措施：①不同种类的危险废物分类存放。②应及时委托有资质公司处置，杜绝在危险废物临时贮存场所内长期存放。③危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。④承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。⑤载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。⑥组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。⑦运输应严格执行危废转移五联单制度。危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接收地点。同时做好危废台账工作。 综合而言，本项目危废产生量较少，在采取相应的运输防护措施后，对环境应较小。 （6）危废处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物，均委托有资质单位处置，并要求签订合同，项目所有危险废物均有资质单位危废转运车收集送至危废处置资质单位合理处置。对区域环境影响很小。 上述固废均落实了妥善有效地处理、处置方式，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 4、运营期地下水和土壤环境影响和保护措施 4.1污染源及污染类型 1、项目地下水和土壤污染源、污染物类型见下表所示。 表4-19 本项目地下水和土壤污染源及途径识别一览表 序号; 污染源所属单元; 污染源; 污染类型. 1; 危废暂存间; 废润滑油、废润滑油桶、废脱硫剂、化学沉淀污泥; 污染影响型、第二类水污染物. 2; 液体物料贮存; 润滑油; 污染影响型、第二类水污染物. 3; 碱喷淋塔; pH; 污染影响型、第二类水污染物. 2、地下水、土壤污染的可能途径 ①废水对地下水、土壤环境影响 根据工程分析，本项目废水由三级沉淀池+黑膜发酵池处理后用于周围农田灌溉，不外排，不会对地下水、土壤产生不良影响。 ②废气对地下水、土壤环境影响 恶臭气体和颗粒物为本项目主要的废气污染因子，不含有《有毒有害大气污染物名录》的污染物，不会对地下水、土壤产生不良影响。 ③物料贮存对地下水、土壤环境影响 本项目的原辅材料基本以固态为主，分类存放，项目生产区域地面全部硬化，项目物料堆放不会对土壤产生不良影响。 液体物料主要为润滑油、废润滑油等，本项目润滑油使用量少，不需设置液体物料贮存区，使用托盘存放于仓库。现有危废暂存间采取重点防渗措施，防雨防渗，不会产生淋溶废水。危废暂存区均设置围堰或导流沟和收集池，用于收集泄漏的液体，并配备一定的应急砂和毛毡用于遏制溢出物。 因此物料贮存不会对地下水、土壤产生不良影响。 4.2污染防控措施 本项目根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，进行分区防控。厂区划分为重点防渗区和一般防渗区。 重点防渗区：贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，现有危废暂存间、粪污处理区各池体（沉淀池、黑膜发酵池、沼液暂存池）。 一般防渗区：重点防渗区之外的区域，抗渗混凝土硬化处理。 表4-20 本项目厂区分区污染防治措施一览表 序号; 装置、单元名称; 防渗区域及部位; 防渗标准; 防渗措施. 1; 危废暂存库; 地面基础; GB18597-2023重点防渗; 采用2mm厚高密度聚乙烯膜作为防渗材料，渗透系数小于10-10cm/s. 2; 粪污处理区各池体（沉淀池、黑膜发酵池、沼液暂存池）; 地面基础; NY/T1222和GB50010重点防渗; 采用土膜夯实+HDPE防渗膜。等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行。输送管道（沟渠）防渗要求渗透系数小于1.0×10-12cm/s. 3; 碱喷淋塔; 地面基础; HJ610-2016重点防渗; 采用土膜夯实+HDPE防渗膜。等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行。输送管道（沟渠）防渗要求渗透系数小于1.0×10-12cm/s. 4; 成品区; 地面基础; NY/T1222和GB50010重点防渗; 采用素土夯实+混凝土防渗，具备“三防”措施。防渗系数K≤1×10-7cm/s. # 4.3跟踪监测要求 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染土壤和地下水。因此本项目不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响，无需进行土壤和地下水跟踪监测。 5、运营期环境风险影响分析 5.1环境风险识别及分析 （1）风险物质识别 物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（简称“导则”）表B.1突发环境事件风险物质临界量和B.2其他危险物质临界量推荐值，根据现有环评和本项目可知，现有项目风险源确定为：甲烷、戊二醛、柴油、粪污暂存区渗滤液（CODcr≥10000mg/L高浓度有机废液）等。本项目风险源确定为：润滑油、废润滑油、天然气、甲烷、氢氧化钙、过氧化氢、废药剂包装、碱喷淋沉淀等。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C1.1，“危险物质数量与临界量比值（Q）”：计算所涉及的每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； ②当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）。 式中：q1，q2…qn为每种危险物质最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 项目危险物质量与临界量比值的计算结果，见下表。 表4-21 全厂Q值确定表 类型; 序号; 名称; 最大存在总量t; 临界量Qn/t; Q值. 现有项目; 1; 甲烷*; 0.01434; 10; 0.001434. 2; 柴油; 0.5; 2500（油类物质）; 0.0002. 3; 戊二醛; 0.25; 100; 0.0025. 4; CODcr≥10000mg/L的有机废液; 7.25; 10; 0.725. 合计; 0.730. *沼气密度0.717kg/m3，储存装置最大储存量0.01434t。. 本项目; 1; 润滑油; 0.01; 2500; 0.000004. 2; 废润滑油; 0.005; 50; 0.0001. 3; 废润滑油桶; 0.001; 50; 0.00002. 4; 天然气*; 1.92375; 10; 0.192375. 5; 碱喷淋沉淀; 0.534; 50; 0.01068. 6; 废药剂包装; 0.0036; 50; 0.000072. 7; 氢氧化钙; 0.1; 50; 0.002. 8; 过氧化氢; 0.025; 50; 0.0005. 合计; 0.205751. 全厂; 合计; 0.935751. *天然气按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C1.1中甲烷进行折纯，甲烷含量按95%计算。现有项目干法脱硫装置最大储存量为0.01434t，故本项目脱硫产生的甲烷不纳入本项目最大存在总量。 全厂总Q值＜1。环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，仅开展简单分析。 （3）环境风险识别 ①生产系统危险性识别 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护生产设施等。 ②储运设施风险分析 本项目危险物质储存在仓库内，其潜在风险事故主要为液体的室内和室外泄漏，造成局部大气污染或处置不当造成的地表水体污染。本项目原辅材料在装卸、运输中可能由于碰撞、震动、挤压等，同时由于操作不当、重装重卸、容器多次回收利用，强度下降等，均易造成物料泄漏。本项目使用的危险化学品如果储存及运输不当，易造成风险事故。 ③生产运行过程中风险分析 根据本项目的生产特点，项目生产运行过程中主要的风险单元为危废暂存间和废气、废水处理设施区，主要危险因素为人员操作不当造成的物料泄露或管线破损等。 ④风险识别结果 本项目的风险事故情形主要为生产区、危废暂存间、污水处理设施区，造成污染大气、地表水和地下水的影响。 表4-22 环境风险事故识别表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 生产区; 废气治理设施; 有机废气; 污染治理设施非正常运行; 超标排放; 大气. 危废暂存间; 危废储存; 废润滑油、废药剂包装; 危废泄露; 地下水及土壤; 地下水及土壤. 污水处理设施; 废水治理设施; 有机废水; 污染治理设施非正常运行; 超标排放; 地下水及土壤. （4）环境风险防范措施 本项目存在的风险类型主要为泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。通过对影响途径的识别，有针对性地提出相应的风险防范措施。 1）工艺设计及管理风险防范措施 ①使用和储存化学品的建筑物、构筑物、露天装置和管道等，应采取防止直接雷击、雷电感应和雷电波侵入而产生电火花引起爆炸的接地措施。 ②危废仓库设置消防设施，危废须按期及时委托清运处置。 ③所有电气设备应有安全认证标志，有效的电气保护接地；建立电气设备安全管理规章制度；电工等特殊作业人员严格按照有关规定持证上岗。 ④按设计规范要求合理安装、使用、检修废气处理装置，最大程度减少处理装置的事故风险。 ⑤专职人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有“跑、冒、滴、漏”或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁不正常运行。 ⑥各车间、仓库应按消防要求配置消防灭火系统。 ⑦建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 2）物料储存及泄漏防范措施 ①完善原料、危废等物料的入库包装检查，确保采购的原料包装完好。 ②原料暂存必须设有明显的标志，储存的场所需符合要求，堆放、堆垛衬垫要做到安全、整齐、合理、便于清点检查。做到不超高、不超宽，并按规定留墙距、柱距、顶距和垛距。并按国家规定标准控制单位面积最大贮存量。出入必须检查验收登记，储存期间定期养护，控制好储存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 ③危废库内的液态桶装物料应设置集液托盘，并在仓库内设置消防物资，以防火灾事故的发生。 ④加强危废管理，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内运输，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式。 3）废气事故排放的防范措施 ①加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行。 ②按照自行监测计划，对废气处理装置排污口污染物浓度进行监测，及时发现事故状况，防止废气超标排放。 ③事故发生时，建设单位必须立即停止相应生产，以停止相应污染物的产生。及时组织人员查找事故发生的原因，并迅速抢修，使处理装置及时恢复正常运行； ④制定并落实事故应急处理机制，确保发生污染事故时能及时、有效地做出应对。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 7、环保投资 项目环保投资估算及竣工环保验收“三同时”见下表。 表4-23 本项目环保投资估算及竣工环保验收一览表 内容 类型; 处理对象; 治理措施或设备; 环保投资（万元）; 验收要求. 废气; DA001; 密闭负压集气+喷淋除臭塔+15m高排气筒（DA001）排放; 0; 本项目氨、硫化氢、臭气浓度有组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. DA002; 布袋除尘+喷淋塔+除臭塔+15m高排气筒（DA002）排放; 20; 本项目颗粒物有组织排放浓度执行《工业炉窑大气污染物综合治理方案》通知中的限值，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行《工业炉窑大气污染物综合治理方案》通知中的限值；硫化氢、氨、臭气浓度有组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 噪声; 生产设备运行噪声; 采取减振、建筑隔声; 0.5; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固废; 一般固废; 垃圾桶; 0.1; /. 依托厂区成品区外售; 0; /. 危险废物; 依托厂区危废暂存间; 0; 妥善处置不外排. 土壤防治措施; 成品区、碱喷淋塔重点防渗; 5; /. 环境管理及 环境监控; 完善排污许可申请及例行监测，做好环境管理; 3; /. 合计; 28.6; /. 8、环境管理及监测计划 （1）环境管理 根据国家相关环境政策法规要求，企业必须加强日常环境管理，依法接受市（县）生态环境主管部门的监督管理，认真履行社会责任。针对该公司生产管理实际，建立完整的“环境管理制度”，并结合“设备运行控制程序”严格管理，做到文明生产，把环境影响降至最低。在此基础上，还要办好两件事： ①切实加强环保设备的日常维护管理，务必保证废气处理装置等设备稳定运行，处理效果达到设计指标要求。 ②进一步加强厂区环境卫生管理，建立相关环境卫生管理制度，指定专人负责，厂区严禁乱扔垃圾，教育员工自觉做到文明生产。 （2）环境监测 根据环境保护的相关法律法规的要求，本项目运营期的环境现状监测委托有资质的监测单位进行，本项目不设专门的环境监测机构，仅制订环境监测计划。 制定环境监测计划的目的主要是为了跟踪本工程运行中，其环境保护措施的效果及环境质量的动态变化，根据监测获得的污染物排放强度，判断设施运行状况，以便及时调整运行参数，使污染物的排放符合相应排放标准，并为长期环境管理积累资料。 针对本项目污染物情况，按照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定本项目自行监测要求，具体见下表。 表4-24 运营期监测计划一览表 污染物; 监测点位; 监测项目; 监测设施; 监测频率; 备注. 废气（有组织）; DA001排气筒; 烟道截面积，烟气流速，烟气量; 氨; 手工监测; 1次/年; 委托有资质单位监测. 硫化氢; 手工监测; 1次/年. 臭气浓度; 手工监测; 1次/年. DA002排气筒; 烟道截面积，烟气流速，烟气量; 氨; 手工监测; 1次/年. 硫化氢; 手工监测; 1次/年. 臭气浓度; 手工监测; 1次/年. 颗粒物; 手工监测; 1次/年. 二氧化硫; 手工监测; 1次/年. 氮氧化物; 手工监测; 1次/年. 废气（无组织）; 厂界; 温度，湿度，气压，风速; 氨; 手工监测; 1次/年. 硫化氢; 手工监测; 1次/年. 臭气浓度; 手工监测; 1次/年. 颗粒物; 手工监测; 1次/年. 噪声; 厂区四周各设1个测点位，共设置4个; 等效连续A声级（Leq）; 手工监测; 1次/季度. 9、项目污染物三本账 项目改建前后污染物排放情况详见下表： 表4-25 改建项目污染物排放量“三本账”统计 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程排放量（固体废物产生量）; 改建项目排放量（固体废物产生量）; “以新带老”削减量; 改建工程完成后总排放量（固废产生量）; 增减变化量. 废气; 氨; 0.114; 0.208; /; 0.322; +0.208. 硫化氢; 0.00692; 0.001; /; 0.00792; +0.001. 臭气浓度; 249（无量纲）; /; /; /; /. 颗粒物; /; 0.041; /; 0.041; +0.041. 二氧化硫; /; 0.041; /; 0.041; +0.041. 氮氧化物; /; 0.761; /; 0.761; +0.761. 固废; 一般固废; 鸡粪便; 18480; /; /; /; 0. 病死鸡; 38.85; /; /; /; 0. 中药水剂及益生菌药剂包装袋; 0.1; /; /; /; 0. 饲料残渣及脱落羽毛; 0.47; /; /; /; 0. 沼气池沼渣和沉淀污泥; 10.498; 1.440; /; 11.938; +1.440. 生活垃圾; 4.5625; 0; /; /; 0. 布袋除尘器收集粉尘; /; 3.9; /; /; +3.9. 废布袋; /; 0.024; /; /; +0.024. 危险废物; 废脱硫剂; 2.5; 0.020; /; 2.520; +0.020. 废润滑油; /; 0.005; /; /; +0.005. 废润滑油桶; /; 0.001; /; /; +0.001. 碱喷淋沉淀; /; 2.1360; /; 2.1360; +2.1360. 医疗废物; 0.05; /; /; /; 0. 废药剂包装; /; 0.0048; /; 0.0048; +0.0048. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染 物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 密闭负压收集+喷淋除臭塔处理后由15m高排气筒（DA001）排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | DA002 | 颗粒物 | 布袋除尘+喷淋塔+除臭塔处理后由15m高排气筒（DA002）排放 | 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》通知中的限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 氨、硫化氢、臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 氮氧化物、二氧化硫 |  | 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》通知中的限值 |
|  | 厂界 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 选用高效低噪声设备、安装减振底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 布袋除尘粉尘收集后同成品外售，废布袋由设备维护单位回收利用，现产现清，不在厂区内贮存、沼气池沼渣和沉淀污泥暂存于粪污暂存区后运到宿州益新生物科技有限公司生产有机肥；危险废物废润滑油、废润滑油桶、废脱硫剂、碱喷淋沉淀、废药剂包装分类收集后在厂区危废暂存间贮存，委托有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间、粪污暂存区、污水处理区各池体、黑膜发酵池、沼液暂存池依托现有，已做重点防渗，成品区、碱喷淋塔做重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于宿州市埇桥区解集镇解集村宿州益新农牧科技有限公司现有厂房，对照宿州市生态保护红线图，本项目不在生态保护红线范围内，且项目在生产运营过程中，采取有效的大气污染治理措施，不会对周边环境造成生态影响 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 危废暂存间地面防渗，针对废润滑油、废润滑油桶、废药剂包装设置防泄漏措施、配备必要的风险防范措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、规范排污口 ①污水排放口规范化设置 项目厂区的排水体制实施“雨污分流”制，规范设置明显排口标志。 ②废气排气筒规范化设置 在每个排气筒附近醒目处设立环境保护图形标志牌，按要求加以标识（排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等）。在适当位置设置便于采样、监测的采样口和采样平台。排污口规范化整治应符合国家、省、市有关规定，并通过自主验收。 ③固定噪声污染源规范化标志牌设置 固定噪声污染源对边界影响最大处，应设置噪声监测点，根据上述原则并兼顾厂界形状，在边界上设置噪声监测点同时设置标志牌。 ④固体废物贮存（处置）场所 本项目新建一般固废，利用现有工程危险暂存库，需根据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）修改单的要求设置环境保护图形标志，标志牌设在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保持清晰、完整。在后期运营过程中，当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合本标准的情况，应及时修复或更换。检查时间至少每年一次。 一般工业固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行。危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定执行，并参照执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关规定。 为了公众监督管理，按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995；GB15562.2-1995）修改单、《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见下表： 表5-1 各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 提示图形符号; 警告图形标志. 废气排放. 废水排放. 噪声源. 固废暂存场所; 一般固废. 危险废物; /. 备注：编号的前两个字母为类别代号，中间四位为企业名称拼音简写，后两位为排放口顺序编号。排放口的顺序编号数字由各企业自行规定。 |

# 六、结论

综上所述，该项目建设可行。

# 建设项目污染物排放量汇总表                         单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | --- | --- | 0.041 | 0 | 0.041 | +0.041 |
|  | 二氧化硫 | 0 | --- | --- | 0.041 | 0 | 0.041 | +0.041 |
|  | 氮氧化物 | 0 | --- | --- | 0.761 | 0 | 0.761 | +0.761 |
| 一般固废 | 生活垃圾 | 4.5625 | --- | --- | 0 | 0 | 4.5625 | 0 |
|  | 布袋除尘器收集粉尘 | 0 | --- | --- | 3.9 | 0 | 3.9 | +3.9 |
|  | 废布袋 | 0 | --- | --- | 0.024 | 0 | 0.024 | +0.024 |
|  | 鸡粪便 | 18480 | --- | --- | 0 | 0 | 18480 | 0 |
|  | 病死鸡 | 38.85 | --- | --- | 0 | 0 | 38.85 | 0 |
|  | 中药水剂及益生菌药剂包装袋 | 0.1 | --- | --- | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 饲料残渣及脱落羽毛 | 0.47 | --- | --- | 0 | 0 | 0.47 | 0 |
|  | 沼气池沼渣和沉淀污泥 | 10.498 | --- | --- | 1.440 | 0 | 11.938 | +1.440 |
| 危险废物 | 废脱硫剂 | 2.5 | --- | --- | 0.020 | 0 | 2.520 | +0.020 |
|  | 废润滑油 | 0 | --- | --- | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  | 废润滑油桶 | 0 |  |  | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
|  | 碱喷淋沉淀 | 0 |  |  | 2.1360 | 0 | 2.1360 | +2.1360 |
|  | 医疗废物 | 0.05 | --- | --- | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
|  | 废药剂包装 | 0 |  |  | 0.0048 | 0 | 0.0048 | +0.0048 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——吨/年；固体废物排放量——吨/年；水污染物排放量——吨/年。

附件附图目录 一、本报告表应附以下附件： 附件1委托书 附件2备案表 附件3承诺函 附件4关于环评报告符合性 附件5营业执照 附件6法人身份证 附件7危废处置承诺书 附件8环评批复文件 附件9排污许可登记 附件10现状监测报告 附件11验收意见 附件12消纳协议 附件13总量申请

二、本报告表应附以下附图： 附图1项目地理位置图 附图2项目周边关系图 附图3项目周边500m范围内敏感目标保护图 附图4厂区平面布置图 附图5本次项目平面布置图 附图6雨污管网图 附图7环境防护距离包络线图 附图8分区防渗图 附图9宿州市生态保护红线图 附图10宿州市水环境分区管控图 附图11宿州市大气环境分区管控图 附图12宿州市土壤污染风险分区管控 附图13宿州市高污染燃料禁燃区图 附图14宿州市地下水开采重点管控区 附图15宿州市土地资源重点管控图 附图16宿州市环境管控单元图 附图17市域国土空间规划分区图 附图18“三区三线”套图 附图19安徽省“三线一单”点位图 附图20工程师现场勘察照片