- 建设项目环境影响报告表

项目名称：           李豹一级综合医院建设项目

建设单位（盖章）：   宿州时村李豹医院有限公司

编制日期：                2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 李豹一级综合医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-341302-04-01-692232 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 安徽省宿州市埇桥区西关街道广源缤纷城 |  |  |
| 地理坐标 | （ 116 度 58分 23.023 秒， 33 度 38 分 37.341 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84—108医院841 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2400 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 1.25 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1245.85 |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《宿州市“十四五”卫生健康事业发展规划》 审批机关：宿州市人民政府 审批文件名称及文号：《宿州市人民政府关于印发宿州市“十四五”卫生健康事业发展规划的通知》宿政发[2021]11号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.《宿州市“十四五”卫生健康事业发展规划》简述 （1）规划背景 为满足人民群众日益增长的健康需求，构建与宿州经济社会发展相适应的卫生健康体系，实现“健康宿州”规划目标，根据《“健康中国2030”规划纲要》《“健康安徽2030”规划纲要》《宿州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和市委、市政府关于全市卫生健康事业发展的决策部署，结合实际，制定本规划。 （2）《宿州市“十四五”卫生健康事业发展规划》节选 ①构建强大的公共卫生服务体系 依据国家标准合理核定疾病预防控制机构人员编制，加强各级疾病预防控制机构人员力量配备。建立稳定的公共卫生投入机制，建立疾病预防控制机构“公益一类保障，二类绩效管理”运行模式。强化乡镇卫生院和社区卫生服务中心疾病预防职责，建立健全疾病预防控制中心与乡镇（街道）和村（社区）的协同联动机制，夯实联防联控的基层基础。 ②建设整合型优质高效医疗服务体系 坚持促整合、强能力、优服务、广覆盖、增效能，有序推动优质医疗资源提质扩容，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配，体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务供给。提升基层医疗卫生机构服务能级。实施基层医疗卫生机构标准化建设样板工程和服务能力全面提升工程，强化基层医疗卫生机构常见病、多发病诊治和康复护理能力，加快基层医疗卫生机构特色科室建设，有效开展相应的住院服务和适宜手术。 ③发展高水平中医药事业 完善中医医疗服务网络。推动由市中医院牵头组建具有示范带动作用的全市中医专科联盟，促进优质资源共享、服务能力共提、人才梯队共建、科研平台共用，推动优质资源下沉。完成所有公立中医医疗机构标准化建设。全部乡镇卫生院和社区卫生服务中心设置中医馆、配备中医医师。鼓励社会办中医医疗机构。支持每个县级公立中医医院建设中医治未病服务指导中心，指导辖区内所有乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室提供中医药健康管理服务；支持基层医疗卫生机构设置治未病服务岗位，开展治未病服务。加强中医医院康复科建设，在综合医院和专科医院推广中医康复技术，提升中医药特色康复服务能力。 2.与《宿州市“十四五”卫生健康事业发展规划》符合性分析 ①本项目为李豹一级综合医院建设项目，属于综合医院，主要为周边居民提供相应的医疗、预防、保健等综合服务。符合《宿州市“十四五”卫生健康事业发展规划》构建强大的公共卫生服务体系中强化乡镇卫生院和社区卫生服务中心疾病预防职责，建立健全疾病预防控制中心与乡镇（街道）和村（社区）的协同联动机制，夯实联防联控的基层基础。 ②依据《宿州市“十四五”卫生健康事业发展规划》建设整合型优质高效医疗服务体系：实施基层医疗卫生机构标准化建设样板工程和服务能力全面提升工程，强化基层医疗卫生机构常见病、多发病诊治和康复护理能力，有效开展相应的住院服务和适宜手术。本项目针对污水处理设施及医疗废物处置的提升改造，增强了卫生院对营运期产生的污水及医疗废物的治理能力。卫生院设置有预防保健科超声诊断科、中医科等特色科室，同时科室种类较齐，可以有效开展相应的住院服务和适宜手术。因此，项目符合规划中建设整合型优质高效医疗服务体系的要求。 ③本项目设置有中医馆，配备有中医医师，符合规划中乡镇卫生院和社区卫生服务中心设置中医馆、配备中医医师，提升中医药特色康复服务能力的相关要求。 综上，本项目的建设符合《宿州市“十四五”卫生健康事业发展规划》。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、选址合理性分析 本项目选址位于宿州市埇桥区西关街道广源缤纷城。对照国土资源部、国家发改委关于发布实施的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。根据宿州时村李豹医院有限公司提供的宿州市新建商品房购销合同登记备案表（见附件）可知，本项目所在地性质属于商铺，因此本项目土地类型符合建设要求，选址合理。 2、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）可知，本项目为Q8411综合医院。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中的第三十七条“卫生健康”中第1款“医疗服务设施建设”可知，本项目属于鼓励类项目。 本项目不属于中华人民共和国国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中规定的限制、禁止用地项目类别，可视为允许类项目。 因此，本项目的建设符合国家现行产业政策的要求。 3、环境相容性分析 本项目位于安徽省宿州市埇桥区西关街道广源缤纷城，地理位置见附图1。根据现场勘查可知，项目东侧为居民区，南侧为环城河，隔环城河为居民区薛园新村，西侧及北侧为居民区广源缤纷城。项目周边概况见附图2。 根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）中“第四条选址应符合下列规定：一、交通方便，宜面临2条城市道路。二、宜便于利用城市基础设施。三、环境宜安静，应远离污染源。四、地形宜力求规整，适宜医院功能布局。五、远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路及其设施。六、不应临近少年儿童活动密集场所。” 本项目所在区域四周均为居民区，地势平坦，地形规整；项目周围交通便利；所在地基础设施完善，市政供水管网、雨水管网、污水管网完善；项目紧邻的四周无少年儿童活动密集场所；本项目在运营过程中产生的污染物经环评中提出的防治措施治理后，各污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。且本项目的建成可为城镇居民提供便利的医疗服务，因此，本项目的选址满足《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）中的相关要求，与周围环境相容。 4、“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 2020年6月29日，安徽省人民政府发布了《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（皖政秘[2020]124号）；2022年1月10日，安徽省生态环境厅以皖环发[2022]5号文印发《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》（以下简称《办法》）。《办法》要求：“在建设项目环评中，做好与“三线一单”生态环境分区管控相符性分析，充分论证是否符合生态环境准入清单要求，对不符合的依法不予审批”。 2020年12月，宿州市生态环境局主持编制完成《宿州市“三线一单”编制文本》（以下简称《文本》）。2023年12月，宿州市生态环境局主持编制完成《宿州市生态环境分区管控编制文本》（以下简称《文本》）。 （1）生态保护红线及生态分区管控 根据《文本》，宿州市及分区县的生态保护红线分布面积及占比参见表1-4。 表1-4 宿州市生态保护红线划定结果 行政区; 辖区面积（km2）; 生态保护红线. 面积（km2）; 占比（%）. 宿州市; 9938.82; 349.13; 3.51. 埇桥区; 2907.45; 94.78; 3.26. 萧县; 1853.61; 103.46; 5.58. 砀山县; 1196.73; 113.87; 9.52. 泗县; 1856.97; 28.82; 1.55. 灵璧县; 2124.06; 8.20; 0.39. 本项目位于安徽省宿州市埇桥区西关街道广源缤纷城，对照宿州市生态保护红线图，本项目不在上述生态保护红线范围内，因此项目建设符合生态红线要求。 （2）环境质量底线及分区管控 1）水环境质量底线与分区管控 《文本》中，根据水环境控制单元划分成果，以及控制单元水环境系统重要性、敏感性、环境功能、水环境问题严重性的分析，完成水环境管控分区，筛选优先保护区、重点管控区域。其他区域作为水环境一般管控区。对照宿州市水环境分区管控图，本项目属于水环境重点管控区。 重点管控区环境管控要求：落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》《“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》《安徽省“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求。 2）大气环境质量底线及分区管控 《文本》中，将大气环境分为：优先保护区、重点管控区和一般管控区。其中，优先保护区面积267平方公里，占全市面积的2.69%；重点管控区面积1552.12平方公里，占全市面积的15.62%；一般管控区8119.5平方公里，占全市面积的81.7%。对照宿州市大气环境分区管控图，本项目属于大气环境重点管控区。 重点管控区环境管控要求：落实《安徽省大气污染防治条例》《宿州市环境保护和生态建设“十三五”规划》《宿州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，工业园区规划环评及审查意见等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。 3）土壤环境质量底线及分区管控 土壤环境风险防控区包括优先保护区、土壤环境风险重点防控区和一般防控区。其中优先保护区5个，面积5101.54平方公里，占全市国土面积的51.33%；重点防控区45个，面积53.74平方公里，占全市国土面积的0.54%；一般防控区5个，面积4783.34平方公里，占全市国土面积的48.13%。对照宿州市土壤污染风险分区管控图，本项目属于土壤环境风险一般管控区。 一般管控区环境管控要求：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《宿州市土壤污染防治工作方案》《萧县土壤污染防治工作方案》等要求对一般管控区实施管控。 符合性分析： ①根据宿州市2023年环境质量公报及“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”发布的信息，宿州市2023年环境空气质量基础污染物中超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为O3、PM2.5、PM10。本项目评价所在区区域环境空气质量与《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准尚有差距，宿州市环境空气质量为不达标区。为此宿州市人民政府先后下达全面落实秸秆禁烧、督促废气重点排污单位自动监控设施建设的安装以及宿州市立体攻坚全面打响大气污染防治“宿州市蓝天保卫战”等一系列大气污染防治的措施。 根据监测结果表明，该区域氨、硫化氢能够达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度参考限值要求。 本项目排放各项废气污染物，经处理后均能达标排放。 ②根据地表水环境质量监测数据，地表水运粮河在监测期间各监测断面上监测因子除BOD5外，pH、COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、石油类、粪大肠菌群监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准要求。BOD5最大超标倍数为0.48，可能是由于境内生活、农业等的面源污染无序排放，部分河道长时间未清淤导致水污染。目前宿州市已开展宿州市埇桥区运粮河人工湿地水质净化等工作，各项水污染防治措施实施后，运粮河水环境质量将得到有效改善。 ③项目设备经减震、隔声处理后厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，不改变评价区域声环境质量现状声功能区级别。 （3）资源利用上线及自然资源开发分区管控 《文本》中，主要对煤炭、水资源和土地资源提出了利用上限和分区管控要求。 本项目为Q8411综合医院，项目不使用天然气、锅炉和燃煤；本项目属于新建项目，用水由自来水管网供给；电源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。 根据《文本》，宿州市土地资源未划分重点管控区，共划分5个一般管控区，本项目属于土地资源一般管控区。 本项目生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗，不会突破资源利用上线，且占地规模较小，不会突破土地资源消耗上限。 （4）与生态环境准入清单相符性 对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案（2020年版）》进行说明：本项目不属于《市场准入负面清单草案（2020年版）》中禁止准入类和限制准入类项目。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第49号），本项目属于国家产业政策中鼓励类产业类别，符合国家和地方的相关产业政策。 （5）生态环境分区管控 加快实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单“三线一单”生态环境分区管控体系，有助于我省生态环境治理体系和治理能力现代化。安徽省共划定1002个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 本项目地址位于安徽省宿州市埇桥区西关街道，根据安徽省“三线一单”公众服务平台，项目地单元编码为ZH34130220013，该区域属于生态环境管控单元中的重点管控单元。该区域突出污染物排放控制和环境风险防控，以及守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，强化环境质量改善目标约束。本项目在运营过程中产生的各种污染物经各种防治措施治理达标排放，项目挥发性有机物的排放总量满足总量控制要求。本项目满足该区域突出污染物排放控制和环境风险防控，以及守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，强化环境质量改善目标约束的相关要求。 综上所述，本项目的建设符合宿州市的生态保护红线、以及《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》（皖环发[2022]5号）的要求；本项目各污染物经采取相应措施后达标排放；本项目符合环境质量底线要求；本项目不会突破资源利用上线。故本项目的建设符合“三线一单”的管理要求。 综上，项目的建设是符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 - 5、与《宿州市“十四五”生态环境保护规划》（宿环委会[2022]2号）符合性分析 - 表1-5 本项目与《宿州市“十四五”生态环境保护规划》符合性 - 政策要求; - 本项目情况; - 符合性. 推进水资源综合管理。实施最严格水资源管理制度。落实国家节水行动和水资源刚性约束制度。以水定城、以水定产。严格执行水资源论证制度，严格规范取水许可审批管理，合理分配水资源，确保生态流量。严格保护和合理利用地下水，实行地下水取用水总量控制和水位控制，加快推进地下水压采置换。推动完善水资源调度方案，强化抗早管理、行蓄洪区管理。加强水资源综合管理支撑能力建设，建立完善水资源综合管理科技创新体系。; - 。; - 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 为提高基层医疗机构的服务水平，推进基层医改深入发展，宿州时村李豹医院有限公司拟购置宿州广源缤纷城进行改造后作为医院用房，建设“李豹一级综合医院建设项目”。项目总建筑面积1245.85m2，主要建设有手术区、办公区、门诊区、住院区等，购置核磁共振机、X光机、血液生化机、彩超机等医疗办公设备，并配套建设给排水、消防、道路、绿化、污水处理设施等辅助设施，新增床位30张，为当地社区及周边群众提供医疗、预防、保健等综合服务。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十九、卫生84——108医院841——其他（住院床位20张以下的除外）”，环评类别应为“报告表”。据此，建设单位宿州时村李豹医院有限公司委托我单位对该项目进行环境影响评价。在接受委托后，我公司评价人员赴现场踏勘、调研，并收集了有关资料。在此基础上，按照国家环保政策及技术规范，编制了该项目的环境影响报告表，呈报生态环境主管部门审批，以此为项目实施和管理提供参考依据。 2、项目基本情况 （1）项目名称：李豹一级综合医院建设项目 （2）建设单位：宿州时村李豹医院有限公司 （3）项目性质：新建 （4）建设地点：宿州市埇桥区西关街道广源缤纷城 （5）投资总额：2400万元 （6）建设规模：设置床位30张，日接待门诊量约为100人，住院人数按30床/天计。 3、工程建设内容 本项目位于宿州市埇桥区西关街道广源缤纷城，总建筑面积约为1245.85m2，设置床位30张，日接待门诊人数约100人/天。 卫生院不设传染病病房，当门诊接收到传染病人后立即转送当地传染病医院。本次环评不涉及放射科等辐射设备相关内容，核磁共振机、X光机等，应根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“172核技术利用建设项目”中“生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的”相关要求另行申报相关手续。 本项目主要建设内容及工程组成见下表。 表2-2 建设项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 1F; 建筑面积约360m2，主要设置服务大厅、外科、内科、预防保健科、耳鼻咽喉科、口腔科、换药室、药房、护士站。日接待病人数约100人。; 新建. 2F; 建筑面积约360m2，主要设置医护办公室、医学检验科; 新建. 3F; 建筑面积约520m2，主要布置有X光室、彩超室、CT室、观察室、护士站、手术室、病床等，开放床位30张; 新建. 化验室; 位于院区内1F西侧，1层，建筑面积约20m2; 新建. 中医馆; 位于院区内1F东侧，1层，建筑面积约40m2; 新建. 辅助工程; 门卫室; 位于东侧大门门口，建筑面积约15m2，用于材料收发、出入车辆及人员登记管理; 新建. 配电房; 位于行政办公楼北侧，建筑面积约15m2; 新建. 污水处理站; 位于院内西侧，一体化设备，处理能力为10m3/d，处理工艺为：“格栅+调节池+厌氧生物池+好氧生物池+二沉池+消毒池”; 新建. 储运工程; 储藏间; 位于一层，建筑面积约10m2，主要用于储存一些杂物; 新建. 药房; 位于医院一层药房，用于存放药品，面积约20m2; 新建. 公用工程; 给水; 本项目供水来自区域供水管网，年用水量约为2941.9m3/a; 依托现有给水管网. 排水; 雨污分流，废水经污水处理站处理后由市政管网排入城南污水处理厂，年废水排放量为2353.5m3/a; 依托现有排水管网. 供电; 由区域电网提供，年用电量37万KWh; 依托供电管网. 供热; 采用分体式空调制暖、制冷；住院区每层每护理单元设开水间，内设电开水器供应热水; 新建. 环保工程; 废气治理; 采用一体化污水处理设施，各处理池加盖密封，污水处理站周边喷洒除臭剂除臭。; 新建. 废水治理; 生活污水、医疗废水经化粪池处理后一并进入院区自建污水处理站（位于院区西侧，处理能力为10m3/d，处理工艺为：“格栅+调节池+厌氧生物池+好氧生物池+二沉池+消毒池”）进行处理后，纳管进入城南污水处理厂，处理达标后尾水排入运粮河; 新建. 噪声治理; 合理布局，采取消声、减震、墙体隔声等措施，加装百叶及消声器，加强车辆管理等措施; 新建. 固废治理; 医疗废物经分类收集后，暂存于专用医疗废物暂存间（位于院区西北侧，面积约15m2），交由有资质的单位处理处置; 新建. 生活垃圾分类收集后委托环卫部门统一处理. 地下水及土壤防治; 重点防渗区; 主要包括化粪池、污水处理站、医疗废物暂存间等；按照重点防渗区要求进行建设，重点防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m， K≤1×10-10cm/s; 新建. 一般防渗区; 主要包括治疗室、化验区、住院区等. 简单防渗区; 主要包括院区道路、绿化区等. 环境风险防范; ①医院废水事故防范措施；②医疗废物流失防范措施；③危险化学品防范措施；④二氧化氯应急防范措施；; 新建. ### 4、主要设备 项目主要医疗设备情况见下表： 表2-3 项目主要医疗设备一览表 序号; 设备名称; 数量. 1; 急救型救护车; 1. 2; 空气消毒机; 3. 3; 麻醉机; 2. 4; 核磁共振机; 1. 5; 快速血糖仪; 3. 6; 监护仪; 2. 7; 牵引治疗设备; 1. 8; 血凝仪; 1. 9; 血流变仪; 2. 10; 糖化血红蛋白仪; 3. 11; 血球分析仪（五分类）; 1. 12; 血液生化仪; 1. 13; 尿液分析仪; 4. 14; X光机; 1. 17; 彩色B超; 1. 19; 心电图机; 1. 20; 上臂式电子血压计; 6. 21; 多参数检测一体机; 2. 22; 数字心电图机; 2. 23; 病人监护仪; 4. 25; 一体化污水处理设备; 1. ### 5、主要药品与试剂 本项目运营后原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-4 主要药品试剂一览表 类别; 名称; 单位; 年耗量; 最大暂存量; 储存位置; 来源. 医疗; 一次性空针、输液管; 套/年; 4830; 220; 药房; 市场外购. 一次性手套; 双/年; 5210; 500. 针剂药品; 支/年; 7800; 200. 口服药剂; 盒/年; 17300; 980. 氯化钠注射液; 瓶/年; 11800; 860. 葡萄糖注射液; 瓶/年; 7938; 563. 75%酒精; kg/年; 980; 120. 棉签; 包/年; 200; 60. 洗涤消毒; 84消毒剂; 瓶/年; 500; 30; 库房; 市场外购. 碘伏; 瓶/年; 90; 20; 库房; 市场外购. 废水治理; 二氧化氯粉末; t/a; 0.3; 0.025; 密封袋装，存放污水站库房; 市场外购. 能源; 电; kw·h; 37万; /; /; 区域电网. 水; t/a; 2941.9; /; /; 区域供水管网. 表2-5 原辅料理化性质及毒理性一览表 物料名称; 理化性质; 毒理性. 乙醇; 常温常压下为易挥发的无色透明液体，低毒，纯液体不可直接饮用。水溶液具有酒香的气味，略带刺激性，味甘。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇能与水以任意比互溶，能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。; 急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四个阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。. 84消毒液; 84消毒液是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠（NaClO）。为无色或淡黄色液体，有效氯含量因不同厂家产品略有差异，通常为5.5%～6.5%。; 有毒气体，人体吸入的氯气与体内的水反应，生成的次氯酸可以透过细胞膜，破坏细胞完整性，造成呼吸困难，所以氯气中毒的明显症状是发生剧烈的咳嗽。症状重时，会发生肺水肿，造成呼吸困难而致死亡。由食道进入人体的氯气会使人恶心、呕吐、胸口疼痛和腹泻。1L空气中最多可允许含氯气0.001mg，超过这个量就会引起人体中毒. 二氧化氯; 黄绿色或黄红色气味。有类似氯气和硝酸的特殊刺激臭味。液体为红褐色，固体为橙红色。易溶于水，溶于碱溶液、硫酸。; 二氧化氯对人体有害，其毒性与氯气相似，能侵蚀眼睛和呼吸器官。在浓度含量高的情况下，侵人中枢神经使人致死。在空气中容许浓度为0.3mg/m3。. 6、公用工程 （1）给水工程 本项目用水环节主要为医疗用水（含门诊用水、病床用水、检验化验用水、医疗区保洁用水）、人员生活用水。本项目供水来源于市政自来水管网，从给水管网直接接入，供医院用水。 （2）排水工程 ## 厂区排水系统按照“雨污分流、清污分流”的原则设计，同时根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）的有关规定，对医院病区、非病区的废水进行分别收集，分别预处理后统一排放。项目放射影像采用先进的数字化设备，照片一次成像，不使用显影剂，无洗印废水产生；医院口腔科采用进口玻璃离子补牙，漱口水改用纯净水，无含汞废水产生；项目化验室进行血检等检查过程中采用成型试剂盒，不产生含铬、含汞和含其他重金属的特殊性质污水，会产生部分酸碱性废水和去离子水，化验废水经中和池预处理调节pH值后再排入污水处理站进行处理。 项目人员生活污水、医疗废水经化粪池处理后一起进入院区污水处理站处理，处理达标后排入区域污水管网，经宿州市城南污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入运粮河。 - （3）供电 - 项目区供电由市政供电管网供应，医院北侧设置一个自管配电房，接10KV市政电源进线。 - （4）消防 - 本项目室内外配置干粉式CO2灭火器若干，室外设置微型消防站，火灾时市政消防车从室外取水灭火。 7、工作制度和劳动定员 （1）职工人数：项目建成后医护职工人员共20人，床位30张、住院病人数按30床/天计，门诊量约为100人次/d。 （2）工作制度：病房采用3班工作制，每班工作8小时，每天工作24小时；门诊和诊疗室采用1班工作制度，每天工作8小时，年工作时间365天。职工人员均不在医院内食宿。 8.项目平面布置及合理性分析 本项目位于安徽省宿州市埇桥区西关街道广源缤纷城，大门位于卫生院东侧，紧邻西昌北路，交通便利；院区从北向南依次布置行政办公楼楼、妇科、外科、中医馆、化验室、病房、手术室、住院部等。污水处理站位于院区后院内西侧，采取一体化密闭措施，喷洒除臭剂抑制恶臭，最大限度的削减恶臭废气对周边环境的影响。卫生院的医疗废物暂存间设置在院区西北侧，远离医疗区。 项目厂区布置总体上做到功能分区合理，洁污流线清楚，避免或减少了交叉感染；住院、手术、功能检查等用房布置在相对安静的位置；院区布局紧凑，交通便利，病房、诊疗室等主要医疗用房有适宜的朝向，具有良好的通风条件。 综上，本项目整体布局是合理的，院区各科室之间可以有效配合，便于医护人员及时进行诊断医疗救治；患者居住病房在院区内属于远离道路区域，拥有相对较安静的静养环境，利于患者康复。卫生院整体布局符合防火、安全卫生、便利交通等的需求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期 运营期 图1运营期工艺流程及产污环节图 运营期服务流程说明： - （1）挂号：到挂号窗口办理就诊卡（可以交预存金、设密码，备预约挂号使用）以及挂号科； - （2）初步诊断：根据挂号单上的科别和楼层到相应楼层的分号台，由电子叫号系统自动叫号，或者直接到医生工作处就诊，未排到的在候诊室候诊； - （3）就诊：医生诊断，若需拍片或化验开拍片单或化验单做相应的辅助检查。 （4）检查、治疗、取药、出院：若不需要住院，则患者在院内检查、治疗后即可取药、出院。 （5）住院、检查：若患者需要住院治疗，则办理住院手续，病区护士交代事项及进行健康教育。在住院治疗过程中会产生医疗废物、医疗废水。 - （6）复查、取药、出院：住院治疗后进行复查，判断可以出院后则取药、办理出院手续后离院。 ### 2.营运期主要产污环节分析 表2-6 营运期主要产污环节汇总表 序号; 类别; 产污工序; 污染物; 污染因子. 1; 废气; 污水处理; 恶臭; 臭气、H2S、NH3. 2; 废水; 医疗服务; 医疗废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群数. 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS. 污水处理站; 综合废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群数、总余氯. 3; 噪声; 人员活动; 人员活动噪声; 等效连续A声级Leq（A）. 空调风机、泵房风机; 风机噪声. 污水处理设备; 水泵风机噪声. 4; 固体 废物; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 医疗服务; 医疗废物; 废医疗用品. 污泥处理; 污泥; 泥沙、病菌等. 格栅渣; 杂质、病菌等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为自行购入的商品房进行改造后作为医院用房，目前为空置用房，且建成后不新增建筑物，没有与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 （1）大气现状判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据宿州市生态环境局发布的《宿州市2023年环境质量状况报告》及“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”发布的信息，宿州市2023年环境空气质量基础污染物监测浓度见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率 (%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 75; 70; 107; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 117; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 165; 160; 103; 不达标. 由上表可知，宿州市2023年PM10、PM2.5、臭氧（O3）浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此，宿州市环境空气质量不达标，项目所在区域属于不达标区。 针对基本污染物不达标问题，宿州市人民政府采取了以下措施以该改善区域环境现状：加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区及临近周边重污染企业搬迁改造活关闭退出，推动实施低端化工等重污染企业搬迁工程。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产；严格控制“两高”行业产能；强化“散乱污”企业综合整治；深化工业污染治理；大力培育绿色环保产业；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系，取缔分散居民燃煤锅炉的使用；加强施工临时堆土管理及车辆运输管理；积极调整运输结构，发展绿色交通体系等。通过采取以上措施，宿州市区域环境控制质量可得到有效改善。 （2）其他污染物环境质量现状 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定的“6.2.2”评价范围内没有环境空气质量监测数据或公开发布的环境质量现状数据的，可收集评价范围内近三年与项目排放的其他污染物有关的历史数据，在没有相关监测数据的或监测数据不满足要求的情况下应进行补充监测。 本项目特征因子氨及硫化氢引用《宿州经济技术开发区“环境影响区域评估+环境标准”报告》中监测数据，监测点位位于五里村，位于本项目南侧约4.21km，监测时间为2022年12月1日-12月7日，具体监测数据如下。 表3-2 项目特征大气因子监测结果统计 （单位mg/m3） 监测点位; 污染物; 平均时间; 监测浓度范围mg/m3; 评价标准mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率 %; 达标情况. 五里村; NH3; 1h平均; 0.02-0.06; 0.2; 30; 0; 达标. H2S; 1h平均; 0.001-0.003; 0.01; 30; 0; 达标. 由上表监测数据可知，监测期间氨、硫化氢能够达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度参考限值要求。 2、地表水环境 本项目外排废水排入宿州市城南污水处理厂，污水厂尾水排入运粮河，《宿州经济技术开发区“环境影响区域评估+环境标准”报告》委托安徽金祁环境检测技术有限公司于2022年12月1日~12月3日对运粮河水质进行了监测，现状监测的时效与范围符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，故本报告引用该报告中运粮河地表水现状监测数据。 ①监测断面 地表水环境质量现状监测布点详见下表及附图13。 - 地表水环境监测断面具体位置 断面编号; 断面位置; 监测项目. 河流; 编号. 运粮河; W1; 运粮河与园区边界交汇处上游400m; pH、SS、高锰酸盐指数、化学需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD5)、氨氮(NH3-N)、总磷(以P计)、总氮、石油类、粪大肠菌群(个/L). W2; 运粮河与外环南路交汇处下游1000m. W3; 经开区污水处理厂入河排污口上游500m. W4; 经开区污水处理厂入河排污口下游500m. W5; 经开区污水处理厂入河排污口下游1000m. ②监测结果 - 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 监测 点位; 监测 日期; pH; SS; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; 高锰酸盐指数; 石油类; 粪大肠菌群(个/L). W1; 12.1; 7.1; 21; 23; 7.2; 0.583; 0.15; 1.62; 7.05; 0.02; 420. 12.2; 7.2; 24; 21; 6.9; 0.599; 0.16; 1.74; 6.64; 0.03; 380. 12.3; 7.2; 20; 24; 6.8; 0.617; 0.16; 1.79; 6.71; 0.02; 390. W2; 12.1; 7.2; 22; 24; 6.9; 0.647; 0.16; 1.67; 7.22; 0.03; 420. 12.2; 7.3; 21; 25; 7.1; 0.623; 0.17; 1.71; 7.16; 0.02; 420. 12.3; 7.2; 23; 24; 7.0; 0.628; 0.15; 1.68; 6.94; 0.01; 440. W3; 12.1; 7.0; 20; 26; 6.8; 0.614; 0.16; 1.79; 6.44; 0.03; 540. 12.2; 7.2; 22; 25; 6.6; 0.626; 0.17; 1.73; 6.62; 0.02; 470. 12.3; 7.1; 24; 25; 7.3; 0.635; 0.17; 1.76; 7.18; 0.02; 520. W4; 12.1; 7.3; 29; 28; 8.7; 0.812; 0.19; 1.96; 9.32; 0.05; 720. 12.2; 7.3; 32; 29; 8.2; 0.847; 0.18; 1.92; 10.5; 0.04; 760. 12.3; 7.2; 33; 28; 8.9; 0.859; 0.19; 1.89; 8.63; 0.05; 690. W5; 12.1; 7.1; 24; 26; 7.3; 0.722; 0.16; 1.63; 6.82; 0.03; 410. 12.2; 7.1; 25; 24; 7.2; 0.684; 0.17; 1.64; 7.24; 0.02; 420. 12.3; 7.2; 26; 25; 7.4; 0.716; 0.16; 1.57; 6.95; 0.03; 380. ③评价方法 采用单因子标准指数法进行水环境质量现状评价。单项污染指数用下式计算。 单项水质参数i在第j断面单项污染指数： Sij=Cij/Csj 式中：Sij——第i种污染物在第j点的标准指数； Cij——第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L； Csj——第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L。 pH为： SPH,j=7.0−PHj7.0−PHsd,PHj≤7.0 SPH,j=PHj−7.0PHsd−7.0,PHj>7.0 式中：SpH，j——为水质参数pH在j点的标准指数； pHj——为j点的pH值； pHsu——为地表水水质标准中规定的pH值上限； pHsd——为地表水水质标准中规定的pH值下限。 当以上公式计算的污染指数Iij＞1时，表明该项指标已经超过了规定的质量标准。 ④现状评价结果 各监测项目的单因子指数分别见下表。 - 地表水水质污染指数评价结果表 监测点位; 项目; pH; SS; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; 高锰酸盐指数; 石油类; 粪大肠菌群(个/L). W1; Sij（最大值）; 0.10; /; 0.80; 1.20; 0.41; 0.53; /; 0.71; 0.06; 0.02. 达标分析; 达标; /; 达标; 超标; 达标; 达标; /; 达标; 达标; 达标. W2; Sij（最大值）; 0.15; /; 0.83; 1.18; 0.43; 0.57; /; 0.72; 0.06; 0.02. 达标分析; 达标; /; 达标; 超标; 达标; 达标; /; 达标; 达标; 达标. W3; Sij（最大值）; 0.10; /; 0.87; 1.22; 0.42; 0.57; /; 0.72; 0.06; 0.03. 达标分析; 达标; /; 达标; 超标; 达标; 达标; /; 达标; 达标; 达标. W4; Sij（最大值）; 0.15; /; 0.97; 1.48; 0.57; 0.63; /; 1.05; 0.10; 0.04. 达标分析; 达标; /; 达标; 超标; 达标; 达标; /; 达标; 达标; 达标. W5; Sij（最大值）; 0.10; /; 0.87; 1.23; 0.48; 0.57; /; 0.72; 0.06; 0.02. 达标分析; 达标; /; 达标; 超标; 达标; 达标; /; 达标; 达标; 达标. 从上表可看出，地表水运粮河在监测期间各监测断面上监测因子除BOD5外，pH、COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、石油类、粪大肠菌群监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准要求。BOD5最大超标倍数为0.48，可能是由于境内生活、农业等的面源污染无序排放，部分河道长时间未清淤导致水污染。目前宿州市已开展宿州市埇桥区运粮河人工湿地水质净化等工作，各项水污染防治措施实施后，运粮河水环境质量将得到有效改善。 3、声环境 本次声环境评价引用《宿州市2025年第一季度功能区噪声监测情况》，宿州市功能区噪声点位数10个，包括两淮融景苑、汴河北苑、宿州学院、汴河小镇和丰苑、御湖半岛、健康商务园、建设工程质检中心、生物医药科技园、淮河西路、银河四路。其中两淮融景苑为《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类功能区，汴河北苑、宿州学院、汴河小镇和丰苑、御湖半岛、健康商务园为2类功能区；建设工程质检中心、生物医药科技园为3类功能区，淮河西路、银河四路为4a类功能区。 2025年第一季度功能区噪声监测情况如下：其中2类功能区：汴河北苑昼间等效声级58.8dB（A），夜间等效声级46.5dB（A），满足2类功能区标准。御湖半岛昼间等效声级55.6dB（A），夜间等效声级44.4dB（A），满足2类功能区标准。本项目位于御湖半岛东南侧约2.5km，根据功能区噪声监测情况，本项目所在区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。 - 4、生态环境 - 本项目位于埇桥区西关街道，属于商铺用地，不属于镇区规划外的新增用地。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 本项目位于宿州市埇桥区西关街道广源缤纷城，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： 表3-3 项目主要环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 大气环境; 广源缤纷城; 0; 10; 人群; 约2300人; 大气环境二类区; N; 5. 华地园; 50; 0; 人群; 约3860人; E; 50. 薛园新村; -30; -90; 人群; 约1850人; SW; 100. 银沱小区; 0; 260; 人群; 约420人; N; 260. 环宇银河绿苑; -120; 260; 人群; 约7620人; NW; 290. 中华园; 60; 260; 人群; 约1980人; NE; 280. 水环境; 环城河; /; /; 河流; 水质; 地表水环境IV类区; S; 50. 运粮河; /; /; 河流; 水质; SE; 1220. 声环境; 广源缤纷城; 0; 10; 人群; 约2300人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准; N; 5. 华地园; 50; 0; 人群; 约3860人; E; 50. 注：以本项目中心为原点，东经116.973092°，北纬33.643634°。 |
| --- | --- |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目污水处理成套设备废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3中“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”相应标准要求，具体标准值如下表： 表3-4 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨; 1.0mg/m3. 2; 硫化氢; 0.03mg/m3. 3; 臭气浓度; 10. 2、水污染物排放标准 本项目废水排放执行宿州市城南污水处理厂接管标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。项目污水经过化粪池预处理后，进入项目自建的污水处理站进行处理，达到宿州市城南污水处理厂接管标准后进入污水处理厂进行处理，处理后达标后尾水排入运粮河。 表3-6 污水排放标准执行标准值 单位(mg/L) 控制项目; GB18466-2005中预处理标准; 城南污水处理厂接管标准; 本项目总排口 废水执行标准; GB18918-2002中 一级A标准. pH值; 6～9; 6～9; 6～9; 6～9. COD; 250; 400; 250; 50. BOD5; 100; 180; 100; 10. SS; 60; 200; 60; 10. NH3-N; —; 40; 40; 5（8）. 粪大肠菌群数; 5000 MPN/L; /; 5000 MPN/L; 103个/L. 总余氯; 2~8; /; 2~8; /. 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见下表： 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位:dB（A） 控制项目; 声环境功能区类别; 标准值. 昼间; 夜间. 噪声; 2类; 60; 50. 4、固体废物储存、处置标准 项目一般固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中相关规定。医疗废物处置执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。项目自建污水处理站处理污水过程中产生的栅渣、污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4要求。 表3-8 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数(MPN/g); 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率%. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; /; /; /; ＞95. |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》皖环发[2017]19号，结合工程分析，本项目涉及的总量控制因子主要为COD和NH3-N。 本项目生活污水污水、医疗废水经化粪池处理后一起进入项目自建污水处理站进行预处理，达到宿州市城南污水处理厂接管标准后，纳管进入处理厂处理，处理达标后的废水进入运粮河。COD、NH3-N纳入宿州市城南污水处理厂总量内，全部由污水处理厂统一消减，不另行申请，因此本项目无需申请水污染物指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为自行购入的商品房进行改造后作为医院用房，本项目施工期不新增建筑物，施工期主要进行生产设备安装及调试，不涉及土建。施工期产生的污染物较少，周期较短，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目营运期废气主要来自污水处理站恶臭气体、医疗废气、汽车尾气。 1.1废气源强核算 （1）污水处理恶臭 本项目新建的污水处理站位于项目区西侧，污水处理过程中污水处理设施内的微生物分解蛋白质、氨基酸类物质时会产生恶臭气体，主要污染物为NH3-N、H2S。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1.00g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目建成投入使用后，污水处理站年运行时间8760h，由下文计算可知本项目污水处理的BOD5消减量约为0.195t/a。则本项目污水处理过程中NH3产生量为0.604kg/a，产生速率为0.00006kg/h，H2S产生量为0.0234kg/a，产生速率为0.00001kg/h。 项目污水处理站采用一体化污水处理装置，并设通气装置，各处理池加盖，在通风口喷洒除臭药剂方式。喷雾除臭采用高压泵和高压雾化喷嘴技术，将微生物除臭技术应用于空气净化领域，其净化萃取液采用有效微生物溶液或微生物营养液，可以除去50%的臭味。则NH3排放量为0.302kg/a，排放速率为0.00003kg/h，H2S排放量为0.012kg/a，排放速率为0.000001kg/h。 - 污水处理站臭气产排情况一览表 污染物; 产污系数; 废水BOD5削减量（t/a）; 恶臭污染物产生源强; 恶臭污染物排放源强. kg/a; kg/h; kg/a; kg/h. NH3; 0.0031g/gBOD5; 0.183; 0.604; 0.00006; 0.302; 0.00003. H2S; 0.00012g/gBOD5; 0.0234; 0.00001; 0.012; 0.000001. - （2）医疗化验废气 - 本项目化验室在化验过程中涉及化学试剂使用，主要为有机试剂，此过程中会产生有机废气。上述检验操作均为间断性操作，每次操作的时间均很短，排放量很少，不定量分析。检验操作一般均在通风橱内进行，产生的少量挥发性有机废气由排风机排到大楼内部的竖向风井，由屋顶风井管道出口排至室外，异味产生量少，扩散速度较快，对环境影响小。 - （3）汽车尾气 - 本项目汽车尾气主要来自于停车场进出车辆排放的废气，项目停车位均位于地上。由于地面停车产生的汽车尾气经空气流通扩散后，对周围环境影响较小，且产生量不大，因此，针对地面停车产生的汽车尾气量不作量化计算。 |

|  | 1.2大气污染物排放量核算 表4-2 废气产排污节点、污染物产排及污染治理设施信息表 工序; 污染物; 核算方法; 污染物产生情况**; 治理设施; 污染物排放情况; 排放时间h/a. 有组织; 无组织. 废气量 m3/h; 产生浓度 mg/m3; 产生速率 kg/h; 产生量 kg/a; 收集效率 %; 治理工艺; 去除效率 %; 是否为可行性技术; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a; 排放量kg/a; 排放速率kg/h. 污水处理; 氨; 产污系数法; /; /; /; /; /; 采用一体化污水处设施，同时喷洒除臭剂; 50; 是; /; /; /; 0.302; 0.00003; 8760. 硫化氢; /; /; /; /; /; 是; /; /; /; 0.012; 0.000001. 臭气浓度; /; /; /; /; /; 是; /; /; /; <10（无量纲）. *根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），“产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂”处理恶臭气体可行性技术。 **此处大气污染物为有组织产生量。 项目大气污染物无组织排放情况见下表： 表4-3 大气污染物无组织排放一览表 序号; 产污单元; 生产设施编号/无组织排放编号; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度限值. 1; 污水处理站; 污水处理站周边; 废水处理; 氨; 各构筑物加盖密闭，并设通气装置，喷洒除臭药剂; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 1.0mg/m3. 硫化氢; 0.03mg/m3. 臭气浓度; 10（无量纲）. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.3废气处理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）附录A，污水处理站恶臭排放形式为无组织时，对应的废气治理可行技术为“产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂”。 表4-1 与医疗机构排污单位废气治理可行技术要求符合性 污染物产生设施; 污染物种类; 排放形式; 可行技术; 本项目情况; 备注. 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气; 无组织; 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂; 恶臭区域加盖、投加除臭剂; 可行. 本项目采用一体化污水处理装置，各污水处理构筑物采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，污水处理站各池体加盖密封，周边定期喷洒除臭药剂除臭。除臭剂采用天然植物工作液，通过雾化喷嘴装置将除臭剂充分雾化，均匀分布在空间，在微小的雾化液滴表面形成了极大的表面能。该表面能可以吸附空气中的氨、硫化氢、有机胺、烟味等异味分子，并使异味分子的结构发生变化，变得不稳定；此时溶液的有效分子可以向异味分子提供电子，与异味分子发生反应；同时，吸附在液滴表面的异味分子也能与空气中的氧气发生反应。经除臭剂作用，异味分子将被吸附、分解，从而达到异味净化、除臭的目的。 因此，本项目采用废气治理技术属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）附录A中的可行技术。 1.4大气环境影响分析 根据项目所在区域环境质量现状可知，区域内常规污染物O3、PM2.5年平均浓度均不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，特征污染物硫化氢、氨气能够满足《环境影响评价技术导则大气坏境》(HJ2.2-2018) 附录D,表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值要求。项目排放的无组织废气能够满足《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)中关于废气排放要求的规定，且废气污染物防治技术为可行技术。 综上，在采取相应治理措施后，本项目废气能够达标排放，对周边环境影响较小。 1.5大气环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），项目大气污染物监测情况如下： 表4-8 大气环境监测计划 序号; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测内容; 污染物名称; 监测频次; 执行标准. 1; 污水处理站周界; /; 温度，风速，风向; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 2、废水 本项目用水主要为职工生活污水、住院部病人用水、门诊病人用水、化验用水和其他用水。 2.1废水排放源强 - （1）职工生活污水 - 本项目医护职工20人，参照《宿州市城市行业用水定额》（DB3413/T0001-2020），员工每日日常生活用水按70L/人·d计算，则该项目生活用水量为1.4t/d，511t/a，污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为1.12t/d，408.8t/a。 （2）住院部病床用水（含陪护） 住院人数约为30床/天，根据《综合医院建筑设计规范》（GB50139-2014）第6.2.2条，每床位每天用水量为100~200L。本项目病人用水取150L/人·d，病床用水量为4.5m3/d，1642.5m3/a。污水产生以用量的80%计，则污水产生量约为3.6t/d，1314t/a。 （3）门诊用水 本项目的门诊病人约100人次/d。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010），门诊部每个病人每次用水量为10～15L，本项目取15L/次，则门诊病人用水量为1.5t/d、547.5t/a。排污系数按照80%计，门诊废水排放量为1.2t/d、438t/a。 （4）检验化验用水 项目化验室化验用水按2L/人·次计算，日均化验约30人次，用水量约0.06t/d，21.9t/a。排污系数按80%计算，则此项废水排放量约0.048t/d，17.52t/a。项目检测化验不产生含氰污水、含汞污水、含铬污水和含其他重金属的特殊性质污水，主要为酸碱性废水和去离子水，化验废水经中和池预处理调节pH值后再排入污水处理站进行处理。 （5）保洁用水 本项目运营期每天对医院住院部大楼及治疗区进行打扫、保洁，根据《安徽省行业用水定额》（DB/34T 679-2014），日常保洁用水量按1L/m2·d计，则用水量为0.6t/d，219t/a；废水产生系数按0.8计，则废水产生量为0.48t/d、175.2t/a。 综上，拟建项目废水污染物主要为职工生活污水、住院部病床废水、门诊病人废水、化验废水、保洁废水。废水污染物产生排放情况见表: 表4-5 本次项目用水排水情况一览表 序号; 名 称; 用水标准; 日用水量（t/d）; 年用水量（t/a）; 日废水量（t/d）; 年废水量（t/a）. 1; 办公生活用水; 70 L/人·d; 1.4; 511; 1.12; 408.8. 2; 病床用水; 150L/床·d; 4.5; 1642.5; 3.6; 1314. 3; 门诊病人用水; 15L/次; 1.5; 547.5; 1.2; 438. 4; 化验用水; 2L/人·次; 0.06; 21.9; 0.048; 17.52. 5; 保洁用水; /; 0.6; 219; 0.48; 175.2. 合计; 8.06; 2941.9; 6.45; 2353.52. 图4-1 本项目水平衡图（t/d） 综上，本项目建成后进入院区自建污水处理站的废水产生量为6.45m3/d。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1中医院污水水质指标参考数据，进入污水处理站的医疗废水水质情况见下表： 表4-6 国内部分同类医院医疗水质污染物浓度一览表 单位：mg/L 污染物; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 粪大肠菌群（个/L）. 浓度范围; 150～300; 80～150; 10～50; 40～120; 1.0×106～3.0×108. 根据上表浓度值，本项目采用最大值统计废水的产生情况，经院区自建的污水处理站处理后达到接管标准，排入宿州市城南污水处理厂。项目自建污水处理设施废水污染物产生及排放情况见下表： 表4-7 项目废水污染物产生及排放情况一览表 污染物; 产生情况; 院区处理措施; 院区处理后情况; 处理措施; 排放情况. 浓度 mg/L; 产生量t/a; 浓度 mg/L; 排放量t/a; 浓度 mg/L; 排放量t/a. 废水量; /; 2353.52; 经院区自建污水处理站处理; /; 2353.52; 经城南污水处理厂处理; /; 2353.52. COD; 300; 0.706; 128; 0.301; 50; 0.118. BOD5; 150; 0.353; 67; 0.158; 10; 0.024. NH3-N; 50; 0.118; 28; 0.066; 5; 0.012. SS; 120; 0.282; 48; 0.113; 10; 0.024. 粪大肠菌群（个/L）; 3×108; /; 2000; /; 1000; /. 2.2依托项目自建污水处理站可行性分析 （1）本项目自建污水处理站简介 由工程分析可知，医疗废水其综合水质类似于生活污水，但比生活污水所含化学成分更为复杂，且污水成分中含有病菌、有机物、消毒剂等污染物。根据上文计算，项目实际的废水产生处理量约6.45t/d，因此环评要求，医院内应设置一座处理能力为10t/d的污水处理站，所有的废水经处理后排放可以满足宿州市城南污水处理厂接管标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。污水处理站污泥经消毒后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准，委托有资质单位妥善处置。 项目污水处理站采取“格栅+调节池+厌氧生物池+好氧生物池+二沉池+消毒池”处理工艺，废水处理工艺流程见下图： 图3 项目污水处理设备工艺流程图 工艺流程说明： 生活污水、医疗废水经化粪池处理后一并进入院区后院内污水处理站处理。污水处理站采用一体化污水处理装置，混合废水通过格栅拦截污水中的大块悬浮物，以保证后续污水处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷，为系统长期运行提供保证；随后进入调节池均质均量，减少对后续处理单元的冲击；随后废水进入厌氧生物池，通过厌氧微生物的作用，经一定时间的厌氧分解，去除部分BOD5，将有机物降解，利于后续处理；使部分含氮化合物转化成N2（反硝化作用）而释放，回流污泥中的聚磷微生物（聚磷菌等）释放出磷，满足细菌对磷的需求。水中的NH3-N（氨氮）在好氧生物池进行硝化反应生成硝酸根，同时水中的有机物氧化分解供给吸磷微生物以能量，微生物从水中吸收磷，磷进入细胞组织，富集在微生物内，经沉淀分离后以富磷污泥的形式从系统中排出。好氧生物池出水进入二沉池去除水中悬浮物；污水经沉淀后，病毒及大肠杆菌等指标仍未达到标准，需对废水进行消毒处理，卫生院选用二氧化氯粉末自动投加器对废水进行直接消毒处理，投放简单方便；废水消毒后排出厂区，经市政管网进入城南污水处理站处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入运粮河。 污水处理站栅渣及二沉池污泥进入污泥消化池，消毒处理后进行压滤处理，污泥浓缩压滤后上清液进入调节池进一步处理，污泥及栅渣作为危废处理处置。消毒采用投加生石灰或者投加漂白粉等方式，达到《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标要求后，交由资质单位处理处置。 （2）污水处理站工艺可行性 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中6.1.3“非传染病医院污水，若出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺。若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺”；另根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）附录A，医疗污水治理可行技术为“一级处理/一级强化处理＋消毒工艺”。 表4-4 医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表 污水类型; 污染物种类; 排放去向; 可行技术; 本项目情况; 备注. 医疗废水; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯; 排入城镇污水处理厂; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。; 格栅+调节池+厌氧生物池+好氧生物池+二沉池+二氧化氯消毒池; 可行. 由上表可知，本项目采用的废水治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）中推荐的可行技术。 （3）消毒工艺可行性 二氧化氯对细菌、病毒及真菌孢子的杀灭能力均很强，是极为有效的消毒剂，具有广谱高效的消毒效果，其对微生物的杀灭原理是：二氧化氯对细胞壁有较好的吸附性和透过性能，可有效地氧化细胞内含疏基的酶；可与半胱氨酸、色氨酸和游离脂肪酸反应，快速控制生物蛋白质的合成，使膜的渗透性增高；并能改变病毒衣壳蛋白，导致病毒灭活；其次，二氧化氯不与水中的有机物及氨氮反应，在较小投药量的情况下，可保持高效的杀菌效率；第三，二氧化氯对水中的色度具有很好的去除效果，这可使出水水质大大提高。 项目使用二氧化氯对废水进行消毒处理，可有效控制出水中病毒、细菌等含量，使出水中粪大肠菌群数等指标达到接管标准，可达标排入区域污水管网。 （4）项目污水处理站规模合理性分析 本项目污水处理站的处理规模约为10m3/d，卫生院进入污水处理站的污水水量最大为6.45m3/d。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中4.2.4“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计余量，设计余量宜取实测值或测算值的10%~20%”，本项目污水处理站调节池的处理规模设置合理。 （5）项目废水水质处理可达性分析 表4-5 本项目废水处理预期效果分析 处理单元及构筑物名称; 指标; 水量 (m3/a); COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群数(MPN/L). 综合废水; 产生浓度(mg/L); 2353.52; 300; 150; 120; 50; 3×108. 化粪池; 进水浓度(mg/L); 2353.52; 300; 150; 120; 50; 3×108. 去除率; 15%; 9%; 30%; 3%; 0%. 出水浓度(mg/L); 255; 136.5; 84; 48.5; 3×108. 污水 处理站; 进水浓度(mg/L); 2353.52; 255; 136.5; 84; 48.5; 3×108. 去除率; 50%; 51%; 43%; 42%; 99.99%. 出水浓度(mg/L); 128; 67; 48; 28; 2000. 综合废水出水水质(mg/L); 2353.52; 128; 67; 48; 28; 2000. 总排口废水执行标准; 250; 100; 60; 40; 5000. 根据上表，本项目生活污水和医疗废水经化粪池预处理后一起进入自建污水处理站进行处理，处理达到宿州市城南污水处理厂接管标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，纳管排入宿州市城南污水处理厂集中处理，废水处理达标后排入运粮河。 2.4依托宿州市城南污水处理厂可行性分析 （1）宿州市城南污水处理厂简介 宿州市城南污水处理厂厂址位于运粮河以东，宿怀路以西，小杨家以南位置，总占地12.74公顷；一期设计规模为8万m3/d，采用二级生化处理工艺，于2001年完工，2004年正式运营，一期工程已于2013年底完成提标升级改造；二期工程设计规模为8万m3/d，于2013年1月正式建成投入运行；合计污水处理规模16万m3/d。 污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺AAO，主要建设AAO生物反应池、滤池、接触消毒池、鼓风机房、加药间、碳源投加系统、污水收集提升泵房等污水处理设施，出水执行的排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，出水排入运粮河。 （2）纳管可行性分析 A、水质可行性 本项目医疗废水（含门诊废水、病床废水、检验化验废水、医疗区保洁废水）、医务人员生活污水经化粪池处理，一同进入院区自建污水处理站处理，处理达到城南污水处理厂接管标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准后，进入宿州市城南污水处理厂进行集中处理。水质情况大致为：COD：128mg/L、BOD5：67mg/L、SS：48mg/L、NH3-N：28mg/L、粪大肠菌群数：2000MPN/L，符合宿州市城南污水处理厂的接管标准，水质纳管可行。 B、水量可行性 本项目废水日排放量6.45t/d，仅占城南污水处理厂处理能力的0.004%。城南污水处理厂运行稳定，目前尚有余量来接纳本项目污水，本项目废水水量不会对城南污水处理厂造成冲击。 C、接管可行性 本项目建设地点位于安徽省宿州市埇桥区西关街道广源缤纷城，在城南污水处理厂的工程服务范围内，且项目区域内污水管网已经铺设完善，因此本项目废水就近纳管进入城南污水处理厂集中处理可行。 2.5水环境监测计划 项目营运期的大气环境监测按《环境监测技术规范》和《污染源监测管理办法》，同时参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）等文件，具体监测工作可委托有资质单位进行，执行本项目环境影响评价中的标准，营运期水环境监测计划如下： 表4-11 废水污染物监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 间接排放. 厂区总排口DW001; pH; 12小时; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和城南污水处理厂接管标准. SS、COD; 周. 粪大肠菌群数; 月. BOD5、氨氮、总余氯; 季度. 3.噪声 3.1噪声源强分析 本项目营运期噪声主要为污水处理设备水泵与风机运行噪声、空调风机运行、配电房噪声等，源强约65~75dB（A）。根据对同类设备的噪声源强的调查并参考相关资料，本项目主要设备噪声源如下表。 表4-12 项目噪声源强清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/ （dB(A)/m）. 空调风机; 43; 30; 3; 70/1; 低噪声设备、隔声、减震、出口消声; 全天. 水泵; 32; 15; 1.2; 65/1; 昼间全天，夜间间断运行. 配电房; 60; 38; 1.2; 75/1; 全天. 污水处理站风机; 1; 0; 1; 70/1; 昼间全天，夜间间断运行. 3.2噪声污染防治措施及其可行性分析 项目为降低噪声对周围环境的影响，提出以下防治措施： ①产噪设备如空调外机及污水处理站泵机、风机安装减振基座措施，污水处理站泵机进出水管与风机进出分管均采用柔性接头对接，减少设备运行时噪声； ②定期检查维护设备，保证润滑部位运转流畅，以减少由于设备故障及其养护不当引起的高噪声。 ③为降低人员活动噪声对内部声环境的影响，要求加强日常管理。 ④办公区及住院区等靠近道路及居民点一侧安装隔声门窗，尽量降低外界噪声对内部办公及主院区的影响。 3.3噪声影响及达标分析 （1）噪声影响预测与评价 工业噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 根据按声能量在空气传播中衰减模式计算出某声源在环境中任意一点的声压级。由于本项目声源均设置于室内，预测步骤如下： ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：L1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级，dB； Lw——某个声源的声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，根据房间内壁的平均吸声系数与内壁总面积计算； Q——方向因子，半自由状态点声源Q＝2； ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TL——构件隔声损失，双面粉刷砖墙。 ④将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中：S——透声面积，m2。 ⑤采用户外声传播衰减公式预测室外设备对环境的影响。 Lpr=Lpr0+DC−Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考点r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB； r——预测点距噪声源距离，m； r0——参考位置距噪声源距离，m。 ⑥噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境的影响。 表4-14 厂界噪声预测结果表 单位：dB(A) 监测点位; 贡献值; GB12348-2008; 达标情况. 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）; 昼间; 夜间. 项目所在厂区东厂界; 49.8; 44.2; 60; 50; 达标. 项目所在厂区南厂界; 46.7; 42.4; 达标. 项目所在厂区西厂界; 50.3; 45.1; 达标. 项目所在厂区北厂界; 45.2; 44.4; 达标. （2）噪声达标性分析 根据噪声预测分析，本项目各噪声源在加强采取相应的噪声污染治理措施后，项目所在厂区各厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）中2类标准要求。本项目所在区域声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目各噪声源在加强采取相应的噪声污染治理措施后，对周边敏感点影响较小。 3.4声环境监测计划 项目营运期的噪声环境监测按《环境监测技术规范》、《污染源监测管理办法》、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等文件，具体监测工作委托有资质单位进行，执行本项目环境影响评价中的标准，具体计划如下： 表4-14 声环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 实施单位; 执行标准. 1; 厂界噪声、东侧居民区; 等效连续A声级; 1次/季; 有资质的监测单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准要求. 4、固体废物 4.1固体废物产排情况 本项目产生的固废主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥、格栅渣。 ①生活垃圾 项目员工办公生活产生的生活垃圾，按每人每日0.5kg计（项目医务人员20人），每年生活垃圾产生量3.65t/a。住院病人按每病床每日产生生活垃圾0.25kg计，住院人数约30床/天，则住院病人生活垃圾产生量为2.74t/a。生活垃圾合计产生量为6.39t/a，委托环卫部门统一处理。 ②医疗废物 项目医疗服务过程中产生的感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及《国家危险废物名录》，本项目产生的感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物属于医疗废物，废物类别代码为HW01，废物代码分别为感染性废物（831-001-01）、病理性废物（831-002-01）、损伤性废物（831-003-01）、药物性废物（831-004-01）和化学性废物（831-005-01）。项目医疗废物按《医疗废物分类名录》主要分为以下5类，详见下表。 表4-15 医疗废物分类目录 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ①棉球、棉签、引流棉条，纱布及其他各种敷料； ②一次性使用卫生用品、医疗用品及医疗器械； ③废弃的被服； ④其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。. 2、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。. 3、各种废弃的医学标本。. 4、废弃的血液、血清。. 5、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。. 6、病人经负压排出脓血、痰等废物。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。. 2、医学实验动物的组织、尸体。. 3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1、医用针头、缝合针。. 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。. 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。. 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂。. 3、废弃的疫苗、血液制品等。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; 1、实验室废弃的化学试剂，在血液、血清、细菌和化学检查分析中常使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾等含氰化合物，由些产生含氰废液。. 2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。. 3、废弃的汞血压计、汞温度计。. 本项目门诊医疗废物为每人0.05kg/d，则门诊的医疗废物产生量为5kg/d；住院病人产生的医疗废物按0.45kg/床·天计，住院人数约30床/天，则产生的医疗废物量为13.5kg/d。因此项目运营期共计产生医疗废物量为18.5kg/d，6.75t/a。各项医疗废物分类使用不同容器收集，并贴上相应标签，暂存于院区医疗废物暂存间内，委托有资质单位处置。环评要求医疗废物暂存间必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。医疗废物暂存间外设置明显的医疗废物警示标识；根据不同类别的医疗废物设置不同的专用容器等。 ③污水处理站污泥 根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197 号）文中表6-1给出的医院污水处理构筑物产生的污泥量平均值，预处理系统污泥产生系数为66~75g/(人·d)，含水量约为93~97%，本项目按平均数70g/(人·d)，含水量95%计算。本项目有医护人员20人，住院病人按30人/d计，由此计算，本项目污泥产生量约3.5kg/d，约1.28t/a。项目污泥经过消毒后需进行粪大肠菌群数、肠道致病菌、结核杆菌等各项指标的检测，检测需满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表4中相关要求。污水处理站污泥经消毒后委托有资质单位密闭封装、外运，按危险废物处理处置要求进行集中处置。 ④格栅渣 由建设方提供资料可知，项目自建污水处理站进行污水的预处理工艺，格栅对污水中杂质进行拦截过滤。该过程会拦截到污水中的杂质以及部分废格栅。整个处理过程中大约会产生0.36t/a。本环评要求医院将废格栅渣进行消毒，消毒后暂存在医疗废物暂存间内，委托有资质单位处置。 对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），本项目固体废物鉴别分析结果汇总见下表。 表4-17 项目固废产生情况及属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于固废; 判定依据. 1; 生活垃圾; 病人就医、医务人员办公生活、食堂就餐; 固态; 果皮纸屑等; 是; 《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017). 2; 医疗废物; 门诊、手术、化验、病房、药房; 固液混合态; 纱布、人体组织、医用针头、温度计等; 是. 3; 污水处理站污泥; 废水处理; 固液混合态; 污泥和水; 是. 4; 格栅渣; 废水处理; 固液混合态; 污泥和水; 是. 项目一般固废产生和处置情况详见下表： 表4-18 项目一般固体废物产生及处置一览表 固体废物种类; 状态; 代码; 产生工序; 产生量（t/a）; 处置方式. 生活垃圾; 固态; /; 职工生活、办公; 6.39; 环卫部门清运. |
| --- | --- |

|  | 对照《国家危险废物名录》（2021版）等相关文件判定，汇总项目危险废物如下： 表4-19 项目危险废物汇总表 危险废物名称; 类别; 危废代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产生周期; 危险特性; 污染防治措施. 污泥; HW01; 841-001-01; 1.28t/a; 废水处理; 固液混合态; 污泥; 细菌、病毒、恶臭; 三个月; In; 暂存在医疗废物暂存间，委托有资质单位妥善处置. 格栅渣; HW01; 841-001-01; 0.36t/a; 废水处理; 固态; 污泥等; 细菌、病毒、恶臭; 三个月; In. 医疗 废物; HW01; 841-001-01; 6.75t/a; 门诊、手术、化验、病房; 固态、液态; 一次性用品、废药品等; 细菌、病毒、恶臭; 每天; In. 841-002-01; 手术; 化验废液、器官组织、切片等; 细菌、病毒、恶臭; In. 841-003-01; 手术、化验; 医用针头、缝合针、医用锐器; 细菌、病毒、恶臭; In. 841-004-01; 手术、病房; 废温度计、血压计等; 细菌、病毒、恶臭; T/C/I/R. 841-005-01; 药房、病房; 非药品、过期药剂等; 细菌、病毒、恶臭; T. 注：毒性（Toxicity,T）、腐蚀性（Corrosivity,C），感染性（Infectivity,In），易燃性（Ignitability,I），反应性（Reactivity,R）。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 本项目在院区西北侧设置一占地面积15m2的医疗废物暂存间，公司定期将危废交由资质公司处理处置，危废暂存间容积能够满足暂存需求。本项目危废主要为医疗废物、污泥，危废暂存间密闭暂存，对周围大气环境影响较小；项目做好危废管理情况下，对周围地表水环境影响较小；项目危废存放于危废暂存间内，危废暂存间铺设防渗材料，危废不会进入地下水和土壤中，不会对项目周围地下水和土壤产生影响。 4.3污染防治措施 ①贮存场所（设施）污染防治措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），固体废物堆放应采取相应的防渗漏、泄漏措施，固体废物堆存区的防渗要求应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。 按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危废，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。贮存场所严格采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施，及时清运贮存的危废。 ②运输过程的污染防治措施 项目应与有相应危废处置资质的单位签订危废处置合同。所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 ③危险废物管理 企业可参照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）做好危废管理计划及管理台账制定。危险废物管理计划内容参照导则要求可包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；日常项目运行中应按照危险废物管理台账如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息。 4.4医疗废物管理要求 根据《医疗废物管理条例》与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，对项目医疗废物管理提出以下要求： ①应当对医疗废物进行登记：登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3年。 ②医疗废物不得随意处置：医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人；应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案，设置监控部门或者专(兼)职人员；应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训；应当采取有效的职业防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。 ③医疗废物禁止转让买卖邮寄：禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物，禁止邮寄医疗废物，禁止通过铁路、航空运输医疗废物。 ④运送医疗废物专用车辆不得运送其他物品：医疗废物集中处置单位运送医疗废物，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定，使用有明显医疗废物标识的专用车辆。医疗废物专用车辆应当达到防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求。 ⑤医疗废物包装应有明显警示标识：医疗废物按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装器或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明，其标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。 ⑥医院应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 综上，本项目采取将生活垃圾和医疗废物分开收集、存放的原则，对各种固体废物进行分类堆放处理；建设单位要加强管理，严格按照相关法规对产生的固体废物进行分类、收集、消毒、无害化处理，则本项目产生的固废对周围环境影响较小。 5.地下水及土壤环境 5.1地下水、土壤污染途径 本项目废气污染物主要为臭气，可能通过大气沉降的方式污染土壤和地下水环境。 项目排水系统中，污水处理站、化粪池如发生池体破裂等，液态物质会下渗造成地下水及土壤污染。 项目危险废物主要为医疗废物、污水处理污泥，若危废流失可能存在经雨水淋溶、地表径流侵蚀而渗入土壤，进而对土壤环境和地下水水质产生影响。 5.2污染防治措施 （1）源头控制措施 ①对院区各废气进行分类收集、分类处理。 ②严格按照国家相关规范要求，对厂区内污水收集设施等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ③设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ④严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋溶液，严防污染物泄漏到地下水中。 （2）分区防控措施 针对可能对地下水、土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区。 ①重点防渗区：重点污染防治区主要包括污水处理站、医疗废物暂存间、药房等，基底夯实、基础防渗及表层铺装防渗层，化粪池采取防腐防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 ②一般防渗区：主要包括治疗室、化验区、住院区等，采取水泥硬化处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ③简单防渗区：主要包括院区道路、绿化区等不会对地下水造成污染的区域，一般地面硬化的方式进行防渗处理。 表4-12 地下水污染防治分区情况表 名称; 范围; 防渗结构要求. 重点防渗区; 危废暂存间、化粪池、污水处理站、药房; 底部用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗，防渗材料采用环氧树脂（渗透系数≤10-10m/s﹚. 一般防渗区; 治疗区、化验区、住院区等; 采取水泥硬化处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 办公楼、道路等其他区域; 面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s. 采取以上措施后，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护前提下，可有效控制项目区内的生活污水下渗现象和物料泄漏渗透现象，避免污染地下水，因此项目对区域地下水环境影响较小。 ### 6.环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响的损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 6.1风险物质和风险源分布情况 本项目属于医疗服务行业，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B的环境风险物质主要为二氧化氯、酒精等。二氧化氯在污水处理站库房内，酒精存储在药房内。因此，项目风险源分布在污水处理站及药房。 6.2评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），进行环境风险评价工作等级的判定。 （1）危险物质数量及临界量比值（Q） 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。按照根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，Q按下式进行计算： Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中：q1，q2…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 本项目的涉及的风险物质为二氧化氯以及酒精。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B与《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中表1危险化学品名称及其临界量，本项目Q值如下： 表4-20 本项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 该种危险物质Q值. 1; 二氧化氯; 10049-04-4; 0.025; 0.5; 0.05. 2; 乙醇; 64-17-5; 0.12; 500; 0.00024. 合计; 0.0502. 根据上表，本项目Q=0.0502<1，则项目环境风险潜势为I，仅对环境风险进行简单分析。 6.3环境风险评价 （1）环境风险识别 根据导则要求，环境风险评价的风险识别范围主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别以及危险物质向环境转移的途径识别。 ①物质风险识别：项目使用的化学试剂、酒精的贮存和使用过程引起的环境风险事故，日常运行期间需使用各类器具及空气消毒剂，大部分属于危险化学品，因此，项目运行期间产生的风险主要来自于运行期间使用的危险化学品等泄漏事故排放。 ②生产系统危险性识别：污水处理站发生事故时，废水未经处理及消毒排放。 ③危险物质向环境转移的途径识别：医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。 （2）环境风险分析 ①废水事故排放风险分析 项目废水处理过程中的事故因素为操作不当或处理设施失灵，废水不能达标排放。废水可能沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、可能携带传染性细菌和病毒等病原性微生物，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；其中含有有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活时间较长，危害性较大，若不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。 门诊检验过程产生废水含有化学试剂或携带传染性细菌和病毒等，部分具有致癌、致畸或致突变性，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水将会导致环境污染事故；过多大肠杆菌排放水体，影响附近的水环境质量。在废水中存在各种细菌、病毒和寄生虫卵，病原性细菌具有适应环境能力强的特点，可以根据外界环境的变化而使其自身发生变异。当本项目废水消毒达不到要求时，便可使病原性细菌通过水体造成传播疾病的危险。例如肠道病毒、肝炎病毒等，这此病毒都能介水传播，并通过食物链最终危害到人类自身的健康。 ②危险废物未经处理产生的危害影响 医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗废物和生活垃圾混合一起的话，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗废物经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。 ③化学品风险分析 根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），本项目危险化学品品种较多，危险化学品除消毒治疗用的乙醇外，医学检验使用的化学试剂种类繁多，包括有二氧化氯、麻醉药品等，其中人连续使用麻醉药品后易产生身体依赖性、能成瘾癖。 本项目原材料及成品运输方式采用汽车陆运的方式由生产厂家运至卫生院，因此，本评价着重分析其危险化学品在装卸、贮存和使用过程中产生的风险，主要包括以下几方面：a.由于贮存装置破裂、或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染；b.在使用过程中由于操作人员失误造成化学品泄露。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①针对医疗废水事故排放所产生的风险，考虑项目满负荷情况下废水产生量约6.45t/d，污水处理站处理能力10t/d，能够满足废水处理需求。为应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的废水全部收集至调节池暂存，项目调节池有效容积约为2m3。由《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)可知：医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。 本项目为非传染病医院，应急事故池容积应不小于2m3。因此，本项目能够满足发生事故时收集废水的要求。 - ②医疗废物防范措施 a.应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集 科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 b.医疗废物的贮存和运送 该项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应当及时、有效地处理，因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。 c.医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：暂时贮存场所须分办公室、医疗废物贮存间、车辆存放间；远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；该项目医疗废物贮存场所设在卫生院一层西侧，符合上述要求；有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件；医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物；医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理，设区的市环保部门对医疗废物转移计划进行审批，在医疗卫生机构、处置单位及运送方式变化后，应对医疗废物转移计划进行重新审批；《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存时间为5年。 ③危险化学品防范措施 对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。危险化学品专用仓库，应当符合国家相关规定（安全、消防）要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测，而对于麻醉药品，则根据《麻醉药品管理办法》中要求购买、储存、使用，其检查监督由卫生部门管理。 另外，评价要求一般药品和麻醉药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，卫生院建立药品和药剂的管理办法，要严格按照管理办法执行，避免其危险化学品对周围环境和人群健康造成损害。 ④原料贮存过程风险防范：项目酒精在贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；贮存的库房做好防腐、防渗、防漏、防雨、防火、防爆等措施；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我的防护。要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库起火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ⑤火灾和爆炸等防范措施：仓库、库房、危废暂存间、药房等区域配备防火器材，严禁易燃原料与易燃易爆品混存；厂房内加强通风换气，预留足够的安全距离，同时有利于火灾扑救和人员疏散；严禁吸烟、携带火种，需要提醒人员注意的地点均应按标准设置各种安全标志，车间与库房存放灭火器，一旦发生事故，随时取用灭火；宜用防爆型电气设备，不可接用临时电源；实行安全检查制度，进行各种日常的、定期的、专用的防火安全检查，便于及时发现问题并落实整改；对员工普及烧伤急救知识及防范急救知识，定期进行安全教育和安全生产培训，不断提高员工灭火操作技能和安全生产规程。 7.外环境对本项目的影响 本项目营运期间门诊、住院病房等都需要相对安静、舒适的环境。在考虑外环境对本项目的影响时，主要从大气及噪声两个方面进行分析。 ①废气对本项目的影响 本项目位于宿州市埇桥区西关街道广源缤纷城，项目周边多为学校、商铺及住宅区，无大型餐饮店，因此无较大浓度油烟废气；周边居民日常生活油烟废气的产生量较少，对环境的影响较小。因此，本项目周边的学校、医院、商铺以及住宅区产生的废气较少，对本项目的影响较小。 ②噪声对本项目的影响 本项目东侧为西昌北路，隔西昌北路为居民区，南侧为周庄路及居民区，北侧及西侧为居民区。项目主要噪声来源为东侧西昌北路和南侧周庄路，项目东侧及南侧面向道路方向安装密封性较好的门窗，同时加强道路疏导管理防止交通堵塞，加强绿化，可以有效的削弱噪声的传播。在采取上述措施防治措施后，外环境噪声对本项目的影响较小。 综上，本项目在大气和噪声方面采取相应的污染防治措施后，外环境对本项目的影响较小。 8、排污口规范化措施 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存必须按照安徽省排污口规范化设置要求进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）废水排放口附近树立图形标志牌。 （2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （3）环境保护图形标志 在污染物排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-22，环境保护图形符号见表4-23。 表4-22 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-23 环境保护图形符号一览表 雨水排放口; 污水排放口; 一般工业固体废物. 医疗废物; 噪声排放源; 废气排放口. 注：背景颜色为白色，图形颜色为绿色。. 9、项目环评与排污许可联动内容 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》(皖环发[2021]7 号)，属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 （1）排污许可管理 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于Q8411综合医院，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“四十九、卫生”、“医院841、专业公共卫生服务843”、“床位100张以下的综合医院”，属于排污许可中“登记管理”。 （2）建设项目排污许可申请与填发信息表 本项目排污许可类别为登记管理，本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台履行排污许可登记手续。 10.环境管理 （1）环境管理 ①环境管理机构 根据我国有关环保法规的规定，企业内应设置环境保护管理机构，配备专职人员和必要的监测仪器。其基本任务是负责企业的环境管理、环境监测和事故应急处理。并逐步完善环境管理制度，以便使环境管理工作走上正规化、科学化的轨道。专职管理人员的主要职责是： a.贯彻执行环境保护法规和标准； b.组织制定和修改企业的日常环境管理制度并负责监督执行； c.制定并组织实施企业环境保护规划和计划； d.开展企业日常的环境监测工作、负责整理和统计企业污染源资料、日常监测资料，并及时上报地方生态环境部门； e.检查企业环境保护设施的运行情况； f.做好污染物产排、环保设施运行等环境管理台账； g.落实企业污染物排放许可。加强对污染治理设施、治理效果以及治理后的污染物排放状况的监测检查； h.组织开展企业的环保宣传工作及环保专业技术培训，用以提高全体员工环境保护意识及素质水平。 ②环保管理制度的建立 企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。 a.“三同时”制度 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。 b.排污许可证制度 根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令48号）的要求，排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物；纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。 c.环保台账制度 厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 d.污染治理设施管理制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药剂和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 e.信息公开制度 建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开本项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。 ③营运期环境管理 本项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解本项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。 环境监测工作应包括污染源强（所有排污口）与环境质量状况（厂区、厂 界敏感点）两部分内容，对水、气、声等几方面进行监控，本项目的重点为废 气及废水。 应注重监测数据的完整性和准确性，建立环保档案，搞好数据积累工作，监测结果定期向有关部门上报，发现问题及时解决，将环境监测与节能降耗、产品质量、生产安全等职能部门的工作相结合，为企业决策提供依据。对环保治理工程设施的运行状态与处理效果进行管理与监控。发现不正常排放或事故泄漏时应立即向环境管理者代表报告，并加强不正常事故排放期间的噪声、大气监测。环境管理代表除应立即采取事故排放的应急措施外，还应立即向当地环保主管部门报告。 ④环境管理建议 建设单位应加强项目的环境管理，按照本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治办法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任性，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通，主动接受环境保护主管部门的管理、指导和监督。 11.环保投资 项目总投资为2400万元，其中环保投资30万元，环保投资占总投资的比例为1.25%；环境保护投资估算详见下表： 表4-22 项目环保设施及投资一览表 类别; 污染源; 污染物; 拟采取的治理措施; 投资. 大气 污染 防治 措施; 污水处理站; 污水处理恶臭气体; 采用一体化污水处理装置处理废水，废水处理设施密闭加盖。; 8. 水污 染防 治措 施; 生活污水; COD、BOD5、 NH3-N、SS; 雨污水分流管网建设；生活污水、医疗废水经化粪池预处理后，进入项目自建污水处理站进行处理（采用“格栅+调节池+厌氧生物池+好氧生物池+二沉池+消毒池”工艺，日处理能力10t/d），处理达标后，纳管进入宿州市城南污水处理厂，废水处理达标后排入运粮河。; 10. 医疗废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群数. 噪声 防治 措施; 设备运营、人员活动; 噪声; 合理布局，利用墙体隔声，距离衰减等措施。; 2. 固废 防治 措施; 员工生活; 生活垃圾; 统一收集后委托环卫部门处置; 1. 生产过程; 医疗废物; 医疗废物分类收集后，暂存于医疗废物暂存间内（位于院区西北侧，面积约15m2），委托有资质单位妥善处理; 3. 污水处理站; 污泥; 消毒后的污泥检测其满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4中相关要求后，再委托有资质单位集中处置. 地下水和土壤防治措施; 项目区域重点防渗区为化粪池、污水处理站、医疗废物暂存间、药房等；一般防渗区为门诊区、住院区等；简单防渗区包括院区道路、绿化区等。项目针对各分区不同防渗要求做好防渗工作。; 4. 风险 防范措施; ①医院废水事故防范措施；②医疗废物流失防范措施；③危险化学品防范措施。④二氧化氯应急防范措施。; 2. 总计; 30. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 恶臭气体 | 废水处理设施密闭加盖，在其周边喷洒除臭剂 | 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”限值 |
| 地表水环境 | 医疗废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群数 | 雨污分流；生活污水，医疗废水经化粪池预处理后一起进入项目自建污水处理站进行处理（采用“格栅+调节池+厌氧生物池+好氧生物池+二沉池+消毒池”工艺，日处理能力10t/d），处理达标后，纳管进入宿州市城南污水处理厂，废水处理达标后排入运粮河。 | 执行宿州市城南污水处理厂接管标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS |  |  |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | 空调外机、污水处理站泵机及泵类安装减振基座，污水处理站泵机进出水管与风机进出分管均采用柔性接头；定期检查设备运行情况，保证润滑部位运转流畅；办公及住院区域隔声门窗；加强疏导管理，禁止人群大声喧哗；加强绿化、距离衰减 | 执行厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 人员活动 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾袋装或桶装分类收集，委托环卫部门统一处理；医疗废物分类收集暂存于医疗废物暂存间（约15m2），定期委托有资质单位妥善处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目污水处理站及化粪池、废水收集管道沿线、医疗废物暂存间、药房及各收集点为重点防渗区域，进行重点防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集； 2、对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理； 3、一般药品和麻醉药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作； 4、一旦事故发生后，应立即上报相关部门，应立即通知当地环保、消防、自来水公司等部门，请求社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理；进行救援与监控； 5、工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污口规范化要求 废水排放口、废气排放口、固定噪声源和固体废物贮存必须按照国家和安徽省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时应按照原国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 2、排污口管理 建设单位应在各个排污口处树立标志牌，按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物的种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况。 3、环境保护图形标志 在厂区的废水排放口、废气排放口、固定噪声源和固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 表5-1 排污口图形符号（提示标志）一览表 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气排放. 2; 废水排放口; 表示废水向水环境排放. 3; 一般固体 废物储存; 表示固废储存 处置场所. 4; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 5; /; 医疗废物; 危险废物贮存、处置场. 4、环评与排污许可联动内容 根据安徽省生态环境厅文件 皖环发[2021]7号“安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知”中相关要求，积极探索与排污许可和与环评制度的联动试点，对于属于重点管理和简化管理的行业应在环评文件中一并明确建设项目环境影响评价与排污许可联动内容。 本项目排污许可管理类别：根据项目的国民经济行业类别Q8411，按《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》进行判定，可知：本项目属于固定污染源排污许可分类管理名录表中的“四十九、卫生”、“医院841、专业公共卫生服务843”、“床位100张以下的综合医院”，属于排污许可中“登记管理”，故本项目的排污许可“管理类别”应为“登记管理”。 |

- 六、结论

“李豹一级综合医院建设项目”的建设符合国家产业政策，项目选址符合当地规划要求。在严格执行各项环境保护措施的前提下，切实做到“三同时”并加强环境管理，项目污染物在达标排放情况下，对周围环境影响较小，从环境影响角度考虑，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 0.302kg/a | / | 0.302kg/a | +0.302kg/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.012kg/a | / | 0.012kg/a | +0.012kg/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 2353.52t/a | / | 2353.52t/a | +2353.52t/a |
|  | COD | / | / | / | 0.118t/a | / | 0.118t/a | 0.118t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.024t/a | / | 0.024t/a | 0.024t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.012t/a | / | 0.012t/a | 0.012t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.024t/a | / | 0.024t/a | 0.024t/a |
|  | 粪大肠菌群数 | / | / | / | / | / | / | / |
| 固废 | 生活垃圾 | / | / | / | 6.39t/a | / | 6.39t/a | +6.39t/a |
|  | 医疗废物 | / | / | / | 6.75t/a | / | 6.75t/a | +6.75t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 1.28t/a | / | 1.28t/a | +1.28t/a |
|  | 格栅渣 | / | / | / | 0.36t/a | / | 0.36t/a | +0.36t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①