- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         桃园煤矿喷漆房项目

建设单位（盖章）：淮北矿业股份有限公司桃园煤矿

编制日期：           2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 桃园煤矿喷漆房项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 安徽省宿州市埇桥区桃园镇桃园煤矿内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 117 度 02 分 3.041 秒， 33 度 31 分 52.320 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目行业类别 | 三十、金属制品业33-67.金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 |  | □ 新建（迁建） □ 改建 R 扩建 □ 技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 淮北矿业股份有限公司桃园煤矿 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 桃煤便〔2023〕5号 |
| 总投资（万元） |  | 90 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） |  | 55.56 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 210m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《淮北矿区总体规划》 审批部门：国家发展和改革委员会 审批文件及文号：《国家发展改革委关于淮北矿区总体规划的批复》（发改能源〔2006〕643号文） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价名称：《安徽省淮北矿区总体规划环境影响报告书》 审批部门：原国家环境保护部 审批文件及文号《关于安徽省淮北矿区总体规划环境影响报告书的审查意见》（环审〔2010〕208号文） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目与环审〔2010〕208号文《关于安徽省淮北矿区总体规划环境影响报告书的审查意见》符合性分析如下： 表1-1桃园煤矿与矿区规划环评及审查意见要求符合性分析 项目; 规划环评及审查意见要求的措施; 本项目采用的措施; 结果. 锅炉大气; 锅炉烟尘初始浓度必须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271)的要求。; 本次为桃园煤矿工业广场新建喷漆房，不新增锅炉；现有工程中燃气锅炉已停用。; 符合. 工业场地污水排放; 建设规模适宜的矿井水净化站，矿井水净化后优先回用于水质要求不高的工业用水，以确保达到矿井水回用率的要求，确需排放的矿井水必须满足污染物总量控制、达标排放的要求。 规划新建矿井按照“三同时”的原则，同时建设1座规模适宜的污水处理站，对工业场地内的生产废水和生活污水进行集中处理。污水处理站采用生物接触氧化法等二级生活处理工艺，外排污水须满足污染物总量控制、达标排放的要求。; 本次为在桃园煤矿工业广场新建喷漆房，本项目不新增生活污水，不产生生产废水。; 符合. 噪声; 选择低噪声设备，加强噪声治理。针对性采取隔声、消声、吸声等综合治理措施确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）的要求。; 本项目新增喷漆设备采取隔声、减震、软接头、距离衰减等降噪措施，经预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。; 符合. 固体废物; 生活垃圾送往邻近的城市生活垃圾卫生填埋场进行无害化处置，各煤矿建设1座垃圾转运站，配备1辆密闭式垃圾运输车。 煤矸石在不能综合利用时，应设置临时矸石场进行处置，处置场址应满足《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》要求。; 本次为在桃园煤矿工业广场新建喷漆房，本次不新增生活垃圾，不涉及矸石综合利用。; 符合. 瓦斯综合利用; 各矿井应根据煤层瓦斯赋存情况和采取布置的具体情况，开展煤层瓦斯的预抽排，并对地面抽排的瓦斯进行综合利用。 远离城镇的煤矿，抽排的瓦斯建设瓦斯发电站进行综合利用。; 本项目不涉及地面瓦斯抽采系统和瓦斯进行综合利用。; 符合. 生态环境; 加强对地表沉陷岩移变化的长期跟踪观测，正对淮北矿区开发所引起生态系统变化，结合矿区塌陷区综合整治及开发利用，从土地复垦及生态重建、矿区绿化两方面进行淮北矿区生态恢复规划。; 本次为在桃园煤矿工业广场新建喷漆房，不涉及采矿塌陷受影响村庄的搬迁和治理工作。; 符合. 由上表可知，本次桃园煤矿喷漆房项目采取的环保措施与规划环评和审查意见提出的污染控制指标及措施要求的相符合。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）2019年修改版，本项目属于C3360金属表面处理及热处理加工。参照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“淘汰类”、“限制类”，视为允许类。项目不涉及《环境保护综合名录（2021年版）》中的“高污染、高环境风险”产品名录中所述行业类别及产品。因此，项目的建设符合国家和地方的产业政策。 - 2．选址合理性及规划符合性分析 淮北矿业股份有限公司桃园煤矿位于安徽省宿州市南郊北杨寨乡和桃园镇境内，北距宿州市11km，南距蚌埠市75km。临近道路，地理位置优越，交通便利，区域供电、给水等基础设施完善。本次桃园煤矿喷漆房项目用地位于桃园煤矿工业场地占地范围内，不新增占地，不涉及生态保护红线，距离桃园煤矿最近的敏感点是东北侧100m的路南张家，本次拟建喷漆房位于桃园煤矿工业广场中部，可有效将产品输送至厂区各区域，喷漆房距离最近敏感点约560m。本项目为矿区机修及设备维护配套工作，仅为矿区自用风水管道、支架、栏杆、铁门等进行表面喷涂防锈漆。项目合理并在严格落实本评价各项污染防治措施后，在各项污染物达标排放的情况下，对周围环境影响较小。 - 3.项目与“三线一单”及生态环境分区管控符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于安徽省宿州市埇桥区桃园镇桃园煤矿内，根据《安徽省生态保护红线》、《宿州市生态保护红线》和现场踏勘情况，本项目所在地不属于生态保护红线区（见附图6），项目的建设符合《安徽省生态保护红线》及《宿州市生态保护红线》的要求。 （2）环境质量底线 ①大气环境质量底线：根据《宿州市2024年环境质量状况报告》中大气环境质量情况及“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”发布的相关信息，宿州市2024年环境空气质量基础污染物中超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为O3、PM10、PM2.5，二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO2）指标年均值达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。因此，本项目评价区域属于不达标区。根据引用监测数据，TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求，二甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1中限值要求，非甲烷总烃的监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定值要求。 ②水环境质量底线：根据引用监测数据，项目附近地表水体运粮河，各项水质监测指标符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水质标准。 ③土壤环境风险防控底线：土壤环境风险防控区包括优先保护区、土壤环境风险重点防控区和一般防空区。项目位于一般防控区内。 根据《宿州市生态环境分区管控技术文本及图集》，一般管控区要求如下：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》、《安徽省重金属污染防控工作方案》、《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》和《宿州市“十四五” 生态环境保护规划》对一般管控区实施管控。 项目厂区对喷漆区及漆料库等进行重点防渗处理，其余部分进行一般防渗处理。采取分区防渗等措施后，对区域土壤的环境影响较小。 综上，建设单位在加强企业环境管理并落实本评价要求的各项环保措施的情况下，本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声经隔声、减震、降噪后对周边环境影响较小；厂区分区防渗处理，对土壤环境质量影响较小。不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 ①煤炭资源利用上线：根据《宿州市生态环境分区管控技术文本及图集》对于煤炭资源管控区的划定，主要分为重点管控区和一般管控区。项目建设地点不属于高污染燃料禁燃区重点管控区，为一般管控区。项目不涉及高污染燃料的使用。项目建设符合煤炭资源利用上线要求。 ②水资源利用上线：根据《宿州市生态环境分区管控技术文本及图集》对于水资源管控区的划定，主要分为重点管控区和一般管控区。项目位于一般管控区，需落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》、《水利部国家发展改革委关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（水节约〔2022〕113 号）、《关于落实“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（安徽省水利厅2022年8月）、《宿州市水利发展“十四五”规划》（宿州市水利局2021年12月）等要求。项目未新增生产、生活用水，满足一般管控区要求。 ③土地资源利用上线：根据《宿州市生态环境分区管控技术文本及图集》对于土地资源管控区的划定，主要分为重点管控区和一般管控区。项目位于一般管控区，需落实《宿州市国土空间总体规划》（2021-2035）等要求。项目用地性质为工业用地，符合土地资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目为C3360金属表面处理及热处理加工，根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止准入类。因此，本项目的建设符合生态环境准入清单的要求。 （5）生态环境分区管控 根据《宿州市生态环境分区管控技术文本及图集》及安徽省“三线一单”公众服务平台信息，本次扩建项目位于安徽省宿州市埇桥区桃园镇桃园煤矿内，区域属于一般管控单元3（编码为：ZH34130230003）。 一般管控单元要求：按照现有环境管理要求，坚持生态优先的前提下进行管控。项目区域大气、声、地表水环境质量能够满足相应的标准要求；且本项目废气经处理措施处理后对周边环境影响很小，噪声经降噪处理后对周围环境影响较小，本项目各项污染物均能做到达标排放，不会对生态环境造成较大影响。符合《宿州市“三线一单”生态环境分区管控图》中一般管控单元的管控要求。 对照《安徽“三线一单”管控要求查询报告》，摘录部分与项目相关的要求分析如下： 表1-2本项目与环境管控单元要求相符性一览表 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 一般管控单元内禁止开发建设活动要求; 1 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 本次扩建项目属于C3360金属表面处理及热处理加工，非化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 符合. 2 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。; 本项目未新增生活污水，未新建排污口。. 一般管控单元内限制开发建设活动要求; 8严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。; 本次扩建项目属于C3360金属表面处理及热处理加工，印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目。. 9 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；（三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。; 本次扩建项目，喷漆房工作人员由矿内调配，未新增生活污水排放。桃园矿生活污水处理设施采用曝气生物滤池工艺，生活污水经格栅和调节池去除悬浮物，再经过曝气生物滤池处理后，排水水质满足相关排放限值要求后，排入四沟，最后进入运粮河。. 其他空间布局约束要求; 16 推进农业水价综合改革，推广节水灌溉水肥一体化技术，提高农业灌溉水利用效率。在缺水地区试行退地减水，有序调整种植业结构与布局。加快产业升级，降低单位工业增加值用水量，大力开展节水型载体建设。提高城镇水资源重复利用率，促进再生水利用。; 项目喷漆房工作人员由矿内调配，未新增生活用水。. 污染物排放管控; 其他污染物排放管控要求：3完善大气污染物排放总量控制制度，加强对工业烟尘、粉尘、城市扬尘和有毒有害空气污染物排放的协同控制。严格煤炭消费总量，增加清洁能源供给和使用，力争实现煤炭消费负增长。; 本项目工程分析核算颗粒物和挥发性有机物排放量满足宿州市生态环境局下发的总量指标要求。项目不涉及煤炭使用。; 符合. 4加快城镇污水垃圾处理设施和配套管网建设，提升污泥处理处置水平。逐步推进老城区雨污分流改造，新建城区严格实行雨污分流。推进村庄生活污水治理，因村制宜选择接入市政管网、建设小型设施相对集中处理、分散处理等模式，提高生活污水处理水平。; 项目生活污水经厂区生活污水处理设施处理处理达标后排入四沟，进入运粮河。. 资源开发效率要求; 地下水开采要求：2兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。; 本次扩建项目不涉及地下水开采。; 符合. 注：摘录与本项目相关的管控要求；摘录文件内容保留原有序号。. - 4. 项目与相关法规政策符合性分析 - 项目与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 内容要求; 项目情况; 符合性. 第四十五条 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 项目可伸缩封闭喷漆房内废气经风机负压收集引入一套干式过滤器+活性炭吸附系统+脱附催化燃烧装置处理通过1根15m高DA003排气筒排放。; 符合. 第四十六条 工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于三年。; 本项目铁红醇酸防锈漆调配X-6醇酸稀释剂后VOCs含量为248g/L，属于低挥发性有机物含量的涂料。; 符合. - 项目与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》 符合性分析 内容要求; 项目情况; 符合性. 二、过程控制：含VOCS产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放和散逸，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放; 本项目在封闭喷漆房调漆；喷漆后在封闭喷漆房内自然晾干；可伸缩封闭喷漆房内废气经风机负压收集引入一套干式过滤器+活性炭吸附系统+脱附催化燃烧装置处理通过1根15m高DA003排气筒排放。; 符合. 三、末端治理与综合利用：对于含低浓度VOCS的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸附技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 本项目铁红醇酸防锈漆调配X-6醇酸稀释剂后VOCs含量为248g/l，属于低挥发性有机物含量的涂料；项目有机废气处理采用吸附浓缩燃烧技术。; 符合. - 项目与《安徽省2022年大气污染防治工作要点》符合性分析 内容要求; 项目情况; 符合性. 3.积极发展清洁能源。坚持实施“增气减煤”，提升供应侧非化石能源比重，提高消费侧电力比重，增加天然气供应量、优化天然气使用，2022年底前，新增电能替代电量60亿千瓦时，天然气供气规模达76亿立方米。持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造，提高以电代煤、以气代煤比例。推进现有机组实施清洁能源替代、功能转换，积极争取“外电入皖”。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发风电与光伏发电，鼓励建设风能、太阳能、生物质能等新能源项目，推进生物燃料乙醇项目改造提升。; 本项目为矿区机修及设备维护配套工作，仅为矿区自用风水管道、支架、栏杆、铁门等进行表面喷涂防锈漆，不设置炉窑，不使用煤燃料。; 符合. 4.加快产业结构转型升级。严格执行《产业结构调整指导目录》《产业发展与转移指导目录》，落实国家产业结构调整指导目录中碳排放控制要求。有序开展产业承接和重点行业省内调整优化，高水平打造皖北承接产业转移集聚区。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。; 本项目属于C3360金属表面处理及热处理加工，仅为矿区自用风水管道、支架、栏杆、铁门等进行表面喷涂防锈漆，并且项目不涉及《环境保护综合名录（2021年版）》中的“高污染、高环境风险”产品名录中所述行业类别及产品；根据《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》可知，本项目不属于“两高”项目。; 符合. - 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 内容要求摘录; 项目情况; 符合性. VOCs物料储存无组织排放控制要求 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 VOCs物料储库、料仓应满足对密闭空间的要求。; 本项目在现有供销科单独设置一间有遮雨、遮阳、防渗的专用漆库储存油漆，并采用密闭的容器盛装，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。; 符合. VOCs物料转移与输送无组织排放控制要求 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目油漆等VOCs物料采用密闭的容器、包装袋进行物料转移。; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐)、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 VOCs质量占比大于等于10%的含 VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业： a）调配（混合、搅拌等)；b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、轮涂、刷涂、涂布等)；c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等)；d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等)；e）印染（染色、印花、定型等)；f）干燥（烘干、风干、晾干等)；g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等)。 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 本项目在封闭喷漆房调漆；喷漆后在封闭喷漆房内自然晾干；可伸缩封闭喷漆房内废气经风机负压收集引入一套干式过滤器+活性炭吸附系统+脱附催化燃烧装置处理通过1根15m高DA003排气筒排放。 建设单位须建立健全台账制度，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 符合. VOCs收集处理系统要求 1、VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。 2、废气收集系统使用集气罩的，控制风速不应低于0.3m/s（测量点应选取在距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置） 3、废气收集系统的输送管道应密闭。 4、对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理设施的处理效率不低于80%。 5、排气筒的高度不低于15m。 6、企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂的更换周期及更换量等，台账至少保存3年。; 项目密闭负压收集，排气筒的高度15m；建设单位应建立健全台账制度，记录废气收集系统、处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂的更换周期及更换量等，台账至少保存3年。; 符合. - 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 政策要求; 本项目; 符合性. （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。; 本项目主要使用铁红醇酸防锈漆为低VOCs含量的原料。; 符合. （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 项目可伸缩封闭喷漆房内废气经风机负压收集引入一套干式过滤器+活性炭吸附系统+脱附催化燃烧装置处理通过1根15m高DA003排气筒排放；项目有机废气处理主要采用活性炭吸附脱附催化燃烧技术。; 符合. - 本项目与《安徽省“十四五”生态环境保护规划》相符性 文件要求; 本项目情况; 符合性. 持续推进固定污染源治理。 实施窑炉深度治理......开展不达标燃煤设施清理整治，加大皖北地区散煤清理力度，推进农副产品加工领域散煤治理。强化挥发性有机物(VOCs)治理精细化管理，在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修、干洗、餐饮等生活源VOCs综合治理。; 本项目不设置炉窑，不使用煤燃料；项目选用的含VOCs原料为低VOCs含量的原料，满足相关文件要求，产生的有机废气收集处理后排放，项目已申请挥发性有机物排放总量。; 符合. - 本项目与《宿州市“十四五”生态环境保护规划》相符性 政策要求; 本项目情况; 符合性. 深化VOCs综合整治 加强源头管控。严格落实国家和地方产品的VOCs（挥发性有机污染物）含量限值标准，优先推行生产和使用低VOCs原辅材料。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产，通过低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等替代，减少VOCs产生。加大低VOCs含量产品的推广利用力度。将全面生产、使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单。引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。 ...严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》，加强VOCs无组织排放控制，加快废气收集系统建设，提高废气收集率。...; 项目选用的含VOCs原料为低VOCs含量的原料，满足相关文件要求；项目产生的有机废气收集处理后排放；项目建设须严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》无组织排放控制要求。; 符合. 推进水资源综合管理。实施最严格水资源管理制度。落实国家节水行动和水资源刚性约束制度。以水定城、以水定产。严格执行水资源论证制度，严格规范取水许可审批管理，合理分配水资源，确保生态流量。严格保护和合理利用地下水，实行地下水取用水总量控制和水位控制，加快推进地下水压采置换。推动完善水资源调度方案，强化抗旱管理、行蓄洪区管理。加强水资源综合管理支撑能力建设，建立完善水资源综合管理科技创新体系。; 现有项目采用第三含水层为生活用水水源，用于矿工业广场食堂之用；设置6口水源井，取水许可证见附件5；本项目无生产用水，不新增员工，不新增生活用水。; 符合. 加强土壤污染源头管控 强化环境影响源头管控。实施土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行土壤环境影响评价，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。加强空间布局管控。将土壤和地下水环境要求纳入国土空间规划，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途，永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。; 本环评提出土壤和地下水污染防治要求，建设单位须严格落实。; 符合. 控制工业企业噪声 推行使用低噪声设备，大力推广使用低噪声风机、低噪声空压机、低噪声冷却塔、低噪声机械加工设备等，工业噪声源应采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应设置隔声罩，确保厂界达标，从噪声源头和传播途径上有效减少对周围环境的影响。加强厂区绿化，在高噪声设备处和厂界之间设置绿化带。控制在居民住宅区附近新建工业项目，杜绝产生新的噪声污染源。; 项目选用低噪声设备，采取隔声、减震等降噪措施、加强厂区绿化，采取噪声防治措施后，对周边声环境影响较小。; 符合. 加强环境风险防控与监测预警 强化环境风险源头管控，监督企业落实主体责任，开展环境风险隐患自查。加强涉危涉重企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点区域和流域环境风险评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域和流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态恢复。加强区域开发和项目建设的环境风险评价，强化企业环境风险预警体系建设，探索建立突发环境事件网络监控平台。 建立突发环境事件应急响应机制 建立跨部门、跨区域、跨流域突发环境事件应急响应机制，强化区域联动，协同打击跨区域违法行为。加强公安、消防、水利、交通运输、应急管理、生态环境等部门的应急联动，提高突发环境事件中信息互通、资源共享和协同处置能力。强化环境应急监测装备配置、物资储备和队伍建设，推进突发环境事件应急响应规范化建设。定期组织开展环境应急演练，提高突发环境事件应急处置能力。探索实施企业环境应急预案电子化备案，监督企业严格落实主体责任。 加强环境应急预案编制与备案管理。开展不同行业、不同领域环境应急预案评估，并择优在同类型行（企）业中进行推广示范。完成企业基于环境风险评估的应急预案修编，并开展电子化备案试点。全面落实集中式饮用水水源和工业聚集区突发环境事件应急预案编制、审查及备案管理要求。开展各级政府突发环境事件应急预案修编。 健全环境监管与应急协调联动机制。以联合培训演练、签订应急联动协议等多种手段，加强公安、水利、交通运输、应急管理和生态环境等部门间的应急联动，提高信息互通、资源共享和协同处置能力。推进跨部门环境应急联动机制建设，推动建立共同防范、互通信息、联合监测、协同处置的环境应急指挥体系。; 建设单位现有突发环境事件应急预案已报环境保护主管部门备案，本评价要求根据本项目情况及时更新预案内容并且组织定期演练。要求企业按照分级响应、区域联动的原则、与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。; 符合. 表1-10本项目与安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》 （皖环发[2024]1号）相符性 政策要求; 本项目情况; 符合性. (一)加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引(试行)》(附件3)要求，开展低VOCs原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。各地要根据《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》(皖大气办〔2021〕4号)要求，在认真梳理2021至2023年度VOCs源头削减治理项目清单基础上，对涉VOCs重点行业和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群进行再排查，将含VOCs原辅材料使用企业全面纳入源头替代企业排查台账(附件2)，对具备替代条件的，加强调度指导；对无法替代的，要开展论证核实，严格把关并逐一说明。; 本项目属于金属表面处理及热处理加工，涉及工业涂装。依据桃园煤矿对矿用设备及设施的防锈的要求，项目需要采用较水性漆更具耐磨、更防腐的防锈油漆进行喷涂。喷涂工序所采用的油漆为从正规渠道购买的低VOCs含量漆料。具体论证见后文油性漆使用不可替代性说明。; 符合. (二)严格项目准入。......禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新(改、扩)建项目需满足低(无)VOCs含量限值要求。; 本项目使用的油漆满足低VOCs含量限值要求。; 符合. 发改部门要重点关注备案的项目所使用的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料是否符合国家相关产业政策，对不符合要求的，不予备案。; 本项目使用的涂料符合国家相关产业政策，项目已取得备案文件。; 符合. 表1-11项目与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）符合性分析 涂料类型; 本项目（g/L）; 限值（g/L）; 文件; 符合性. 工业防护涂料-机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料(含零部件涂料); 溶剂型涂料; 底漆; 415.4; ≤420; 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）; 符合. 面漆; ≤480. 机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料(含零部件涂料); 溶剂型涂料; 底漆; 415.4; ≤540; 《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）; 符合. 面漆; ≤550. 综上所述，本项目符合《中华人民共和国大气污染防治法》、《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）、《安徽省2022年大气污染防治工作要点》（安环委办〔2022〕37号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《安徽省“十四五”生态环境保护规划》、安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》 （皖环发[2024]1号）、《宿州市“十四五”生态环境保护规划》的相关要求，以及《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）中的机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）VOC限值要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目背景 2023年2月27日，淮北矿业股份有限公司出具《关于桃园煤矿喷漆房项目计划的通知》（桃煤便〔2023〕5号），项目规划占地面积约210平方米，项目总投资90万。建设一套喷漆房并配备相应的废气处理设施，用于矿区内的管道、支架等进行喷涂作业，同时配套完善环保、消防等措施。 - 环评类别判定情况表（节选） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业33. 67; 金属表面处理及热处理加工; 有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）; 其他（年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外）; /. 依据上表，项目属于“其他”（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），为报告表。据此，建设单位淮北矿业股份有限公司桃园煤矿委托安徽中祥环境科技有限公司对该项目进行环境影响评价。在接受委托后，我公司评价人员赴现场踏勘、调研，并收集了有关资料。在此基础上，按照国家环保政策及技术规范，在征求生态环境主管部门意见后，编制了该项目的环境影响报告表，呈报生态环境主管部门审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 2.工程组成 淮北矿业股份有限公司桃园煤矿建设“桃园煤矿喷漆房项目”，位于安徽省宿州市埇桥区桃园镇桃园煤矿内，不新增占地，拟总投资90万元，占地约210m2，建设一套可纵向自由伸缩移动式喷漆房及其废气治理设施，配套建设道路、消防等辅助设施；本项目仅建设一间喷漆房，作为矿区自用设备设施喷涂防锈漆，属于矿区机修及设备维护配套工作。项目建成后为矿区约3700台套自用风水管道、支架、栏杆、铁门等进行表面喷涂防锈漆处理。 本项目主要工程内容及规模见下表： - 建设项目组成一览表 工程类别; 单项工程; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 喷漆房; 建设一套钢结构防雨棚，一套钢结构框架可纵向自由伸缩移动式喷漆房，地面两侧安装专用导轨供伸缩式钢结构前室前后移动。建设面积约210m2；喷漆房尺寸15*5*3m；每年仅对矿区约3700台套自用风水管道、支架、栏杆、铁门等进行表面喷涂防锈漆作业。; 新建. 储运工程; 漆料库; 位于喷漆房东侧约150m矿区内现有供销科内单独设置一间漆料库。漆料库2*2m；建筑面积4m2。; 依托现有供销科设置漆库. 公用工程; 给水; 依托现有生活用水地下水水源，取水许可证见附件5; 依托. 排水; 雨污分流，依托现有排水管网. 供电; 依托现有工业场地内供配电设施. 环保工程; 废气 治理; 喷漆、晾干及清洗废气：封闭喷漆房喷漆废气、晾干及清洗废气经负压收集引入一套干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理通过1根15m高DA003（排气筒编号衔接现有排污许可）排气筒排放。集气效率98%，干式过滤处理效率90%，有机废气处理效率90%，风机风量13000m3/h。; 新建. 废水治理; 雨污分流；雨水进入区域雨水管网；员工内部调配，本次扩建项目未新增生活污水产生。生活污水依托现有生活污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入四沟，进入运粮河。; 依托. 噪声治理; 隔声、减震、软接头、加强管理等措施; 新建. 固废治理; 生活垃圾袋装或桶装收集，委托环卫部门统一清运；一般工业固废主要为废包装材料，暂存于位于现有一般固废棚，约150m2，外售给物资回收部门；危险废物废活性炭、废过滤棉、废漆桶、废漆渣等暂存于位于供销科现有危废库，约100m2，定期交由有资质单位处置。; 依托. 土壤及地下水污染防治; 源头控制与分区防渗，其中危废库和漆料库（依托现有防渗措施），喷漆房为重点防渗区，其它区域为一般防渗区 。; 新建. 环境风险防范; ①消防、火灾报警系统；②火灾防范措施；③固体废物事故风险防范措施；④废气事故应急措施; 新建. 本项目依托现有设施的可行性： - 本项目依托现有厂区设施可行性分析表 工程名称; 依托工程; 依托可行性分析. 供电; 由矿区供电管网提供; 项目依托矿区现有供电管网供电，项目主要喷漆房运行，非耗能高设备，不会超过用电负荷，项目依托现有项目供电管网可行。. 给水; 由矿区给水管网供给; 项目喷漆房工作人员在矿区内调配，不新增员工，未新增生活用水、排水，因此项目依托现有给排水设施可行。. 排水; 生活污水依托矿区现有生活污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，排入四沟进入运粮河。. 危废库; 现有危废库建筑面积约100m2，危废库地面与裙角采用等效抗渗混凝土，混凝土地面上涂抹3mm环氧树脂。现有工程危废年产生量约40t/a，根据现场勘察情况，危废库暂存容量仍有较大冗余。; 本次扩建项目涉及的危废主要为：漆渣、废漆桶、废活性炭、废过滤棉、废劳保用品、废清洗剂和废催化剂，合计新增危废年产生量8.71t/a。本项目依托现有危废库的防渗措施且危废库剩余暂存容量充足，可有效暂存本次扩建项目产生的各类危废。因此，项目依托可行。. 3.产品方案 （1）项目产品方案 本项目为矿区机修及设备维护配套工作，仅为矿区自用风水管道、支架、栏杆、铁门等进行表面喷涂防锈漆。项目产品方案见下表： - 项目产品方案 产品名称; 数量; 喷涂面积; 备注. 矿区自用风水管道、支架; 1000套/a; 2m2/套; 2000m2; 喷涂防锈漆，满足设备设施防锈需求. 矿区自用栏杆; 1200套/a; 2.5m2/套; 3000m2. 矿区自用铁门; 1500套/a; 10m2/套; 15000m2. 总计; 3700套/a; /; 20000m2. （2）喷涂方案 根据企业提供的资料，项目主要对矿区自用的风水管道、支架，栏杆以及铁门等进行表面喷漆防锈处理。其中自用风水管道和支架约1000套/a，平均喷涂面积约2m2/套，合计喷涂面积为2000m2；自用栏杆约1200套，平均喷涂面积约2.5m2/套，合计喷涂面积为3000 m2；自用铁门约1500套，平均喷涂面积约10 m2/套，合计喷涂面积约15000m2。综上，项目自用风水管道、支架，栏杆以及铁门等喷涂面积总计为20000m2。项目对工件表面进行喷漆、晾干，喷涂两遍，底、面漆喷涂厚度均为60µm。底面漆配比均为铁红醇酸防锈漆：X-6醇酸稀释剂=1:0.4。调配后的油漆底面漆密度均为1.2g/cm3。 根据项目漆料用量公式：油漆用量＝（喷涂面积×干膜厚度×密度）/（固份×附着率）计算，附着率以70%计。 本项目合计使用溶剂型漆为6.492t/a（包括底、面漆铁红醇酸防锈漆4.840t/a， X-6醇酸稀释剂1.652t/a）。调配后的油漆底、面漆密度均为1.2g/cm3，则底、面漆的VOC含量为415.4g/L。 - 项目喷涂方案 产品; 工序; 面积 （m2）; 厚度（μm）; 固份含量; 漆料用量（t/a）; VOC含量; 符合性分析. 矿区自用风水管道、支架、栏杆、铁门; 喷漆、晾干; 2万; 底漆60; 0.607; 4.840; 415.4g/L; 满足（GB/T 38597-2020）、 （GB 30981-2020）限值要求. 面漆60; 1.652. （3）油性漆使用不可替代性说明 项目涉及喷漆工艺的产品为矿区自用风水管道、支架、栏杆、铁门，主要工作环境位于矿井下。矿井下通常湿度较高，上述产品均为金属制品，此种情况下会导致金属表面长时间处于潮湿状态，金属在潮湿环境中与氧气发生化学反应，形成氧化物或氢氧化物，这就是通常所说的“生锈”。为了应对上述环境因素影响，项目矿用产品喷涂漆料采用油性防锈漆，较之水性漆有如下优势： ①耐水性更好：防锈油漆的成膜物质多为有机溶剂溶解的树脂等，形成的漆膜具有良好的疏水性，在长期接触水的环境中，能更好地抵御水的侵蚀，不易出现起泡、脱落等问题。可以更好的面对潮湿环境。 ②稳定性更强：油漆中的有机溶剂能使树脂等成膜物质更好地渗透到物体表面的微小孔隙中，固化后与物体表面形成更紧密的结合，油漆的附着力优势更为明显。在面临潮湿环境时更为稳定。 ③耐磨性更高：较之水性漆，防锈尤其形成的漆膜硬度较高，具有更好的耐磨性，能够承受更频繁的摩擦和刮擦。在面临户外风沙较大的环境时更具有优势。 ④耐化学腐蚀性更优：对酸、碱、盐等化学物质的耐受性较强，在雨热条件复杂环境下（包括矿井下湿度较高），防锈油漆能更好地保护物体表面，防止化学物质对物体的腐蚀。 综上，基于项目矿用产品工作环境的复杂性、湿度高等特点，水性漆无法在此种复杂环境下长期维持产品的稳定。因此，为了更好的应对矿井下的复杂情况，考虑矿用产品防锈及耐用性等要求，项目选用较之水性漆更具耐候性的防锈油漆作为漆料使用。 4.主要原辅材料 项目主要原辅材料见下表。 - 项目主要原辅材料表 序号; 名称; 用量; 最大暂存量; 单位; 储存 方式; 储存 周期; 来源. 铁红醇酸防锈漆; 4.840; 0.242; t/a; 桶装; 半月; 外购. X-6醇酸稀释剂; 1.652; 0.100; t/a; 桶装; 半月; 外购. 包装材料; 若干; 若干; t/a; 捆扎; 一月; 外购. 项目漆料的主要成分见下表： - 漆料成分表 序号; 类型/名称; 主要成分. 1; 铁红醇酸防锈漆; 醇酸树脂（53%）、颜料（10%）、防锈填料（22%）、分散剂（1.5%）、防沉剂（2%）、催干剂（2%）、200#溶剂（9.5%）. 2; X-6醇酸稀释剂; 二甲苯（20%）、松节油（20%）、200#溶剂油（60%）. 主要原辅材料说明： - 项目原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性和危险特性; 毒理毒性; 备注. 醇酸树脂; 外观与性状：黄褐色粘稠液体 醇酸树脂比重为2.16～2.24 耐热温度210℃ 是由多元醇、邻苯二甲酸酐和脂肪酸或油（甘油三脂肪酸酯）缩合聚合而成的油改性聚酯树脂; 易燃，闪点23~61℃。遇高温、明火、氧化剂有引起燃烧危险。; 树脂的热解产物有毒; 灭火方法：用泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、1211灭火剂，砂土灭火. 二甲苯; 分子式：C8H10 相对分子质量：106.17 外观与性状：无色透明有芳香味的液体 熔点（℃）：-34 沸点（℃）：137-140 相对密度（水=1）：0.86 相对蒸汽密度（空气=1）：3.7 饱和蒸汽压：18mmHg（37.7℃） 溶解性：与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合，在水中不溶。; 闪点（℃）：77与空气混合可爆炸，遇明火、高温、强氧化剂可燃；燃烧产生刺激烟雾; 口服-大鼠LD50：4300mg/kg；口服-小鼠LD50：2119mg/kg; 灭火方法：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. 松节油; 化学式：C10H16 相对分子质量：136.23 外观与性状：无色、有特异臭味的液体，存储时间过久或暴露在空气中会导致颜色逐渐变黄以及臭味加重 密度：0.860-0.875 熔点：-60~-50℃ 沸点：150~180℃ 溶解性：与乙醚、酒精、苯、二硫化碳、四氯化碳等有机溶剂互溶，但不溶于水但易挥发干燥 松节油是通过蒸馏作用或其它方法从松柏科植物的松脂所提取的液体，主要成分是萜烯，本身无酸性，但受外界氧化作用而成游离酸; 闪点：32~46℃，属于高闪点可燃液体，具有挥发性，燃烧时会产生大量浓烟，遇高热易爆炸，遇强氧化剂亦能燃烧爆炸; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收； LD50大鼠经口- - 5.76g/kg LD50大鼠吸入- 1200mg/m3,，6小时；29000mg/m3，2小时; 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. 200#溶剂汽油; 外观与性状：微黄色液体；沸点范围在145~200℃之间的石油馏分组成；溶解性：对干性油、树脂的溶解能力强。有适宜的馏程和挥发性；由石油经预处理和常压蒸馏而制得，140℃-200℃的石油馏分组成；闪点高，初馏点高，可减少毒性和火险. 5.主要设备 本项目主要设备见下表： - 项目设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 台/套. 1; 伸缩式喷漆房; 15*5*3m; 1. 2; 干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理装置; 13000m3/h; 1. 6.公用工程 - （1）给排水 本项目用水依托现有生活用水地下水水源，现有给水管网完善可正常使用，本项目内部调岗不新增员工，不新增生活用水。 项目排水采取雨污分流；生活污水依托现有生活污水站处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后经现有废水总排放口排入四沟，进入运粮河。本项目无生产废水产生，不新增生活污水，不会对现有生活污水处理站处理能力造成冲击。 - （2）供电 本项目用电依托工业场地内现有变电所；现有供电线路完善可正常使用。 - （3）消防 项目拟建喷漆房及漆料库配备干粉灭火器。 7.生产制度及劳动定员 目前，全矿井员工人数1599人，本项目内部调岗，不新增员工人数；本项目实行每天一班，一班8小时，年工作日为300天。 8.总平面布置 本项目位于安徽省宿州市埇桥区桃园镇桃园煤矿工业场地内，占地面积约210m2，拟建一间面积约225m2伸缩式喷漆房，喷漆房配套建设一套干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理装置；喷漆房主要在工业场地中部宿舍东侧，位置优越，便于对矿区内自用设备设施进行表面喷涂防锈漆。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程及产污环节 图2-1 施工期生产工艺流程及产污环节示意图 项目施工内容为：建设喷漆房，安装调试生产设备及配套辅助设施。建设周期约3个月，在建设、调试过程中不可避免地会对周围环境产生一定影响，项目施工期不可避免地会对周围环境产生一定的影响，主要是施工噪声、施工扬尘、施工废水及施工过程产生的各种固体废物，其次是施工人员产生的生活污水与生活垃圾。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期生产工艺流程 图2-2 营运期生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述说明： 本项目为矿区机修及设备维护配套工作，矿区约3700台套自用风水管道、支架、栏杆、铁门等擦拭后进行表面喷涂防锈漆加工。在封闭伸缩式喷漆房（15*5*3m）内进行调漆、喷漆、自然晾干和喷枪清洗，进行2道喷漆，喷漆后喷漆房内自然晾干；由于本项目为矿用设备进行防锈处理工作，运行时间不连续，平均约每5天启用一次，年开启60次，开启一次运行20h，年运行时间约1200h。该过程主要产生喷漆漆雾G1、喷漆及晾干有机废气G2、漆渣S1、废漆桶S2。 ### 营运期主要产污环节分析： - 营运期主要产污环节汇总表 序号; 类别; 产污点; 污染物; 污染因子. 1; 废气; 喷漆; 喷漆漆雾G1; 颗粒物. 有机废气G2; 非甲烷总烃、二甲苯. 自然晾干; 有机废气G2; 非甲烷总烃、二甲苯. 2; 废水; 员工办公生活; 生活污水W; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油. 3; 噪声; 生产设备; 运行噪声N; 等效连续A声级Leq（A）. 4; 固体 废物; 员工生活; 生活垃圾S6; 生活垃圾. 包装; 废包装材料S7; 一般工业固废. 喷漆; 漆渣S1; 危险废物. 废漆桶S2. 有机废气处理装置; 废活性炭S3. 废过滤棉S4. 生产过程; 废劳保用品S5. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有项目概况 桃园煤矿隶属于淮北矿业股份有限公司，为国有大型煤矿，矿井位于安徽省宿州市南郊北杨寨乡和桃园镇境内，北距宿州市11km，南距蚌埠市75km。该矿于1995年11月15日正式投产，原设计生产能力90万t/a，服务年限为96年，2007年核定该矿生产能力为160万t/a，2019年核定该矿生产能力为175万t/a，目前已形成产能175万t/a。矿区面积33平方公里，可采储量为1.2亿吨，矿井服务年限96年。矿井走向长约15公里，倾向宽1.5-3.5Km，面积29.45km2。井田境界为：北界为F1断层，南部以第10勘探线为界与祁南煤矿毗邻，西界为10煤层露头线，东界至32煤层-800m水平投影线。该矿由24个拐点组成，拐点坐标见表。 - 桃园煤矿原采矿权范围井田拐点坐标 序号; X; Y. 1; 3705883.7; 39498987.28. 2; 3707383.71; 39499497.28. 3; 3708133.72; 39499637.27. 4; 3708993.73; 39499977.27. 5; 3710133.74; 39500577.27. 6; 3711923.75; 39501207.26. 7; 3713113.76; 39501317.25. 8; 3715433.78; 39502177.24. 9; 3716513.79; 39501887.23. 10; 3716723.78; 39500837.22. 11; 3717413.78; 39500387.21. 12; 3719263.79; 39499467.2. 13; 3719693.8; 39500447.2. 14; 3715723.794; 39503407.25. 15; 3713963.783; 39503627.26. 16; 3712833.778; 39503907.27. 17; 3711833.771; 39503857.28. 18; 3710783.762; 39503587.28. 19; 3709133.743; 39502487.28. 20; 3708543.739; 39502517.29. 21; 3707183.726; 39501897.29. 22; 3706823.721; 39501577.29. 23; 3705643.711; 39501197.3. 24; 3705223.709; 39501257.3. 注：表中坐标采用2000国家大地坐标系。 现有工程各项环保手续齐全，具体执行情况列表如下： - 桃园煤矿现有工程环保手续执行情况一览表 序号; 项目名称; 环评; 验收; 备注. 1; 1980年4月，编制初步方案，设计年产量90万吨，矿井服务年限96年. 《桃园矿井及选煤厂环境影响评价报告书》; 1990年7月27日，国家环境保护局，（90）环监字第353号; 1995年10月30日，安徽省环保局对其进行验收，并颁发了环保工程合格证; 设计年产能为90万吨，选煤厂未建设. 2; 《北部井工程环境影响报告表》; 2005年5月24日，宿州市环保局，环建［2005］18号文; 2010年01月20日，宿州市环保局，环建［2010］03; 2016年停止使用. 3; 《淮北矿业（集团）有限责任公司桃园煤矿选煤厂项目环境影响报告书》; 2006年6月1日，宿州市环境保护局，环建〔2006〕011号文; 2009年8月10日，环验［2009］05号; 选煤厂年入洗原煤150万吨. 4; 《淮北矿业股份有限责任公司桃园煤矿环境影响后评价报告书》; 安徽省环保厅，环评函[2011]741号; 2012.2.7，安徽省环保厅，环建函[2012]118号; 2007年，经国家发改委核定，矿井生产能力为160万吨/年。后评价核定矿井生产能力为160万吨。. 5; 《矿井及生活污水处理厂改建项目环境影响报告表》; 宿州市环保局，宿环建函[2018]182号; 2019年，自主验收; 矿井水处理站实际处理能力由17620m3/d，增加至18720m3/d；生活污水处理站由实际处理能力500m3/d 增加至1200m3/d。. 6; 燃煤锅炉改造; 原环评中，矿内工业锅炉房，配备3台SHL-10/13-W型蒸汽锅炉，1台SHL10-1.25-AⅡ型蒸汽锅炉，总容量40t/h，3台塔式水膜除尘器，1台卧式水膜除尘器。烟囱高50m。 北部井锅炉房：（已停止使用）2台DZL-4-1.25-AⅡ型蒸汽锅炉，1用1备，2台水膜除尘器。烟囱高30m。; 改造后：矿内工业锅炉房，配备两台10t/h WNS10-1.25—QI型燃气锅炉北部井锅炉房：已停止使用。; 工业厂区燃煤锅炉改为燃气锅炉. 7; 《矿井瓦斯抽采系统扩建和瓦斯发电利用项目环境影响评价报告表》; 宿州市环保局，宿环建函[2018]184号; 2019年，自主验收; 瓦斯气体直排改为燃烧发电，燃烧废气通过排气筒排放。. 8; 《淮北矿业股份有限责任公司桃园煤矿环境影响后评价报告书》; 2022年1月19日，安徽省生态环境厅; /; 2019年，经过国家能源局核定，桃园矿矿井生产能力为175万吨/年（国家能源局公告[2019]2号）。后评价核定矿井生产能力为175万吨。. 现有采矿许可证由国土资源部2011年4月16日颁发，证号：C1000002009081120033707，见附件7。 现有安全生产许可证由安徽省煤矿工业办公室于2025年1月14日颁发，编号：（皖）MK安许证字〔2025〕0004，见附件6。 现有取水许可证由宿州市埇桥区水利局于2020年9月1日颁布，编号：D341302G2020-0002，见附件5。 建设单位已申请排污许可证，重点管理，证书编号913413008523838061001Y，见附件8。 2.现有项目例行监测履行情况： （1）废气：厂区2台燃气锅炉停用，移动供热合同见附件11，因此，DA001和DA002排气筒不监测；厂界氨、硫化氢、TSP、臭气浓度等每季度监测一次。 （2）废水：废水总排口化学需氧量、氨氮和pH自动监测，其余水质指标每月监测一次；雨水排放口每季度监测一次。 （3）噪声：厂区厂界四周等效连续A声级每季度监测一次。 3.现有项目建设组成情况 - 桃园煤矿现有工程建设组成一览表 类别; 项目名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 矿井工程; 桃园矿主井; 井筒直径5.0m，筒深606m，井架总高47m。; 正常. 桃园矿1#副井; 井筒直径6.5m，筒深571m，井架总高32.1m。; 正常. 桃园矿2#副井; 井筒直径6.5m，井筒深852m，井架总高31.5m。; 正常. 桃园矿北副井; 井筒直径5.0m，筒深366.5m，井架总高26.5m。; 正常. 矿内压风机房; M300-HV型螺杆式空气压缩机4台，3用1备。; 正常. 北部井压风机房; M200-2S-HV型螺杆式空气压缩机2台，1用1备。; 停用. 西风井扇风机房; BDK-10-№32对旋轴流式风机2台，1用1备。; 正常. 北部井扇风机房; MAF-2000/1140-1B轴流式风机2台，1用1备。; 停用. 灌浆站; 日灌浆量100m3/d，水土比4：1。; 正常. 选煤厂; 采用三产品重介旋流器分选选煤方法，主要包括主厂房、浓缩车间、压滤车间、带压车间、办公楼，设计规模为150万t/d。; 正常. 为坑口洗煤厂，没有单独外运系统。. 辅助工程; 矿井辅助设施; 修理车间、材料库（棚）及消防材料库、综采设备库、油脂库、坑木加工房和矸石翻车系统，日用消防水池、水源井及泵房。; 正常. 选煤厂辅助设施; 煤样室、化验室，落地煤返洗系统，选煤水闭路循环。; 正常. 瓦斯抽排站; 桃园矿现有瓦斯抽抽采房一座，配有一套低浓度瓦斯抽采系统和一套高浓度瓦斯抽采系统，位于中央风井场地内南侧，另建设有瓦斯发电站，配备10套500GF1-3RW型燃气发电机组，年发电量3024×104kwh。; 正常. 储运工程; 场外公路; 进矿公路占地面积73.64亩，全长2.5km、煤运公路占地面积89.47亩，全长3km。; 正常. 铁路专用线; 占地137.287亩，全长15km，（依托铁运处）; 正常. 铁路装车站; 开放式单点装车; 正常. 装车仓; 3个直径15m的园筒仓，容量均为2500t。 1个直径15米的中煤仓，容量为2500t。; 正常. 缓冲仓; 1个直径15m的园筒仓，容量为2500t。; 正常. 矸石仓; 1个直径10m的园筒仓，容量为2000t。; 正常. 转载点与栈桥; 均为封闭式; 正常. 储煤场; 原煤存煤场地相对较小，储煤能力2.5万吨。; 正常. 矸石周转场; 占地4260m2，堆存量2万t。; 正常. 公用工程; 行政公共设施; 生产行政办公楼、区队办公搂、综合楼、生活福利联合建筑、单身宿舍、门卫室; 正常. 桃园矿供电; 工业场地内设一座35KV的变电所，总容量3.2万KVA。两回路电源均来自南坪220KV变电所; 正常. 北部井供电; 北部井内设一座35KV的变电所，总容量1.26万KVA。两回路电源均来自矿内35KV变电所; 正常. 供水; 生活用水取自第三系含水层，井下防尘剂地面部分生产用水利用净化后的矿井水。工业场地设置6座水源井，井深100m，井径0.273m，井距100-500m; 正常. 排水; 工业场地排水采用雨污分流制，雨水及处理达标后的生活污水和多余矿井排水，通过管道排入四沟。矿井水处理后大部分综合利用，部分外排; 正常. 环保工程; 矿井水处理站; 采用高效澄清处理工艺，处理规模18720m3/d。处理后用于井下防尘、选煤厂补水、道路、煤场、矸石场防尘、地面绿化等生产用水，多余部分排入四沟。; 正常. 生活污水处理站; 采用曝气生物流化床处理工艺，建设规模1200m3/d。; 正常. 矿内工业锅炉房; 2台WNS10-1.25—Q蒸汽锅炉，总容量20t/h。尾气采用低氮燃烧器和15m高烟囱排放。; 停用. 北部井锅炉房; 不在使用; 停用. 4.现有项目矿井设计生产能力 桃园煤矿原设计生产能力90万t/a；2007年核定为160万吨/年(国家发改运行[2007]470号与皖经煤炭函[2007]269号)，2019年核定为175万吨/年（国家能源局公告[2019]2号），目前已形成产能175万吨/年。 5.现有项目生产设备 - 现有项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注(型号或说明); 设备状况 (在建、正常、停用). 矿井生产设备. 1; 摩擦式提升绞车; 1; JKM-3.25/4Ⅱ; 正常. 2; 摩擦式提升绞车; 1; JKM-3.25/4; 正常. 3; 摩擦式提升绞车; 1; JKMD-3.5×4（Ⅲ）-E; 正常. 4; 单绳缠绕提升机; 1; 2JK—4×1.8/16; 正常. 5; 对旋式风机; 2; BDK-10-№32; 正常. 6; 轴流通风机; 2; MAF-2000/1140-1B; 正常. 7; 螺杆压缩机; 4; M300-2S-HV; 正常. 8; 螺杆压缩机; 2; M200-2S-HV; 停用. 9; 离心式水泵; 6; MD500A-57×11; 正常. 10; 离心式水泵; 7; MD420-93×10; 正常. 11; 变压器; 2; SZ9-16000/35; 正常. 12; 变压器; 2; SZ9-6300/35; 正常. 13; 蒸汽锅炉（燃煤）; 2; DZL-4-1.25-AⅡ; 停用. 14; 蒸汽锅炉（燃煤）; 3; SHL-10/13-W; 停用. 15; 蒸汽锅炉（燃煤）; 1; SHL10-1.25-AⅡ; 停用. 16; 蒸汽锅炉（燃气）; 2; WNS10-1.25-Q; 正常. 选煤厂生产设备. 1; 入选皮带机; 1; B=1200,197.88t/h; 正常. 2; 重介旋流器; 1; 3GDMC1200/850A,330-350t/h; 正常. 3; 精煤脱介筛; 2; SLG3661W; 正常. 4; 中煤脱介筛; 1; ZKB3642S 15m2，140-180t/h; 正常. 5; 矸石脱介筛; 1; ZKB3642S 15 m2，140-180t/h; 正常. 6; 精煤永磁磁选机; 2; CMS10.5/30N,220-300m3/h; 正常. 7; 中煤磁选机; 1; HMDA-6; 正常. 8; 矸石磁选机; 1; HMDA-6; 正常. 9; 煤泥旋流器; 1; SDMC350; 正常. 10; 末精煤离心机; 2; LLL1030×550A 筛缝0.5mm Y280M-6V1 55KW; 正常. 11; 沉降过滤式离心机; 2; LWZ1200×1800; 正常. 12; 原煤合格介质泵; 1; 300ZJ-I-A70(68); 正常. 13; 扫地泵; 2; 65ZJL-A36,90 m3/h; 正常. 14; 浓缩机; 1; NJ30C/浓缩池直径30m; 正常. 15; 循环水泵; 2; 300ZJA-I-A56,900 m3/h; 正常. 16; 快速隔膜压滤机; 2; KM300/1600,设计产量25-30t/h; 正常. 17; 隔膜压滤机; 1; KZG650/2000-U型; 正常. 18; 带式压滤机; 2; DY30Xs7(CPF型); 正常. 19; 自动加药系统; 1; BAWJ-300T; 正常. 20; 带式压滤机滤液泵; 1; 150ZJ-I-C42,Q=283m3/h,H=13m; 正常. 21; 精煤皮带机; 1; TD75-1200,415.15t/h; 正常. 22; 中煤皮带机; 1; TD75-1000,Q=200t/h; 正常. 23; 矸石皮带机; 1; TD75-1000,Q=98.40t/h; 正常. 24; 煤泥皮带机; 1; TD75-1200; 正常. 25; 浓缩机底流泵; 2; TZJD-100-430,220 m3/h 80.2m; 正常. 26; 博后筛; 2; BHS3082,Q=522.73t/h; 正常. 27; 精煤泥离心机; 1; 主电机Y250M-4,55KW; 正常. 6.现有项目工艺流程 一、采煤方式 桃园矿井采用立式开拓方式。主立井负担全矿井的原煤提升任务兼进风，副立井负担全矿井人员、设备和材料的提升兼做进风。首采区布置一个综采工作面，采用走向长壁采煤法，全部冒落法管理顶板，综采工作面选用支撑掩护式支架。 在工业场地布置主立井、副立井和西回风立井三个井筒，主、副井井筒中心线南北间距20m，东西间距70m；主、西风井井筒中心线南北间距127m，东西间距10m；首采区上（下）山为“两岩一煤”布置。 二、矿井主要生产工艺 1、采煤与掘进生产系统 矿井主要采用综合机械化开采，采煤工作面利用液压支架防护，采煤机采煤，刮板输送机运煤；掘进采用钻机钻眼，爆破，出矸，铲斗车将矸石装载到固定矿车中，进入井下运输系统。 2、井下生产系统 由工作面开采的煤炭，通过工作面刮板输送机经煤巷皮带运输机运至采区煤仓，然后由给煤机传递到集中运输大巷皮带上，再送到主井井底煤仓，由提升箕斗将煤提升至井口煤仓，通过井口煤仓底部的给煤机将煤炭送到地面皮带运输机上，然后进入地面运输系统。 3、地面生产系统 原煤从井口煤仓进入动筛排矸车间处理后，筛下末煤入缓冲仓，块煤则运至块煤仓，矸石则由胶带输送机运至矸石仓；当原煤需要入洗时，煤炭可全部或部分运往选煤厂洗选，洗后产品再返运至装车仓装车外运；不洗选时也可直接转载至装车仓装车外运，或转载至储煤场堆存；储煤场原煤可返煤装车，也可返回选煤厂选煤。矸石仓内的矸石由仓底的闸门放至三面翻矸车上，最后通过绞车牵引到矸石堆场。项目生产系统工艺流程及主要产污节如下： 图2-3 工业广场地面主要生产工艺流程及产污节点示意图 三、选煤生产工艺 桃园选煤厂采用6mm分级，选前不脱泥，50~6mm原煤中心给料、三产品重介旋流器分选、0.5-0.2mm粗煤泥离心机回收，0-0.2mm煤泥浮选机分选的生产工艺，生产工艺流程及产污节点示意图如下： 图2-4 选煤厂生产工艺流程及产污节点示意图 7. 现有项目污染物防治措施及达标分析 7.1大气污染物 （1）污染防治措施 根据现场调查，桃园煤矿的大气污染源主要为工业场地的锅炉的气排放烟尘、SO2和氮氧化物等；储煤场、矸石堆场、地销煤运输、转运点、装车仓等产生的无组织扬尘和粉尘污染等；污水处理站的无组织废气硫化氢、氨等。 治理措施： ①桃园煤矿工业场地的原燃煤锅炉在2018年已改为燃气锅炉，北风井燃煤锅炉也已停止使用，原有环保设施也随之拆除或停止使用，现有环保措施主要为低氮燃烧+15m排气筒排放。目前2台10th的燃气锅炉已停用，由安徽百川畅银环保节能技术有限公司采用移动罐车供热。 ②原煤运输采用喷雾抑尘；地销煤运输采用全封闭车厢或加遮苫汽车运输，转运点采用封闭操作等废气处理措施；原露天矸石堆场已经改为封闭存储，并设置了洒水装置；装车仓的底部也安装了喷头进行洒水抑尘。 ③污水处理站主要采取喷洒除臭剂、周边设置绿化等措施对恶臭气体进行处理。 （2）废气排放达标分析 本次评价引用企业2024年10月25日和2024年12月28日废气例行监测数据，具体如下： - 厂界无组织废气例行监测结果一览表 采样日期; 检测项目; 采样批次; 检测结果(μg/m3). 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 2024.10.25; 总悬浮 颗粒物; 1; 189; 236; 236; 221. 2; 199; 238; 243; 246. 3; 191; 225; 232; 237. 厂界外浓度最高点; 246. 采样日期; 检测项目; 采样批次; 检测结果(mg/m³). 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 2024.10.25; 氨; 1; 0.02; 0.10; 0.11; 0.09. 2; 0.04; 0.12; 0.08; 0.08. 3; 0.04; 0.10; 0.08; 0.10. 厂界外浓度最高点; 0.12. 采样日期; 检测项目; 采样批次; 检测结果(mg/m³). 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 2024.10.25; 硫化氢; 1; <0.001; 0.002; 0.002; 0.002. 2; <0.001; 0.003; 0.003; 0.002. 3; <0.001; 0.002; 0.003; 0.003. 厂界外浓度最高点; 0.003. 采样日期; 检测项目; 采样批次; 检测结果(无量纲). 下风向1#; 下风向2#; 下风向3#. 2024.12.28; 臭气; 1; <10; <10; <10. 2; <10; <10; <10. 3; <10; <10; <10. 4; <10; <10; <10. 厂界外浓度最高点; <10. 监测结果表明，厂界无组织颗粒物满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5无组织排放监控浓度限值要求；厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建无组织排放标准限值要求。 7.2水污染物 （1）污染防治措施 桃园煤矿的水污染源主要为生活污水、矿井水和选煤废水。 - 生活污水经生活污水处理设施处理达标后全部排入四沟。生活污水处理站实际处理能力为1200m3/d。生活污水处理站设计处理工艺：采用曝气生物滤池工艺，原水首先经格栅和调节池去除悬浮物，再经过曝气生物滤池处理后，排水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准中相关排放限值要求后，排入四沟，进入运粮河。生活污水处理工艺流程图如下： 图2-5 生活污水处理工艺流程图 ②矿井废水经矿井水处理设施处理后，47%回用于生产，53%排入四沟。尾水排放标准执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）。矿井水处理站实际处理能力为18720m3/d。矿井水处理工艺：井下矿井水提升至新建预沉调节池后自流至原有预沉调节池，一部分矿井水提升进入三座原有澄清池，其中一座澄清池出水进入多介质滤池后流入清水池回用，另两座澄清池出水达标排放；剩余部分矿井水提升进入一座新建澄清池，澄清池出水达标排放。两座预沉调节池和四座高效澄清池的煤泥排至原有污泥池。煤泥直接通过管道运送至选煤厂压滤晾晒后，外售综合利用。矿井污水工艺流程图如下： 图2-6矿井水处理工艺流程图 ③洗煤废水闭路循环不外排。 （2）水污染排放达标分析 本次评价引用企业2024年11月18日污水总排口例行监测数据，具体如下： - 废水检测结果一览表 采样地点; 采样 日期; 检测项目; 检测结果. 1; 2; 3; 平均值. 总排口; 2024.11.18; p H ( 无 量 纲 ); 7.9 (25.1℃); 8.0 (26.0℃); 7.9 (24.7℃); 7.9~8.0 (范围值). 化学需氧量 (mg/L); 5; 6; 4; 5. 氨氮(mg/L); 0.126; 0.154; 0.114; 0.131. 总氮(mg/L); 1.10; 1.12; 1.20; 1.14. 总磷(mg/L); 0.07; 0.04; 0.06; 0.06. 悬浮物 (mg/L); 7; 8; 7; 7. 五日生化需 氧量(mg/L); 1.2; 1.2; 1.3; 1.2. 氟化物 (mg/L); 0.94; 0.94; 0.98; 0.95. 阴离子表面 活性剂 (mg/L); 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L. 石油类 (mg/L); 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L. 动植物油类 (mg/L); 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L. 全盐量 (mg/L); 973; 961; 979; 971. 高锰酸盐指 数(O2mg/L); 1.3; 1.2; 1.4; 1.3. 六价铬 (mg/L); 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L. 铁(mg/L); 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L. 锰(mg/L); 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L. 铅(mg/L); 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.002L. 锌(mg/L); 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L. 镉(mg/L); 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L. 总铬(mg/L); 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L. 总汞(μg/L); 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L. 总砷(μg/L); 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L. 根据监测结果表明，监测期间厂区总排口废水浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1煤炭工业废水有毒污染物排放限值及表2采煤废水污染物排放限值新建（扩、改）生产线日最高允许排放质量浓度限值要求。 7.3噪声污染 （1）噪声防治措施 煤矿噪声源主要为工业场地和西风井场地内的设备噪声。 项目采取隔声、减震、消声、绿化等降噪措施。 （2）厂界噪声达标分析 本次评价引用企业2024年10月25日厂界噪声例行监测数据，具体如下： - 厂界噪声例行监测情况 单位：dB（A） 监测点位; 噪声值dB（A）. 2024.10.25. 昼间; 夜间. 厂界北; 54.8; 48.5. 厂界东; 54.2; 47.8. 厂界南; 51.8; 47.0. 厂界西; 53.4; 48.5. 由上表可知，监测期间企业厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 7.4现有固体废物 现有项目营运期固体废物有矸石、生活垃圾、污泥、煤泥以及设备维护产生的废油桶、废电池等少量危险废物。 矿区生活垃圾，设置垃圾桶临时收集，然后委托安徽绿洲环卫保洁公司定期清运。 现有一般工业固废有：矸石、污泥和煤泥等。矸石现在已经改为封闭厂房堆放，厂房四周设有完善的导流渠和沉淀池，并委托第三方进行外运消减；洗煤产生的煤泥半封闭式厂房内自然晾干后，作为产品出售给附近企业；生活污水处理站污泥委托宿州市埇桥区城管局代为处置。 现有危险废物有：废铅酸蓄电池、废劳保用品、废机油及废机油桶等，委托有危废资质单位处置。现有危废库面积约100m2；设置了警示标志牌，按照要求进行了防风、防雨、防晒、防渗漏等处理，采取了重点防渗措施，分类收集分别放置，禁止混放，有严密的封闭措施，设置专人管理，非工作人员禁止进入等安全措施，按规定贮存容器外贴危废标签；设置通讯及安全照明设施，作危险废物情况的记录，执行转移联单制度。 因此，项目各类固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成不利影响。 综上，现有项目产污环节及治理措施如下： - 产污环节及治理措施一览表 项目; 产污环节; 主要污染物. 废气; G1; 皮带输送、道路运输、矸石装卸及堆存; 颗粒物. G2; 矿井水净化站污水处理; 氨气、硫化氢、臭气浓度. 废水; W1; 矿坑涌水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N TN、TP、石油类、动植物油、LAS、溶解性总固体、氟化物、总锌、总铁、总锰、总铅、总镉、六价铬、总铬、总汞、总砷. W2; 防火灌浆废水. W3; 井下生产废水. W4; 洗车废水. W5; 生活污水. 噪声; N; 机械设备运行噪声、车辆交通噪声; Leq(A). 固废; S1; 矿井开采; 煤矸石. S2; 矿井水净化站; 污泥. S3; 洗煤; 煤泥. S4; 设备维护; 废机油. S5; 废机油桶. S6; 废铅蓄电池. S7; 废劳保用品. S8; 办公生活; 生活垃圾. 7.5现有地下水污染防治措施 （1）地下水污染防治措施 根据项目现场踏勘，为了防止项目潜在土壤和地下水污染源在非正常排放情况下污染土壤和地下水，按照分区防渗要求对整个厂区进行防渗建设；污水处理站及污水管线、危废库等地面为重点防渗区；其他生产区域、办公生活区以及厂区道路等其他区域采取了一般防渗区。 （2）地下水污染防治达标分析 本次评价引用企业2024年10月25日危废库监测井例行监测数据，具体如下： - 地下水检测结果一览表 采样地点; 采样日期; 检测项目; 检测结果. 危废库监测井; 2024.10.25; pH(无量纲); 7.8. 六价铬(mg/L); 0.004L. 镍(mg/L); 0.01L. 硝酸盐(以N计，mg/L); 0.149. 铜(mg/L); 0.003L. 锰(mg/L); 0.01L. 高锰酸盐指数(O2，mg/L); 1.9. 注：危废库监测井测量水温为22.2℃；“方法检出限”后加“L”表示测定结果低于标准分析方法检出限。. 由上表可知，危废库监测井各项指标监测结果均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017 )中Ⅲ类标准要求。 7.6现有污染物产排汇总 根据现有项目环评报告及例行监测结果，结合近年固废年统计量记录，汇总现有项目污染物排放情况见下表： - 现有项目污染物排放情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 排放量. 废气; 颗粒物; 0. SO2; 0. NOX; 0. 废水; 生活污水; 水量; 24.71万. COD; 1.730. BOD5; 0.371. SS; 1.977. 氨氮; 0.053. 动植物油; 0.015. 矿井废水; 水量; 243.217万. COD; 12.161. 氨氮; 0.375. 总氮; 2.554. 总磷; 0.073. SS; 19.457. 氟化物; 3.721. 固废 （产生量）; 生活垃圾; 282.2. 矸石; 240000. 煤泥; 70. 污泥; 80. 废铅酸蓄电池; 25. 废劳保用品; 1. 废机油及废机油桶; 14. 注：矿区2座燃气供热锅炉已停用，对应污染物排放量本次评价不计入核算。废水摘取部分主要水质指标核算排放量。. 7.7总量控制指标分析 （1）大气污染物总量核算 依据2011年原宿州市环境保护局关于对《桃园矿矿井大气污染物总量控制指标及完成情况的说明》及2011年《淮北矿业股份有限公司桃园煤矿环境影响后评价报告书》中“7.4总量控制章节”中建议的氮氧化物总量控制指标，企业废气总量指标如下： 氮氧化物：120t/a；二氧化硫：65t/a。 - 全厂废气污染物许可排放量一览表 工程分析; 总量（t/a）. SO2; NOX; 颗粒物. 2011年《桃园矿矿井大气污染物总量控制指标及完成情况的说明》; 65.0; /; /. 2011年《淮北矿业股份有限公司桃园煤矿环境影响后评价报告书》中“7.4总量控制章节”中建议的氮氧化物总量控制指标; /; 120.0; /. 排污许可申请年许可排放量限值; /; 0.739; /. （2）水污染物总量核算 依据2011年《淮北矿业股份有限公司桃园煤矿环境影响后评价报告书》中“7.4总量控制章节”，企业水污染物总量指标如下： COD：125t/a；NH3-N：6.5t/a。 - 全厂废水污染物许可排放量一览表 工程分析; 总量（t/a）. COD; NH3-N. 2011《淮北矿业股份有限公司桃园煤矿环境影响后评价报告书》的总量; 125.0; 6.5. 排污许可申请年许可排放量限值; 125.0; 6.5. - 污染物总量控制表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 现有全厂排放量; 现有工程已下达总量; 现有排污许可限值; 备注. 废气有组织排放量; SO2; 0; 65; /; 能够满足现有排污许可限值及总量控制要求. NOx; 0; 120; 0.739. 废水; COD; 13.891; 125; 125. 氨氮; 0.428; 6.5; 6.5. 8.现有工程存在的环境问题及整改措施 根据本次环评期间进行的现场勘察，桃园煤矿现场已采取较完善的污染治理措施并正常运行；受采煤沉陷影响的村庄已在按计划进行搬迁；现状危废库需要及时更新及完善环境保护图形标志。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量 （1）项目所在区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价选用《宿州市2024年环境质量状况报告》中大气环境质量情况及“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”发布的信息，宿州市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为6µg/m3、18µg/m3、71µg/m3、43µg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为170µg/m3。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 71; 70; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 900; 4000; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 170; 160; 不达标. 由上表可知，宿州市2024年PM2.5、PM10年平均质量浓度分别为43μg/m3、71μg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为170μg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。因此，宿州市环境空气质量不达标，项目所在区域为不达标区。 （2）补充监测 本项目TSP、非甲烷总烃和二甲苯现状监测数据引用《宿州经济技术开发区“环境影响区域评估+环境标准”》中东陈家点位在2022年8月3日-2022年8月9日的环境质量现状监测数据。项目引用的监测点位于本项目厂界北侧，距离厂界2.749km，在5km范围内。因此，现状监测的时效与范围符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，故本报告引用该报告中大气环境现状监测数据可行。 ①监测点位 大气环境质量现状监测布点详见下表： - 环境空气质量监测布点表 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东陈家G1; 非甲烷总烃、TSP; 连续监测7天; N; 2749. ②检测结果及评价 环境空气评价结果见下表： - 监测点检测统计及评价结果 污染物; 监测点; 浓度范围（mg/m3）; 评价标准 （mg/m3）; 单因子指数; 达标情况. TSP; 东陈家; 0.239-0.298; 0.3; 0.99; 达标. 二甲苯; 未检出; 0.2; 0; 达标. 非甲烷总烃; 0.85-1.48; 2.0; 0.74; 达标. 综上所述，监测期间，TSP的监测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求；二甲苯的监测结果符合《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃的监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定值要求。 - 地表水环境 本项目喷漆房工作人员由矿内调配，不新增人员，因此本次扩建项目不涉及生活污水产生。桃园狂矿区污水主要为生活污水、矿井水和选煤废水。生活污水经生活污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准中相关排放限值要求全部排入四沟，进入运粮河；矿井废水经矿井水处理设施处理后部分会用，部分尾水处理达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限制要求后排入四沟；洗煤废水处理后循环使用。不外排。本次环评引用《宿州经济技术开发区“环境影响区域评估+环境标准”》中关于运粮河的现状监测数据。现状监测的时效与范围符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，故本报告引用该报告中运粮河地表水现状监测数据可行。运粮河水质现状见下表： - 地表水环境质量监测结果 （单位：mg/L） 检测项目; 采样日期、时间及结果. 2025-02-11; 2025-02-12; 2025-02-13. W1. pH值（无量纲）; 7.4（1.6℃）; 7.2（2.8℃）; 7.1（3.9℃）. COD; 26; 24; 25. BOD5; 7.3; 7.2; 7.4. NH3-N; 0.722; 0.684; 0.716. 氟化物; 0.369; 0.408; 0.412. 硫化物; 0.05; ND; ND. 石油类; 0.03; 0.02; 0.03. 铬（六价）; ND; ND; ND. 粪大肠杆菌; 410; 420; 380. 根据上表，引用运粮河监测断面的各项水质指标能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，表明地表水现状水质较好。 - 声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场勘察，项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标。故本次评价无需对声环境进行监测。 - 地下水及土壤 项目营运期土壤及地下水环境影响区域主要有一般固废棚、漆库及危废暂存间，如不加以管理，可能转入土壤或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。本项目喷漆房工作人员由矿内调配，不涉及生活污水；对废气和固废等实行严格管理，按照监测计划定期进行环境监测，同时喷漆房和危废库等按要求采取防渗措施，正常情况下不会污染土壤。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于安徽省宿州市埇桥区桃园镇桃园煤矿内，项目确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区等等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，其主要环境保护目标如下： 表3-5 主要环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标（m）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 大气环境; 路南张家; 59; 98; 居民; 约500人; 环境空气质量功能区：二类区; NE; 100. 杨家; 535; 714; 居民; 约243人; NE; 490. 邢李园村; 298; -580; 居民; 约132人; SE; 237. 小顾家; -386; 237; 居民; 约33人; NW; 460. 地表水环境; 四沟; 0; 468; 小型河流; 水质; 地表水环境功能区：Ⅳ类区; S; 176. 运粮河; -3198; 0; W; 2704. 声环境; 厂界外50m; /; /; 人群; 声环境; 声环境：3类区; /; /. 注：以本次扩建项目中部（E117.034178°，N33.531200°）为坐标原点；以工业广场为厂界。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物排放标准 项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值要求；二甲苯及非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）》中较严者。项目厂区内非甲烷总烃参照执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB344812.6-2024）限值要求。具体标准值如下表： 表3-6 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界大气污染物浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; （GB16297-1996）》和（DB34/4812.6-2024）》中较严者. 非甲烷总烃; 70; 15; 3.0; 4.0. 二甲苯; 20; 15; 1.0; 1.2. 表3-7 厂区内无组织排放限值 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB344812.6-2024）. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 水污染物排放标准 项目排水采取雨污分流；本项目内部调岗不新增员工，不新增生活污水。桃园矿主要涉及生活污水、矿井废水和选煤废水。其中生活污水及部分矿井废水经对应处理设施处理，处理尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入四沟，进入运粮河；选煤废水处理后循环使用不外排。本项目无生产、生活用水产生及排放。 表3-8 污水排放标准 单位：mg/L（pH除外） 标准来源; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 本项目执行标准; 6~9; 50; 10; 10; 5; 1. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5; 1. - 噪声排放标准 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期各厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；具体见下表： 表3-9 噪声排放标准 阶段; 评价标准; 标准dB（A）. 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 营运期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准; 65; 55. - 固体废物排放标准 项目一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本次扩建项目未新增生产、生活污水，不涉及水污染物排放量总量申请。 根据工程分析，本项目废气总量控制的污染因子为烟（粉）尘和非甲烷总烃。项目废气排放总量情况为：烟（粉）尘：0.101t/a，非甲烷总烃：0.229/a。宿州市生态环境局批准总量控制文件中，批准本项目的总量为烟（粉）尘：0.101t/a，挥发性有机物：0.261t/a。因此，项目大气污染物排放量满足宿州市生态环境局下达的总量指标要求。 综上，本评价分析核算项目大气污染物排放量满足宿州市生态环境局下达的指标要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期主要污染源分析 本次扩建项目施工期拟建建筑物主要有1栋可伸缩封闭喷漆房，其中占地210m2地面硬化处理，喷漆房尺寸为长15米，宽5米，高3米，并配套建设变配电、消防、道路等辅助设施，在现有厂区内，建设周期约3个月，项目施工期主要有主体工程、装饰工程、安装工程等；在建设实施过程中不可避免地会对周围环境产生一定的影响，主要是主体工程施工过程产生扬尘、建筑机械的施工噪声、施工废水及施工过程产生的各种固体废物，其次是施工人员产生的生活污水与生活垃圾。 项目施工期应做好防护工作，将对环境的影响降到最低程度。 1. 废气 本项目施工期的大气污染物主要是扬尘，由物料装卸和车辆运输等过程造成的。对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力扬尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘，其产生量与风力、表土含水率等因素有关；而动力扬尘主要是在建材的装卸与搅拌过程中由外力而产生的尘粒再悬浮而造成。但影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响。 为从源头杜绝施工扬尘污染，宿州市围绕扬尘治理“六个百分百”要求加强对辖区工地管理，即：①施工工地周边100%围挡；②物料堆放100%覆盖；③出入车辆100%冲洗；④施工现场地面100%硬化；⑤拆迁工地100%湿法作业；⑥渣土车辆100%密闭运输。经采取上述措施后，可以最大限度降低施工期扬尘对周边环境的污染。 2. 废水 本项目施工废水排放主要包括建筑施工人员的生活污水和施工废水（泥浆水、机械清洗水等），施工废水主要来源于石料等建材的洗涤及机械的清洗，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、BOD5、COD等；因不同阶段用水和排水差异很大，废水排放量不稳定，其成分一般为SS和石油类。施工期的施工废水经简单沉淀和除渣后用于洒水抑尘。施工中较稳定部分用水为施工人员生活用水，生活污水依托厂区内现有处理设施处理后排入四沟。 3. 噪声 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。机械设备单机噪声在82~105dB（A）之间。 施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，不同的施工设备产生的噪声不同，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，使噪声值增加3~8dB（A），并在空旷地带的传播距离较远。 施工噪声是居民特别敏感的噪声之一，根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强对施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对施工场地周围环境的噪声影响。项目应尽量采用低噪声的施工设备，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响；必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），避免施工扰民事件的发生；单位应合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天上班时间进行，中午12：00~14：00和夜间特别是晚上22：00后严禁高噪声设备施工，以免影响施工场地附近居民的夜间休息。如需夜间施工，建设单位应向当地城建部门申报施工日期和时间，并在周围居民点张贴告示，城建部门批准备案后方可进行夜间施工。 4. 固废 施工期产生的固废主要为建设过程产生的建筑垃圾及施工人员日常生活产生的生活垃圾。本项目建设施工工程完成后，会产生部分废弃的建筑材料，若处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水体污染。对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的混凝土块连同弃渣等均为无机物，可送至当地建筑部门指定的建筑垃圾堆放场或垃圾填埋场进行处理。施工队伍的生活垃圾也应及时收集，由环卫部门统一清运处理，不会对环境造成影响。 根据建设单位以及设计单位提供的信息，区域地势平坦，因产生的土石方较少，产生的土石方可用于场地平整，不外排。 5. 生态环境 项目建设过程中会产生少量水土流失对周边的生态环境产生短暂的影响，但由于施工期较短，且在现有厂区范围内，随着施工期的结束，周边的生态环境会得到恢复。 生态保护措施有： （1）强化施工管理，提高施工人员的环境保护意识，严格控制施工人员和施工机械的活动范围，严禁随意扩大扰动范围，杜绝因对施工人员的流动管理不善及作业方式不合理而产生对地表植被和土地资源的人为影响和破坏，最大限度地降低工程开挖造成的水土流失。 （2）合理安排施工时间及工序，基础或缆沟开挖应避开大风天气及雨季，并尽快进行土方回填，弃土须及时处置，将土壤受风、水蚀影响降至最小程度。 （3）对施工场地定期清扫、冲洗，保持施工场地的干净、整洁；合理安排各不同工序布局，保持场地内井然有序。 （4）在施工场地及建筑物四周进行围挡，减小对评价区景观影响，同时也可降低施工产生的扬尘、噪声对外环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1.废气 1.1废气源强核算及防治措施 本项目营运期废气主要为喷漆、晾干废气，清洗废气和催化燃烧装置燃烧废气。 （1）喷漆、晾干废气及清洗废气 ①喷漆、晾干废气 本项目调漆、喷漆及自然晾干工序均在可伸缩封闭喷漆房内操作，喷漆过程产生漆雾；喷漆及自然晾干过程中有机废气以非甲烷总烃、二甲苯计；由于本项目为机修及设备维护配套工作，运行时间不连续，平均约每5天启用一次，年开启60次，开启一次运行约20h，年运行时间约1200h。可伸缩封闭喷漆室内废气经风机负压收集引入一套干式过滤器+活性炭吸附系统+脱附催化燃烧装置处理通过1根15m高DA003排气筒排放，集气效率98%，干式过滤对漆雾处理效率90%，有机废气处理效率90%。 根据企业提供的资料，项目主要对矿区自用的风水管道、支架，栏杆以及铁门等进行表面喷漆防锈处理。其中自用风水管道和支架约1000套/a，平均喷涂面积约2m2/套，合计喷涂面积为2000m2；自用栏杆约1200套，平均喷涂面积约2.5m2/套，合计喷涂面积为3000 m2；自用铁门约1500套，平均喷涂面积约10 m2/套，合计喷涂面积约15000m2。综上，项目自用风水管道、支架，栏杆以及铁门等喷涂面积总计为20000m2。项目对工件表面进行喷漆、晾干，喷涂两遍，底、面漆喷涂厚度均为60µm。底面漆配比均为铁红醇酸防锈漆：X-6醇酸稀释剂=1:0.3。调配后的油漆底面漆密度均为1.2g/cm3。 项目漆料挥发性分析如下： - 项目漆料组份挥发性分析表 类别; 漆料成份及比例; 性质; 占比. 铁红醇酸防锈漆; 醇酸树脂（53%）; 固体份; 85%. 颜料（10%）. 防锈填料（22%）. 分散剂（1.5%）; 挥发份; 15%. 防沉剂（2%）. 催干剂（2%）. 200#溶剂（9.5%）. X-6醇酸稀释剂; 二甲苯（20%）; 挥发份; 100%. 松节油（20%）. 200#溶剂油（60%）. 项目漆料用量公式：油漆用量＝（喷涂面积×干膜厚度×密度）/（固份×附着率），附着率约为70%，估算本项目各种漆料用量具体如下： - 本项目喷漆物料平衡分析表 入方（t/a）. 物料名称; 成分; 用量; 备注. 铁红醇酸防锈漆（4.840）; 醇酸树脂53%、颜料10%、防锈填料22%、分散剂1.5%、防尘剂2%、催干剂2%和200#溶剂9.5%; 4.114; 固体份85%. 0.726; 挥发份15%. X-6醇酸稀释剂（1.452）; 节油20%、二甲苯20%和200#溶剂油60%; 1.452（二甲苯约0.290）; 挥发份100%（二甲苯占20%）. 涂料总量（6.292t/a）; 固体份4.114；挥发份2.178（其中二甲苯0.290）. 出方（t/a）. 物料名称; 保留在工件表面; 废气 (有组织); 废气 (无组织); 进入废过滤棉; 进入活性炭; 漆渣; 合计. 固体份; 2.880; 0.101; 0.021; 0.907; /; 0.205; 4.114. 挥发分; /; 0.213; 0.044; /; 1.921; /; 2.178. 合计; 6.292. 二甲苯; /; 0.028; 0.006; /; 0.256; 0.290. 根据计算可知，喷漆工序合计使用溶剂型漆为6.292t/a（包括铁红醇酸防锈漆4.840t/a，X-6醇酸稀释剂1.452t/a）。调配后的底、面漆的VOC含量为415.4g/L。 ②清洗废气 在更换涂料及每次喷漆结束后，使用底漆稀释剂作为清洗剂对喷枪进行清洗。具体清洗方式为在漆罐内加入清洗剂，将漆罐安装好后，把喷枪工作状态调节为非雾化，然后将喷枪对准容器桶内进行喷射，直至喷枪内漆道清洗干净。本项目根据建设单位提供的数据，油漆喷枪清洗过程中清洗剂的用量为0.2t/a。在清洗喷枪过程中，约有80%的清洗剂挥发，即0.16t/a；其余20%收集至容器桶内，即0.04t/a。清洗油漆喷枪过程中会产生有机废气，由于洗枪操作在密闭喷漆房内进行，且洗枪时喷漆房风机及净化装置仍处于运行阶段，因此本次评价将洗枪过程中挥发的有机废气归入喷漆废气中核算。清洗喷枪产生的废清洗剂作危废处理。 综上，项目总计使用油漆6.492t/a。 则本项目喷涂及清洗废气排放情况如下： - 喷涂及清洗废气污染物产生和排放情况汇总 污染源; 污染物; 有组织 产生量 （t/a）; 有组织排放; 无组织排放. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. DA003排气筒; 颗粒物; 1.008; 6.46; 0.084; 0.101; 0.018; 0.021. 非甲烷总烃; 2.291; 14.69; 0.191; 0.229; 0.039; 0.047. 二甲苯; 0.316; 2.08; 0.027; 0.032; 0.005; 0.006. 风量核算： 喷漆房风量核算如下： - 项目喷涂工序风量核算表 名称; 喷漆房. 区域尺寸; 面积（m2）; 75. 高（m）; 3. 区域数量; 1. 区域设备容积（m3）; 225. 换风次数（次/h）; 50. 设备所需风量（m3/h）; 11250. 风损情况; 10%. 设备实际所需风量（m3/h）; 12375. 本次评价设置风量（m3/h）; 13000. 风机风量=喷漆房室内体积×每小时换气次数=225×50=11250m3/h，考虑到弯管风量损失，风量取整为13000m3/h。 （2）催化燃烧装置燃烧废气 项目喷漆、晾干及清洗废气负压收集后进入过滤棉+二级活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理，通过排气筒排放。过滤棉主要用于漆雾颗粒的吸附。有机废气进入活性炭吸附装置处理，当活性炭达到饱和状态后停止吸附；切换阀门进入脱附状态，对催化燃烧床内部催化剂进行加热，温度达到设定值后，将热空气送入吸附床，活性炭受热解吸出高浓度的有机气体，经脱附风机引入催化燃烧床，在内浸贵金属铂和钯的双载陶瓷的作用下于一个较低的温度进行无焰催化燃烧，将有机成分转化为无毒、无害的CO2和H2O。根据建设方提供资料，项目脱附废气催化燃烧所用燃料为清洁能源且用量较少，此部分烟气随排气筒排放，对周围环境影响较小，不进行定量分析。 |

项目漆料平衡图如下：

漆料6.492

VOCs

2.338

固体份

4.114

喷漆、晾干收集VOCs 2.291

附着在工件表面2.880

漆雾

1.029

活性炭吸附+脱附催化燃烧VOCs 2.062

有组织排放VOCs 0.229

有组织排放漆雾0.101

无组织排放0.021

90%

10%

无组织排放VOCs 0.047

过滤棉吸收漆雾0.907

2%

98%

70%

25%

2%

98%

90%

10%

5%

沉降为漆渣0.205

作危废处置0.04

图4-1 项目漆料平衡图 （单位：t/a）

项目废气处理流程图如下：

图4-2  废气处理流程示意图

综上，项目废气有组织排放情况一览表如下：

- 大气污染物产排及污染治理一览表

| 污染物 名称 | 产污 工序 | 风机 风量 (m3/h) | 有组织产生情况 |  |  | 治理措施 | 有组织排放情况 |  |  | 排放源参数 |  |  |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 高度（m） | 内径(m) | 温度(℃) | 排气筒 编号 |  |
| 颗粒物 | 喷漆、晾干及清洗 | 13000 | 64.62 | 0.840 | 1.008 | 过滤棉+二级活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理+15m高排气筒 | 6.46 | 0.084 | 0.101 | 15 | 0.55 | 35 | DA003 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）和 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）较严者 |
| 非甲烷总烃 |  |  | 146.85 | 1.909 | 2.291 |  | 14.69 | 0.191 | 0.229 |  |  |  |  |  |
| 二甲苯 |  |  | 20.23 | 0.263 | 0.316 |  | 2.08 | 0.027 | 0.032 |  |  |  |  |  |
| 注：按照排污许可申报信息顺序编号，本项目喷漆房废气排气筒编号为DA003。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目无组织废气排放情况一览表如下：

- 大气污染物无组织排放一览表

| 污染源 | 产污环节 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆房 | 喷漆、晾干及清洗 | 颗粒物 | 0.021 | 0.018 | 0.021 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）限值要求 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.047 | 0.039 | 0.047 |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.006 | 0.005 | 0.006 |  |

|  | 1.2大气源强核算 - 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA003; 颗粒物; 6.46; 0.084; 0.101. 非甲烷总烃; 14.69; 0.191; 0.229. 二甲苯; 2.08; 0.027; 0.032. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.101. 非甲烷总烃; 0.229. 二甲苯; 0.032. 有组织排放总计. 有组织排放口合计; 颗粒物; 0.101. 非甲烷总烃; 0.229. 二甲苯; 0.032. - 大气污染物无组织排放量核算表 污染源; 产生环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家污染物排放标准; 排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 喷漆房; 颗粒物; 封闭喷漆房废气经负压收集，共同引入一套干式过滤器+活性炭吸附系统+脱附催化燃烧装置处理通过1根15m高DA003排气筒排放; （GB16297-1996）限值要求; 1.0; 0.021. 非甲烷总烃; 4.0; 0.047. 二甲苯; 1.2; 0.006. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.021. 非甲烷总烃; 0.047. 二甲苯; 0.006. - 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.122. 2; 非甲烷总烃; 0.276. 3; 二甲苯; 0.038. 1.3废气治理措施及其可行性分析 （1）本项目的废气污染治理措施 喷漆、晾干及清洗废气负压收集后经过滤棉+二级活性炭吸附+脱附催化燃烧处理+15m高排气筒。 （2）本项目废气处理措施的可行性分析 项目属于金属表面处理及热处理加工，目前尚未发布行业排污许可文件，项目主要废气产污节点有喷漆、晾干及清洗等，与汽车制造业的主要产污节点相似，本项目参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）分析废气治理措施可行性。参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中“表25 汽车制造业废气污染治理推荐可行技术清单”可知，本项目废气处理措施的可行性分析如下：： - 本项目废气处理措施与可行技术符合性分析 生产单元; 规范中主要生产设施名称或工序; 本评价涉及的生产设施或工序; 大气污染物; 可行技术; 本项目 使用技术; 符合情况. 涂装; 喷漆（含溶剂擦洗、喷涂、流平）生产设施; 喷漆、晾干; 颗粒物; 文丘里/水旋/水帘湿式漆雾净化、石灰粉过滤、纸盒过滤、化学纤维过滤; 过滤棉+二级活性炭吸附+脱附催化燃烧; 符合. 挥发性有机物; 吸附+热力焚烧/催化燃烧等. 干式过滤器+活性炭吸附系统+脱附催化燃烧装置：待处理的有机废气由风管引出后进入干式过滤器，过滤棉可拦截过滤废气中的水分、颗粒物及粘性成分，延长活性炭的吸附周期及使用寿命；气体进入吸附床后，利用活性炭的物理特性对有机废气进行吸附，且蜂窝状活性炭比表面积大、吸附能力强特性，将有机废气吸附到活性炭的微孔中，从而使气体得以净化。当一个吸附床活性炭微孔吸附饱和时，关闭吸附箱进出口阀门，将不能再进行吸附，此时启动脱附风机利用催化床产生的高温热风对活性炭进行脱附，同时启用备用吸附箱，活性炭微孔中的有机物遇高温后自动脱离活性炭，使活性炭再生；脱附下来的有机物已被浓缩(浓度较原来提高几十倍)并被送入催化床进行催化燃烧，，先经过催化床中的换热器，然后进入催化床中的预热器，在电加热器的作用下，使气体温度提高到300℃左右，再通过催化剂，有机物质在催化剂的作用下燃烧，被分解为CO2和H2O排出，同时放出大量的热，气体温度进一部提高，该高温气体再次通过换热器，与进来的冷风换热，回收一部分热量。从换热器出来的气体分两部分：一部分直接排空；另一部分进入吸附床对活性炭进行脱附，当脱附温度过高时可开启补冷风阀进行补冷，使脱附气体温度稳定在一个合适的范围内；活性炭在使用过程中建议每年更换一次，以保证其吸附能力。 本项目喷漆、晾干及清洗废气中含有漆雾和非甲烷总烃，废气经负压收集至一套干式过滤棉+二级活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理是可行的。 综上所述，项目拟采取的有机废气污染防治措施技术可行，对周边大气环境质量影响较小。 1.4废气环境影响分析 （1）污染治理措施及污染物排放强度、排放方式及达标判定 本项目主要污染物为喷漆、晾干及清洗废气。 - 本项目有组织废气排放情况及达标判定一览表 污染源名称; 污染物名称; 有组织排放情况; 治理 措施; 污染物排放标准; 达标 判定. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 标准名称; 排放限值 （mg/m3）. DA003; 颗粒物; 6.46; 0.084; 0.101; 负压收集+过滤棉+二级活性炭吸附+脱附催化燃烧处理+15m高排气筒; （GB16297-1996）和（DB34/4812.6-2024）较严者; 120; 达标. 非甲烷总烃; 14.69; 0.191; 0.229; 70; 达标. 二甲苯; 2.08; 0.027; 0.032; 20; 达标. 综上，本项目建成后各项污染物经相应污染措施治理达标排放后，对周围环境的影响在可接受范围内。 （2）无组织管控措施 针对本项目无组织排放废气，采取以下措施： ①建设单位采用封闭伸缩式喷漆房，应落实废气收集负压收集系统及污染治理措施安装，加强废气收集及污染治理措施管理，合理设计送排风系统，确保有效收集废气，以减少无组织废气的排放；同时对于车间内自然沉降的少量粉尘，应及时收集清理。 ②加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发。 ③项目使用漆料应存放在喷漆房内的漆料库内，调漆、清洗工序在喷漆房内进行，使得调漆、喷漆、补漆和清洗等工序产生的有机废气可以得到有效收集和治理。 ④建设单位应重视废气处理设施的日常管理和保养，严格操作规程，严格实行监测计划，保证处理设施的正常运行，出现问题及时维修，生产期间严禁关停处理设备，废气污染治理措施出现故障时立即停止相应作业，直至维修正常后才能恢复相应作业，保证废气达标排放，杜绝事故性排放。 通过以上措施无组织颗粒物、二甲苯和非甲烷总烃等排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放限值要求，厂区内有机废气无组织排放能够达到《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB344812.6-2024）表4中排放限值要求。因此。本项目厂区无组织废气对周围环境影响较小。 1.5非正常工况下大气环境影响分析 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即废气污染防治装置失效，造成排气筒废气中废气污染物未经处理直接排放，其排放情况如下表所示。 - 非正常工况排气筒排放情况表 污染源; 污染物; 非正常排放原因; 非正常工况排放情况; 执行标准; 达标分析. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 频次/持续时间; 排放量kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA003排气筒; 颗粒物; 干式过滤器+活性炭吸附系统+脱附催化燃烧装置失效，处理效率为0; 64.62; 0.840; 1次/a，1h/次; 0.840; 120; 1.0; 达标. 非甲烷总烃; 146.85; 1.909; 1.909; 70; 4.0; 不达标. 二甲苯; 20.23; 0.263; 0.237; 20; 1.2; 达标. 由上表可知，非正常工况下，DA003排气筒颗粒物排放浓度达标，但排放量明显增大；非甲烷总烃、二甲苯排放浓度不达标。因此，为防止生产废气非正常工况排放，建设单位须加强废气处理设施的管理，定期检修，有机废气处理装置及时更换过滤棉与活性炭，确保废气处理设施正常运行；对员工进行岗位培训，提高环保意识；在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序及时停止生产，废气处理设备维修至能正常运行后方可恢复生产。 1.6营运期大气环境监测计划 项目营运期的环境监测按《环境监测技术规范》和《污染源监测管理办法》，同时参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）等文件，具体监测工作可委托有资质单位进行，执行本项目环境影响评价中的标准，营运期环境监测计划如下： - 项目营运期环境监测计划一览表 监测位置; 排气筒编号/监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 喷漆、晾干及清洗废气; DA003排气筒进、出口; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 1次/年; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）和《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB344812.6-2024）较严者. 无组织监控; 厂房门外1m距离地面1.5m以上处; 非甲烷总烃; 执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB344812.6-2024）. 厂界周围上风向布设1个参照点，下风向2~50m内布设3个监控点; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 1次/年; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值. 2.废水 本项目营运期用水主要有员工生活用水，项目营运期废水主要有生活污水，但由于本项目内部调岗不新增员工，无新增生活污水；本项目无生产用水，无生产废水产生。 |
| --- | --- |

|  | 3.噪声 3.1噪声源强分析 本次扩建项目营运期噪声主要来喷漆房废气处理装置风机运行噪声，其产生的噪声值大约80dB（A）左右，具体见下表。 - 项目噪声源强清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/ （dB(A)/m）. 喷漆工序风机; /; 20; 14; 1.5; 80/1; 隔声罩，出口消声; 9：00~17：00. - 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外 距离（m）. 喷漆设备; /; 75/1; 7; 3; 3; 2; 55.4; 9：00~17：00; 15; 40.4; 290. 注：本项目以喷漆房西南角为坐标原点；同类设备集中区域，取中心点坐标。 |
| --- | --- |

|  | 3.2降噪措施 环评要求建设单位采取以下降噪措施： ①在购买设备时应该考虑选用低噪音、低振动的设备，风机加装减震基座及隔声罩。 ②加强设备管理维修，杜绝因设备不正常运行而产生的高噪声，必要时应更新设备。 ③对管道连接处采用柔性连接，管道与基础、墙体连接处加装减振垫，减少因风机噪声和管道振动引起的低频噪声对周围环境和自身的影响。 ④加强设备日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 3.3噪声影响及达标分析 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的声源衰减模式，噪声预测时考虑不利情况，即各设备同时作业时的情况；建筑物内的噪声源均考虑其隔声效果后的情况；具体如下： 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中： Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中： Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb —预测点的背景值，dB(A)。 环境影响预测评价的目的就是评价项目建成后对周围环境及厂界噪声影响的程度。本次扩建项目昼间生产，由于项目建设的喷漆房是为现有项目工业场地配套设施，因此本次采用2024年10月25日桃园矿工业场地厂界噪声例行监测数据作为背景值，预测本次扩建项目对厂界环境的影响。预测结果见下表： - 厂界最大噪声预测结果 单位：dB（A） 测点编号; 预测位置; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1#; 东厂界; 54.2; 43.2; 54.5; 65; 达标. 2#; 南厂界; 51.8; 42.1; 52.2; 65; 达标. 3#; 西厂界; 53.4; 43.0; 53.8; 65; 达标. 4#; 北厂界; 54.8; 42.2; 55.0; 65; 达标. 由上表可知，本项目运营期间厂界昼间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，建设项目噪声排放对周围环境影响较小。 3.4噪声污染防治措施可行性分析 - 选用低噪声设备，从源头控制噪声；废气处理风机设置于喷漆房东侧，机外安装隔声罩，下方加装减振垫，配置柔性接头，隔声量可达25dB（A）。以上噪声治理措施容易实施，投资费用较少，在经济上是可行的，技术成熟可靠，技术可行。 3.5营运期环境监测计划 参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）等文件，具体监测工作可委托有资质单位进行，执行本项目环境影响评价中的标准，营运期环境监测计划如下： - 项目营运期环境监测计划一览表 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂区厂界四周; 等效连续A声级; 每季度一次; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准. 4.固体废物 4.1固废产生源强 - 本次扩建项目运营期固体废物主要为漆渣S1、废漆桶S2、废活性炭S3、废过滤棉S4、废劳保用品S5、生活垃圾S6、废包装材料S7、废清洗剂S8和废催化剂S9。 - 根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，漆渣、废漆桶、废活性炭、废过滤棉、废劳保用品属于危险废物，漆渣危废代码为HW12（900-252-12）；废油性漆桶危废、废过滤棉、废劳保用品代码为HW49（900-041-49）；废活性炭危的危废代码为HW49（900-039-49）。 - 漆渣S1：根据前文分析计算，项目喷漆漆雾经过过滤棉拦截，漆渣产生量0.205t/a。漆渣集中收集后暂存于危废库，委托有资质单位处置。 - 废漆桶S2：根据建设单位提供资料，每年漆料用量6.492t/a，每桶容量25kg，单只空桶重量约1kg/个，每年产生废漆桶260个，约0.260t/a；废漆桶属于危险废物，收集后暂存于危废库，委托有资质单位处置。 - 废活性炭S3：项目有机废气主要采用二级活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理。根据业主提供资料，二级活性炭一次填充量为8m3，约为4t，每年更换一次，即活性炭年用量约为4t/a。活性炭吸附容量在10%~40%，本评价以25%计，则活性炭吸附饱和时总量为：4×（1+25%）=5t，则废活性炭产生量约为5t/a，收集后暂存于危废库，交由有资质的单位处理处置。 - 废过滤棉S4：过滤棉吸收漆雾以后需定期更换，过滤棉每十天更换一次。根据前文分析，漆雾吸附量为0.907t/a，每kg过滤棉可吸附漆雾0.4kg，则过滤棉用量为2.268t/a，则废过滤棉产生量约为3.175t/a。废过滤棉统一收集后暂存于危废库，交由有资质的单位处置。 废劳保用品S5：项目喷漆房内沾染漆料的中废劳保用品产生量约为0.01t/a，暂存于危险废物暂存间，委托有危废资质单位进行妥善处理。 生活垃圾S6：项目员工内部调岗，不新增员工人数，不新增生活垃圾；厂区设置垃圾桶，袋装收集后委托环卫部门统一处理。 废包装材料S7：项目废包装材料主要为包装箱、包装袋以及捆扎绳，年产生量约为0.1t，暂存于现有一般固废棚，收集后外售综合利用。 废清洗剂S8：项目以稀释剂作为油漆喷枪清洗剂，根据前文计算，项目废清洗剂产生量为0.04t/a，收集后桶装并封闭暂存在为危废库内，委托有资质单位处置。 废催化剂S9：根据建设单位提供的活性炭吸附、脱附再生及催化燃烧成套设备配置单资料，项目选用贵金属铂钯双载陶瓷作为催化剂，使用寿命约为8000h，一次填充量为100块，约0.3t/a。催化剂每五年更换一次，本评价废催化剂量以一年平均量计，约为0.06t/a。 对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），项目固废鉴别结果如: - 本项目固体废物一览表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于固废; 判定依据. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工办公生活; 固态; 生活垃圾; 是; 《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017). 2; 漆渣; 危险废物; 喷漆; 固态; 废漆渣. 3; 废漆桶; 喷漆; 固态; 油性漆桶. 4; 废活性炭; 有机废气处置; 固态; 废活性炭. 5; 废过滤棉; 固态; 废过滤棉. 6; 废劳保用品; 喷漆; 固态; 废劳保用品. 7; 废清洗剂; 清洗; 液态; 废漆料. 8; 废催化剂; 有机废气处置; 固态; 废催化剂. 9; 废包装材料; 一般工业固废; 包装; 固态; 废包装材料. - 项目一般固体废物产生及处置一览表 固废名称; 废物类别; 代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 废包装材料; SW17可再生类废物; 900-003-S17废塑料; 0.1; 收集后外售综合利用. 生活垃圾; SW64其他垃圾; 900-099-S64; 0; 委托环卫部门清运. - 项目危险废物汇总表 危险废物名称; 类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 产生工序装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产生周期; 危险特性; 污染防治措施. 漆渣; HW12染料、涂料废物; 900-252-12; 0.205; 喷漆; 固态; 漆渣; 溶剂型漆; 1月; T/I; 暂存于危废库内，委托有危废资质公司妥善处置. 废 漆桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.260; 固态; 漆桶; 溶剂型漆; 1月; T/In. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 5; 有机废气处理装置; 固态; 活性炭; 有机污染物; 1年; T. 废过滤棉; HW49其他废物; 900-041-49; 3.175; 固态; 过滤棉; 有机污染物; 1月; T/In. 废劳保用品; HW49其他废物; 900-041-49; 0.01; 喷漆; 固态; 废劳保用品; 溶剂型漆; 1月; T/In. 废催化剂; HW49其他废物; 900-041-49; 0.06; 有机废气处理装置; 固态; 废催化剂; 废催化剂; 1年; T/In. 废清洗剂; HW12染料、涂料废物; 900-299-12; 0.04; 喷枪清洗; 液态; 废稀释剂; 油漆; 2月; T. 项目不新增生活垃圾，内部调岗员工生活垃圾袋装或桶装收集，委托环卫部门处理，依托现有处置措施可行；厂区供销科现有危废库100m2，现有危废年产生量约40t/a，本项目新增危废年产生量8.71t/a，暂存空间充足依托可行。综上所述，本项目固体废物经妥当处理处置后，不对外环境产生影响。 - （2）固体废物管理要求 ①生活垃圾 生活垃圾必须实现袋装或桶装集中，委托环卫部门统一清运，不得随处乱堆乱排现象；由于生活垃圾中含有易发酵（即腐烂）的有机类垃圾，也会产生析出水（垃圾堆场称渗滤液），同时散发恶臭气味；并易招引蚊蝇、鼠狗之类栖息、形成病菌类产生和传播的温床；这不仅直接损害了厂区内的环境卫生，而产生的臭气和诱发的蚊蝇滋生则会对附近居民生活区，甚至对院区造成很大的影响；为此，厂内应配备足够的垃圾桶和加强管理，对生活垃圾尽量做到日产日清，保证厂区范围内无腐烂垃圾堆放。 ②一般工业固废 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，固废暂存设施必须采取防流失、防扬散、防渗漏等三防处理，其防渗层渗透系数≤10-5cm/s且厚度0.75m。根据本项目固体废物特征，为降低项目固体废物产生的恶臭气体对周围环境空气的影响，现有一般工业固废暂存区域均进行防渗处理，各类固废及时清运处理；项目一般废包装材料暂存于现有一般固废棚，及时外售物资回收部门。 ③危险废物 危险废物：2017年9月，环境保护部印发了《建设项目危险废物环境影响评价指南》，对产生危险废物的建设项目环境影响评价工作规定了相应的原则、内容和技术要求。根据现场勘查，现有危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，设置防腐防渗等措施，严格落实“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）控制措施，已按和重点防渗区的要求进行建设；危险废物漆渣、废漆桶、废活性炭、废过滤棉、废劳保用品分类分区放置，不易挥发且均密闭包装，无需设置废气净化装置，对环境空气基本无影响；事故状态下的危险废物经收集后可得到有效处置，对地下水和土壤不会造成明显的不利影响。 厂内危险废物收集过程如下：①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌；②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道；③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备；④收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全；⑤收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。 厂内危险废物转运作业要求：①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区；②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，同时应填写《危险废物厂内转运记录表》；③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 建设单位危险废物外部运输均有危险废物处置单位委托有资质的运输单位运输，不在本项目的评价范围内，建议环保要求及安全管理要求列入委托协议条款。 危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求： a.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 c.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 d.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 e.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 f.在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 g.规范建设危险废物贮存场所，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）有关要求张贴标识，按《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）做好危废管理计划及管理台账记录。危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 h.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。危废暂存场由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 危险废物容器和包装物污染控制要求：a.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。b.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。c.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。d.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。e.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。f.容器和包装物外表面应保持清洁。 《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物》（HJ1200-2022）污染防控技术要求： - 《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物》 （HJ1200-2022）污染防控技术要求一览表 污染防控技术要求. 一般工业固体废物污染防控技术要求; 委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求; 排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染 环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。. 自行贮存/利用/处置设施污染防控技术要求; 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599、GB30485和HJ2035等相关标准规范要求。. 危险废物污染防控技术要求; 委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求; 排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污 染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。. 自行贮存设施污染防控技术要求; 包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存 设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合GB15562.2、GB18484、GB18597、GB30485、HJ2025和HJ2042等相关标准规范要求。. 经采取上述措施，本项目固体废物均得到合理处置，一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，不会对环境造成二次污染，措施可行。 5.地下水及土壤 5.1地下水、土壤污染途径 本项目废气污染物主要为颗粒物、二甲苯和非甲烷总烃等，可能通过大气沉降的方式污染土壤和地下水环境。 项目无生产废水产生、排放；喷漆房工作人员由厂内调配，无生活污水排放。 在做好分区防渗措施基础上，项目建设对地下水无环境影响。 项目漆料库内存储的油漆在使用过程中可能发生倾覆、泄露等可能对地下水及土壤环境产生影响。 项目危险废物主要为废漆渣、废漆桶、废活性炭和废过滤棉等，若危废发生流失可能存在经雨水淋溶、地表径流侵蚀而渗入土壤，进而对土壤环境和地下水水质产生影响。 5.2污染防治措施 针对可能发生的土壤及地下水污染，污染防治措施按照“源头控制、过程防控”相结合的原则，从污染物的产生、入渗和扩散等全方位进行防护。为了避免项目营运期潜在污染源在事故状态下污染土壤、地表水及地下水，采取以下污染防治措施进行控制： （1）源头控制措施 本项目排放的大气污染物中涉及颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯，经过废气处理装置进行处理后，通过DA003排气筒排放，污染物排放至大气后，可能会通过大气沉降进入周边土壤环境中，本项目排放的二甲苯较少，对土壤环境的影响较小，发现问题及时解决，切实加强环境保护与环境管理，必要时可以通过跟踪监控掌握项目区及周边土壤环境质量状况。正常工况下，项目漆料包装桶和管道不会发生泄漏，加上有完善的地面防渗措施，不会有污染物泄漏至土壤。项目危险废物必须存放于危废库内，确保一般固废棚、漆库以及危废暂存间做到防扬散、防流失、防渗漏等措施。 （2）分区防渗措施 地面漫流途径土壤环境影响分析：项目排水采取雨污分流，项目营运期具有完备的供水系统、生活污水处理系统，本项目无生产废水产生；因此项目废水对厂区内土壤环境基本无影响。 针对可能对地下水、土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区。项目从全厂范围内考虑分区防渗措施，具体如下： ①重点防渗区：重点污染防治区主要包括漆库、危废库和喷漆房等，其中危废库基底夯实、基础防渗及表层铺装防渗层。等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ②一般防渗区：主要包括重点防渗区之外区域，采取水泥硬化处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ③简单防渗区：主要包括厂区道路等不会对地下水造成污染的区域，一般地面硬化的方式进行防渗处理。 项目厂区防渗情况见下表。 - 项目分区防渗内容汇总 序号; 类别; 贮存场所; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 危废库（依托）、漆库、喷漆房; 现有厂区内危废库、漆料库已进行重点防渗处理，喷漆房新建重点防渗措施，可采用防渗涂料或防渗混凝土（渗透系数≤10-8cm/s）；整体等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。. 2; 一般防渗区; 重点防渗区之外区域; 取水泥硬化处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。. 3; 简单防渗区; 厂区道路; 一般地面硬化的方式进行防渗处理。. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 加强土壤和地下水环境保护队伍建设，由专人负责土壤和地下水污染防治的管理工作，制定土壤和地下水污染事故应急处理处置预案，一旦发生污染事故，立即启动环境风险应急预案，采取应急措施，控制土壤和地下水污染，并使污染得到治理。 综上所述，本项目做好分区防渗措施，对喷漆房产生的各污染物进行集中收集处理，达标后通过排气筒排放，基本不会产生泄露导致土壤和地下水污染，对土壤和地下水环境影响较小。 6.环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发﹝2012﹞98号）的要求，新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施。本次按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目进行环境风险评价。 6.1风险物质和风险源分布情况 本次扩建项目核算项目涉及的风险物质，包括原辅材料、三废等进行物质危险性识别，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B的环境风险物质主要为油漆中二甲苯。油漆储存在漆料库内，喷涂、晾干工序在喷漆房内进行，废漆桶、漆渣和废含油抹布等暂存在危废库内。因此，项目风险源主要为漆料库、喷漆房和危废库。 6.2评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），进行环境风险评价工作等级的判定。 （1）危险物质数量及临界量比值（Q） 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，Q 按下式进行计算： Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t； 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。 当 Q≥1 时，将Q 值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 项目Q值判断见下表： 依据前文资料，涉及二甲苯的漆料为X-6醇酸稀释剂，年用量1.652t/a，最大暂存量0.1t/a。二甲苯占比为20%，则二甲苯最大暂存量为0.02t。 - 本项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 该种危险物质Q值. 1; 二甲苯; 130-20-7; 0.02; 10; 0.002. 合计; 0.002. - 本项目Q=0.002<1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，仅对环境风险进行简单分析。 - 6.3环境风险识别 根据导则要求，环境风险评价的风险识别范围主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别以及危险物质向环境转移的途径识别。 ①物质风险识别：项目所用的漆料泄露可能污染周边土壤及地下水；破损泄露遇明火或高热有发生火灾的风险。 ②生产系统危险性识别：生产过程大气污染处理装置一旦出现故障，废气将不经处理直接排放至大气。可能出现污染物浓度较高的情况，对周围环境造成不良影响；漆料库中的油漆和废气治理过程产生的废过滤棉、废活性炭、废漆桶和废漆渣等处置不当可能会发生泄露，进而影响地下水及土壤。 ③危险物质向环境转移的途径识别：危险废物管理、临时贮存、转移、处置不当对周边环境的影响。 6.4环境风险分析 根据上文环境风险识别，提出相应的措施对策，目的在于确保系统运行的安全性，减少事故的发生，降低事故发生的概率。具体措施如下： ①原料贮存、成品贮存风险防范：项目漆料在贮存期间做好维护，控制好贮存场所的温度和湿度，防止火灾发生。漆料库应做好防腐、防渗、防漏、防雨、防火、防爆等措施。装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我的防护，要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库起火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。车间与存储区域应存放灭火器，一旦发生事故，随时取用灭火。实行安全检查制度，进行各种日常的、定期的、专用的防火安全检查，便于及时发现问题并落实整改；对员工普及烧伤急救知识及防范急救知识，定期进行安全教育和安全生产培训，不断提高员工灭火操作技能和安全生产规程。 ②固体废物事故风险防范措施：在收集过程中要根据固体废物的性质进行收集和临时贮存；厂内应设置专门的一般固废库，以便贮存不能及时送出处理的固废，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生二次污染；危险废物要有单独的危废库、贮存罐，并贴上标签；装载容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损；运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 ③废气治理设施故障防范措施：a.平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行。b.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。c.项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部抽入净化系统进行处理以达标排放。d.建设项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下可采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。 ④废水事故风险防范措施：事故发生时及时切换厂区雨污水系统阀门，将事故尾水控制在厂区内，在喷漆房周围设置导流设施，事故发生时引入现有应急事故池，事故应急池暂存事故尾水及时委托有资质单位处置。 用于暂存事故事故水池应考虑多种因素确定应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下： 根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-20013）附录B，应急事故池容量计算公式如下： V总=（V1+V2-V3）Max+V4+V5 式中： V总——事故储存设施总有效容积；式中（V1+V2-V3）Max是指对收集系统范围内不同釜组或装置分别计算（V1+V2-V3）Max，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个釜组或一套装置的物料量，本项目V1为0。 V2——发生事故时厂区内的消防水量，m3；根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）规定，室外消防用水量为15L/s，灭火时间为2h，故V2取值108m3。 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，V3取值为0m3。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，V4取值为0m3。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3，项目在喷漆、烘干及补漆区域设置导流设施，V5取值为0m3； 本次扩建项目新增应急事故池容积为：V总 =（0+108-0）+0+0=108m3。根据原环评及资料，项目厂区现有1800m3应急事故池，仍有余量容纳本次扩建项目的事故尾水。因此项目喷漆房事故尾水依托现有应急事故池可行。 ⑤制定事故应急预案：为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施 方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。项目建成后，公司应立即建立有完善的管理制度，内容涵盖生产、供应、销售、安全、环保各方面，通过完善的制度保障应急救援行动的有效启动和实施设立应急报警、通讯系统以及事故处置管理体系。明确职责，并落实到具体部门及负责人员。对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担。 ⑥消防、火灾报警系统：根据《建筑设计防火规范》，车间消防耐火等级不低于三级，生产车间的火灾危险性为丙类，凡禁火区均设置明显标志牌；安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）2018修订版要求；凡禁火区均设置明显标志牌；各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）2018修订版的要求；消防水是独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓；火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防局。 ⑦总图布置防范措施：在总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定设置有关的安全标志。 综上所述，本项目的事故风险在相应的备用设备齐全以及风险防范措施落实到位的情况下，环境风险是可以接受的。为了防范事故和减少危害，需制定事故应急预案。同时建设单位应当加强各项风险防范措施的定期维护和检修，加强应急演习训练。 7.污染物排放管理 （1）排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图，对治理设施安装运行监控装置。 污水排放口：本项目设置生活污水排放口与生产废水排放口，按照《污染源监测技术规范》设置采样点，应设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。 废气排放口：废气排放口必须符合规定的高度和《污染源监测技术规范》中便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口，如无法满足要求的，由当地环保主管部门确定。根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）规定：采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所；采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处；测试现场空间位置有限，很难满足上述要求时，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍。 固定噪声排放源：按规定对固定噪声源进行治理，并在企业边界噪声敏感点且对外影响最大处设置标志牌。 固体废物贮存（处置）场：生活垃圾应设置专用垃圾桶及垃圾袋，一般工业固体废物应设置专用贮存、堆放场地，危险废物必须设置专用危废库，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。 设置标志牌要求： 环保标志牌和排污口分布图由生态环境部门统一制定，一般污染物排放口设置提示标志牌，排放有毒有害等污染物的排放口设置警告式标志牌。标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。排污口的有关设置（如力形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报当地环保局同意并办理变更手续。 为了公众监督管理，按照国家环境保护总局制定的《环境保护图形标志》以及的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌；根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求设置警示标志及危废标签；各环保标志见下表： - 环境保护图形标志 简介：废气排放口 提示图形符号废气排放口 表示废气向大气环境排放; 简介：废气排放口 警告图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排放. 简介：污水排放口 提示图形符号 污气排放口 表示污水向水体排放; 简介：污水排放口 警告图形符号 污气排放口 表示污水向水体排放. 简介：噪声排放源 提示图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放; 简介：噪声排放源 警告图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 简介：危险废物贮存识别标签及标志; 简介：危险废物标签样式. （2）污染物排放清单 项目主要环境保护措施及其运行参数、污染物种类、排放浓度、执行环境标准情况见下表所示。 - 项目主要污染物产生及预计排放情况 污染要素; 污染源/产污工序; 污染物; 产生情况; 排放情况; 执行标准. 大气污染物; DA003/调漆、喷漆、晾干; 颗粒物; 1.029t/a; 0.101t/a，6.46mg/m3; 执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB344812.6-2024）和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）较严者. 非甲烷总烃; 2.338t/a; 0.229t/a，14.69mg/m3. 二甲苯; 0.322t/a; 0.032t/a，2.08mg/m3. 水污染物; 生活污水; 废水量; 0; 0; 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. 噪声污染; 生产设备/生产过程; 噪声; /; 昼间≤65dB（A）， 夜间≤55dB（A）; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 固体废物; 一般工业固废; 废包装材料; 0.1; 0; 参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）. 生活垃圾; 生活垃圾; 0; 0; 环卫清运. 危险固废; 漆渣; 0.205; 0; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 废漆桶; 0.260; 0. 废活性炭; 5; 0. 废过滤棉; 3.175; 0. 废劳保用品; 0.01; 0. 废催化剂; 0.06; 0. 废清洗剂; 0.04; 0. 8. 项目与排污许可联动 （1）排污许可管理类别判定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，属于该名录列明的应重点管理、简化管理的行业，或含其五十一条规定的通用工序的，应在调试前取得排污许可证。本项目喷漆工序使用漆料为6.492t/a，不属于“年使用10吨及以上有机溶剂的”范围。因此根据分类管理名录，项目属于登记管理。具体判定如下： - 项目排污许可管理类别判定 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十八、金属制品业33. 81; 金属表面处理及热处理加工336; 纳入重点排污单位名录的，专业电镀企业（含电镀园区中电镀企业），专门处理电镀废水的集中处理设施，有电镀工序的，有含铬钝化工序的; 除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; 其他. （2）项目与排污许可联动 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。本项目属于登记管理，因此无需在环评中明确排污许可联动相关内容。 9. 扩建项目“三本账”情况 本次扩建项目建设完成后，全厂的污染物排放情况详见下表： - 扩建项目污染物“三本账”一览表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 现有工程排放量; 本工程; 以新带老削减量; 排放增减量; 项目建成后全厂排放总量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 颗粒物; 0; 1.029; 0.907; 0.122; 0; +0.122; 0.122. 非甲烷总烃; 0; 2.338; 2.062; 0.276; 0; +0.276; 0.276. 二甲苯; 0; 0.322; 0.284; 0.038; 0; +0.038; 0.038. 废水; 生活 污水; 水量; 24.71万; 0; 0; 0; 0; 0; 24.71万. COD; 1.730; 0; 0; 0; 0; 0; 1.730. BOD5; 0.371; 0; 0; 0; 0; 0; 0.371. SS; 1.977; 0; 0; 0; 0; 0; 1.977. 氨氮; 0.053; 0; 0; 0; 0; 0; 0.053. 动植物油; 0.015; 0; 0; 0; 0; 0; 0.015. 矿井 废水; 水量; 243.217万; 0; 0; 0; 0; 0; 243.217万. COD; 12.161; 0; 0; 0; 0; 0; 12.161. 氨氮; 0.375; 0; 0; 0; 0; 0; 0.375. 总氮; 2.554; 0; 0; 0; 0; 0; 2.554. 总磷; 0.073; 0; 0; 0; 0; 0; 0.073. SS; 19.457; 0; 0; 0; 0; 0; 19.457. 氟化物; 3.721; 0; 0; 0; 0; 0; 3.721. 固体废物; 危险废物; 0; 8.71; 8.71; 0; 0; 0; 0. 一般工业固废; 0; 0.1; 0.1; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 10.环保投资及“三同时”验收 项目总投资90万元，其中环保投资50万元，环保投资占总投资的比例为55.56%；环境保护投资估算详见下表。 - 项目环保投资及“三同时”验收一览表 类别; 处理对象; 拟采取的治理措施; 投资 （万元）; 执行; 完成时间. 大气污染防治 措施; 喷漆、晾干及清洗废气; 封闭喷漆房废气经负压收集引入一套干式过滤器+活性炭吸附系统+脱附催化燃烧装置处理通过1根15m高排气筒排放; 40; 执行（GB16297-1996）和（DB34/4812.6-2024）中较严者; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行. 废水 防治 措施; 生活污水; 雨污分流；雨水进入区域雨水管网；项目员工内部调岗，不新增生活污水，员工生活污水依托现有生活污水处理设施处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入四沟，进入运粮河; /; 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. 噪声 防治 措施; 设备运行噪声; 基础减震、隔声罩、软接头、加强管理等措施; 3; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准. 固废 防治 措施; 生活垃圾; 项目员工内部调岗，本次不新增生活垃圾，员工生活垃圾依托现有措施，袋装或桶装分类收集，委托环卫部门统一处理。; 0; 一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定. 一般工业固废; 暂存于现有一般固废棚，收集后外售综合利用. 危险废物; 分类暂存于现有危废库，约100m2，委托有资质公司处置. 土壤及地下水污染防治; 源头控制与分区防渗，其中危废库防渗依托现有，喷漆房、漆料库为重点防渗区; 5; 防治污染地下水及土壤. 风险防范措施; ①消防、火灾报警系统；②火灾防范措施；③固体废物事故风险防范措施；④总图布置防范措施；⑤废气事故应急措施; 2; 满足风险防范及应急措施需要. 合计; 50; /; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA003排气筒/喷漆、晾干及清洗废气 | 颗粒物 非甲烷总烃 二甲苯 | 封闭喷漆房废气经负压收集引入一套干式过滤器+活性炭吸附系统+脱附催化燃烧装置处理通过1根15m高排气筒排放 | 执行（GB16297-1996）和（DB34/4812.6-2024）中较严者 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、 BOD5、 SS、 NH3-N、 动植物油 | 雨污分流；雨水进入区域雨水管网；项目员工内部调岗，不新增生活污水，员工生活污水依托现有生活污水处理设施处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入四沟，进入运粮河 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 噪声 | 基础减震、隔声、软接头、距离衰减加强管理等降噪措施 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：废包装材料收集后外售综合利用； 危险废物：废漆渣、废漆桶、废活性炭和废过滤棉等在厂区危废库暂存后交由有资质的单位处置； 生活垃圾交由环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废库、漆料库、喷漆房等区域进行重点防渗，其他生产区域进行一般防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区进行分区防渗处理，厂区设火灾自动报警装置、灭火器等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理机构 根据我国有关环保法规的规定，企业内应设置环境保护管理机构，配备专职人员和必要的监测仪器。其基本任务是负责企业的环境管理、环境监测和事故应急处理。并逐步完善环境管理制度，以便使环境管理工作走上正规化、科学化的轨道。专职管理人员的主要职责是： a.贯彻执行环境保护法规和标准； b.组织制定和修改企业的日常环境管理制度并负责监督执行； c.制定并组织实施企业环境保护规划和计划； d.开展企业日常的环境监测工作、负责整理和统计企业污染源资料、日常监测资料，并及时上报地方环保部门； e.检查企业环境保护设施的运行情况； f.做好污染物产排、环保设施运行等环境管理台账； g.落实企业污染物排放许可。加强对污染治理设施、治理效果以及治理后的污染物排放状况的监测检查； h.组织开展企业的环保宣传工作及环保专业技术培训，用以提高全体员工环境保护意识及素质水平。 （2）环保管理制度的建立 企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。 a.“三同时”制度 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。 b.排污许可证制度 根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令48号）的要求，排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物；纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。本项目属于“金属表面处理及热处理加工336”。依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于登记管理。 c.环保台账制度 厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 d.污染治理设施管理制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药剂和其他原辅材料。同时建立岗位责任制、操作规程、建立管理台帐。 e.固体废物环境保护制度 建设单位应通过“安徽省危险废物动态管理信息系统”进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 明确建设单位为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关要求张贴标识。 f.报告制度 执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。厂内环境保护相关的所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等应妥善保存并定期上报，发现污染因子超标，要在监测数据出来后以书面形式上报公司管理层，快速果断采取应对措施。 建设单位应定期向当地政府环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于环保部门和企业管理人员及时了解企业污染动态，利于采取相应的对策措施。本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生变动的，必须向环保部门报告，并履行相关手续，如发生重大变动并且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评。按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和第二十三条规定，本项目在正式投产前，应进行环境保护设施竣工验收报告，经验收合格后方可投产。 g.环保奖惩制度 企业应加强宣传教育，提高员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位实责制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律处以重罚。 h.信息公开制度 建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开本项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。 （3）营运期环境管理 本项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解本项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。 环境监测工作应包括污染源强（所有排污口）与环境质量状况（厂区、厂界敏感点）两部分内容，对水、气、声等几方面进行监控，本项目的重点为废气。应注重监测数据的完整性和准确性，建立环保档案，搞好数据积累工作，监测结果定期向有关部门上报，发现问题及时解决，将环境监测与节能降耗、产品质量、生产安全等职能部门的工作相结合，为企业决策提供依据。 对环保治理工程设施的运行状态与处理效果进行管理与监控。发现不正常排放或事故泄漏时应立即向环境管理者代表报告，并加强不正常事故排放期间的噪声、大气监测。环境管理代表除应立即采取事故排放的应急措施外，还应立即向当地环保主管部门报告。 ④环境管理建议 建设单位应加强项目的环境管理，按照本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治办法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任性，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通，主动接受环境保护主管部门的管理、指导和监督。 |  |  |  |

- 六、结论

结论： 综上所述，桃园煤矿喷漆房项目的建设符合国家产业政策及地方产业政策，项目选址合理，符合当地发展规划。在严格执行各项环境保护措施的前提下，切实做到“三同时”并加强环境管理，项目污染物在达标排放情况下，对周围环境影响较小，从环境影响角度考虑，本项目建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | 0 | / | / | 0.122t/a | / | 0.122t/a | +0.122t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  | 0 | / | / | 0.276t/a | / | 0.276t/a | +0.276t/a |
|  | 二甲苯 |  | 0 | / | / | 0.038t/a | / | 0.038t/a | +0.038t/a |
|  | 生活废水、矿井废水 | 水量 | 267.927万t/a | / | / | 0 | / | 267.927万t/a | 0 |
|  |  | COD | 13.891t/a | 125t/a | / | 0 | / | 13.891t/a | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.428t/a | 6.5t/a | / | 0 | / | 0.428t/a | 0 |
|  |  | 总氮 | 2.554t/a | / | / | 0 | / | 2.554t/a | 0 |
|  |  | 总磷 | 0.073t/a | / | / | 0 | / | 0.073t/a | 0 |
|  |  | SS | 19.457t/a | / | / | 0 | / | 19.457t/a | 0 |
|  |  | 氟化物 | 3.721t/a | / | / | 0 | / | 3.721t/a | 0 |
|  |  | 动植物油 | 0.015t/a | / | / | 0 | / | 0.015t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  | 282.2t/a | / | / | 0 | / | 386.5t/a | 0 |
|  | 矸石 |  | 240000t/a | / | / | 0 | / | 240000t/a | 0 |
|  | 废包装材料 |  | 0 | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 煤泥 |  | 70t/a | / | / | 0 | / | 70t/a | 0 |
|  | 污泥 |  | 80t/a | / | / | 0 | / | 80t/a | 0 |
| 危险废物 | 漆渣 |  | 0 | / | / | 0.205t/a | / | 0.205t/a | +0.205t/a |
|  | 废漆桶 |  | 0 | / | / | 0.260t/a | / | 0.260t/a | +0.260t/a |
|  | 废活性炭 |  | 0 | / | / | 5t/a | / | 5t/a | +5t/a |
|  | 废过滤棉 |  | 0 | / | / | 3.175t/a | / | 3.175t/a | +3.175t/a |
|  | 废劳保用品 |  | 1t/a | / | / | 0.01t/a | / | 1.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废清洗剂 |  | 0 | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 废催化剂 |  | 0 | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | 废铅酸蓄电池 |  | 25t/a | / | / | / | / | 25t/a | 0 |
|  | 废机油及机油桶 |  | 14t/a | / | / | / | / | 14t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本报告表附以下附件、附图

附件1环评委托书

附件2 备案表

附件3营业执照

附件4 土地证

附件5取水许可证

附件6 安全生产许可证

附件7采矿许可证

附件8 排污许可证

附件9油漆成分

附件10 总量核定表

附件11 供热合同

附件12 引用监测数据

附图1 项目地理位置图

附图2 项目总平面布置图

附图3项目周边关系图

附图4 项目雨污管网图

附图5项目防渗图

附图6宿州市生态保护红线图

附图7宿州市生态环境管控单元图

附图8宿州市大气环境管控分区图

附图9宿州市水环境管控分区图

附图10宿州市土壤污染风险管控分区图

附图11项目与引用大气、水环境现状监测点的位置关系图