- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  安徽赛普智能装备制造有限公司

破碎机部件生产项目

建设单位（盖章）： 安徽赛普智能装备制造有限公司

编制日期：            2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 安徽赛普智能装备制造有限公司破碎机部件生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2505-341302-04-01-323641 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 宿州市埇桥区曹村镇宿徐现代产业园雁山路东侧1号 |  |  |
| 地理坐标 | 经度： 117 度 09 分 56.831 秒，纬度： 34 度 04 分 15.472 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3511矿山机械制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35-采矿、冶金、建筑专用设备制造351-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 埇桥区发改委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 98 |
| 环保投资占比（%） | 19.6 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积 （m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件： 《安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划（2023-2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划环境影响报告书》（2023-2035 年） 审查机关：宿州市生态环境局 审批文件名称及文号：《安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划（2023-2035 年）环境影响报告书审查意见的函》，宿环函[2024]57号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | #### 1、规划符合性分析 本项目位于安徽省宿州市埇桥区曹村镇宿徐现代产业园雁山路东侧1号，地理位置图见附图。2020年11月，经省政府批复同意，原安徽宿州埇桥经济开发区现更名为宿州徐州现代产业园区埇桥园。根据《安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划环境影响报告书》（2023-2035 年）可知，宿州市埇桥经济开发区更名为安徽宿州高新技术产业开发区埇桥经开区片区。 根据《安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划环境影响报告书》（2023-2035 年），埇桥经开区片区主导产业发展方向为：专用设备制造业。埇桥经开区片区发挥毗邻徐州的区位优势，以徐州为重点对接服务方向，加强与徐州经开区和上海临港产业区、张家港经开区、国家火炬昆山高端装备制造产业基地等重点载体的战略合作，重点承接以起重机械，大吨位装载机、挖掘机械、混凝土机械、路面机械、桩工机械、环卫机械等工程机械，以及矿山机械、电气设备、环保设备项目。依托陆盾机械、运杰机械、鼎晴机械等骨干企业，进一步做大做强挖掘、起重、压实、混凝土、装载机等工程机械高端装备配套件。加快机械制造业转型升级，重点发展大型机械设备、矿山机械、环保处理设备，打造与徐州协调发展的工程机械装备制造产业基地。 本项目属于“C3511矿山机械制造”，主要进行矿山设备机械零部件加工。本项目生产的机械零部件可用于制造矿山工业机械设备，项目不在厂区内建设电镀工艺。可视为允许入区项目。 综上可知，本项目符合埇桥经开区片区主导产业发展方向，项目的建设符合园区总体发展规划。 2、与《安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划（2023-2035 年）环境影响报告书审查意见的函》，宿环函[2024]57号的相符性分析 表1-1与规划环评审查意见的相符性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. 加强《规划》引领，坚持绿色协调发展：开发区位于淮河流域、已入驻了部分化工企业，部分地块在城镇开发边界外，集中供热专项规划未实施，区域现状大气环境质量不达标，应坚持生态保护优先、高效集约发展，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区存在的环境制约因素。应加强《规划》与国土空间规划、污染防治攻坚战规划等相关环境保护政策要求、省市生态环境分区管控成果的协调衔接，统筹推进开发区整体发展和生态保护。开发区发展应基于区域生态环境承载力，合理控制产业发展和开发利用强度，针对现有化工企业提出具体管控要求，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域环境保护的关系。统筹开发区减污降碳协同共治、资源集约节约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导开发区高质量发展。; 本项目为新建项目，本项目用地为工业用地; 符合. 严守环境质量底线，落实区域环境质量管控措施：开发区位于大气和水污染防治重点区域，区域生态环境保护要求较高，开发区应加快制定区域大气达标计划。根据国家和省大气、水、土壤、固废污染防治相关要求，制定污染防控方案和污染物总量管控要求，重点关注大气环境和地表水环境，切实保障区域内入驻项目达标排放，受纳水体的水环境功能及相关考核断面水质稳定达标、区域大气环境质量持续改善，区域生态环境问题得到妥善解决。; 根据宿州市生态环境局发布的《宿州市2024年环境质量状况报告》及“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”发布的信息，宿州市2024年环境空气质量中PM10年均值、PM2.5年均值、O3日最大8小时滑动均值超标，其他因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据环境质量检测数据，区域TSP、非甲烷总烃环境质量均能满足相关标准要求。本项目外排废水均由园区污水管网排入埇桥经济开发区污水处理厂，COD、NH3-N等纳入埇桥经济开发区污水处理厂总量内。本项目废气总量控制的污染因子满足宿州市生态环境局批准的总量控制文件的要求。; 符合. 优化产业布局，加强生态空间保护：开发区应结合环境制约因素、产业定位要求等，进一步完善产业发展规划，产业布局应结合现状企业分布提出明确的规划布局优化调整建议。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，加强开发区周边生态空间保护，确保规划实施不降低区域地表水体环境质量。统筹开发区生产、生活和商业服务空间之间及周边环境敏感目标的隔离和管控，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。; 本项目位于安徽省宿州市埇桥区曹村镇宿徐现代产业园雁山路1号，项目用地为工业用地，符合《安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划（埇桥经开片区）（2023-2035年）》; 符合. 完善环保基础设施建设，强化环境污染防控：根据主导产业、开发时序和开发强度，进一步优化区域供水、排水及中水回用等专项规划，明确开发区工业废水集中处理及配套管网和中水回用工程的建设规模和时序；优化供水结构，加快地表水厂建设；建议推进开发区集中供热相关工作；结合区域环境质量现状，细化污染防治基础设施建设和区域大气环境防护要求。; 本项目生活污水经化粪池处理后排入埇桥经济开发区污水处理厂; 符合. 细化生态环境准入清单，推动高质量发展：根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、生态环境分区管控、“三区三线”成果等，严格落实《报告书》生态环境准入要求。规划应严格执行国家产业政策，限制与规划主导产业不符且污染物排放量大的项目入区，禁止不符合淮河流域相关准入要求的项目入区。开发区引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放、碳排放等不得低于同行业清洁生产国内先进水平。; 本项目符合三线一单要求，且本项目不涉及淘汰、限制类的工艺与设备。本项目属于“C3511矿山机械制造”，主要进行矿山设备机械零部件加工。本项目生产的机械零部件可用于制造矿山工业机械设备，项目不在厂区内建设电镀工艺。可视为允许入区项目。; 符合. 完善环境监测体系，加强生态环境风险防控：统筹考虑区域内污染物排放、水环境保护、环境风险防范、环境管理、规划管控防护带、区内现有居民区居住环境质量等要求，健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，加强开发区内重要环境风险源的管控，完善环境风险防范应急措施。做好开发区重大环境风险源的识别与管控，确保事故废水与外环境有效隔离、及时处置。健全水、气、土、声等各环境要素的环境监控体系。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响的跟踪评价。结合规划环评和跟踪评价成果，同步更新“区域评估+环境标准”成果。; 本项目配备完善的消防措施，以及废气、废水治理设施，并且对废气、废水按环评及排污许可要求定期进行委托检测，以确保稳定达标排放; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019修改版）可知，本项目属于“C3511矿山机械制造”。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类产业项目，可视为允许类；项目所用生产设备和产品均不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本）中明令淘汰使用的范围内。对照《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目不在“高污染、高环境风险”产品名录范围内。根据《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》可知，本项目不属于“两高”项目。本项目已于2025年5月23日经宿州市埇桥区发展和改革委员会备案，项目代码2505-341302-04-01-323641。 因此，本项目符合国家和地方相关产业政策。 2、选址环境相容性分析 （1）选址合理性分析 本项目位于安徽省宿州市埇桥区曹村镇宿徐现代产业园雁山路东侧1号。对照国土资源部、国家发改委关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，本项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。根据《安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划（2023-2035年）》，本项目所处地块为工业用地，项目的建设符合园区用地规划要求。 （2）周边环境相容性分析 本项目位于安徽省宿州市埇桥区曹村镇宿徐现代产业园雁山路东侧1号，租赁宿州恒业矿山设备制造有限公司现有厂房。项目北侧为空地及雁山路，西侧为空地，西北侧为宿州鑫隆机电设备有限公司，东侧为宿州市君邦电动车制造有限公司，南侧为宿州彭云新材料科技有限公司。项目周边无对环境敏感企业（如食品行业等），无自然保护区、风景名胜区及文物保护区。项目在严格落实本评价要求的各项污染防治措施且正常运行后，各项污染物达标排放情况下，对周围环境影响较小，与周边环境相容。 综上可知，本项目的选址合理，项目的建设与周边环境相容。 （3）依托可行性 本项目位于安徽省宿州市埇桥区曹村镇宿徐现代产业园雁山路东侧1号。项目临近道路，地理位置优越，交通便利，区域供电、给排水等基础设施完善且位于园区污水处理厂接管范围内。因此，本项目的建设依托区域公共设施可行。本项目生活污水依托厂区现有化粪池处理后进入园区污水管网，本项目生活污水水量较小，水质简单，依托原有化粪池是可行的 3、项目“三线一单”符合性分析 2020年6月29日，安徽省人民政府发布了《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（皖政秘[2020]124号）；2022年1月10日，安徽省生态环境厅以皖环发[2022]5号文印发《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》（以下简称《办法》）。《办法》要求：“在建设项目环评中，做好与“三线一单”生态环境分区管控相符性分析，充分论证是否符合生态环境准入清单要求，对不符合的依法不予审批”。 2020年12月，宿州市生态环境局主持编制完成《宿州市“三线一单”编制文本》（以下简称《文本》）。2023年12月，宿州市生态环境局主持编制完成《宿州市生态环境分区管控编制文本》（以下简称《文本》）。 （1）生态保护红线及生态分区管控 根据《文本》，宿州市及分区县的生态保护红线分布面积及占比参见表1-2。 表1-2 宿州市生态保护红线划定结果 行政区; 辖区面积（km2）; 生态保护红线. 面积（km2）; 占比（%）. 宿州市; 9938.82; 349.13; 3.51. 埇桥区; 2907.45; 94.78; 3.26. 萧县; 1853.61; 103.46; 5.58. 砀山县; 1196.73; 113.87; 9.52. 泗县; 1856.97; 28.82; 1.55. 灵璧县; 2124.06; 8.20; 0.39. 本项目位于安徽省宿州市埇桥区曹村镇宿徐现代产业园雁山路东侧1号，对照宿州市生态保护红线图，本项目不在上述生态保护红线范围内，因此项目建设符合生态红线要求。 （2）环境质量底线及分区管控 1）水环境质量底线与分区管控 《文本》中，根据水环境控制单元划分成果，以及控制单元水环境系统重要性、敏感性、环境功能、水环境问题严重性的分析，完成水环境管控分区，筛选优先保护区、重点管控区域。其他区域作为水环境一般管控区。对照宿州市水环境分区管控图，本项目属于水环境重点管控区。 2）大气环境质量底线及分区管控 《文本》中，将大气环境分为：优先保护区、重点管控区和一般管控区。其中，优先保护区面积267平方公里，占全市面积的2.69%；重点管控区面积1552.12平方公里，占全市面积的15.62%；一般管控区8119.5平方公里，占全市面积的81.7%。对照宿州市大气环境分区管控图，本项目属于大气环境重点管控区。 3）土壤环境质量底线及分区管控 土壤环境风险防控区包括优先保护区、土壤环境风险重点防控区和一般防控区。其中优先保护区5个，面积5101.54平方公里，占全市国土面积的51.33%；重点防控区45个，面积53.74平方公里，占全市国土面积的0.54%；一般防控区5个，面积4783.34平方公里，占全市国土面积的48.13%。对照宿州市土壤污染风险分区管控图，本项目属于土壤环境风险一般管控区。 符合性分析： ①根据宿州市2024年环境质量公报及“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”发布的信息，宿州市2024年环境空气质量基础污染物中超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为O3、PM2.5、PM10。本项目评价所在区区域环境空气质量与《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准尚有差距，宿州市环境空气质量为不达标区。为此宿州市人民政府先后下达全面落实秸秆禁烧、督促废气重点排污单位自动监控设施建设的安装以及宿州市立体攻坚全面打响大气污染防治“宿州市蓝天保卫战”等一系列大气污染防治的措施。 根据环境质量检测数据，区域TSP、非甲烷总烃环境质量均能满足相关标准要求。项目各类废气收集处理后排放，在采取相应污染防治措施并且各项污染物达标排放的前提下，不会对区域环境空气质量底线造成冲击。 ②项目废水排入埇桥经济开发区污水处理厂，污水厂尾水达标后排入淝河。根据宿州陆盾机械制造有限公司委托安徽鑫程检测科技有限公司于2025年2月11日-2月13日对淝河的采样监测，淝河水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准要求。 ③对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目周边50m范围无环境敏感目标，故无需对声环境质量进行监测。根据《宿州徐州现代产业园区埇桥园环境影响区域评估报告（2021年版）》中环境现状监测数据，区域内声环境质量较好，各点位的声环境质量现状能够满足相应声环境质量标准的要求。项目设备经减震、隔声处理后厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，不改变评价区域声环境质量现状声功能区级别。 ④根据《宿州市“三线一单”编制文本》，本项目所在地为建设用地土壤污染风险一般管控区。一般管控区要求如下∶依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《宿州市土壤污染防治工作方案》等要求对一般管控区实施管控。 项目采取分区防渗等措施后，对区域土壤、地下水的环境影响较小。 （3）资源利用上线及自然资源开发分区管控 《文本》中，主要对煤炭、水资源和土地资源提出了利用上限和分区管控要求。 本项目为C3511矿山机械制造，项目不使用天然气，不设置生物质锅炉，无需使用煤炭资源；本项目属于新建项目，用水由园区自来水管网供给；电源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。 根据《文本》，宿州市土地资源未划分重点管控区，共划分5个一般管控区，本项目属于土地资源一般管控区。 本项目生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗，不会突破资源利用上线，且占地规模较小，不会突破土地资源消耗上限。 （4）与生态环境准入清单相符性 对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》进行说明：本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类和限制准入类项目。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第29号），本项目不属于国家产业政策中限制、禁止类产业类别，视为允许类；本项目符合国家和地方的相关产业政策。 （5）生态环境分区管控 加快实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单“三线一单”生态环境分区管控体系，有助于我省生态环境治理体系和治理能力现代化。安徽省共划定1002个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 本项目地址位于安徽省宿州市埇桥区曹村镇宿徐现代产业园雁山路东侧1号，根据安徽省“三线一单”公众服务平台，项目地单元编码为ZH34130220013，该区域属于生态环境管控单元中的重点管控单元。该区域突出污染物排放控制和环境风险防控，以及守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，强化环境质量改善目标约束。本项目在运营过程中产生的各种污染物经各种防治措施治理达标排放，项目挥发性有机物的排放总量满足总量控制要求。本项目满足该区域突出污染物排放控制和环境风险防控，以及守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，强化环境质量改善目标约束的相关要求。 表1-3 本项目与分区管控对照分析 环境管控单位编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元分类; 区域管控要求; 管控类别与要求; 本项目情况. ZH34 13022 0013; 重点管控单元13; 重点管控单元; 无; 空间布局约束：1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。5禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。6禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。; 本项目为C3511矿山机械制造，项目用地为工业用地，不属于“两高”项目。. 污染排放管控：1 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，对重点行业企业实施清洁化改造。2所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。3 .逐步停用不符合国Ⅲ标准要求的挖掘机、装载机、叉车、压路机、平地机、推土机等非道路移动机械。严格市场准入，所有制造、进口和销售的非道路移动机械不得装用不符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第三阶段要求的柴油机。; 本项目为C3511矿山机械制造，项目所有污染物经处理后均能达标排放，本企业厂区不使用不符合国Ⅲ标准要求的非道路移动机械。. 资源开发效率要求：严格落实主体功能区规划，在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。对采用列入淘汰目录工艺、技术和装备的项目，不予批准取水许可；未按期淘汰的，有关部门和地方政府要依法严格查处。; 本项为项目C3511矿山机械制造。不属于高耗损项目，本项目不涉及淘汰目录工艺、技术和装备。. 综上所述，本项目的建设符合宿州市的生态保护红线、以及《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》（皖环发〔2022〕5号）的要求；本项目各污染物经采取相应措施后达标排放；本项目符合环境质量底线要求；本项目不会突破资源利用上线。故本项目的建设符合“三线一单”的管理要求。 5、其他相关法规政策相符性分析 （1）与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 表1-4与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》 相符性分析 序号; 《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》; 本项目; 符合性. 1; 严控“两高”行业产能。严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 本项目属于“C3511矿山机械制造”，不属于“两高”产业准入目录。; 符合. 2; 加强VOCs治理，推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; 本环评要求切割下料产生的颗粒物由集气罩收集经袋式除尘器处理后由1根15米高的DA001排气筒排放；抛丸产生的颗粒物由密闭收集经袋式除尘器处理后由1根15米高的DA002排气筒排放；焊接产生的烟尘经收集后由袋式除尘器处理后由1根15米高的DA003排气筒排放；喷漆产生的挥发性有机物密闭收集经过滤棉+二级活性炭吸附置处理后由1根15米高的DA004排气筒排放；; 符合. 3; 重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目; 本项目使用的底漆和面漆为水性漆且属于低VOCs含量的涂料，项目使用的漆料均能符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中相关限值要求。; 符合. （2）与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）符合性分析 表1-5 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 政策要求; 本项目情况; 符合性. 对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放; 项目有机废气均进行收集处理; 符合. 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂; 项目选用的涂料属于环境标志产品; 符合. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放和散逸，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放; 项目对有机废气均进行收集处理; 符合. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸附技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 项目采用“过滤棉+二级活性炭吸附”处理有机废气，处理后有组织排放。; 符合. （3）与《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发[2024]1号）符合性分析 表1-6与皖环发[2024]1号文相符性 文件要求; 本项目情况; 符合性. (一)加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引(试行)》(附件3)要求，开展低VOCs原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。各地要根据《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》(皖大气办〔2021〕4号)要求，在认真梳理2021至2023年度VOCs源头削减治理项目清单基础上，对涉VOCs重点行业和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群进行再排查，将含VOCs原辅材料使用企业全面纳入源头替代企业排查台账(附件2)，对具备替代条件的，加强调度指导；对无法替代的，要开展论证核实，严格把关并逐一说明。; 本项目属于矿山设备零部件加工，生产过程选用底漆和面漆，VOCs含量满足相应文件要求。; 符合. (二)严格项目准入。......禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新(改、扩)建项目需满足低(无)VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低VOCs含量涂料产品，执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，应在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型(或施涂方式)。; 本项目购买的底漆和面漆中VOCs含量满足相应文件要求。; 符合. （4）与涂料原料相关文件符合性分析 表1-7与涂料相关文件相符性 文件名; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）; 表1水性涂料中VOC含量的要求工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）底漆VOC含量限值≤250g/L，面漆VOC含量限值≤300g/L; 本项目使用水性油漆，水性面漆VOC含量285.912g/L，水性底漆VOC含量为181.155g/L; 符合. 《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）; 表1水性涂料中VOC含量的要求工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）中底漆VOC含量限值≤300g/L，面漆VOC含量限值≤420g/L; 本项目使用水性油漆，水性面漆VOC含量285.912g/L，水性底漆VOC含量为181.155g/L; 符合. （5）与《安徽省2024年大气污染防治工作要点》符合性分析 表1-8项目与《安徽省2024年大气污染防治工作要点》符合性分析 政策要求; 本项目情况; 符合性. （三）持续深入打好蓝天保卫战。实施空气质量改善行动计划，开展皖北六市空气质量提升攻坚行动。建设全省大气环境管理一体化智慧监管平台。完成钢铁行业超低排放改造，启动水泥、焦化行业超低排放改造。开展低效失效大气污染治理设施排查整治。推进各类锅炉、炉窑清洁能源替代，推动民用散煤“清零”。组织实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业挥发性有机物全流程深度治理，持续开展重点行业挥发性有机物问题排查和综合治理，全面实施低挥发性有机物含量原辅材料源头替代。深入开展清洁柴油车(机)行动，加快淘汰国三及以下排放标准营运货车，非道路移动机械环保编码应登尽登。加强车用油品质量抽检抽查和新生产、销售机动车的环保达标监管，严查排放检验机构弄虚作假行为。修订重污染天气应急预案，完善排放源清单和重污染天气应急减排清单，持续开展重点行业企业绩效分级。积极稳妥做好秸秆禁烧管控。实施餐饮油烟、噪声扰民问题整治提升行动，开展恶臭异味和道路扬尘问题专项整治，推进宁静小区建设。; 本项目属于“C3511矿山机械制造”。本项目不使用天然气、煤炭。; 符合. （五）持续深入打好净土保卫战。强化土壤污染源头防控，加快推进源头管控重大工程建设。严格“一住两公”建设用地准入管理，加强关闭搬迁企业地块土壤污染管控，落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。整县推进耕地土壤污染源排查整治，加强农用地土壤重金属污染源头防控，开展受污染耕地污染源成因排查和整治。组织土壤重点监管单位隐患排查及“回头看”。实施地下水污染防治分区管控，建立地下水污染防治重点排污单位名录，加强地下水污染风险管控与修复；保障地下水型饮用水源安全，建立优先防控地下水型饮用水水源名单信息表。启动农村黑臭水体治理三年行动，全面推进国家及省级农村黑臭水体治理试点工作，探索建立可复制、可推广的农村黑臭水体治理模式。分类推进农村生活污水治理，排查整治生活污水处理设施运行问题。探索农村环境整治整县推进试点，完成700个行政村生活污水治理和500个左右行政村环境整治任务。加大农业面源污染治理与监督指导力度，加强水产养殖污染防治，推动规范畜禽养殖粪污资源化利用，出台促进肉牛养殖产业绿色健康发展生态环境保护若干措施。; 本项目生活污水经化粪池处理后排入埇桥经济开发区污水处理厂; 符合. （六）加强固体废物综合治理和新污染物治理。启动蚌埠、宿州、六安等7市省级“无废城市”建设，实施全域“无废城市”建设行动。建立“无废城市”建设评估指标体系，强化考核评估与多部门协同，积极开展“无废细胞”建设，广泛传播“无废理念”，深化大宗固体废物循环利用，加快提升固体废物减量化、资源化、无害化利用处置水平。加强塑料污染全链条治理，开展塑料污染治理联合专项行动。扎实做好“一废一库一重”生态环境风险防控，深入推进强化危险废物监管和利用处置能力改革，积极参与国家区域性特殊类别危险废物处置中心建设。强化尾矿库分类分级环境监管，推进常态化尾矿库污染隐患排查治理。持续动态更新涉重金属行业企业清单，推进重金属减排工程。强化新污染物全生命周期环境风险管理，落实新化学物质环境管理登记制度，发布安徽省重点管控新污染物清单，持续推进新污染物环境信息统计调查、风险评估和管控。; 本项目一般固废暂存于一般固废暂存间外售或委托处置，危废暂存于危废间，委托有资质单位处理; 符合. （6）与《宿州市“十四五”生态环境保护规划》（宿环委会[2022]2号）符合性分析 表1-9本项目与《宿州市“十四五”生态环境保护规划》相符性 政策要求; 本项目情况; 符合性. 持续推进工业企业大气污染综合治理 ...深入开展锅炉、炉窑综合整治。实施重点涉工业炉窑企业深度治理或清洁能源替代，完成65蒸吨及以上燃煤锅炉节能改造。持续开展散煤污染治理行动，严格查处非法销售、使用非清洁散煤等行为。; 本项目不使用天然气、锅炉; 符合. 深化VOCs综合整治 加强源头管控。严格落实国家和地方产品的VOCs（挥发性有机污染物）含量限值标准，优先推行生产和使用低VOCs原辅材料。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产，通过低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等替代，减少VOCs产生。加大低VOCs含量产品的推广利用力度。将全面生产、使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单。引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。 ...严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》，加强VOCs无组织排放控制，加快废气收集系统建设，提高废气收集率。...; 项目选用的含VOCs原料均满足相关文件要求；项目对有机废气进行收集处理，能够实现达标排放；项目建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》中相关要求; 符合. 狠抓工业污染防治。加大工业园区整治力度，全面推进工业园区污水处理设施建设和污水管网排查整治，加快涉化园区化工废水“分类收集、分质处理、一企一管”建设。对工业园区、企业聚集区污水处理厂、重点行业废水处理设施产生污泥危险废物属性不明的，开展危险特性鉴别工作。实现市级和县级及以下涉水工业园区污水管网覆盖、污水集中处理设施稳定达标运行，加强在线监控设施监管力度。推进工业园区内部废弃物的交换利用和资源化利用、水的循环利用和梯级利用任务。; 企业厂区实行雨污分流，生活污水经化粪池处理后通过污水总排口纳管进入埇桥经济开发区污水处理厂处理; 符合. 推进水资源综合管理。实施最严格水资源管理制度。落实国家节水行动和水资源刚性约束制度。以水定城、以水定产。严格执行水资源论证制度，严格规范取水许可审批管理，合理分配水资源，确保生态流量。严格保护和合理利用地下水，实行地下水取用水总量控制和水位控制，加快推进地下水压采置换。推动完善水资源调度方案，强化抗旱管理、行蓄洪区管理。加强水资源综合管理支撑能力建设，建立完善水资源综合管理科技创新体系。; 本项目用水来自区域供水管网，不开采地下水; 符合. 控制工业企业噪声 推行使用低噪声设备，大力推广使用低噪声风机、低噪声空压机、低噪声冷却塔、低噪声机械加工设备等，工业噪声源应采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应设置隔声罩，确保厂界达标，从噪声源头和传播途径上有效减少对周围环境的影响。加强厂区绿化，在高噪声设备处和厂界之间设置绿化带。控制在居民住宅区附近新建工业项目，杜绝产生新的噪声污染源。; 项目选用低噪声设备，采取隔声、减震等措施、加强厂区绿化，采取噪声防治措施后厂界噪声能够达标排放。; 符合. （7）与《安徽省空气质量持续改善行动方案》的相符性 表1-10与安徽省空气质量持续改善行动方案符合性分析 序号; 相关规范要求; 本项目情况; 符合性. 1; （三）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目; 符合. 2; （四）有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》。综合运用能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规推动落后产能退出，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下的独立焦化、烧结、球团、热轧企业和落后煤炭洗选企业退出市场。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。鼓励钢铁行业龙头企业实施兼并重组，到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰的目录的建设项目; 符合. 3; （十）推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进工业领域电能替代，提高电气化水平，推动大用户直供气，降低供气成本。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。燃料类煤气发生炉实施清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式。逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉，鼓励现有煤气发生炉“小改大”。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，推动石油焦、重油等高污染燃料逐步替代。; 本项目不使用天然气、锅炉; 符合. 4; （十九）加快低（无）VOCs原辅材料替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。推动现有高VOCs含量产品生产企业加快产品升级转型，提高低（无）VOCs含量产品比重。加大工业涂装行业、包装印刷行业及电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。严格执行VOCs含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。; 本项目使用的面漆和底漆为低VOCs含量的涂料，项目使用的漆料均能符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中相关限值要求。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 （1）项目由来 为了满足市场需要，安徽赛普智能装备制造有限公司在安徽省宿州市埇桥区曹村镇宿徐现代产业园雁山路东侧1号租赁宿州恒业矿山设备制造有限公司厂房，建设“破碎机部件生产项目”，本项目已于2025年5月23日经宿州市埇桥区发展和改革委员会备案，项目代码为2505-341302-04-01-323641。项目总投资500万元，建筑面积为4000平方，购置激光切割机、火焰切割机、折弯机、车床、铣床等生产设备，配套给排水、变配电、通风、消防等附属工程。项目建成后，预计年产立式破碎机机壳总成、转子总成等50台/年，颚式破碎机机架、动颚总成等20台/年，锤式破碎机机体总成、转子总成20台/年。 （2）项目委托 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目需进行环境影响评价。本项目不涉及电镀工艺、年用溶剂型涂料10吨以下，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的“三十二、专用设备制造业35——采矿、冶金、建筑专用设备制造351——其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，环评类别应为“报告表”。据此，建设单位安徽赛普智能装备制造有限公司主动委托我单位对该项目进行环境影响评价。在接受委托后，我公司评价人员赴现场踏勘、调研，并收集了有关资料。在此基础上，按照国家环保政策及技术规范，编制了该项目的环境影响报告表，呈报生态环境主管部门审批，以此为项目实施和管理提供参考依据。 （3）项目概况 项目名称：安徽赛普智能装备制造有限公司破碎机部件生产项目； 建设单位：安徽赛普智能装备制造有限公司； 项目性质：新建； 建设地点：宿州市埇桥区曹村镇宿徐现代产业园雁山路东侧1号； 投资总额：500万元，其中环保投资98万元。 2、本项目建设内容 本项目租赁宿州恒业矿山设备制造有限公司现有生产厂房和其他辅助用房等，购置激光切割机、火焰切割机、折弯机、车床、铣床等生产设备，配套完善道路硬化、绿化、给排水、变配电、通风、消防等附属工程。项目建成后能够实现年产90台破碎机部件的生产能力。 本项目主要建设内容及工程组成见下表。 表2-1 建设项目主要建设内容及规模 工程名称; 单项工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 1#厂房; 1F，高8m，建筑面积为4000m2，购置生产及辅助设备，布设切割下料区、抛丸区、机加工区、焊接区、装配区、喷漆房（密闭区域，尺寸为8m*5m*3m）等区域，项目建成后能够实现年产立式破碎机机壳总成、转子总成等50台/年，颚式破碎机机架、动颚总成等20台/年，锤式破碎机机体总成、转子总成20台/年能力; 租赁宿州恒业矿山设备制造有限公司. 辅助工程; 办公用房; 1F，高3m，建设面积为30m2，位于厂区内西南角，用于简易工作办公使用. 贮运工程; 原料区; 位于厂房内西南侧，面积约300m2，用于存放钢材等原料; 新建. 成品区; 位于厂房内东侧，面积约240m2，用于存放成品工程机械件; 新建. 漆库; 位于厂房内西侧，建筑面积为10m2，贮存漆料; 新建. 厂外运输; 主要依托社会车辆运输力量; 新建. 厂内运输; 主要采用人力、叉车进行运输; 新建. 公用工程; 供电; 由园区市政电网供电; 新建. 供水; 由园区自来水管网供给; 新建. 排水; 雨污分流，雨水进入区域雨水管网；废水经区域污水管网进入宿州市埇桥经济开发区污水处理厂集中处理，处理后排入淝河; 区域污水主干管网已建设完成. 环保工程; 废水; 雨污分流，雨水进入区域雨水管网；生活污水经化粪池预处理后纳管进入宿州市埇桥经济开发区污水处理厂集中处理，处理后排入淝河; 依托现有污水管网. 废气治理; 切割下料废气; 火焰、激光切割废气经各自设备下方/上方和侧方集气装置收集后，汇入一套袋式除尘器内进行处理，处理后通过一根15m高DA001排气筒高空排放; 新建. 抛丸废气; 通过风管引入1套布袋除尘器内进行处理，处理后经1根15m高DA002排气筒高空排放; 新建. 焊接废气; 经各焊接处上方集气罩收集后，引入一套布袋除尘器进行处理，处理后通过一根15m高DA003排气筒高空排放; 新建. 喷漆废气; 喷漆废气经负压收集后引入一套“过滤棉+二级活性炭吸附”装置进行处理，处理后由1根15m高DA004排气筒高空排放; 新建. 固废处理; 生活垃圾经袋装或桶装分类收集后，委托环卫部门统一处理; 新建. 金属碎屑及边角料、废钢丸、焊渣、次品、一般废包装，经收集后外售综合利用；废布袋由厂家定期更换；除尘器收尘分类收集后，金属粉尘外售综合利用，焊接烟尘委托专业物资部门妥善处理; 新建. 厂房内东北侧危废间约20m2，废漆渣、废漆桶、废油桶、废机油、废液压油、含油抹布手套、废过滤棉、废切削液、废活性炭等危险废物，在厂区暂存后委托有危废处置资质的公司妥善处理; 新建. 噪声治理; 机械噪声通过合理布局、隔声、降噪、减振处理; 新建. 地下水污染防治; 危废间、化粪池、漆库、喷漆房、事故池等进行重点防渗；生产厂房重点防渗区之外区域进行一般防渗; 新建. 风险防范; 分区防渗，设置消防系统，加强环保设施巡查及危废管理，设置一座144 m3的事故池; 新建. 3、产品方案 本项目产品方案如下。 表2-2 本项目产品方案一览表 产品名称; 年产量; 规格尺寸; 备注. 破碎机部件; 立式破碎机壳体总成、转子总成; 50台/年; 长2.5~6.5m，宽2.5~5.5m，高2~2.5m; /. 颚式破碎机机架、动颚总成; 20台/年; 长1~5m，宽0.8~3m，高0.8~2.5m. 锤式破碎机机体总成、转子总成; 20台/年; 长1~2.5m，宽1~3m，高1.2~3.5m. 总计; 90台/年; /; /. 4、原辅材料及能源消耗 （1）本项目原辅材料及能源消耗 具体情况见下表： 表2-3 本项目主要原辅材料及能耗情况表 序号; 名称; 年耗量; 单位; 贮存方式; 最大储存量; 来源. 1; 钢材; 2400; t/a; 捆扎; 80t; 外购. 2; 钢丸; 20; t/a; 袋装; 1.2t; 外购. 3; 零部件、铸造件; 400; t/a; 捆扎; 15t; 外购. 4; 焊丝（实芯）; 20; t/a; 袋装; 1.8t; 外购. 5; 焊接用气（液氧）; 15; m3; 罐装; 15m3; 外购. 6; 底漆; 2.67; t/a; 桶装; 0.6t; 外购. 7; 底漆固化剂; 0.45; t/a; 桶装; 0.24t; 外购. 8; 面漆; 2.64; t/a; 桶装; 0.65t; 外购. 9; 面漆固化剂; 0.66; t/a; 桶装; 0.35t; 外购. 10; 水性切削液; 0.6; t/a; 桶装; 0.4t; 外购. 11; 机油; 0.1; t/a; 桶装; 0.04t; 外购. 12; 液压油; 0.15; t/a; 桶装; 0.18t; 外购. 13; 水; 429; t/a; /; /; 自来水. 14; 电; 80万; kW·h/a; /; /; 市政供给. （2）原料（漆料）VOCs含量符合性分析： 本项目部分成品需要进行喷漆，使用的漆料为水性环氧底漆和水性聚氨酯面漆，根据建设单位提供的各漆料成分MSDS报告，本项目漆料成分如下表所示 表2-4 建设项目主要原辅材料成分表 序号; 类型/名称; 主要成分; 成分比例%; 取值（%）. 1; 环氧树脂漆; 底漆; 环氧树脂胺加成物; 3-6; 6. 去离子水; 20-34; 34. 其他颜填料; 60-70; 60. 2; 底漆固化剂; 聚酰胺、丁二醇、甲酚、苯酚和双酚A的共聚物; 50; 50. 水; 50; 50. 4; 聚氨酯漆; 面漆; 羟基丙烯酸分散体; 10-24; 24. 二丙二醇丁醚; 1-2.3; 2.3. 二丙二醇甲醚; 1-1.2; 1.2. 去离子水; 40-47; 45. 其他颜填料; 25-30; 27.5. 5; 面漆固化剂; 异氰酸酯; 55-65; 65. 丙二醇甲醚醋酸酯; 5-15; 15. 丙二醇二乙酸酯; 10-20; 20. 表2-5 项目漆料调配前后物理性质一览表 涂料种类; 项目; 底漆; 面漆. 调配前; 涂料名称; 底漆; 固化剂; 面漆; 固化剂. 密度（g/cm3）; 1.6; 1.0; 1.28; 1.16. 固含率（%）; 60; /; 51.5; /. VOCs含量%; 6; 50; 3.5; 100. 调配后; 配比比例（质量比）; 6; 1; 4; 1. 密度（g/cm3）; 1.474; 1.254. 固含率(%); 51.43; 41.2. VOCs含量(%); 12.29; 22.8. 项目年产立式破碎机总成50台/年、颚式破碎机总成20台/年、锤式破碎机总成20台/年，根据建设方提供资料，其中立式破碎机总成平均喷涂面积为170m2/台，鄂式破碎机总成平均喷涂面积为130m2/台，锤式破碎机总成平均喷涂面积为80m2/台，项目喷漆工件总喷涂面积为12700m2。喷涂厚度为底漆60um、面漆60um，环氧树脂漆底漆配比分别为底漆：固化剂为6:1，聚氨酯树脂漆面漆配比分别为面漆：固化剂为4:1，即用状态下底漆密度约为1.474g/cm3；面漆密度约为1.254g/cm3；项目喷漆的附着率约为70%， 漆料用量采用以下公式计算。 m=ρδs×10-6 /（NV×ε） 其中：m——油漆/水性漆总用量（t/a）； ρ——漆料密度（g/cm3）； δ——涂层厚度（μm）； s——涂层总面积（m2/a）； NV——漆料中的体积固体份； ε——上漆率。 故本项目需要底漆约3.12t、需要面漆约3.3t，合计本项目约需6.42t漆料。 表2-6 调配后（即用状态下）漆料VOCs含量分析一览表 漆料; 项目; ρS（g/cm3）; W挥(%); W（VOC）（g/L）; 标准限值g/L; 符合性; 技术要求. 底漆; VOCs; 1.474; 12.29; 181.155; 250; 符合; 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）. 面漆; VOCs; 1.254; 22.8; 285.912; 300; 符合. 由上表可知，本项目所使用的漆料VOCS含量标准限值满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求。 （3）主要原辅材料理化性质 主要原辅材料理化性质见表2-7。 表2-7 本项目主要原辅理化性质一览表 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 底漆; 深灰色液体，pH值6-8，粘度85KU，相对密度（水，1.4℃）1.6; 不易燃，不易爆; 对水生物无毒，可能对水域造成长期损害. 底漆固化剂; 乳白色液体，pH值6-8，粘度70-80KU，相对密度（水，1.4℃）1，闭口闪点﹥60℃; 不易燃，不易爆; 对水生物无毒，可能对水域造成长期损害. 面漆; 各色液体，pH值6-8，粘度85-95KU，相对密度（水，1.4℃）1.28; 不易燃，不易爆; 对水生物无毒，可能对水域造成长期损害. 面漆固化剂; 透明液体，pH值6-8，粘度60-80KU，相对密度（水，1.4℃）1.16; 不易燃，不易爆; 对水生物无毒，可能对水域造成长期损害. 水性切削液; 琥珀色液体，轻微气味， pH值9.3 [浓度(% w/w):3%]，沸点>100℃(>212℉（华氏度）)，密度<1 g/cm3（20℃），在水中乳化; 闪点：闭杯：>100℃ (>212℉（华氏度）); 无资料. 机油; 浅黄色液体，pH8.9（20℃），沸点>100℃，相对密度0.79，不溶于冷水; 可燃，闪点：闭杯：>61℃ （>141.8℉）[Pensky-Martens潘-马氏]; 无资料. 液压油; 黄色液体，气味温和，密度0.876 g/cm3（15℃），不溶于水; 闪点：闭杯：200℃ (392℉（华氏度）) [Pensky-Martens闪点]; 无资料. 5、主要生产设备 本项目主要设备见下表。 表2-8 主要生产设备一览表 序号; 工段; 设备名称; 设备数量; 规格型号; 单位. 1; 切割下料; 激光切割机; 1; CF-14033F; 台. 2; 液压剪板机; 1; QC12Y-8*2500; 台. 4; 火焰切割机; 2; LCUT6000*1600; 台. 5; 机加工; 压力机; 3; /; 台. 6; 摇臂钻床; 5; Z3050*16/1; 台. 7; 铣边机; 1; XBJ-4M. 8; 龙门铣床; 1; X2012; 台. 9; 龙门铣床; 1; X208C; 台. 10; 立式升降台铣床; 1; B1-400K; 台. 11; 端面铣床; 2; XD1150; 台. 12; 龙门刨铣床; 1; BXM20188-2; 台. 13; 端面镗铣床; 1; ZHX-W1-2580AT; 台. 14; 落地铣镗床; 1; TP-6213*56; 台. 15; 卧式铣镗床; 1; PXG11B/3; 台. 16; 卧式镗床; 1; T611B; 台. 17; 卧式镗床; 1; T68; 台. 18; 普通车床; 3; CW61100; 台. 19; 卧式车床; 1; CW61180C; 台. 20; 立式车床; 2; /; 台. 21; 加工中心; 4; GSA-3018; 台. 22; 液压折弯机; 1; WC67Y; 台. 23; 抛丸; 抛丸机; 1; Q6981; 台. 24; 焊接; 焊机; 3; XD600G; 台. 25; 液氧立罐; 1; /; 台. 26; 喷漆; 喷漆房; 1; 8m*5m*3m; 个. 6、水平衡 本项目主要用水为职工生活用水、切削液配水。 （1）生活用水 本项目劳动定员为20人，不在项目区内食宿，年工作为300天，根据《宿州市城市行业用水定额》（DB 3413/T 0001-2020），项目员工生活用水量按70L/(人·天)计，则年用水量为1.4t/d（420t/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.12t/d（336t/a）。本项目生活污水经化粪池预处理后纳管进入埇桥经济开发区污水处理厂处理。 （2）切削液配水 本项目机加工铣边、倒坡口工序需使用切削液，切削液使用量为0.6t/a，切削液配水使用比例为1:15，则切削液配水量为9t/a，折合0.03t/d。切削液在机器内循环使用，定期更换废切削液，废切削液作为危废处置，不外排。 本项目用水情况详见表2-9： 表2-9 本项目用水情况一览表 单位t/d 序号; 用水环节; 用水量标准; 用水量; 外排量; 废水排水去向. 1; 生活用水; 70L/人·d; 1.4; 1.12; 经化粪池预处理后纳管进入埇桥经济开发区污水处理厂处理. 2; 切削液配水; 1:15; 0.03; /; /. 总计; 1.43; 1.12; /. 项目水平衡图如下： 图2-1 本项目水平衡图（单位：t/d） 7、漆料平衡图 图2-2 本项目漆料平衡图（单位：t/a） 8、公用工程 （1）给水：本项目由园区自来水管网供给，年用量为429t/a。 （2）排水：本项目排水实行雨污分流制。雨污分流，雨水进入区域雨水管网；生活污水经化粪池预处理后纳管，进入宿州市埇桥经济开发区污水处理厂集中处理，处理后排入淝河。 （3）供电：项目用电由区域供电系统提供。 （4）消防：项目消防按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）有关规定实施。室外设置消火栓，火灾时市政消防车从室外消火栓取水灭火；室内消火栓管网布置成环状。消火栓系统设消防水泵接合器。 （5）厂内运输：厂内运输主要为原料及成品从生产场所到堆存场所之间的运输，项目原料和产品主要采用人力、叉车进行运输。 （6）厂外运输：主要为原材料及成品的进出厂运输。项目原辅料由供货单位送货上门，通过公路运输的方法解决。成品运出主要依托社会运输力量承担。 9、劳动定员及工作制度 本项目拟定劳动定员20人，实行一班制，每班8小时，年生产300天，厂区内不设食宿。 10、项目总平面布置及合理性分析 本项目厂区总图布置按功能分区，厂房内由北向南依次设置机加工区、抛丸区、喷漆房、装配区、焊接区、切割下料区等区域，厂房布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。厂房生产布局合理，分区明确，能满足生产、卫生、安全等需求。厂房内东北侧设置了危废间，建筑面积约20m2，漆库位于厂房内西侧，建筑面积约10m2；出入口位于厂区南侧，紧邻规划支路，出入交通便利，厂区项目布置总体来说，结构明朗、流程顺畅、布局紧凑，符合防火、安全卫生、交通、生产工艺流程等需求。总体上做到按功能分区，系统分明，布置合理。厂区平面布置具体见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 图2-3 施工期生产工艺流程及产污环节示意图 本项目租赁宿州恒业矿山设备制造有限公司生产厂房，施工期主要是装修布局、设备安装调试，以及事故池修建。建设周期约2个月，项目施工期不可避免地会对周围环境产生一定的影响，主要是事故池开挖施工扬尘，施工机械、运输车辆废气；少量施工废水（简单沉淀后回用，不涉及外排）、生活污水；装修以及设备安装噪声、施工噪声；各种建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 |
|  | 2、运营期主要工艺流程和产污环节 图2-4 项目营运期工艺流程及产污环节图 （1）切割下料：采用激光切割机、液压剪板机、火焰切割机等按照设计尺寸对钢材进行切割下料；此过程产生的主要污染物：切割废气G1、金属碎屑及边角料S1及机械噪声N。 （2）调平：对不平整的工件，采用压力机进行压板平整处理；此过程产生的主要污染物：机械噪声N。 （3）钻孔：将调平后的工件利用摇臂钻床进行钻孔加工处理；此过程产生的主要污染物：金属碎屑S2及机械噪声N。 （4）铣边、倒坡口：按照产品需求利用铣边机对工件进行切削，去掉多余部分，然后用铣边机机械臂倒坡口；此过程产生的主要污染物：金属碎屑S3、废切削液S4及机械噪声N。项目使用的切削液为水性切削液，需配水使用，单次投加量较低，且在密闭设备内循环使用，定期外排少量废切削液于密闭桶内暂存于危废间中，切削液中含有的挥发性有机物产生量极少，在车间中无组织扩散可忽略不计。 （5）抛丸：对铣边后工件进行抛丸处理，去除表面锈迹；此过程产生的主要污染物：抛丸废气G2、废钢丸S5及机械噪声N。 （6）焊接：焊机采用焊丝将工件焊接组合一起，焊接气体使用氧气焊接；此过程产生的主要污染物：焊接烟尘G3、焊渣S6及机械噪声N。 （7）镗床、铣床、车床机加工：按照产品需求用各类镗床在工件上镗孔，通常镗刀旋转为主运动，镗刀或工件的移动为进给运动。它与钻床作用相似，但它的加工精度和表面质量要高于钻床，然后进行各类车床、铣床、加工中心机加工；此过程产生的主要污染物：金属碎屑S7、废切削液S8、次品S9及机械噪声N。 （8）折弯：折弯是将2D的平板件折成3D的零件，其加工需要有液压折弯机及相应模具完成，它也有一定折弯顺序，其原则是对下刀不产生干涉的先折，会产生干涩的后折；此过程产生的主要污染物：机械噪声N。 （9）装配：将机加工处理的工件以及外购的零部件、铸造件进行装配，外购零部件、铸造件不合格由厂家更换。 （10）喷漆：在封闭式的喷漆房内按产品需求进行喷漆、自然晾干。喷漆房规格为8m*5m*3m。员工按照一定的比例将底漆/面漆、固化剂在密闭的喷漆房内进行调配，涂料现配现用。喷漆过程中漆料中有机溶剂挥发会产生喷漆废气G4和漆渣S10。 （11）检验出库：对产品进行专业性能测试，符合设计质量要求的进行包装出库，不符合相关要求的进行返修。 部分污染物未在生产工艺中产生，此处单独说明： ①原辅料拆包会产生一般废包装（S11）、废漆桶（S12）、废油桶（S13）； ②擦拭、维护等：本项目擦拭工件、维护机器等会产生废机油（S14）、废液压油（S15）、含油抹布手套（S16）； ②废气处理：本项目废气处理过程产生废布袋（S17）、除尘器收尘（S18）、废过滤棉（S19）、废活性炭（S20）； ③职工生活会产生生活污水（W1）；生活垃圾（S21）； ④活性炭吸附装置风机运行，袋式除尘器风机运行会产生噪声（N）。 2、产污环节分析 本项目产污情况详见下表： 表2-10 项目产污情况一览表 类别; 产污工序; 污染物; 污染因子. 废气; 切割下料; 切割烟尘G1; 颗粒物. 抛丸; 抛丸废气G2; 颗粒物. 焊接; 焊接烟尘G3; 颗粒物. 喷漆; 喷漆废气G4; 颗粒物、非甲烷总烃、酚类. 废水; 员工生活; 生活污水W1; COD、BOD5、NH3-N、SS. 噪声; 生产区、废气处理; 设备运行噪声N; 等效连续A声级Leq（A）. 固体废弃物; 生产区; 金属碎屑及边角料S1、S2、S3、S7; 金属碎屑及边角料. 废切削液S4、S8; 废切削液. 废钢丸S5; 废钢丸. 焊渣S6; 焊渣，主要成分为钢. 次品S9; 次品，主要成分为钢. 漆渣S10; 面漆、底漆漆渣. 一般废包装S11; 一般废包装. 废漆桶S12; 废漆桶. 废油桶S13; 废机油桶、废液压油桶. 废机油S14; 废机油. 废液压油S15; 废液压油. 含油抹布手套S16; 含油抹布手套. 废布袋S17; 废布袋. 除尘器收尘S18; 除尘器收集的烟尘. 废过滤棉S19; 废过滤棉. 废活性炭S20; 废活性炭. 员工生活; 生活垃圾S21; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁宿州恒业矿山设备制造有限公司厂区闲置厂房。此前该厂房由宿州市惠通碳纤维有限公司租赁，用于生产活性炭纤维，主要污染物为NH3、锅炉废气（SO2、NOX、烟尘）、设备噪声、生活污水、次品、锅炉废渣、除尘器除尘、生活垃圾，2024年5月停止租赁后，该厂区后不再上述污染物，且本项目租赁前该厂房已空置半年以上。因此，项目无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量状况 （1）项目所在区域达标判断 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”发布的信息，宿州市2024年环境空气质量基础污染物监测浓度见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率 (%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 71; 70; 101.4; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 170; 160; 106.3; 不达标. 由上表可知，宿州市2024年环境空气中SO2年均值、NO2年均值、CO 24小时平均第95百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；PM10年均值、PM2.5年均值、O3日最大8小时平均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此判定为不达标区。 区域防治措施：宿州市人民政府先后下达全面落实秸秆禁烧、督促废气重点排污单位自动监控设施建设的安装、以及宿州市立体攻坚全面打响大气污染防治“淮海战役”等大气污染防治的措施实施后，区域环境空气质量将得到有效改善。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目大气特征因子TSP、非甲烷总烃引用《安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》委托安徽创新检测技术有限公司于2023年5月15日~5月21日对宋湖村进行环境空气质量检测，监测点位在本项目5km范围内，现状监测的时效与范围符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，故本报告引用该报告中大气环境质量中TSP、非甲烷总烃监测数据。根据环境影响评价网（生态环境部环境工程评估中心）关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“技术指南中提到‘排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物’，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。故，本项目酚类不再补充现状监测。各监测点布设情况如下： ①监测点位 大气环境质量现状监测布点详见下表及附图。 表3-2 环境空气质量监测布点表 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 宋湖村; 230; 0; TSP、非甲烷总烃; 连续监测7天; E; 230. 注：本项目以所在厂区中心（经度117.165800°，纬度34.071012°）为坐标原点。 ②评价方法 评价方法采用单因子污染指数法，其计算公式为： Pi ＝Ci/ Csi 式中：Pi——i污染物单因子指数； Ci——i污染物实测浓度，mg/m3； Csi——i污染物评价标准，mg/m3。 当Pi>1时，即该因子超标。 ③监测结果及现状评价结果 环境空气现状监测统计及评价结果见下表。 表3-3 各监测点监测统计结果 监测因子; 检测地点; 检测结果浓度范围（mg/m3）; 评级标准（mg/m3）; 最大单因子指数; 达标情况. TSP （日平均浓度值）; 宋湖村; 0.089~0.094; 0.3; 0.31; 达标. 非甲烷总烃 （小时值）; 宋湖村; 0.56~1.09; 4.0; 0.2725; 达标. 综上所述，监测期间，非甲烷总烃的监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定值要求， TSP监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、地表水环境质量状况 本项目位于安徽省宿州市埇桥区曹村镇宿徐现代产业园雁山路东侧1号，厂区外排废水由园区管网排入埇桥经济开发区污水处理厂，处理后尾水排入淝河。本次环评引用宿州陆盾机械制造有限公司委托安徽鑫程检测科技有限公司2025年2月11日-2月13日对对关于淝河的现状监测数据。现状监测的时效与范围符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，故本报告引用该监测报告中淝河地表水现状监测数据。淝河水质现状见下表。 表3-4淝河水环境质量现状监测 样品名称; 地表水; 完成日期; 2025-02-11~2025-02-19; 检出限. 样品性状; 清. 检测项目; 采样日期、时间及结果. 2025-02-11; 2025-02-12; 2025-02-13. 淝河. 11:55-11:57; 10:55-10:58; 11:25-11:29. pH值（无量纲）; 7.4; 7.5; 7.3; /. 化学需氧量; 16; 18; 14; 4. 五日生化需氧量; 2.9; 2.7; 3.0; 0.5. 氨氮; 0.567; 0.596; 1.42; 0.025. 总磷; 0.14; 0.10; 0.15; 0.01. 水温(℃); 4.5; 6.9; 8.3; /. 由上表可知，淝河水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准要求。 3、声环境质量状况 根据现场勘察，项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不需开展声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤环境质量现状 本项目为矿山机械制造，厂区经分区防渗后，项目对地下水及土壤环境产生影响较小，可不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于安徽省宿州市埇桥区曹村镇宿徐现代产业园雁山路东侧1号，项目区周边无其它自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标见下表： 表3-5 环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 宋湖村; 230; 0; 居民; 750人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准; E; 230. 三环村; -110; -295; 居民; 980人; SW; 320. 三环小区; -430; 0; 居民; 586人; W; 430. 地表水; 淝河; /; /; 小型河流; 水质; GB3838-2002中IV类标准; SW; 640. 声环境; 厂界; /; /; /; 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准; /; /. 地下水; 本项目厂界500米范围内; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准; /; /. 注：本项目以厂区东北角（经度117.165800°，纬度34.071012°）为坐标原点。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 （1）施工期 项目施工期TSP执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中表1监测点颗粒物排放要求的1000ug/m3（超标次数小于等于1次/日）及500 ug/m3（超标次数小于等于6次/日）。 （2）运营期 项目切割下料、焊接、抛丸、喷漆工序产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的排放限值，喷漆产生的非甲烷总烃、酚类排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB344812.6-2024）中表1其他涉表面涂装工序的工业排放限值；厂区内有机废气无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中特别排放限值；具体见下表。 表3-6 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒高度(m); 最高允许排放速率(kg/h); 厂界大气污染物浓度限值(mg/m3); 标准来源. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 非甲烷总烃; 70; 15; 3.0; 4.0; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB344812.6-2024）. 酚类; 20; 15; /; 0.02. 表3-7 厂区内有机废气无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目生活污水经化粪池预处理后纳管进入宿州市埇桥经济开发区污水处理厂集中处理，处理后排入淝河。项目外排废水排放执行污水厂接管标准。污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，排入淝河。具体标准值见下表。 表3-8 污水综合排放标准 单位：mg/L 序号; 控制项目; 污水厂接管标准; （GB18918-2002）中一级A标准. 1; pH（无量纲）; 6~9; 6~9. 2; COD; 500; 50. 3; BOD5; 150; 10. 4; SS; 250; 10. 5; 氨氮; 30; 5. 3、噪声排放标准 （1）施工期 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）； 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）营运期 厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；具体见下表。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废处理处置标准 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 项目外排废水经园区污水管网排入埇桥经济开发区污水处理厂，处理达标后排入淝河。COD、NH3-N纳入埇桥经济开发区污水处理厂总量内，全部由污水处理厂统一消减，不另行申请。 根据工程分析，本项目废气总量控制的污染因子为烟（粉）尘、VOCs。项目需新申请总量为：烟（粉）尘：0.222t/a；挥发性有机物：0.11t/a。 经宿州市生态环境局批准总量控制文件中，批准本项目的总量指标为：烟（粉）尘：0.245t/a；挥发性有机物：0.133t/a。因此，本评价工程分析核算大气污染物源强满足宿州市生态环境局下达的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 租赁宿州恒业矿山设备制造有限公司厂区闲置厂房进行建设，不涉及新增用地，土建工程涉及建设一座事故池，除此外仅涉及装修布局、设备安装调试等室内施工。 本项目施工阶段主要产生事故池开挖施工扬尘，施工机械、运输车辆废气；少量施工废水、生活污水；装修以及设备安装噪声、施工噪声；各种建筑垃圾和施工人员生活垃圾，上述建设期废气、噪声、固体废物、废水等环境影响多为暂时性影响，施工一结束，影响将基本消除。 1、施工期大气环境影响分析和保护措施 施工扬尘主要来自土方的挖掘扬尘、堆土扬尘、建筑材料搬运及堆放扬尘和人来车往造成的道路扬尘。土石方过程由于破坏了地表结构，致使土质疏松，容易起尘，造成环境空气污染。扬尘量的大小与挖掘机的抓落差、推土机、装载机的链轮起尘高度及运输撒漏量等诸多因素有关，很难定量。道路扬尘一般在尘源道路两侧30m范围内，扬尘因路而异，土路比柏油路的TSP浓度高2～3倍。本项目主要尘源道路均为柏油路；施工机械、运输车辆废气主要为燃油废气。项目主要的保护目标为项目所在地周围的居民区，距离周围环境保护目标较远，所以，施工期对环境保护目标环境空气影响较小，且施工一结束，影响将基本消除。 针对以上污染，主要防治措施有： 根据《安徽省住房城乡建设厅关于印发安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定的通知》（建质〔2014〕28号）建设单位拟采取的防治施工期扬尘的措施有： 1）施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏。 2）施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。 3）施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。 4）施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。 5）施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖。 6）渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。 7）外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁。 8）施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 9）施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。 10）运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。 11）拆除工程工地的围挡应当使用金属或硬质板材材料，严禁使用各类砌筑墙体；拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业；拆除作业后，场地闲置1个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取绿化等防尘措施。 12）根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 整个施工过程中，建设单位（拆除发包单位）是建筑工程施工扬尘污染防治的责任人，明确扬尘污染防治责任并监督落实；将扬尘污染防治费用列入工程安全文明施工措施费，作为不可竞争费用列入工程成本，并在开工前及时足额支付给施工单位；施工单位依照本规定和合同约定，具体承担建筑工程施工扬尘的污染防治工作，施工总承包单位对分包单位的扬尘污染防治负总责；监理单位对建筑工程施工扬尘污染防治工作负监理责任，具体负责监督施工单位扬尘污染防治措施建立、防治费用使用、防治工作责任落实等情况；监理单位对施工扬尘污染防治工作不力等行为应当及时制止；对拒不整改的，应当及时向工程所在地住房城乡建设行政主管部门报告。 2、施工期废水环境环境影响分析和保护措施 主要为施工人员生活污水，其次是建筑材料及生活垃圾被雨水冲刷形成的废水。生活污水主要污染物为 COD、BOD5、SS、氨氮等，施工现场的生活污水依托周边污水处理系统。 施工废水包括石料冲洗水、混凝土系统废水、土石料场雨排水等。根据工程施工经验，一般施工废水中的 SS 含量较高，普遍超标，悬浮物的主要成分为土粒和水泥颗粒等无机物，基本不含有毒有害物质，易沉降。因此，施工废水经简单沉降后可循环回用于施工，不外排。 控制措施： 1）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料。 2）砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固废一起处置。 3）装修以及设备安装所需要的工人较少，因此废水排放量较少，该废水进入厂区化粪池处理后排入宿州市埇桥经济开发区污水处理厂进一步处理，污水厂尾水达标后排放，对地表水环境影响较小。 3、噪声污染防治措施 装修以及设备安装时产生的噪声，混合噪声级约为75dB(A)，此阶段主要是在室内进行，合理安排高噪声机械使用时间，可有效减少噪声对周围环境的影响。 施工噪声影响是不可避免的，但也是暂时的，施工结束后就可恢复正常。为减轻噪声污染影响，施工期噪声可以采取以下污染防治措施： 1）为减轻施工噪声对周围居民的影响，施工期应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）有关规定，加强管理，控制同时作业的高噪声设备的数量。夜间禁止进行噪声作业。 2）施工机械噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，对于此类情况，一般可采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间(06:00~22:00)或对各种施工机械作业时间加以适当调整。 3）对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工声源，要求施工队通过文明施工、加强有效管理加以缓解。 4）考虑到项目施工期间工地来往车辆行驶可能会对沿途声环境造成一定的影响，本次评价建议工程施工材料运输应安排在白天进行，禁止夜间扰民。 5）运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；同时应合理安排施工工期，尽量避免夜间高噪声源施工，如需进行夜间施工作业，需征得当地环保部门的同意，并告知周围居民，取得当地居民的谅解和支持。合理安排高噪声机械使用时间，减少噪声对周围环境的影响。 4、固体废物污染防治措施 施工期间会产生弃土和弃渣，在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）过程中以及在工程完成后，会残留不少废建筑材料。对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的混凝土块连同弃渣等均为无机物，可送至专用垃圾场所或指定场所。 在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。装修阶段产生的装修垃圾，必须及时外运，在固定垃圾堆场处置。 生活垃圾由施工场地内设置的垃圾桶收集后由当地环卫部门统一清运至垃圾处置场处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1营运期大气环境影响和保护措施 1、本项目废气污染源强核算 本项目营运期废气主要是切割下料废气G1、抛丸废气G2、焊接废气G3、喷漆废气G4。 （1）切割下料废气G1 项目2台火焰切割机切割过程中会产生废气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37,431-434机械行业系数手册中“04 下料”系数表，氧/可燃气切割工序颗粒物的产污系数为1.50kg/t-原料。根据业主提供资料，本项目需要进行火焰切割的钢材约为1280t/a，则火焰切割颗粒物产生量约为1.92t/a。 项目1台激光切割机切割过程中会产生废气，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中的《33-37,431-434机械行业系数手册》，钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料采用等离子切割时，颗粒物产污系数为1.10千克/吨-原料。根据业主提供资料，本项目需要进行激光切割的钢材约为640t/a，则激光切割烟尘产生量为0.704t/a。 切割下料烟尘总产生量为2.624t/a。建设单位在厂房内设置了单独的切割下料区域，火焰、激光切割废气经各自设备上方和侧方集气装置收集后，引入一套袋式除尘器内进行处理，处理达标后通过一根15m高的DA001排气筒高空排放。 根据《三废处理工程技术手册》（废气卷）中外部集气罩顶吸风风量确定计算公式，： Q=K×P×h×Vx×3600 式中：Q----集气罩排风量，m3/h； K----为安全系数1.4； P----为集气罩周长，m，本项目单个集气罩尺寸为1.2m*0.8m；共设置3个，P为12； h----污染物产生点至罩口的距离，m，本项目取0.3m； Vx---最小控制风速，m/s，一般取0.5~1.5m/s，本项目取0.5m/s。 Q=1.4×12×0.3×0.5×3600=9072m3/h。 根据计算结果及项目现场实际情况，本项目设计总风量拟采用11000m3/h，集气装置收集效率以90%计，年工作时间为1200h，袋式除尘器处理效率以95%计，则切割下料工序颗粒物有组织排放量约为0.118t/a，排放速率约为0.098kg/h，排放浓度为8.91mg/m3；无组织排放量约为0.2624t/a，排放速率约为0.219kg/h。 （2）抛丸废气（G2） 建设单位在厂房内设置了抛丸区。本项目工件经抛丸机进行抛丸处理，从而除去工件表面锈迹，提高工件的使用时间，同时使工件表面产生一定的粗糙度。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中的《33-37,431-434机械行业系数手册》，钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其它金属材料在抛丸工序的颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料。本项目需要进行抛丸的工件约1200吨，则抛丸产生的颗粒物约为2.628t/a。 抛丸废气密闭负压收集后，通过管道引入一套袋式除尘器内进行处理，处理后通过1根15m高的DA002排气筒排放。袋式除尘器处理效率以99%计，年工作时间为1800h，风机总量约为5000m3/h，则抛丸工序产生的颗粒物的有组织排放量约为0.026t/a，排放速率约为0.014kg/h，排放浓度为2.92mg/m3。 （3）焊接废气（G3） 本项目焊接工段以实芯焊丝为原料，年使用约20t焊丝。工件在焊接过程中会产生焊接废气。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中的《33-37，431-434机械行业系数手册》中“09焊接”系数表，实芯焊丝使用过程颗粒物产污系数为9.19千克/吨-原料，则项目焊接烟尘产生量为0.1838t/a。 建设单位在厂房内设置了单独的焊接区域。环评要求企业在焊台上方安装集气罩（集气罩采用三面围挡式），用来收集焊接过程中产生的废气。焊接废气经集气罩收集后，通过管道引入一套袋式除尘器内进行处理，处理后通过1根15m高的DA003排气筒排放。集气罩收集效率以90%计，年工作时间为1200h，风机总量约为6000m3/h，袋式除尘器处理效率以95%计，则焊接工序颗粒物有组织排放量约为0.008t/a，排放速率约为0.007kg/h，排放浓度为1.17mg/m3；无组织排放量约为0.018t/a，排放速率约为0.015kg/h。 （4）喷漆废气G4 建设项目漆料产出情况见下表。 表4-1 项目喷涂线物料用量分析表 物料名称; 成分; 备注; 数量. 底漆; 水性环氧底漆 （2.67t/a）; 环氧树脂胺加成物6%，去离子水34%，其他填料60%; 固体份60%; 1.60. 挥发份6%; 0.16. 水性环氧固化剂（0.45t/a）; 聚酰胺、丁二醇、甲酚、苯酚和双酚A的共聚物50%，水50%; 挥发份50%; 0.23. 面漆; 水性丙烯酸聚氨酯面漆 （2.64t/a）; 羟基丙烯酸分散体24%、二丙二醇丁醚2.3%、二丙二醇甲醚1.2%、去离子水45%、其他颜填料27.5; 固体份51.5%; 1.36. 挥发份3.5%; 0.09. 水性丙烯酸聚氨酯固化剂 （0.66t/a）; 异氰酸酯65%，丙二醇甲醚醋酸酯15%，丙二醇二乙酸酯20%; 固体份0%; 0. 挥发份100%; 0.66. 表4-2 本项目漆料用量一览表 产品; 涂料品种; 总喷涂面积（m2）; 干膜厚度（μm）; 涂料密度（g/cm3）; 附着率(%); 固体份（t/a）; 挥发分（t/a）; 水*（t/a）; 油漆年用量（t/a）. 破碎机总成; 底漆; 12700; 60; 1.474; 70; 1.60; 0.39; 1.13; 3.12. 面漆; 12700; 60; 1.254; 70; 1.36; 0.75; 1.19; 3.3. 合计; /; /; /; /; /; 2.96; 1.14; 2.32; 6.42. *指漆中水含量。 本项目采用人工喷漆，上漆率约为70%，因此70%的固体分（2.07t/a）于工件表面固化成膜，其余30%（0.89t/a）的固体份于喷漆房内逸散成漆雾，其中约20%沉降于喷漆房内形成漆渣，约80%于喷漆房内逸散经风机收集通过滤棉处理。因此，漆雾颗粒物产生量约为0.71t/a，漆渣产生量为0.18t/a，挥发性有机物产生量为1.14t/a。 本项目喷漆和调漆均在喷漆房内进行，喷漆完成后在喷漆房内自然晾干，喷漆房尺寸为8m*5m*3m，抽风截面5m*3m，本项目喷漆室为完全封闭的维护结构体，并设有机械送排风系统，属于大型喷漆室，根据GB14444-2006，喷漆室气流速度取0.38~0.67m/s，取设计风速为0.5m/s，则所需风机量为27000m3/h，考虑风量损耗情况，取本项目设计风机量33000m3/h。喷漆废气经负压收集后通过管道引入一套“过滤棉+二级活性炭吸附”装置内进行处理，处理后由1根15m高排气筒DA004排放。废气收集效率98%，颗粒物与有机废气处理效率90%，则处理后漆雾颗粒物有组织排放量约0.07t/a，排放速率约为0.029kg/h，排放浓度为0.88mg/m3；非甲烷总烃有组织排放量约0.11t/a，排放速率约为0.046kg/h，排放浓度为1.39mg/m3；漆雾颗粒物无组织排放量约为0.014t/a，排放速率约为0.0058kg/h；非甲烷总烃无组织排放量约为0.023t/a，排放速率约为0.001kg/h。底漆中酚类为底漆固化剂助剂，含量较少，难以单独分析，因此本项目有机废气仅定量分析非甲烷总体，对酚类不再单独定量分析，将酚类废气监测管理计划。 项目废气处理流程图如下： 图4-1 废气处理流程示意图 |

表4-3  本次项目废气产排污节点、污染物产排及污染治理设施信息表

| 污染源名称 | 污染物 | 核算方法 | 废气量 m3/h | 污染物产生情况* |  |  | 治理设施 |  |  |  | 污染物排放情况 |  |  |  |  |  | 排放时间h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织 |  |  |  | 无组织 |  |  |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a | 收集效率 % | 治理工艺 | 去除效率 % | 是否为可行性技术 | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a | 排气筒编号 | 排放量t/a | 排放速率kg/h |  |
| 切割下料 | 颗粒物 | 产污系数法 | 11000 | 199 | 2.19 | 2.624 | 90 | 布袋除尘器 | 95 | 是 | 8.91 | 0.098 | 0.118 | DA001 | 0.2624 | 0.219 | 1200 |
| 抛丸 | 颗粒物 | 产污系数法 | 5000 | 292 | 1.46 | 2.628 | 100 | 布袋除尘器 | 99 | 是 | 2.92 | 0.014 | 0.026 | DA002 | / | / | 1800 |
| 焊接 | 颗粒物 | 产污系数法 | 6000 | 25 | 0.15 | 0.1838 | 90 | 布袋除尘器 | 95 | 是 | 1.17 | 0.007 | 0.008 | DA003 | 0.018 | 0.015 | 1200 |
| 喷漆 | 颗粒物 | 物料衡算法 | 33000 | 8.97 | 0.296 | 0.71 | 98 | 过滤棉+二级活性炭 | 90 | 是 | 0.88 | 0.029 | 0.07 | DA004 | 0.014 | 0.0058 | 2400 |
|  | 非甲烷总烃* |  |  | 14.39 | 0.475 | 1.14 |  |  |  | 是 | 1.39 | 0.046 | 0.11 |  | 0.023 | 0.001 |  |

*底漆中酚类为底漆固化剂助剂，含量较少，难以单独分析，因此本项目有机废气仅定量分析非甲烷总体，不再单独定量分析，对酚类纳入废气监测管理计划。

项目各个大气污染物排口信息如下表。

表4-4  本次项目各大气污染物排口信息及排放标准汇总表

| 排放口 编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m） | 排气温度（℃） | 排放口类型 | 执行标准 | 限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 切割下料废气排放口 | 颗粒物 | 117.166100 | 34.070786 | 15 | 0.5 | 25 | 一般排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 120 |
| DA002 | 抛丸废气排放口 | 颗粒物 | 117.165535 | 34.071166 | 15 | 0.34 | 25 | 一般排放口 |  | 120 |
| DA003 | 焊接废气排放口 | 颗粒物 | 117.166113 | 34.071044 | 15 | 0.4 | 25 | 一般排放口 |  | 120 |
| DA004 | 喷漆废气排放口 | 颗粒物 | 117.165516 | 34.070983 | 15 | 0.88 | 25 | 一般排放口 |  | 120 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB344812.6-2024） | 70 |

项目大气污染物无组织排放情况见表4-5。

表4-5  大气污染物无组织排放一览表

| 单元 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/m3） |
| 厂房 | 切割下料区、抛丸、焊接区 | 颗粒物 | 集气罩/密闭收集后处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | 1.0 |
|  | 喷漆 | 颗粒物 | 喷漆房密闭负压收集，减少开关门 |  | 1.0 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 4.0 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气治理措施及其可行性分析 （1）本项目的废气污染治理措施及排气筒设置情况 项目火焰、激光切割废气经各自设备下方/上方和侧方集气装置收集后，汇入一套袋式除尘器内进行处理，处理后通过一根15m高DA001排气筒高空排放；项目抛丸废气、焊接废气分别经配套的布袋除尘器进行处理，处理后通过各自15m高的DA002、DA003排气筒排放；喷漆废气经负压收集后引入一套“过滤棉+二级活性炭吸附”装置进行处理，处理后由1根15m高DA004排气筒高空排放。 （2）本项目废气处理措施的可行性分析 项目属于矿山机械制造，目前尚未发布行业排污许可文件，项目主要废气产污节点有切割、焊接、抛丸、喷漆等，与汽车制造业的主要产污节点相似，因此本次对照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）分析废气治理措施可行性。参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中“表25 汽车制造业废气污染治理推荐可行技术清单”，本项目废气处理措施的可行性分析如下： 表4-6 本项目废气处理措施与可行技术符合性分析 生产单元; 主要生产设施名称; 大气污染物; 可行技术; 本项目 使用技术; 符合情况. 下料; 切割、气割、等离子切割等; 颗粒物; 袋式过滤; 布袋除尘器; 符合. 焊接; 各种弧焊、激光焊、打磨; 颗粒物; 袋式过滤、静电净化; 布袋除尘器; 符合. 预处理; 机械抛丸、打磨、喷砂、清理、砂轮机; 颗粒物; 袋式过滤、湿式除尘; 布袋除尘器; 符合. 涂装; 喷漆（含溶剂擦洗、喷涂、流平）生产设施; 挥发性有机物; 吸附+热力焚烧/催化燃烧等; 过滤棉+二级活性炭吸附; 符合. - （3）废气无组织管控措施 - 本项目无组织废气主要为切割、焊接、喷漆等工序未能收集的污染物，为了减小本项目无组织有机废气、粉尘对周边环境的影响，对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等相关文件中规定，项目采取以下防治措施从而减少对周围大气环境的不利影响： ①项目设置密闭的抛丸室、喷漆房，密闭收集有机废气，其余废气采取集气罩收集措施，废气收集系统的管道密闭，加强废气收集可从源头上有效减少无组织废气的产生量。 ②企业应切实做到废气收集措施安装及管理，合理设计送排风系统，确保废气设施有效收集废气，以减少无组织废气的排放。同时对于车间内自然沉降后的颗粒物，应及时清扫。 ③加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发。 ④严格执行生产工艺要求，避免因生产时操作不当导致生产过程产生其他大气污染物。 ⑤生产时，应减少开窗通风的频率，从而提高有机废气的收集效率。 ⑥废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行；废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 - ⑦加强绿化种植，用于吸收部分无组织废气，以减少对周围环境的影响。 - 通过以上措施无组织颗粒物、非甲烷总烃的排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，厂区内有机废气无组织排放能够达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中特别排放限值。 |
| --- | --- |

|  | 3、非正常工况下大气环境影响分析 非正常排放是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。 表4-7 非正常工况废气排放参数表 非正常排 放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常工况排放工况; 执行标准; 达标分析. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 频次及持续时间; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. DA001; 开、停车或检修时，废气处理装置未及时运行; 颗粒物; 199; 2.19; 1次/a，1h/次; 2.624; 120; 3.5; 不达标. DA002; 颗粒物; 292; 1.46; 2.628; 120; 3.5; 不达标. DA003; 颗粒物; 25; 0.15; 0.1838; 120; 3.5; 达标. DA004; 颗粒物; 8.97; 0.296; 0.71; 120; 3.5; 达标. 非甲烷总烃; 14.39; 0.475; 1.14; 70; 3.0. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 由上表可知，非正常工况下，DA001、DA002排放的颗粒物浓度超标。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设施停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维修、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量； ④生产加工前开启相应的废气处理设备，生产停止一段时间后再关闭相应废气处理设施，杜绝废气突然排放的情况。 4、废气排放监测计划 项目运营期的大气环境监测按《环境监测技术规范》和《污染源监测管理办法》，同时参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）等文件，具体监测工作可委托有资质单位进行，执行本项目环境影响评价中的标准，营运期大气环境监测计划如下： 表4-8 废气排放监测计划一览表* 污染源; 排放口编号/监测点位; 监测项目; 监测频次. 切割下料废气排放口; DA001; 颗粒物; 1次/年. 抛丸废气排放口; DA002; 颗粒物. 焊接废气排放口; DA003; 颗粒物. 喷漆废气排口; DA004; 非甲烷总烃、酚类、颗粒物; 1次/年. 无组织排放监控点; 厂界; 非甲烷总烃、酚类、颗粒物; 1次/半年. 厂房涂装工段旁; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/季度. 5、大气环境影响分析结论 （1）根据“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”发布的信息，宿州市2024年超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、O3、PM2.5，宿州市环境空气质量为不达标区，政府已发布相关政策持续改善区域空气质量；区域非甲烷总烃的监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中规定值要求，TSP监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）项目区厂界外500m范围内分布有环境空气敏感目标，距离项目最近的敏感点为东侧相隔230m的宋湖村，项目在运营期采取相应的环保措施后，可以有效地避免或者减少给项目区域环境带来的不利影响，项目的实施对宋湖村的影响较小。 （3）项目火焰、激光切割废气经各自设备下方/上方和侧方集气装置收集后，汇入一套袋式除尘器内进行处理，处理后通过一根15m高DA001排气筒高空排放；项目抛丸废气、焊接废气分别经配套的布袋除尘器进行处理，处理后通过各自15m高的DA002、DA003排气筒排放；喷漆废气经负压收集后引入一套“过滤棉+二级活性炭吸附”装置进行处理，处理后由1根15m高DA004排气筒高空排放。经处理，各废气均能达标排放，对周边环境影响较小。 4.2营运期水环境影响分析 1、废水排放情况及污染防治措施 根据工程分析，项目废水主要为职工生活污水。 本项目生活污水经化粪池预处理后纳管进入宿州市埇桥经济开发区污水处理厂集中处理，处理后排入淝河。 表4-9 本项目废水产排情况一览表 废水来源; 废水量m3/a; 污染物名称; 产生情况; 拟采取的处理方式; 排放情况; 排放. mg/L; t/a; mg/L; t/a; 去向. 生活污水; 336; COD; 300; 0.101; 化粪池; 240; 0.081; 埇桥经济开发区污水处理厂. BOD5; 150; 0.05; 120; 0.04. SS; 200; 0.067; 160; 0.054. NH3-N; 30; 0.01; 24; 0.008. 2、依托埇桥经济开发区污水处理厂的可行性分析 （1）污水处理厂概况 埇桥经济开发区污水处理厂，由安徽国祯环保节能科技股份有限公司EPC总承包。该污水处理厂一期建设按1万吨/天设计，二期建设按2万吨/天设计，总设计规模为3万吨/天处理能力。一期占地面积56亩，总投资20000万元。一期工程于2014年3月启动建设，目前已建成并投入运营。污水处理厂完全建成后可为开发区及周边地区提供日处理3万吨污水服务，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入淝河，为企业及居民提供良好的生产生活环境。 埇桥区经济开发区污水处理厂污水处理工艺流程图见下图。 图4-2 埇桥区经济开发区污水处理厂污水处理工艺流程 （2）接管可行性分析 埇桥区经济开发区污水处理厂服务范围为埇桥开发区规划用地范围，即指具体进行开发区用地布局以及开发区建设用地平衡的范围界线，范围内城乡土地全覆盖规划。本项目所在地属于埇桥区经济开发区污水处理厂收水范围之内，项目废水可以进入埇桥经济开发区污水处理厂处理。目前，项目区域污水接入市政污水管网，可实现污水纳管功能。 （3）达标接管的可行性分析 本项目生活污水经化粪池处理纳管，结合前文计算结果，厂区外排废水排放浓度能够满足埇桥区经济开发区污水处理厂的接管要求，可以实现达标接管。 （4）水量可行性分析 本次项目建成后全厂废水总排放量约1.12m3/d，约占埇桥区经济开发区污水处理厂日处理能力的0.004%。目前污水厂已建设完成并投入使用，运行稳定，尚有余量来接纳本项目污水，本项目废水水量不会对埇桥区经济开发区污水处理厂造成冲击。 综上，本项目外排废水接入埇桥区经济开发区污水处理厂处理可行。 4、废水排放监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），项目废水排放监测计划见下表。 表4-10 废水排放监测计划一览表 污染源类别; 排放口编号; 排放口名称; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 生活污水; DW001; 厂区总排口; 流量、pH、COD、氨氮、BOD5、悬浮物; 1次/半年; 埇桥经济开发区污水处理厂接管标准. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.3营运期声环境影响分析 1、噪声源强及污染防治措施 本项目全厂的噪声来源主要是由切割机、钻床、抛丸机、车机、铣床、各工序废气处理风机等设备运行时产生的噪声，其产生的噪声值大约60~85dB（A）左右，项目主要噪声设备的噪声源强统计见下表。 表4-11 项目噪声源强清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/ （dB(A)/m）. 切割下料工序风机; 52; 23; 3; 80/1; 低噪声设备、隔声、减震、出口消声; 昼间运行. 抛丸工序风机; 0; 55; 3; 80/1; 昼间运行. 焊接工序风机; 52; 49; 3; 80/1; 昼间运行. 喷漆工序风机; 0; 40; 3; 80/1; 昼间运行. 表4-12 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 1#厂房; 火焰切割机 （2台）; 75/1; 厂房隔声，低噪设备，基础减震; 28; 17; 1.2; 5; 60.3; 昼间运行; 20; 41.3; 10. 激光切割机 （1台）; 75/1; 28; 17; 1.2; 5; 65.6; 昼间运行; 20; 46.6; 10. 抛丸机 （1台）; 75/1; 8; 55; 1.2; 5; 64.2; 昼间运行; 20; 45.6; 10. 铣边机 （1台）; 75/1; 22; 60; 1.2; 5; 63.6; 昼间运行; 20; 45.1; 10. 钻床 （1台）; 80/1; 22; 60; 1.2; 5; 63.5; 昼间运行; 20; 44.5; 10. 镗床 （4台）; 85/1; 22; 60; 1.2; 5; 64.2; 昼间运行; 20; 43.5; 10. 铣床 （7台）; 85/1; 22; 60; 1.2; 5; 64.6; 昼间运行; 20; 44.5; 10. 车床 （5台）; 75/1; 22; 60; 1.2; 5; 63.5; 昼间运行; 20; 43.3; 10. 剪板机 （1台）; 80/1; 22; 60; 1.2; 5; 64.1; 昼间运行; 20; 45.8; 10. 折弯机 （1台）; 85/1; 22; 60; 1.2; 5; 65.7; 昼间运行; 20; 44.5; 10. 注：本项目以厂房西南角（E117.165509°，N34.070684°）为坐标原点；同类设备集中区域，取中心点坐标。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 为确保项目运营期，厂界噪声达标排放，建设单位采用以下措施： ①在购买设备时应当优先考虑选用环保低噪音、低震动型设备，从噪声源头上降低工业噪声污染。 ②加强设备管理维修，杜绝因设备不正常运行而产生的高、低频噪声，必要时应更新设备。 ③合理设置车间内设备位置布局，生产时尽量减少门窗的开启频率，以降低噪声的传播和干扰。 ④对集气装置、排风管道等采取消声减震措施，如管道连接处采用软连接，管道与基础、墙体连接处加装减振垫，进出口处加装足够消声量的消音器，并在墙上进行加固，减少因风机噪声和管道振动引起的低频噪声对周围环境和自身的影响。 ⑤对于安装高噪声设备房间应做相应的消声、吸声等措施，并对房间内高噪声设备安装稳定高效的减振隔离装置。 ⑥加强设备日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 2、噪声影响及达标分析 （1）噪声影响预测与评价 工业噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 根据按声能量在空气传播中衰减模式计算出某声源在环境中任意一点的声压级。由于本项目声源均设置于室内，预测步骤如下： ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：L1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lw——某个声源的声功率级； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数，根据房间内壁的平均吸声系数与内壁总面积计算； Q——方向因子，半自由状态点声源Q＝2； ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TL——构件隔声损失，双面粉刷砖墙。 ④将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤采用户外声传播衰减公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。 Lpr=Lpr0−Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc 式中：Lp(r)——距声源r处预测点噪声值，dB(A)； Lp(r0)——参考点r0处噪声值，dB(A)； Adiv——几何发散衰减，dB(A)； Aatm——大气吸收衰减，dB(A)； Abar——屏障衰减，dB(A)； Agr——地面效应，dB(A)； Amisc——其他多方面效应衰减，dB(A)； r——预测点距噪声源距离，m； r0——参考位置距噪声源距离，m。 ⑥噪声贡献值计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti;第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj,在T时间内该声源工作时间为tj,则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室内外声源个数。 ⑦噪声预测值计算： 噪声预测值（Leq）计算公式为： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB（A）； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景噪声值，dB（A）； 本次预测分析是厂区内所有设备的叠加预测，预测结果如下表所示： 表4-13 项目厂界噪声预测结果一览表（单位：dB(A)） 监测点位; 昼间; 达标情况. 贡献值; 标准值. 东厂界; 55.3; 65; 达标. 南厂界; 59.4; 65; 达标. 西厂界; 54.2; 65; 达标. 北厂界; 60.3; 65; 达标. （2）噪声达标性分析 根据噪声预测分析，本项目全厂各噪声源在加强采取相应的噪声污染治理措施后，厂界昼间噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，且项目周围50m范围内无环境敏感目标，对周围声环境影响较小。 3、环境噪声监测计划 项目营运期的噪声环境监测按《环境监测技术规范》和《污染源监测管理办法》，同时参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等文件，具体监测工作可委托有资质单位进行，执行本项目环境影响评价中的标准，营运期噪声环境监测计划如下： 表4-14 噪声排放监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 实施单位; 执行标准. 1; 东南西北厂界各一个监测点; 昼夜间厂界噪声; 1次/季度; 有资质的监测单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准要求. 4.4运营期固体废物影响分析 1、固体废物产排污情况 本项目固废主要分为一般工业固废、危险废物及生活垃圾。一般固废主要为金属碎屑及边角料、废钢丸、焊渣、次品、一般废包装、废布袋、除尘器收尘；危险废物主要有废漆渣、废漆桶、废油桶、废机油、废液压油、含油抹布手套、废过滤棉、废切削液、废活性炭。 （1）金属碎屑与边角料：项目外购钢材机加工金属碎屑与边角料的产生量约为原料的3%，即产生量约为72t/a，收集后外售处理。 （2）废钢丸：根据企业提供资料，废钢丸产生量约2t/a，收集后外售。 （3）焊渣：项目在焊接过程中使用焊丝20t/a，根据企业提供资料，项目焊渣产生量约为1.2t/a，经收集后外售。 （4）次品：根据企业提供资料，项目检验不合格经返修不能修复的次品产生量约40t/a，经收集后作为废钢材外售。 （5）一般废包装：项目袋装外购材料在入料前拆包与产品包装时会产生一些一般废包装，根据企业提供资料，废包装产生量约为3.6t/a，收集后外售。 （6）废布袋：根据企业提供资料，项目布袋除尘器布袋每年需及时更换，产生的废布袋约0.03t/a，属于一般固废，由厂家定期更换。 （7）除尘器收尘：根据前文计算，项目切割下料工序除尘器收集粉尘量为2.2436t/a，抛丸工序除尘器收集粉尘量为2.602t/a，焊接工序除尘器收集粉尘量约为0.1578t/a，总计约5.0034t/a，分类收集后，金属粉尘外售综合利用，焊烟委托专业物资部门妥善处理。 （8）废漆渣：项目漆喷漆过程中产废漆渣，项目面漆、底漆漆采用水性漆，根据工程分析，项目漆渣产生量为0.18t/a。项目漆渣未列入《国家危险废物名录》（2025年版）中，根据安徽省生态环境厅关于水性漆是否属于为危废的回复可知，水性漆渣危险特性的判别具体要按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法进行鉴别来判定，本项目漆渣产生量较少，因此本评价建议项目漆渣作为危废委托有资质单位处理，待企业按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法进行鉴别后，再根据漆渣性质进行合理处置。 （9）废漆桶：项目年消耗底漆2.67t，底漆固化剂0.45t，面漆2.64t，面漆固化剂0.66t，包装规格为20kg/桶（桶重约1.2kg），经计算，水性漆废漆桶产生量为320个/年，每年使用水性漆产生废漆桶合计约0.384t/a。由于水性漆废漆桶未列入《国家危险废物名录》（2025年版），需根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定是否属于危险废物。经鉴别不具有危险特性的，不属于危险废物。经鉴别具有危险特性的，应交由持相应资质的危险废物经营许可证单位处理。 环评要求项目产生的废漆桶未鉴定前，按危险废物要求管理和贮存，委托有危废处置资质单位进行处理。 （10）废油桶：项目年消耗机油0.1t、液压油0.15t，机油包装规格为40kg/桶（桶重约2.5kg），液压油包装规格为180kg/桶（桶重约20kg），经计算，机油桶年产生量为3个/年、液压油桶产生量为1个/年，则废油桶产生量约0.0275t/a，收集后暂存于危废间，交由有资质的单位处理处置。 （11）废机油：根据企业提供资料，项目废机油产生量约0.1t/a，收集后暂存于危废间，交由有资质的单位处理处置。 （12）废液压油：根据企业提供资料，项目废液压油产生量约0.15t/a，收集后暂存于危废间，交由有资质的单位处理处置。 （13）含油抹布手套：项目机械设备清洗、维护、检修过程中有含油抹布手套产生，含油抹布手套产生量约0.6t/a，收集后暂存于危废间，交由有危废处置资质的单位处理处置。 （14）废过滤棉：项目喷漆工艺废气处理装置中过滤棉用于吸附去除漆雾以及废气中的水雾，项目采用的过滤棉重量约为250g/m2，过滤棉吸附漆雾的能力1-2kg/m2过滤棉，本项目按 1.5kg/m2 计。根据前文物料平衡，进入过滤棉中漆雾量为0.626t/a，则过滤棉使用量约为417m2 /a（约0.104t/a），则废过滤棉产生量约为0.73t/a。过滤棉一般每周更换一次，全年更换约50次，收集后暂存与危废间，委托具有危废处置资质单位处置。 （15）废切削液经收集后暂存于危废间内，委托具有危废处置资质单位处置。本项目切削液主要用于机加工设备润滑与冷却，切削液原液年用量为0.6t，切削液使用时和水采用1:15进行配比，配比之后的切削液量为9.6t/a；切削液可循环使用，但考虑长时间使用会变质，需定期更换。 据建设单位介绍，项目切削液一般每隔半年（即6个月）更换一次。其中，水基本全蒸发损耗，切削液原液约40%损耗，剩余约60%作为危废处理，项目废切削液产生量约为0.36t/a。 （16）废活性炭：废活性炭：参考《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量为0.3kg/kg，由污染源强计算，活性炭吸附有机废气量为1.007t/a，则需要的活性炭的使用量约为3.36t/a。活性炭每半年更换一次，每次装填1.68t。则产生的废活性炭量约为4.367t/a。项目废活性炭经收集后放入专用的储存桶内暂存于危废间，交由具有危废处置资质单位处理处置。 （17）生活垃圾：本项目劳动定员为20人，按每人每日排放生活垃圾按0.5kg计，则垃圾产生量约为3t/a，集中收集后委托环卫部门进行无害化处理。 对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），项目固废鉴别结果如下。 表4-15 项目固废产生情况及属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于固废; 判定依据. 金属碎屑及边角料; 切割、机加工; 固态; 金属碎屑、边角料; 是; 《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017). 废钢丸; 抛丸; 固态; 废钢丸; 是. 焊渣; 焊接; 固态; 焊渣; 是. 次品; 检验; 固态; 次品; 是. 一般废包装; 原料拆包、产品包装; 固态; 纸壳、塑料膜、塑料袋等; 是. 废布袋; 布袋除尘; 固态; 废布袋; 是. 除尘器收尘; 切割、焊接、抛丸; 固态; 金属尘; 是. 废漆渣; 喷漆; 固态; 废漆渣; 是. 废漆桶; 喷漆; 固态; 沾染水性漆的废桶; 是. 废油桶; 设备维护; 固态; 废机油、废液压油桶; 是. 废机油; 设备维护; 液态; 废机油; 是. 废液压油; 设备维护; 液态; 废液压油; 是. 含油抹布手套; 设备维护; 固态; 含油抹布手套; 是. 废过滤棉; 废气处理; 固态; 颗粒物、过滤棉; 是. 废切削液; 机加工; 液态; 废切削液; 是. 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; 是. 生活垃圾; 职工生活、办公; 固态; 果皮纸屑等; 是. 项目一般固废产生和处置情况详见下表： 表4-16 项目一般固体废物产生及处置一览表 固体废物种类; 状态; 一般固废代码; 产生工序; 产生量（t/a）; 处置方式. 金属碎屑及边角料; 固态; 331-001-09; 切割、机加工工序; 72; 暂存一般工业固废暂存间，经收集后外售. 废钢丸; 固态; 331-001-99; 抛丸工序; 2. 焊渣; 固态; 331-001-99; 焊接工序; 1.2. 次品; 固态; 331-001-11; 产品检验工序; 40. 一般废包装; 固态; 331-001-07; 配件等原料使用; 3.6. 废布袋; 固态; 331-001-99; 布袋除尘; 0.03; 由厂家定期更换. 除尘器收尘; 固态; 331-001-66; 粉尘废气处理; 5.0034; 分类收集后，金属粉尘外售综合利用，焊接烟尘委托专业物资部门妥善处理. 员工生活垃圾; 固态; 900-999-99; 职工生活、办公; 3; 生活垃圾委托环卫部门清运. 对照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2025版）等相关文件判定，汇总本项目危险废物如下。 表4-17 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物 名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废漆渣; HW12染料、涂料废物; 900-252-12; 0.18; 喷漆工序; 固态; 漆料; 漆料; 1个月; T,I; 厂房内东北侧新建一个危废间，面积约20m2，危险废物暂存后委托有危废资质的公司处理处置. 废漆桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.384; 喷漆工序; 固态; 漆料、桶; 漆料; 1d; T,In. 废油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.0275; 设备维护; 固态; 废机油、废液压油、废油桶; 废机油、废液压油; 1个月; T,I. 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.1; 设备维护; 液态; 废机油; 废机油; 1个月; T,I. 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 0.15; 设备维护; 液态; 废液压油; 废液压油; 1个月; T,I. 含油抹布手套; HW49其他废物; 900-041-49; 0.6; 设备维护; 固态; 含油抹布手套; 含油抹布手套; 1个月; T,In. 废过滤棉; HW49其他废物; 900-039-49; 0.73; 废气 处理; 固态; 废过滤棉; 废过滤棉; 2个月; T. 废切削液; HW09油水混合物或者乳化液; 900-006-09; 0.36; 机加工; 液态; 废切削液; 废切削液; 2个月; T. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 4.367; 废气 处理; 固态; 有机物、活性炭; 有机物; 2个月; T. 备注：毒性（Toxicity, T）、腐蚀性（Corrosivity, C）、易燃性（Ignitability, I）、感染性（Infectivity, In）。. 表4-18 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所(设施) 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废间; 废漆渣; HW12染料、涂料废物; 900-252-12; 危废间; 1m2; 袋装; 3个月; 3个月. 危废间; 废漆桶; HW49其他废物; 900-041-49; 危废间; 2m2; 袋装; 3个月; 3个月. 危废间; 废油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 危废间; 1m2; 托盘; 6个月; 6个月. 危废间; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 危废间; 1m2; 托盘; 6个月; 6个月. 危废间; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 危废间; 1m2; 桶装; 6个月; 6个月. 危废间; 含油抹布手套; HW49其他废物; 900-041-49; 危废间; 2m2; 托盘; 3个月; 3个月. 危废间; 废过滤棉; HW49其他废物; 900-039-49; 危废间; 2m2; 袋装; 3个月; 3个月. 危废间; 废切削液; HW09油水混合物或者乳化液; 900-006-09; 危废间; 2m2; 桶装; 3个月; 3个月. 危废间; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 危废间; 5m2; 袋装; 3个月; 3个月. 本项目在厂房内东北侧新建一个危废间，面积约20m2，危险废物暂存后委托有危废资质的公司处理处置，新建危废间容积能够满足厂区项目的危废暂存需求。 2、固废防治措施 本项目一般固废中金属碎屑及边角料、废钢丸、焊渣、次品、一般废包装，经收集后外售综合利用；废布袋由厂家定期更换；除尘器收尘分类收集后，金属粉尘外售综合利用，焊接烟尘委托专业物资部门妥善处理； 危险废物主要有废漆渣、废漆桶、废油桶、废机油、废液压油、含油抹布手套、废过滤棉、废切削液、废活性炭，经收集后暂存于20m2的危废间，委托有危废资质公司妥善处置； 生活垃圾委托环卫部门统一处理。 本次环评要求建设单位一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行管理；危险废物临时贮存、转移、处置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求；且一般工业固废和危险废物的贮存和处置均应满足《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）中相应技术规范。 ①生活垃圾 生活垃圾必须实现袋装或桶装集中，委托环卫部门统一清运，不得随处乱堆乱排现象；由于生活垃圾中含有易发酵（即腐烂）的有机类垃圾，也会产生析出水（垃圾堆场称渗滤液），同时散发恶臭气味；并易招引蚊蝇、鼠狗之类栖息、形成病菌类产生和传播的温床；这不仅直接损害了厂区内的环境卫生，而产生的臭气和诱发的蚊蝇滋生则会对附近居民生活区，甚至对院区造成很大的影响；为此，厂内应配备足够的垃圾桶和加强管理，对生活垃圾尽量做到日产日清，保证厂区范围内无腐烂垃圾堆放。 ②一般工业固废 根据《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）要求，排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等；采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等；排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB 155622、GB 1899、GB 30485和HJ 2035等相关标准规范要求。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），一般固废暂存间可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。 本评价要求本项目在厂房内西侧，设置一个100m2一般工业固废暂存区，并进行一般防渗处理。 ③危险废物 危险废物的临时贮存、转移、处置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）中要求： A、根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“6 贮存设施污染控制要求”中“6.1 一般规定”，危废间应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区；贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 B、危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；该部分内容由建设单位与接收单位共同协作完成。 C、危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》，在日常管理中，应设置专人加强对危废间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。 D、据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“7 容器和包装物污染控制要求”：①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；⑥容器和包装物外表面应保持清洁。本次项目危险废物主要有废漆渣、废漆桶、废油桶、废机油、废液压油、含油抹布手套、废过滤棉、废切削液、废活性炭；废油桶、含油抹布手套包装袋密封后用托盘盛装，废机油、废液压油、废切削液经专用桶密封盛装，其余危险废物经专用的包装袋密封包装。 E、安全防护要求：危废的贮存场所须按《环境保护图形标志》和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中的相关规定设置明显警示标志和张贴标识；同时参照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）做好危废管理计划及管理台账记录。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；危废的贮存场所要有安全照明设施和观察窗口，并配有应急防护措施；贮存场所内禁止混放不相容危险废物，分开放置并设置隔断；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；严禁露天堆放，避免风吹日晒和雨淋而造成污危险废物中。 F、危险废物的转移、处置要求：严格按照环发〔2001〕199号《危险废物污染防治技术政策》要求进行，要点如下：a.对已经产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记，交出持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、处理处置；b. 危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求；c. 各级环境保护行政主管部门应按照国家和地方制定的危险废物转移管理办发对危险废物的流向进行有效控制，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中；d. 对于该项目危险固废在运输途中，应做到以下几点：危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件；承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意；载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运；组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 G、据《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）中5.2 危险废物污染防控技术要求：包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。 本评价要求本项目在厂房东北侧，设置1个20m2危废间，并进行重点防渗处理。 综上所述，拟建项目产生的固废经分类收集、分类妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的处置措施是可行的。 4.5地下水、土壤环境影响和保护措施 1、地下水、土壤污染途径 本项目废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，可能通过大气沉降的方式污染土壤和地下水环境。 项目外排废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管，如处理设施池体和管网发生破损，废水将发生泄漏进而污染土壤和地下水环境。 项目危险废物主要为废漆渣、废漆桶、废油桶、废机油、废液压油、含油抹布手套、废过滤棉、废切削液、废活性炭；若危废流失可能存在经雨水淋溶、地表径流侵蚀而渗入土壤，进而对土壤环境和地下水水质产生影响。 2、污染防治措施 （1）加强源头控制措施 ①加强对车间产生的各污染物进行集中收集处理，达标后通过排气筒排放。本项目粉尘废气、有机废气等废气分类收集，处理后有组织排放。废气收集措施应合理设计送排风系统，确保废气设施有效收集废气，以减少无组织废气的排放。同时对于车间内自然沉降后的颗粒物，应及时清扫。 ②严格按照国家相关规范要求，对厂区内污水收集设施采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ③设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ④严格固体废物管理，从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤和地下水水质造成污染，严防污染物泄漏到地下水中。 （2）加强分区防控措施 针对可能对地下水、土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区。项目厂区分区防渗情况见附图。 ①重点防渗区：重点污染防治区主要包括危废间、化粪池、漆库、喷漆房、事故池等，其中危废间基底夯实、基础防渗及表层铺装防渗层；化粪池采取防腐防渗处理，内涂加强级防腐涂层。等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ②一般防渗区：主要包括生产厂房重点防渗区之外区域、一般固废暂存间，采取水泥硬化处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ③简单防渗区：主要包括厂区道路等不会对地下水造成污染的区域，一般地面硬化的方式进行防渗处理。 表4-19 厂区分区防控措施一览表 防渗分区; 本项目; 防渗技术要求. 重点防渗; 危废间、化粪池、漆库、喷漆房、事故池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗; 生产厂房重点防渗区之外区域、一般固废暂存间等; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗; 厂区道路等; 混凝土硬化. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 加强土壤和地下水环境保护队伍建设，由专人负责土壤和地下水污染防治的管理工作，制定土壤和地下水污染事故应急处理处置预案，一旦发生污染事故，立即启动环境风险应急预案，采取应急措施，控制土壤和地下水污染，并使污染得到治理。 综上所述，本项目各区域做好分区防渗措施，对厂房产生的各污染物进行集中收集处理，达标后通过排气筒排放，基本不会产生泄露导致土壤和地下水污染，对土壤和地下水环境影响较小。 4.6环境风险影响分析 1、风险物质调查 本次评价针对项目涉及的原辅材料、三废等进行物质危险性识别，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、企业突发环境事件风险分级方法（HJ 941-2018）附录A，本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B/企业突发环境事件风险分级方法（HJ 941-2018）附录A的环境风险物质主要为机油、液压油、底漆固化剂、面漆及中二丙二醇丁醚及二丙二醇甲醚、面漆固化剂中丙二醇甲醚醋酸酯、丙二醇二乙酸酯等化学物质。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，Q 按下式进行计算： Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。 当 Q≥1 时，将Q 值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 项目Q值判断见下表。 表4-20 本项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 该种危险物质Q值. 1; 机油; /; 0.04; 2500; 0.000016. 2; 液压油; /; 0.18; 2500; 0.000072. 3; 二丙二醇丁醚; 29911-28-2; 0.015; 10; 0.0015. 4; 二丙二醇甲醚; 34590-94-8; 0.0078; 10; 0.00078. 5; 丙二醇甲醚醋酸酯; 108-65-6; 0.053; 10; 0.0053. 6; 丙二醇二乙酸酯; 623-84-7; 0.07; 10; 0.007. 7; 底漆固化剂*; /; 0.45; 200; 0.00225. 合计; 0.016918. *含聚酰胺、丁二醇、甲酚、苯酚和双酚A的共聚物，安全技术说明书写明对水生物无毒，可能对水域造成长期损害，故参照危害水环境物质（慢性毒性类别：慢性2）考虑。 综上可知，本项目Q=0.016918<1，该环节风险潜势为I，仅对环境风险进行简单分析。 2、可能影响途径 本项目建成后，厂区内最大可信事故及类型为废气环保设施未能正常工作或管理维护不到位，导致废气超标排放；仓库中原料、产品及包装材料发生火灾；危废间中危废流失，导致环境污染事故。 3、风险防范措施 （1）废气治理设施故障防范措施 废气末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济出发，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。对废气治理设施进行定期检修。废气处理设施定期维护，定期对布袋或活性炭进行清理、收集和暂存。 （2）物料储存时的风险防范措施 生产车间、仓库、办公区均配备防火器材，厂房内加强通风换气，预留足够的安全距离，同时有利于火灾扑救和人员疏散；严禁吸烟、携带火种，需要提醒人员注意的地点均应按标准设置各种安全标志，车间与库房存放灭火器，一旦发生事故，随时取用灭火；宜用防爆型电气设备，不可接用临时电源；实行安全检查制度，进行各种日常的、定期的、专用的防火安全检查，便于及时发现问题并落实整改；对员工普及烧伤急救知识及防范急救知识，定期进行安全教育和安全生产培训，不断提高员工灭火操作技能和安全生产规程。 （3）危废间的风险防范措施 危险废物收集后暂存在危废间，地面需进行重点防渗处理，防止危险废物意外泄露对土壤及地下水造成影响；装载容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损；运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，危废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 （4）事故应急池 本项目风险物质主要是机油、液压油、底漆固化剂、面漆及中二丙二醇丁醚及二丙二醇甲醚、面漆固化剂中丙二醇甲醚醋酸酯、丙二醇二乙酸酯等化学物质，产生的风险主要是火灾，油漆泄漏会污染土壤及地下水。项目通过在厂区内设置事故废水收集管道，将事故状态下废水引入事故应急池中。 参照《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY08190-2019）附录B中计算，事故应急池公式如下： V总=V1+V2−V3Max+V4+V5 式中： V总——事故储存设施总有效容积；式中V1+V2−V3Max是指对收集系统范围内不同釜组或装置分别计算V1+V2−V3Max，取其中最大值； V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，储存相同物料的罐组按1个最大储罐计，m3。本项目液态物料储存时底部设置托盘防漏，故本次V1取值0m3。 V2——发生事故时厂区内的消防水量，m3；参照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)中的要求，项目室内消防用水量为20L/s，灭火时间为2h，故V2取值144m3。 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，V3取值为0m3。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，V4取值为0m3。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V5=10QF； Q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；Q=Qa/n；Qa—年平均降雨量，mm；n—年平均降雨日数；F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。 项目生产车间内四周设置导流沟，收集事故状态下厂房内的消防废水，防止事故状态下雨水进入消防废水中，因此V5取值为0m3。 厂区应急事故池总容积计算如下： V总=（0+144-0）+0+0=144m3 因此，为避免事故状态下消防水外排对水环境造成污染，本项目在厂区厂房外南侧建设1座144m3的事故收集池，发生事故时关闭厂区雨水阀门，将事故污水及时截留在厂区内，切断被污染的消防废水排入外部水环境的途径，厂区内设置事故污水收集管网，事故时汇入到厂区事故污水池内，并及时委外安全处置。 4、环境风险分析结论 综上所述，本项目可能的环境风险事故主要是废气、固废处置不当对环境的不良影响以及火灾风险。根据风险导则项目环境风险潜势为Ⅰ，风险事故对外环境影响较小。项目的事故风险在相应的风险防范措施及应急要求落实到位的情况下，环境风险是可以接受的。 4.8 排污口规范化措施 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存必须按照安徽省排污口规范化设置要求进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）废水排放口附近树立图形标志牌。 （2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （3）环境保护图形标志 在污染物排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-21，环境保护图形符号见表4-22。 表4-21 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-22 环境保护图形符号一览表 雨水排放口; 污水排放口; 一般工业固体废物. 危险废物; 噪声排放源; 废气排放口. 注：背景颜色为白色，图形颜色为绿色。. 4.9 环境管理 （1）环境管理机构 根据我国有关环保法规的规定，企业内应设置环境保护管理机构，配备专职人员和必要的监测仪器。其基本任务是负责企业的环境管理、环境监测和事故应急处理。并逐步完善环境管理制度，以便使环境管理工作走上正规化、科学化的轨道。专职管理人员的主要职责是： a.贯彻执行环境保护法规和标准； b.组织制定和修改企业的日常环境管理制度并负责监督执行； c.制定并组织实施企业环境保护规划和计划； d.开展企业日常的环境监测工作、负责整理和统计企业污染源资料、日常监测资料，并及时上报地方生态环境部门； e.检查企业环境保护设施的运行情况； f.做好污染物产排、环保设施运行等环境管理台账； g.落实企业污染物排放许可。加强对污染治理设施、治理效果以及治理后的污染物排放状况的监测检查； h.组织开展企业的环保宣传工作及环保专业技术培训，用以提高全体员工环境保护意识及素质水平。 （2）环保管理制度的建立 企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。 a.“三同时”制度 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。 b.排污许可证制度 根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令48号）的要求，排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物；纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。 c.环保台账制度 厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 d.污染治理设施管理制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药剂和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 e.信息公开制度 建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开本项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。 （3）营运期环境管理 本项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解本项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。 环境监测工作应包括污染源强（所有排污口）与环境质量状况（厂区、厂界敏感点）两部分内容，对水、气、声等几方面进行监控，本项目的重点为废气及废水。 应注重监测数据的完整性和准确性，建立环保档案，搞好数据积累工作，监测结果定期向有关部门上报，发现问题及时解决，将环境监测与节能降耗、产品质量、生产安全等职能部门的工作相结合，为企业决策提供依据。对环保治理工程设施的运行状态与处理效果进行管理与监控。发现不正常排放或事故泄漏时应立即向环境管理者代表报告，并加强不正常事故排放期间的噪声、大气监测。环境管理代表除应立即采取事故排放的应急措施外，还应立即向当地环保主管部门报告。 （4）环境管理建议 建设单位应加强项目的环境管理，按照本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治办法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任性，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通，主动接受环境保护主管部门的管理、指导和监督。 4.10 项目环评与排污许可联动内容 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 （1）排污许可管理 根据《国民经济行业分类》（GB 4754-2017）（2019年修改版），本项目行业类别为：C3511矿山机械制造；对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》中：“三十、专用设备制造业35—采矿、冶金、建筑专用设备制造351—其他”，属于排污许可中“登记管理”。相关内容如下： 表4-23固定污染源排污许可证分类管理名录（2019版）对照表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十、专用设备制造业35. 84; 采矿、冶金、建筑专用设备制造351; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. （2）建设项目环评与排污许可联动 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 本项目排污许可类别为登记管理，本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台履行排污许可登记手续。 4.11环保投资 项目总投资500万元，其中环保投资98万元，占总投资的19.6%，主要用于废气、固体废物和噪声污染的治理。 表4-24 环保投资一览表 时期; 类别; 处理对象; 治理措施或设备; 环保投资（万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 临时堆放场进行遮盖；施工场地定期洒水抑尘；风力5级以上的天气，不进行土方挖填和转运、房屋或者其他建（构）筑物拆除等作业；运输车辆进行密闭或覆盖。; 3. 噪声; 噪声; 减振、降噪措施; 3. 废水; 施工废水; 生活污水设临时化粪池，接市政污水管网；工程废水、泥浆废水、基坑排水进入临时沉淀池沉淀后回用。; 3. 固废; 建筑垃圾、弃土; 按照城市管理和环境卫生部门的要求与区域内的其他工程土方进行调配平衡，或运往指定地点。; 2. 生活垃圾; 委托环卫部门清运. 运营期; 废气; 切割下料气; 火焰、激光切割废气经各自设备下方/上方和侧方集气装置收集后，汇入一套袋式除尘器内进行处理，处理后通过一根15m高DA001排气筒高空排放; 10. 抛丸废气; 通过风管引入1套布袋除尘器内进行处理，处理后经1根15m高DA002排气筒高空排放; 10. 焊接废气; 经各焊接处上方集气罩收集后，引入一套布袋除尘器进行处理，处理后通过一根15m高DA003排气筒高空排放; 10. 喷漆废气; 喷漆废气经负压收集后引入一套“过滤棉+二级活性炭吸附”装置进行处理，处理后由1根15m高DA004排气筒高空排放; 25. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后通过污水总排口纳管进入埇桥经济开发区污水处理厂处理; 10. 噪声; 车间产噪设备; 减震、隔音、距离衰减; 5. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间、垃圾桶; 2. 危险固废; 20m2危废间; 3. 地下水; 防渗; 危废间、化粪池、喷漆房、漆库、事故池等进行重点防渗; 6. 生产厂房重点防渗区之外区域、一般固废暂存间等进行一般防渗. 厂区道路等进行简单防渗. 风险防范; 风险防范; 设置消防系统，加强环保设施巡查及危废管理，设置一座144 m3的事故池; 6. 合计; 98. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源) |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 切割下料废气 | 颗粒物 | 火焰、激光切割废气经各自设备下方/上方和侧方集气装置收集后，汇入一套袋式除尘器内进行处理，处理后通过一根15m高DA001排气筒高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA002 | 抛丸废气 | 颗粒物 | 通过风管引入1套布袋除尘器内进行处理，处理后经1根15m高DA002排气筒高空排放 |  |
|  | DA003 | 焊接废气 | 颗粒物 | 经各焊接处上方集气罩收集后，引入同一套布袋除尘器进行处理，处理后通过一根15m高DA003排气筒高空排放 |  |
|  | DA004 | 喷漆废气 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 喷漆废气经负压收集后引入一套“过滤棉+二级活性炭吸附”装置进行处理，处理后由1根15m高DA004排气筒高空排放 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准，第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024） |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物 | 生活污水经化粪池预处理后纳管，进入埇桥经济开发区污水处理厂处理 | 埇桥经济开发区污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 设备运行噪声 |  | 噪声 | 选用低噪声设备，设减振垫及减振基础，加装消声措施等 | 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 项目一般固废金属碎屑及边角料、废钢丸、焊渣、次品、一般废包装，经收集后外售综合利用；废布袋由厂家定期更换；除尘器收尘分类收集后，金属粉尘外售综合利用，焊接烟尘委托专业物资部门妥善处理；危险废物主要有废漆渣、废漆桶、废油桶、废机油、废液压油、含油抹布手套、废过滤棉、废切削液、废活性炭，经收集后暂存于20m2的危废间，委托有危废资质公司妥善处置；生活垃圾委托环卫部门统一处理。 |  |  |  |  |
| 地下水及土壤污染防治措施 | 项目危废间、化粪池、喷漆房、漆库、事故池等区域进行重点防渗，厂区内的其他生产区域进行一般防渗 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 废气治理设施故障防范措施；物料储存时的风险防范措施；危废间的风险防范措施；设置一座144 m3的事故池。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。 因此，本建设单位设立环境管理机构，负责项目运营期的环境管理工作，其主要的职责与功能如下： - 应尽快按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）申请排污许可证，取得排污许证后方可正式排污。 （2）项目环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 （3）在运营期，项目环境管理部门负责检查厂区除尘器、二级活性炭吸附装置等环保设施的运行情况，确保其有效运行，如有故障应及时维修或更换。 （4）加强项目原辅生产材料、固废和危废的管理工作，特别是危废间等场所的防渗处理。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，安徽赛普智能装备制造有限公司破碎机部件生产项目的建设符合国家产业政策，项目选址符合当地规划要求。项目所在区域大气环境判定为不达标区域，地方政府已提出相应的大气污染物削减方案，所在区地表水以及声环境质量现状良好。本项目建成后落实本环评所提出的各项污染防治措施，在各项污染防治措施正常运行且各项污染物达标排放情况下，对周围环境影响较小；在切实采取相应风险防范措施和应急预案的前提下，环境风险可控；从环境影响角度分析，本次项目建设可行。

本报告表应附以下附件、附图：

附件

- 备案表

- 环评委托书

- 营业执照

- 总量指标核定标

- 租赁合同

- 化学用品说明书

附图

- 建设项目地理位置图

- 建设项目周边概况图

- 土地利用规划

- 环境保护目标图

- 项目平面布置及分区防渗图

- “三线一单”图集

- 大气现状监测点位图

附表

建设项目污染物排放量汇总表

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0t/a | / | / | 0.5164t/a | 0t/a | 0.5164t/a | +0.5164t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0t/a | / | / | 0.133t/a | 0t/a | 0.133t/a | +0.133t/a |
| 废水 | 水量 | 0t/a | / | / | 336t/a | 0t/a | 336t/a | +336t/a |
|  | COD | 0t/a | / | / | 0.081t/a | 0t/a | 0.081t/a | +0.081t/a |
|  | BOD5 | 0t/a | / | / | 0.04t/a | 0t/a | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | SS | 0t/a | / | / | 0.054t/a | 0t/a | 0.054t/a | +0.054t/a |
|  | NH3-N | 0t/a | / | / | 0.008t/a | 0t/a | 0.008t/a | +0.008t/a |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | 0t/a | / | / | 3t/a | 0t/a | 3t/a | +3t/a |
|  | 金属碎屑及边角料 | 0t/a | / | / | 72t/a | 0t/a | 72t/a | +72t/a |
|  | 废钢丸 | 0t/a | / | / | 2t/a | 0t/a | 2t/a | +2t/a |
|  | 焊渣 | 0t/a | / | / | 1.2t/a | 0t/a | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 次品 | 0t/a | / | / | 40t/a | 0t/a | 40t/a | +40t/a |
|  | 废漆渣 | 0t/a | / | / | 0.18t/a | 0t/a | 0.18t/a | +0.18t/a |
|  | 一般废包装 | 0t/a | / | / | 3.6t/a | 0t/a | 3.6t/a | +3.6t/a |
|  | 废布袋 | 0t/a | / | / | 0.03t/a | 0t/a | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 除尘器收尘 | 0t/a | / | / | 5.0034t/a | 0t/a | 5.0034t/a | +5.0034t/a |
| 危险废物 | 废漆桶 | 0t/a | / | / | 0.384t/a | 0t/a | 0.384t/a | +0.384t/a |
|  | 废油桶 | 0t/a | / | / | 0.0275t/a | 0t/a | 0.0275t/a | +0.0275t/a |
|  | 废机油 | 0t/a | / | / | 0.1t/a | 0t/a | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废液压油 | 0t/a | / | / | 0.15t/a | 0t/a | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 含油抹布手套 | 0t/a | / | / | 0.6t/a | 0t/a | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 废过滤棉 | 0t/a | / | / | 0.73t/a | 0t/a | 0.73t/a | +0.73t/a |
|  | 废切削液 | 0t/a | / | / | 0.36t/a | 0t/a | 0.36t/a | +0.36t/a |
|  | 废活性炭 | 0t/a | / | / | 4.367t/a | 0t/a | 4.367t/a | +4.367t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①